Том 2 «Техническая часть»

# СОДЕРЖАНИЕ

# РАЗДЕЛ 1. ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ И ОБЩИХ ТРЕБОВАНИЙ

# РАЗДЕЛ 2. СВЕДЕНИЯ О НОВИЗНЕ

# РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ

# РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ

# РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

# Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов

# РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

# РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

# РАЗДЕЛ 8. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

# РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

# РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

# РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

# РАЗДЕЛ 1. ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ И ОБЩИХ ТРЕБОВАНИЙ

| № п/п | Наименование | Основные технические характеристики товара | Ссылка на прилагаемый нормативный документ, который устанавливает технические требования к поставке товаров (ГОСТ, чертеж, ТУ, иной нормативный документ) | Единица измерения | Количество | Срок поставки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | VDSL модем Типа Zyxel Р-871М или эквивалент | Разъем RJ45 тип модуляции DMT VDSL профили 8a,12a автоматический выбор скорости связи установка скорости с серверного модема максимальная скорость связи 80/40 Мбит/с встроенная функция диагностики линии порт 10/100Base-TX RJ45 автовыбор типа кабеля режим моста IEEE 802.1d продвижение кадров с маркерами 802.1Q Комплект поставки: сплиттер, блок питания, кабель RJ-45, консольный кабель, CD-диск, телефонный кабель 2 шт. Рабочая температура 0 ~ 40°C. Размеры: 28x16.2x10.2 см. | ГОСТ 4.395-85 | шт. | 1 | В соответствии с п.5 Извещения о проведении закупки |
| 2 | GSM модем ICP DAS Типа GTM-201-3GWA или эквивалент | Промышленный трехдиапазонный 3G WCDMA модем, UMTS 850/1900/2100 MHz, 850/900/1800/1900 MHz GSM, 2.402...2.483ГГц. USB 2.0 – 1 RS-232 – 1 Клеммы под винт Максимальная скорость COM-портов RS-232: 115200 Бит/с Напряжение питания =10...30 В Рабочая температура: -40 ... 80 °СoC Габариты (ШхВхГ): 33x107x87 мм | ГОСТ 4.395-85 | шт. | 1 | В соответствии с п.5 Извещения о проведении закупки |
| 3 | Коммутатор Ethernet Типа HP V1910-16G JE005A или эквивалент | Тип устройства: коммутатор (switch) Возможность установки в 19" стойку Порты коммутатора: 16 x Ethernet 10/100/1000 Мбит/сек Внутренняя пропускная способность: 40 Гбит/сек Управление: Web-интерфейс Объем флеш-памяти: 128 Мб Объем оперативной памяти: 128 Мб Размеры 440 x 44 x 160 мм 4 Gigabit Ethernet SFP-порта Поддержкастандартов: Auto MDI/MDIX, Jumbo Frame, IEEE 802.1p (Priority tags), IEEE 802.1q (VLAN), IEEE 802.1d (Spanning Tree), IEEE 802.1s (Multiple Spanning Tree) | ГОСТ 29099-91 | шт. | 1 | В соответствии с п.5 Извещения о проведении закупки |
| 4 | Разветвитель USB Типа MOXA UPORT207 или эквивалент | Стандарт: USB 2.0 Количество выходных портов: 7 Рабочее напряжение: от внешнего источника 12 ~ 40 В Рабочая температура, град. C 0 ~ 60 Рабочая влажность, %5 ~ 95 Температура хранения, град. C-20 ~ +75 Габаритные размеры, мм 80 х 35 х 185 Комплект поставки: устройство, блок питания, краткое руководство пользователя, кабель интерфейса USB |  | шт. | 1 | В соответствии с п.5 Извещения о проведении закупки |
| 5 | Коммуникационный сервер Типа MOXA NPort5630-8 или эквивалент | Количество портов: 8 Тип портов: RS-422/485 Разъемы: RJ45 (8-конт.) Передаваемые сигналы: RS-422: Tx+, Tx-, Rx+, Rx-, GND, RS-485 (2-проводный): Data+, Data-, GND Управление направлением передачи данных: по RS-485ADDC® (автоматическое) Скорость передачи данных: 50 бит/с ~ 921.6 кбит/с Интерфейс: Ethernet Разъемы: RJ45 (8 конт.) Рабочее напряжение100 ~ 240 В (перем.) Рабочая температура, град. C 0 ~ 55 Рабочая влажность, %5 ~ 95 Температура хранения, град. C-40 ~ 75 Электромагнитная совместимость (EMI)EN 55022 Class A, EN 55024, FCC Part 15 Subpart B Class A Среднее время наработки на отказ (MTBF), часов 118405 Габаритные размеры, мм 440 х 45 х 198 Материал корпуса: металл Монтаж в стойку 19" Комплект поставки: устройство, документация и ПО на CD, кабель питания, краткое руководство пользователя |  | шт. | 2 | В соответствии с п.5 Извещения о проведении закупки |
| 6 | Точка доступа Типа TP-LINK TL-WA7210N или эквивалент | Тип: точка доступа Модель: TP-LINK TL-WA7210G Стандарты Wi-Fi 802.11b, 802.11g Частота работы передатчика: 2.4 ГГц Максимальная скорость беспроводного соединения: 54 Мбит/с Выходная мощность передатчика: 27dBM Режимы работы: беспроводной клиент, мост, повторитель, точка доступа Тип антенны: внутренняя Коэффициент усиления антенны: 12 dBi Порты Ethernet (LAN): 1 Скорость Ethernet портов: 10/100 Мбит/сек Тип питания: PoE Диапазон рабочих температур: -30℃ ~ 70℃ Влажность: 10% - 90% Особенности: вывод заземления на корпусе, защита от молний до 4000В, защита от статического электричества до 15кВ, кнопка перезагрузки на корпусе, поддержка РоЕ на расстоянии до 60м | ГОСТ 4.395-85 | шт. | 3 | В соответствии с п.5 Извещения о проведении закупки |
| 7 | Преобразователь интерфейсов Типа MOXA TCC-100I-T или эквивалент | Входной интерфейс: RS-232 Выходной интерфейс: RS-422/485 Тип клеммы: под винт Рабочая температура, град. C -40 ~ 85 Рабочая влажность, %5 ~ 95 Температура хранения, град. C -40 ~ 85 Материал корпуса: металл Монтаж: н DIN-рейку, настольный/настенный (опционально) Комплект поставки: устройство, краткое руководство пользователя, крепеж для монтажа на DIN-рейку, разъем питания |  | шт. | 2 | В соответствии с п.5 Извещения о проведении закупки |
| 8 | Кабель TP LINK Типа TL-ANT24EC6N или эквивалент | КабельВЧ N-type Plug/Jack(M/F) 6м 2.4GHz, антенныйкабель(удлинитель) KMS-400 (LMR-400) снизкимуровнемпотерь, N-type Male to Female connector | ГОСТ 53880-2010 | шт. | 1 | В соответствии с п.5 Извещения о проведении закупки |
| 9 | Кабель TP LINK Типа TL-ANT24EC12N или эквивалент | КабельВЧ N-type Plug/Jack(M/F) 12м 2.4GHz, антенныйкабель(удлинитель) KMS-400 (LMR-400) снизкимуровнемпотерь, N-type Male to Female connector | ГОСТ 53880-2010 | шт. | 2 | В соответствии с п.5 Извещения о проведении закупки |
| 10 | Коммуникационный сервер Типа NPort5130 или эквивалент | Количество портов - 2 Тип портов - RS-422/485, RJ-45 Рабочее напряжение: 12 ~ 48 В (пост.) Потребление тока: 200 мА при 12 В, 106 мА при 24 В Рабочая температура, град. C 0 ~ 55 Рабочая влажность, %5 ~ 95 Габаритные размеры, мм 52 х 80 х 22 Материал корпуса: металл Монтаж: настольный/настенный, на DIN-рейку (опционально) Комплект поставки: устройство, блок питания, документация и ПО на CD, краткое руководство пользователя |  | шт. | 2 | В соответствии с п.5 Извещения о проведении закупки |
| 11 | Коммутатор Ethernet Типа HP 5130-24G-4SFP+ EI [JG932A] или эквивалент | Технические характеристики. Тип коммутатора: управляемый 3-го уровня Тип корпуса: 1U Количество портов RJ-45: 24 шт. Количество портов Gigabit Ethernet (10/100/1000) RJ-45: 24 шт. Количество портов Gigabit Ethernet (100/1000) SFP: 4 шт. Доп. порты и разъемы: RJ-45 (Консоль) Мониторинг и конфигурирование: Web-интерфейс, Telnet, SNMP, CLI, RMON, LLDP, sFlow, TFTP Производительность Коммутационная способность: 128 Гбит/с Скорость перенаправления 64-байтных пакетов: 96 Mpps Размер таблицы МАС-адресов: 16384 Кб SDRAM для CPU: 1024 Мб Буфер пакетов: 1.5 Мб Flash-память: 512 Мб Функции уровня 3 Маршруты хостов IPv4, до: 512 Маршруты хостов IPv6, до: 256 Дополнительно Автоопределение MDI/MDIX: Да Соответствие сетевым стандартам: IEEE 802.3 10BASE-T (10 Мбит/с), IEEE 802.3u 100BASE-TX (100 Мбит/с), IEEE 802.3ab 1000BASE-T (1000 Мбит/с), IEEE 802.1D (STP, QoS), IEEE 802.1p (фильтрация IGMP), IEEE 802.1w (Rapid STP), IEEE 802.1s (Multiple STP), IEEE 802.1ad (VLAN stacking), IEEE 802.3ad (Агрегация каналов), IEEE 802.3az (EnergyEfficient Ethernet), IEEE 802.3x (Полнодуплексная связь), IEEE 802.3z (Оптоволоконный кабель), IEEE 802.1Q (VLAN) Поддержка транспортных протоколов: ICMP, IGMP, DDNS, DHCP, ARP, TCP/IP, TFTP, FTP, PPPoE, PPTP, LLDP, L2TP, SNTP, IPCP, UPnP, BOOTP, IPv4, IPv6, MIB, NDP/NTDP, TACACS+, RADIUS Стэкирование: Отсутствует Параметры окружающей среды Рабочая температура: От 0˚ до 40˚ C Диапазон влажности (работа): От 10% до 95% без конденсата Температура хранения: От -40˚ до 70˚ C Физические параметры Питание: AC 100-240 В, 50-60 Гц Блок питания: внутренний Потребляемая мощность (максимальная): 26 Вт Потребляемая мощность (ожидание): 19 Вт Ширина: 440 мм Глубина: 160 мм Высота: 43.6 мм Вес: не более 5 кг Прочее Питание на входе: 100-127/200-240 В переменного тока, 50 - 60 Гц Удаленное управление: Да Гарантия: Ограниченная пожизненная гарантия | Сертификат соответствия от производителя | шт. | 2 | В соответствии с п.5 Извещения о проведении закупки |
| 12 | Коммутатор Ethernet Типа HP2530-24G Switch 24 x 10/100/1000 + 4 x SFP [J9776A] или эквивалент | Технические характеристики. Тип коммутатора: Управляемый (Layer 2) Технология доступа: Ethernet Количество LAN портов: 24 шт Тип LAN портов: 10/100/1000 Base-TX (1000 мбит/с) Количество uplink-портов: 4 шт Тип uplink-портов: 10/100/1000 Base-TX (1000 мбит/с) ComboSFP Наличие SFP (mini GBIC): Есть Протоколы Ethernet: IEEE 802.3a, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u Внутренняя пропускная способность: 56 ГБит/с Производительность маршрутизации: 41.6 mpps Размер таблицы MAC-адресов: 16000 Поддержка IPv6: Есть Поддержка Auto-MDI/MDI-X: Есть Поддержка IEEE 802.1d (Spanning Tree): Есть Поддержка IEEE 802.1p (Priority tags): Есть Поддержка IEEE 802.1q (VLAN): Есть Максимальное количество VLANs; 512 Поддержка IEEE 802.3x (Flow control): Есть Зеркалирование портов: Есть Консольный порт: Есть Аппаратная составляющая Частота процессора: 800 МГц Объем оперативной памяти: 256 МБ Объем Flash памяти: 128 МБ Управление Web-интерфейс: Есть Telnet: Есть Поддержка IGMP (Multicast): Есть Поддержка SNMP: Есть Эксплуатационные характеристики Рабочая температура: от 0°C до 45 °C Температура хранения: от -10 °C до 70 °C Влажность при эксплуатации: от 15% до 95 % (без конденсата) Влажность при хранении: от 5% до 95% (без конденсата) Источник питания Напряжение: 220 В Потребляемая мощность: 48 Вт Поддержка операционных систем Поддержка операционных систем: MacOS, UNIXorLinux, Windows 98/NT/2000/XP/Vista/7/8 Дополнительные характеристики Возможность установки в стойку: Да Габариты: 443x44.5x254 мм Вес нетто: не более 2.77 кг Вес брутто: не более 4 кг Гарантия: Ограниченная пожизненная гарантия | Сертификат соответствия от производителя | шт. | 2 | В соответствии с п.5 Извещения о проведении закупки |
| 13 | Трансивер HPSFP X120 для коммутатора HP 5130-24G Типа HP [JD119B] или эквивалент | Технические характеристики. Тип разъема: LC Симплекс: Нет Дуплекс: Да Скорость передачи данных: 1024 Мбит/с Передача сигнала на расстояние до: 0.55 км Дополнительные характеристики Габариты: 55.1x15.2x11.7 мм Вес нетто: не более 0.02 кг Вес брутто: не более 100 г | Сертификат соответствия от производителя | шт. | 7 | В соответствии с п.5 Извещения о проведении закупки |
| 14 | Трансивер HPSFP X121 для коммутатора HP2530-24G Типа HP [J4859C] или эквивалент | Технические характеристики. Небольшой компактный (SFP) подключаемый гигабитный трансивер LX предоставляет полнодуплексное гигабитное решение для расстояний до 10 км (один режим) или 550 м (многорежимный). Прочее Порты Ethernet/Fast Ethernet: 1 х 1000Base-SX, SFP(Mini-GBIC) Пожизненная гарантия Размеры: 56.9x12.2x13.7 мм Вес нетто: не более 0.02 кг Вес брутто: не более 50 г | Сертификат соответствия от производителя | шт. | 4 | В соответствии с п.5 Извещения о проведении закупки |
| 15 | Конвертер Ethernet 10/100BaseTX в 100BaseFX Типа MoxaIMC-101-M-ST или эквивалент | Общее количество портов IMC-101-M-ST-T - 2; Из них портов Fast Ethernet 10/100 Мбит/сек - витая пара (разъем RJ-45) 1; - многомодовое оптоволокно (разъем ST) 1; Поддержка сетевых стандартов - IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x; ТипкоммутатораStoreandForward; Управление потоками данных - IEEE 802.3x flowcontrol; Характеристики оптоволоконного интерфейса Fast Ethernet IMC-101-M-ST-T; Длина волны 1300 нм; Мощность передатчика, дБм -20; Чувствительность приёмника, дБм -32; Допустимые потери в канале связи, дБм 12; Тип оптоволоконного кабеля 50/125 мкм 62.5/125 мкм; Дальность передачи - до 5 км (кабель 50/125 мкм) до 4 км (кабель 62.5/125 мкм); Насыщение приемника, дБм -6; Поддержка интеллектуальных функций IMC-101-M-ST-T; Автоматическое оповещение об обрыве электропитания при помощи реле; Автоматическое оповещение об обрыве связи по порту при помощи реле; Релейные выходы IMC-101-M-ST-T 1; Нагрузочная способность реле до 1 А (24 В); Светодиодные индикаторы PWR1, PWR2, Fault, 10/100M, FDX/COL; Рабочее напряжение 12...48 В (пост.); Потребление тока 0.16 А (при 24 В пост.); Возможность подключения резервного источника электропитания да; Разъем электропитания клеммы; Рабочая температура, град. C -40...+75; Рабочая влажность, % 5...95; Температура хранения, град. C -40...+85; Наличие международных сертификатов Среднее время наработки на отказ (MTBF), часов 401000; Габаритные размеры, мм 54x135x105; Материал корпуса – алюминий; Масса нетто, не более 630г; Монтаж на DIN-рейку. | Сертификат соответствия от производителя | шт. | 20 | В соответствии с п.5 Извещения о проведении закупки |
| 16 | Программируемый модульный контроллер Типа I-8410 с 4 слотами расширения или эквивалент | Операционная система MiniOS7 Базовая среда разработки Си Предустановленное ПО I-8410 Пассивное шасси с RS-485 Характеристики процессорного модуля I-8410 Процессор 80188 Частота процессора 40 МГц Разрядность процессора 8 бит Оперативная память 256 КБ ВстроеннаяFlash-память 256 КБ Память EEPROM 2 КБ Сторожевой таймер Есть Светодиодный дисплей 5 разрядов Кнопочный интерфейс 4 кнопки Коммуникационные интерфейсы I-8410 Последовательные порты RS-232 - 1 RS-232/485 - 1 RS-485 - 1 Дополнительные опциональные порты RS-232 RS-485/422 CAN FRnet Слоты расширения I-8410 Количество слотов 4 Поддерживаемые модули ввода-вывода I-8000 I-87000 I-8000W I-87000W Габариты, мм 230x110x75.5 Время наработки на отказ 80000 ч Способ монтажа: На DIN-рейку На стену CD диск с ПО и утилитами нуль-модемный кабель DB9 I-O (прямая распайка) отвертка для монтажа инструкция по монтажу Габариты, мм 230x110x75.5 Разрешение Ростехнадзора PPC 00-14554 | Сертификат об утверждении типа средств измерений TW.C.34.004.9772 | шт. | 14 | В соответствии с п.5 Извещения о проведении закупки |
| 17 | Модуль вывода низкопрофильный Типа I-8057 G СR или эквивалент | Дискретный вывод Количество и тип каналов 16 изолированных, типа "открытый коллектор", с общим "+" Максимальная нагрузка 100 мА на канал Напряжение нагрузки +5 ~ +30 В пост. Тип интерфейса Внутренняя шина контроллера (параллельная) Гальваническая изоляция 3750 В Потребление тока 0.2 А при 5 В (1 Вт), +/- 5% для версии 6.4 Разрешение Ростехнадзора PPC 00-14554 Паспорт Габаритные размеры, мм 30x88x115 Масса, не более 0.16 кг. | Сертификат соответствия POCC TW.АГ75.В13840 | шт. | 14 | В соответствии с п.5 Извещения о проведении закупки |
| 18 | Модуль ввода низкопрофильный Типа I-8053 G СR или эквивалент | Тип шины - параллельная Каналы дискретного ввода I-8053 16 Уровень логического "0" 0...+1 В Уровень логической "1" +3.5...30 В Напряжение изоляции I-8053 3750 В Напряжение питания 10...30 В Разрешение Ростехнадзора PPC 00-14554 Габаритные размеры, мм 30x88x115 Масса, не более 0.16кг | Сертификат соответствия POCC TW.АГ75.В13840 | шт. | 22 | В соответствии с п.5 Извещения о проведении закупки |
| 19 | Модуль ввода низкопрофильный Типа I-8017H СR или эквивалент | Количество аналоговых входов I-8017H: 8 Входной диапазон по напряжению: ±10 В, ±5 В, ±2.5 В, ±1.25 В Входной диапазон по току: ±20 мA (необходим внешний шунт 125 Ом) Разрешение аналоговых входов: 14 бит Точность аналогового ввода: ±0.1 % Напряжение питания 10...30 В Потребляемая мощность I-8017H: 2 Вт Разрешение Ростехнадзора PPC 00-14554 Габаритные размеры, мм 30x88x115 Масса, не более 0.16кг | Сертификат соответствия POCC TW.АГ75.В13840 | шт. | 4 | В соответствии с п.5 Извещения о проведении закупки |

# РАЗДЕЛ 2. СВЕДЕНИЯ О НОВИЗНЕ

Поставляемое оборудование должно быть новым, выпуска не ранее 2014 года, (не бывшим в употреблении, не восстановленным, если это не оговорено требованиями технического задания с указанием допустимого срока предыдущей эксплуатации), не являться выставочными образцами, свободным от прав третьих лиц. Технические характеристики оборудования, подтверждающие его новизну

# РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ

Оборудование должно быть замаркировано в соответствии с действующими стандартами.

# РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ

Тара и упаковка должны гарантировать целостность и сохранность при перевозке и хранении.

# РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Приемка поставленного оборудования осуществляется с учетом соответствия количества, комплектности и качества поставляемого оборудования в ходе передачи Товара Покупателю на месте поставки. По факту приемки Товара соответствующего по качеству, комплектности, таре, упаковке и маркировке стандартам, техническим условиям и условиям технического задания, подписывается Акт приема-передачи оборудования.

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

Заказчику вместе с товарами должны быть переданы: Товарная накладная, счет, счет-фактура, товарно-транспортная накладная, заводские паспорта, гарантийные талоны и руководства по эксплуатации на русском языке, а также документы, подтверждающие качество групп товаров, поставляемых совместно с ними: сертификаты соответствия.

# РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

Оборудование должно быть транспортировано с учетом требований стандартов на продукцию, Правил перевозки грузов, действующих на соответствующих видах транспорта.

# РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

Оборудование должно храниться в закрытых помещениях в нормальных условиях.

# РАЗДЕЛ 8. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Требования к товарам по ограничению их воздействия на окружающую среду значениями, не превышающими значений, установленных действующими нормативными документами.

# РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Стандартные для общепромышленного исполнения.

# РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

Качество товара подтверждается сертификатом соответствия.

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

Комплект технической документации на русском языке: сертификаты на изделие и комплектующее, паспорт, руководство по эксплуатации, разрешение на применении в Российской Федерации. Паспорта на оборудование должны содержать количество драгоценных металлов.