Техническое задание 

на выполнение строительно-монтажных

работ при строительстве, реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства для закупок в соответствии с требованиями Положения о закупках

Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом»

Тема закупки: 

Выполнение ремонтно-строительных работ в помещениях, санитарно-технических узлах, сетей хозяйственно-питьевого водопровода, горячего водоснабжения, канализации, связи и сигнализации, вентиляции, автоматизации, электроснабжения и электроосвещения в зданиях 351, 351/1, 375А по адресу: г.Электросталь, ул.К.Маркса, д.6А
Москва

2014

СОДЕРЖАНИЕ:

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ОСНОВАНИЕ.

Подраздел 2.1 Сведения о выполняемых работах.

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ РАБОТ.
Подраздел 3.1 Технические требования при выполнении работ.

РАЗДЕЛ 4. ВЕДОМОСТЬ ФИЗИЧЕСКИХ ОБЪЕМОВ РАБОТ, СМЕТНЫЕ РАСЧЕТЫ.
РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ И ОБОРУДОВАНИЮ, ПРИМЕНЯЕМЫМ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ, В Т.Ч. ВЕДОМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ.

РАЗДЕЛ 6 ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТНОЙ И РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
РАЗДЕЛ 7. МЕСТО ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 8. СРОК (ИНТЕРВАЛ) ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ.

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ.

РАЗДЕЛ 13. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ 

Техническое задание

 Выполнение ремонтно-строительных работ в помещениях, санитарно-технических узлах, сетей хозяйственно-питьевого водопровода, горячего водоснабжения, канализации, связи и сигнализации, вентиляции, автоматизации, электроснабжения и электроосвещения в зданиях 351, 351/1, 375А по адресу: г.Электросталь, ул.К.Маркса, д.6А.
	РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

	Выполнение ремонтно-строительных работ в помещениях, санитарно-технических узлах, сетей хозяйственно-питьевого водопровода, горячего водоснабжения, канализации, связи и сигнализации, вентиляции, автоматизации, электроснабжения и электроосвещения в зданиях 351, 351/1, 375А по адресу: г.Электросталь, ул.К.Маркса, д.6А.

	РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

	Подраздел 2.1. Сведения о выполняемых работах

	Выполнение ремонтно-строительных работ в помещениях, санитарно-технических узлах, сетей хозяйственно-питьевого водопровода, горячего водоснабжения, канализации, связи и сигнализации, вентиляции, автоматизации, электроснабжения и электроосвещения в зданиях 351, 351/1, 375А.


	РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ РАБОТ

	Подраздел 3.1 Технические требования при выполнении работ

	 При данной работе приводится расчет (Расчет начальной максимальной цены - Приложение 1), составленный по результатам технического обследования физического состояния строительных конструкций, элементов инженерного и технологического оборудования, а также подобных спецификаций по отдельным видам работ, материалов, конструкций, изделий, оборудования.


	РАЗДЕЛ 4. ВЕДОМОСТЬ ФИЗИЧЕСКИХ ОБЪЕМОВ РАБОТ, СМЕТНЫЕ РАСЧЕТЫ

	Прилагается ведомость физических объемов работ (Таблица 1) и сметный расчет (Сводный сметный расчет) (Приложение 1).

Таблица 1*
Ведомость физических объемов по выполнению ремонтно-строительных работ в помещениях, санитарно-технических узлах, сетей хозяйственно-питьевого водопровода, горячего водоснабжения, канализации, связи и сигнализации, вентиляции, автоматизации, электроснабжения и электроосвещения в зданиях 351, 351/1, 375А 

№ п/п

Наименование видов работ и затрат

Ед. изм.

Кол-во

3302-0-1ГП-СМ1 Подготовка территории

1

Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов до 20 см

100 шт

0.14

2

Трелевка древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 79 кВт (108 л.с.), диаметр стволов до 20 см

100 шт

0.14

3

Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов до 20 см
100 шт

0.14

4

Устройство разделочных площадок, диаметр стволов до 20 см

100 шт

0.14

5

Корчевка пней в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением пней до 5 м, диаметр пней до 24 см

100 шт

0.14

6

Засыпка ям подкоренных бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.)

100 шт

0.14

7

Обивка земли с выкорчеванных пней корчевателями-собирателями на тракторе мощностью 79 кВт (108 л.с.), диаметр пней до 24 см

100 шт

0.14

8

Погрузка при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3

т

0.14

9

Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера на расстояние  21,5 км

т

0.14

103302-0-1ГП1-СМ1 Планировка территории
1

Планировка площадей механизированным способом, группа грунтов 2
1000м2

0.131

3302-351-АС-СМ1 Строительные работы фундаменты зд.351
1

Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2
100 м3 грунта

0.1758

2

Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 2

100 м3

0.1758

3

Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 2 км
1 т груза

30.765

4

Работа на отвале, группа грунтов 2-3

1000 м3 грунта

0.01758

5

Обратная засыпка  песком

1 м3 основания

13.39

6

Песок природный для строительных работ средний

м3

14.124
7

Разработка грунта (котлован) с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 1

1000 м3 грунта

0.098

8

Погрузка грунта в  автосамосвалы

1000 м3 грунта

0.095

9

Доработка грунта вручную, группа грунтов 1 (тех.ч..таб.3 п.3.187 на доработку вручную)
100 м3 грунта

0.0735

10

Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 2 км

1 т груза

166.25

11

Работа на отвале, группа грунтов 2-3

1000 м3 грунта

0.095

12

Обратная засыпка под фундаменты песчаного

1 м3 основания

47.5

13

Обратная засыпка под фундаменты гравийного

1 м3 основания

47.5

14

Устройство покрытий щебеночных с пропиткой битумом

100 м2 покрытия

0.0576

15

Устройство железобетонных фундаментов общего назначения под колонны объемом до 3 м3
100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле

0.017

16

Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 12 мм

т

0.0114

17

Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром 6 мм

т

0.0154

18

Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на резино-битумной мастике, первый слой

100 м2 изолируемой поверхности

0.072

19

Рубероид

м2

8.352

20

Установка закладных деталей весом до 20 кг (ЗД-1)

1 т

0.134

21

Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее с защитой рубероидом, первый слой

100 м2 изолируемой поверхности

0.016

22

Гидростеклоизол

м2

1.792

23

Полиэтилен вспененный в рулонах для тепло-звуко-гидроизоляции

м2

1.6
24

Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами,  последующий слой

100 м2 изолируемой поверхности

0.016

25

Устройство покрытий щебеночных с пропиткой битумом

100 м2 покрытия

0.0196

26

Устройство железобетонных фундаментов общего назначения под колонны объемом до 3 м3

100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле

0.0042

27

Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 12 мм

т

0.0042

28

Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром 6 мм

т

0.0076
29

Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на резино-битумной мастике, первый слой

100 м2 изолируемой поверхности

0.036

30

Рубероид

м2

4.176

31

Установка закладных деталей весом до 20 кг (ЗД-1)

1 т

0.0186

32

Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т
т

0.0186

33

Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее с защитой рубероидом, первый слой

100 м2 изолируемой поверхности

0.008

34

Гидростеклоизол

м2

0.896

35

Полиэтилен вспененный в рулонах для тепло-звуко-гидроизоляции

м2

0.8

36

Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами,  последующий слой

100 м2 изолируемой поверхности

0.008

37

Устройство покрытий щебеночных с пропиткой битумом
100 м2 покрытия

0.036

38

Устройство железобетонных фундаментов общего назначения под колонны объемом до 3 м3

100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле

0.0145

39

Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 12 мм

т

0.032

40

Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром 6 мм

т

0.0315

41

Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на резино-битумной мастике, первый слой

100 м2 изолируемой поверхности

0.072

42
Рубероид

м2

8.352

43

Установка закладных деталей весом до 20 кг (ЗД-3)

1 т

0.039

44

Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее с защитой рубероидом, первый слой

100 м2 изолируемой поверхности

0.016

45

Гидростеклоизол

м2

1.792

46

Полиэтилен вспененный в рулонах для тепло-звуко-гидроизоляции

м2

1.6

47

Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами,  последующий слой

100 м2 изолируемой поверхности

0.016

48

Устройство покрытий щебеночных с пропиткой битумом

100 м2 покрытия
0.02

49

Устройство железобетонных фундаментов общего назначения под колонны объемом до 3 м3

100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле

0.0059

50

Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 12 мм

т

0.0096

51

Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром 6 мм

т

0.0095

52

Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на резино-битумной мастике, первый слой

100 м2 изолируемой поверхности

0.0288

53

Рубероид

м2

3.3408

54

Установка закладных деталей весом до 20 кг
1 т

0.0144

55

Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее с защитой рубероидом, первый слой

100 м2 изолируемой поверхности

0.0064

56

Гидростеклоизол

м2

0.7168

57

Полиэтилен вспененный в рулонах для тепло-звуко-гидроизоляции
м2

0.64

58

Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами,  последующий слой

100 м2 изолируемой поверхности

0.0064

59

Устройство покрытий щебеночных с пропиткой битумом

100 м2 покрытия

0.0098

60

Устройство железобетонных фундаментов общего назначения под колонны объемом до 3 м3
100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле

0.0072

61

Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 12 мм

т

0.01

62

Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром 6 мм

т

0.012

63

Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на резино-битумной мастике, первый слой

100 м2 изолируемой поверхности

0.06

64

Рубероид

м2

6.96

65

Установка закладных деталей весом до 20 кг (ЗД-5)

1 т

0.0093

66

Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее с защитой рубероидом, первый слой

100 м2 изолируемой поверхности

0.004

67

Гидростеклоизол

м2

0.448

68

Полиэтилен вспененный в рулонах для тепло-звуко-гидроизоляции

м2

0.4
69

Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами,  последующий слой

100 м2 изолируемой поверхности

0.004

70

Устройство подстилающих слоев песчаных (песч.подушка)

1 м3 подстилающего слоя

4.5

71

Устройство бетонной подготовки

100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле
0.009

72

Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В7,5 (М100)

м3

0.918

73

Устройство железобетонных фундаментов общего назначения под колонны объемом до 10 м3

100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле

0.058
74

Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В25 (М350) c поправкой на W 8- 3%

м3

5.887

75

Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 16 мм

т

0.042

76

Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 8 мм (С1 и С2)

т

0.0242

77

Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 16мм (С3)

т

0.205

78

Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских, диаметром 8 мм

т

0.0242

79

Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских, диаметром 16 мм
т

0.205

80

Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром 8 мм

т

0.0022

81

Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром 10 мм

т

0.026

82

Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток пространственных, диаметром 8 мм
т

0.0022

83

Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток пространственных, диаметром 10 мм

т

0.026

84

Установка закладных деталей весом до 4 кг (МН101-3, МН104-3)

1 т

0.0112

85

Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону

100 м2 изолируемой поверхности

0.1

86

Усиление железобетонных фундаментов стальными обоймами

1 т

0.0057

87

Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т

т

0.0057

88

Масляная окраска металлических поверхностей  количество окрасок 1- примен.

100 м2 окрашиваемой поверхности

0.03

89
Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-25 темно-желтая

т

0.00064

90

Устройство покрытий щебеночных с пропиткой битумом

100 м2 покрытия

0.024

91

Устройство бетонных фундаментов общего назначения под колонны объемом до 3 м3

100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле
0.0053

92

Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В15 (М200)

м3

0.5406

93

Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на резино-битумной мастике, первый слой

100 м2 изолируемой поверхности

0.025
94

Рубероид

м2

2.9

95

Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее с защитой рубероидом, первый слой

100 м2 изолируемой поверхности

0.008

96

Гидростеклоизол

м2

0.896

97

Полиэтилен вспененный в рулонах для тепло-звуко-гидроизоляции

м2

0.8

98

Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами,  последующий слой

100 м2 изолируемой поверхности

0.008

99

Устройство покрытий щебеночных с пропиткой битумом

100 м2 покрытия

0.0512

100

Устройство железобетонных фундаментов общего назначения под колонны объемом до 3 м3
100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле

0.0144

101

Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 8 мм

т

0.0304

102

Установка закладных деталей весом до 20 кг (МН123-2)

1 т

0.0552

103

Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону

100 м2 изолируемой поверхности

0.096

104

Устройство покрытий щебеночных с пропиткой битумом

100 м2 покрытия

0.0036

105

Устройство железобетонных фундаментов общего назначения под колонны объемом до 3 м3
100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле

0.0005

106

Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 8 мм

т

0.0009

107

Установка закладных деталей весом до 20 кг (МН122-5)
1 т

0.005

108

Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону

100 м2 изолируемой поверхности

0.0048

109

Устройство подстилающих слоев щебеночных

1 м3 подстилающего слоя

0.128

110

Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3

100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле

0.0028

111

Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс В15 (М200)

м3

0.2856

112

Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона

1 т

0.0348

113

Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т (Тр. D=150мм)

т

0.0348

3302-351-1АС1-СМ2 Архитектурные решения

1

Разборка покрытий полов паркетных(Мусор 651,68*0,028=18,24т.)

100 м2 покрытия

6.5168

2

Разборка в зданиях и сооружения с агрессивными средами покрытий полов цементных и бетонных толщиной 25 мм (Мусор 651,68*0,05*2,2=71,68т.)

100 м2 покрытия

6.5168

3

На каждые 5 мм изменения толщины увеличить к расценке46-04-011-12до т=50мм (К=5 к объему)
100 м2 покрытия

32.584

4

Разборка в зданиях и сооружения с агрессивными средами покрытий полов из плиток, уложенных на растворе(Мусор 12,7*0,052=0,66т.)

100 м2 покрытия

0.127

5

Разборка в зданиях и сооружения с агрессивными средами покрытий полов цементных и бетонных толщиной 25 мм (Мусор 12,7*0,017*2,2=0,47т.)

100 м2 покрытия

0.127

6

Разборка покрытий полов из линолеума и релина (Мусор 104,05*0,0047=0,49т.)

100 м2 покрытия

1.0405

7

Разборка в зданиях и сооружения с агрессивными средами покрытий полов цементных и бетонных толщиной 25 мм (Мусор 268,05*0,015*2,2=8,8т.)

100 м2 покрытия

2.6805

8

Разборка в зданиях и сооружения с агрессивными средами покрытий полов из поливинилхлоридных листовых рулонных материалов (Мусор 164,03*0,07*1,6=18,36т.)
100 м2 покрытия

1.6403

9

Разборка покрытий полов паркетных(Мусор773,85*0,028=21,66т.)

100 м2 покрытия

7.7385

10

Разборка в зданиях и сооружения с агрессивными средами покрытий полов цементных и бетонных толщиной 25 мм (Мусор 773,85*0,015*2,2=25,5т.)
100 м2 покрытия

7.7385

11

Демонтаж стяжек легкобетонных толщиной 20 мм (Мусор 773,85*0,055*1,6=68,1т.)

100 м2 стяжки

7.738

12

Демонтаж стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять  к расценке 11-01-011-05 до т=55мм (к=7)

100 м2 стяжки

54.17

13

Разборка в зданиях и сооружения с агрессивными средами покрытий полов цементных и бетонных толщиной 25 мм (Мусор773,85*0,015*2,2=25,5т.)

100 м2 покрытия

7.7385

14

Разборка в зданиях и сооружения с агрессивными средами покрытий полов из плиток, уложенных на растворе(Мусор 15,26*0,052=0,79т.)
100 м2 покрытия

0.1526

15

Разборка гидроизоляции  из рулонных материалалов, первый слой к=0,8

100 м2 изолируемой поверхности

0.1526

16

Разборка гидроизоляции оклеечной рулонными материалами , последующий слой,к=0,8
100 м2 изолируемой поверхности

0.1526

17

Разборка в зданиях и сооружения с агрессивными средами покрытий полов цементных и бетонных толщиной 25 мм (Мусор15,26*0,014*2,2=0,47т.)

100 м2 покрытия

0.1526

18

Демонтаж стяжек легкобетонных толщиной 20 мм (Мусор 15,26*0,035*1,6=0,45т.) К=0,8

100 м2 стяжки

0.153

19

Демонтаж стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять  к расценке 11-01-011-05 до т=35мм (к=2) К=0,8

100 м2 стяжки

0.305

20

Разборка кирпичных перегородок (Мусор 52,53*2,02=106,1т.)

1 м3

52.53

21

Пробивка проемов в конструкциях из кирпича Мусор ( 0,252+0,061)*2,02=0,63т.

1 м3

0.565

22

Пробивка отв. в конструкциях из кирпича (отв.400*400)

1 м3

0.06

23

Разборка покрытий полов паркетных (Мусор 88,0*0,028=2,46т.)
100 м2 покрытия

0.88

24

Разборка деревянных лестниц ( Мусор 7,0*0,178 =1,25т.) К=0,8

1 м3 древесины в конструкции

7

25

Разборка тепло- и звукоизоляции сплошной из плит древесноволокнистых (Мусор 4,25*0,007=0,03т.) К=0,8

100 м2 изолируемой поверхности

0.0425

26

Демонтаж навесных панелей фасадов из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке (Мусор 7,3*0,035=0,255т.) К=0,8

100 м2

0.073

27

Демонтаж решеток (применит.) К=0,7 Мусор 14т.

1 т конструкций
0.14

28

Разборка покрытий кровель из рулонных материалов - 4 слоя (Мусор 432,0*0,0136*=5,87т.)

100 м2 покрытия

17.28

29

Разборка ковра скатных кровель гравием на битумной мастике (Мусор 432,0*0,01*2,0=8,64 т. )

100 м2 кровли

4.32

30

Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей глухих с площадью проема до 2 м2
100 м2 проемов

0.0036

31

Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотной створкой, с двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью до 0,5 м2

м2

0.36

32

Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления

100 м2 проемов

0.073

33

Блок оконный пластиковый трехстворчатый, с поворотно-откидной створкой, двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью более 3,5 м2
м2

7.29

34

Установка подоконных досок из ПВХ в панельных стенах

100 п. м

0.03

35

Доски подоконные ПВХ, шириной 300 мм

м

3

36

Монтаж  решеток из сортовой стали

1 т конструкций

0.14

37

Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т

т

0.014

38

Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т

т

0.126

39

Монтаж элементов витража из сортовой стали

1 т конструкций

0.1025

40

Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т(Тр.120*60*5)

т

0.0868

41

Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т(угол.36*3)

т

0.0157

42

Монтаж оконных блоков из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке
100 м2

0.0102

43

Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотной створкой, с однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 0,5 м2

м2

0.44

44

Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотной створкой, с однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1 м2
м2

0.58

45

Винты самонарезающие для крепления профилированного настила и панелей к несущим конструкциям

т

0.000031

46

Монтаж оконных блоков из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке - с одинарным остеклением

100 м2

0.062

47

Блок оконный пластиковый глухой, одностворчатый с однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1 м2

м2

6.2

48

Стекло закаленное эмалированное Стемалит из неполированного стекла толщиной 6,0 мм

м2

6.2

49

Винты самонарезающие для крепления профилированного настила и панелей к несущим конструкциям

т

0.000186

50

Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-01(применит.)

100 м2 окрашиваемой поверхности

0.037

51

Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 (К=2 к объему)
100 м2 окрашиваемой поверхности

0.074

52

Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115(к=3 к объему)

100 м2 окрашиваемой поверхности

0.111

53

Установка решеток жалюзийных площадью в свету до 1,0 м2
1 решетка

1

54

Жалюзийная решетка АРН 900*800  Арктика груп тел.(495)981-15-15 Цена 32 691руб/шт./6,4/1,18*1,05=4 545,22руб/шт.

1

55

Кладка перегородок из кирпича неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м

100 м2 перегородок (за вычетом проемов)

0.504

56

Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте до 5 м3

1 м3

1.51

57

Укладка перемычек массой до 0,3 т

100 шт. сборных конструкций

0.05

58
Перемычка брусковая 2ПБ-13-1-п /бетон В15 (М200), объем 0,022 м3, расход арматуры 0,57 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 1)

шт.

5

59

Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича (в сущест.перегор.)

100 отверстий

10.2

60

Пробивка отверстий в кирпичных перегородках (Мусор 0,25*2,02=0,505т.)

1 м3

0.956

61

Монтаж стальных перемычек ( швеллер10)

1 т конструкций

0.1008

62

Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т

т

0.1

63

Монтаж мелких металлоконструкций массой до 10 кг(лист. прокат 60*6)

1 т металлоконструкций

0.0068

64

Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т

т

0.0068

65

Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2

1 м3 заделки

0.04

66

Штукатурка по сетке без устройства каркаса улучшенная стен

100 м2 оштукатуриваемой поверхности

0.019
67

Монтаж ограждающих конструкций стен из многослойных панелей заводской готовности при высоте здания до 50 м

100 м2

0.925

68

Сэндвич-панель трехслойная кровельная "Металл Профиль" с наполнителем из минеральной ваты (НГ) плотностью 110кг/м3, марка МП ТСП-K, толщина 80 мм, тип покрытия полиэстер, толщина металлических облицовок 0,5 мм (Россия)

м2

92.5

69

Конструкции стальные нащельников и деталей обрамления

т

0.253

70

Монтаж кровельного покрытия из многослойных панелей заводской готовности при высоте до 50 м

100 м2 покрытия

0.984

71

Сэндвич-панель трехслойная стеновая "Металл Профиль" со скрытым креплением SECRET FIX, с наполнителем из минеральной ваты (НГ) плотностью 110кг/м3, марка МП ТСП-S, толщина 50 мм, тип покрытия полиэстер, толщина металлических облицовок 0,5 мм (Россия)

м2

98.44

72

Монтаж стальных перемычек ( швеллер10)

1 т конструкций

0.037

73

Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т(швел.14,ар-ра 8мм)

т

0.037

74

Армирование кладки стен и других конструкций

1 т металлических изделий

0.01

75

Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром 8 мм

т

0.01

76

Штукатурка поверхностей оконных  откосов по бетону и камню плоских

100 м2 оштукатуриваемой поверхности
0.002

77

Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм

100 отверстий

2.4

78

На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавляется к расценке 46-03-002-01 380-120/120=2,17

100 отверстий

5.208

79

Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм (Мусор 0,56*2,02=1,13т.)

100 отверстий

12.41

80

Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках железобетонных площадью до 0,1 м2
1 м3 заделки

0.1

81

Раствор готовый кладочный цементный марки 100

м3

0.104

82

Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте до 5 м3

1 м3

0.43

83

Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках , площадь проема до 3 м2  --  в перегородках

100 м2 проемов

0.6677

84

Блоки дверные однопольные с полотном глухим ДГ 21-7, площадь 1,39 м2;

м2

11.12

85

Блоки дверные однопольные с полотном глухим ДГ 21-9, площадь 1,80 м2; ДГ 21-10, площадь 2,01 м2
м2

55.65

86

Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещение однопольных

компл.

36

87

Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках, площадь проема более 3 м2 --  в перегородках

100 м2 проемов

0.1396

88

Блоки дверные двупольные с полотном глухим ДГ 24-15, площадь 3,49 м2

м2

13.96

89

Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках, площадь проема более 3 м2 --  в перегородках

100 м2 проемов

0.0698

90

Блоки дверные двупольные с полотном под остекление ДО 24-15, площадь 3,49 м2

м2

6.98

91

Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещение двупольных

компл.

6

92

Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни

компл.

42

93

Установка противопожарных дверей однопольных глухих

1 м2 проема

14.07

94

Дверь противопожарная металлическая однопольная ДПМ-01/60, размером 1000х2100 мм

шт.

7

95

Установка противопожарных дверей двупольных глухих

1 м2 проема

17.75

96
Дверь противопожарная металлическая двупольная ДПМ-02/60 применит., размером 1500х2400 мм

шт.

5

97

Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни

компл.

12

98

Закрыватель дверной гидравлический рычажный в алюминиевом корпусе

шт.

12

99

Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2 (ДПВ)
100 м2 проемов

0.0203

100

Блоки дверные входные пластиковые с простой коробкой, однопольная с простой фурнитурой, без стеклопакета по типу сэндвич, площадь от 1,5-2 м2

м2

2.03

101

Установка дверей герметических утепленных размером 1250х500 мм

1 шт.

1

102

Монтаж защитных ограждений оборудования

1 т конструкций

0.1059

103

Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т (углолки-стойки,ригели)
т

0.1059

104

Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещение двупольных

компл.

1

105

Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни

компл.

1

106

Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм
100 м2 стяжки

1.8685

107

Раствор готовый кладочный цементный марки 100

м3

3.812

108

Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 2 мм

100 м2 изолируемой поверхности

1.8685

109

Мастика битумно-кукерсольная холодная

т

0.3

110

Устройство покрытий из линолеума на клее <Бустилат>

100 м2 покрытия

1.8685

111

Устройство плинтусов поливинилхлоридных на винтах самонарезающих

100 м плинтуса

1.5

112

Изоляция изделиями из пенопласта насухо холодных поверхностей покрытий и перекрытий

1 м3 изоляции

6.37

113

Плиты теплоизоляционные из экструзионного вспененного полистирола ПЕНОПЛЭКС-35

м3

6.4974

114

Установка пароизоляционного слоя из пленки полиэтиленовой (без стекловолокнистых материалов)

100 м2 поверхности покрытия изоляции

3.185

115

Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм

100 м2 стяжки

3.185

116

Раствор готовый кладочный цементный марки 200

м3

6.4974

117

Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять к расценке 11-01-011-01 до т=40мм (к=4 к объему)

100 м2 стяжки

12.74

118

Раствор готовый кладочный цементный марки 200

м3

6.4974

119

Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 2 мм

100 м2 изолируемой поверхности

3.185

120

Мастика битумно-кукерсольная холодная

т

0.5

121

Устройство покрытий из линолеума на клее <Бустилат>
100 м2 покрытия

3.185

122

Устройство плинтусов поливинилхлоридных на винтах самонарезающих

100 м плинтуса

2.1

123

Устройство стяжек бетонных толщиной 20 мм

100 м2 стяжки

2.1474

124

Бетон тяжелый, крупность заполнителя 10 мм, класс В15 (М200)
м3

4.38

125

Устройство плинтусов цементных

100 м плинтуса

0.025

126

Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм

100 м2 стяжки

1.772

127

Раствор готовый кладочный цементный марки 100

м3

3.615

128

Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять к расценке 11-01-011-01 до т=50мм (к=6 к объему)
100 м2 стяжки

10.632

129

Раствор готовый кладочный цементный марки 100

м3

5.42

130

Устройство покрытий из плит керамогранитных размером 30х30см (применит.)

100 м2 покрытия

1.772

131

Устройство плинтусов из плиток керамогранитных (применит)

100 м плинтуса

1.302

132

Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм

100 м2 стяжки

0.127

133

Устройство прослойки из раствора

100 м2 площади подошвы фундамента

0.127

134
Раствор готовый кладочный цементный марки 100

м3

0.274

135

Устройство покрытий на растворе их сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных

100 м2 покрытия

0.127

136

Плитки керамические для полов гладкие глазурованные, декорированные методом сериографии, с одноцветным рисунком, квадратные толщиной 13 мм

м2

12.954

137

Устройство плинтусов из плиток керамических

100 м плинтуса

0.329

138

Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм

100 м2 стяжки

0.472

139

Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять к расценке 11-01-011-01 до т=50мм (к=6 к объему)

100 м2 стяжки

2.832

140

Устройство покрытий из досок ламинированных замковым способом

100 м2 покрытия

0.472
141

Устройство стяжек легкобетонных толщиной 20 мм

100 м2 стяжки

5.8378

142

Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 800 кг/м3, крупность заполнителя 10 мм, класс В3,5 (М50)

м3

11.91

143

Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять  к расценке 11-01-011-05 до т=55мм (К=7 к объему)
100 м2 стяжки

40.86

144

Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 800 кг/м3, крупность заполнителя 10 мм, класс В3,5 (М50)

м3

20.841

145

Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм

100 м2 стяжки

5.838

146

Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 2 мм

100 м2 изолируемой поверхности

5.838

147

Мастика битумно-кукерсольная холодная

т

0.9

148

Устройство покрытий из линолеума на клее <Бустилат>

100 м2 покрытия

5.838
149

Устройство плинтусов поливинилхлоридных на винтах самонарезающих

100 м плинтуса

3.635

150

Устройство стяжек легкобетонных толщиной 20 мм

100 м2 стяжки

1.901

151

Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 800 кг/м3, крупность заполнителя 10 мм, класс В3,5 (М50)

м3

3.88

152

Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять  к расценке 11-01-011-05 до т=55мм (К=7 к объему)

100 м2 стяжки

13.305

153

Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 800 кг/м3, крупность заполнителя 10 мм, класс В3,5 (М50)

м3

6.79

154

Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм

100 м2 стяжки

1.901

155

Раствор готовый кладочный цементный марки 100

м3

3.877

156

Раствор готовый кладочный цементный марки 150

м3

0.97

157

Устройство покрытий из плит керамогранитных размером 30х30 см (применит.)
100 м2 покрытия

1.901

158

Устройство плинтусов из плиток керамогранитных (применит) в т.ч. для типа 5*

100 м плинтуса

1.536

159

Устройство стяжек легкобетонных толщиной 20 мм

100 м2 стяжки

0.153

160
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 800 кг/м3, крупность заполнителя 10 мм, класс В3,5 (М50)

м3

0.31

161

Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять  к расценке 11-01-011-05 до т=35мм (К=3 к объему)

100 м2 стяжки

0.458

162

Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 800 кг/м3, крупность заполнителя 10 мм, класс В3,5 (М50)

м3

0.23

163

Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм

100 м2 стяжки

0.153

164

Раствор готовый кладочный цементный марки 100

м3

0.311
165

Раствор готовый кладочный цементный марки 150

м3

0.16

166

Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике Битуминоль, первый слой

100 м2 изолируемой поверхности

0.153

167

Гидростеклоизол

м2

17.702

168

Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике Битуминоль, последующий слой
100 м2 изолируемой поверхности

0.153

169

Гидростеклоизол

м2

17.702

170

Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм

100 м2 стяжки

0.153

171

Раствор готовый кладочный цементный марки 100

м3

0.311

172

Раствор готовый кладочный цементный марки 150

м3

0.08

173

Устройство покрытий из плит керамогранитных размером 30х30 см (применит.)

100 м2 покрытия

0.153

174

Устройство кровель плоских четырехслойных из рулонных кровельных материалов на битумной мастике антисептированной с защитным слоем из гравия на битумной антисептированной мастике
100 м2 кровли

4.32

175

Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков

100 м примыканий

0.84

176

Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен ( h более3,5м) Тех.часть сб.15,прил.10, п.3.20  К=1,1

100 м2 окрашиваемой поверхности

19.49

177

Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен (менее 3,5м)

100 м2 окрашиваемой поверхности

9.55

178

Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке потолков ( h более 3,5м) Тех.часть сб.15,прил.10,п.3,20  К=1,25

100 м2 окрашиваемой поверхности

7.271

179

Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке потолков(менее 3,5м)
100 м2 окрашиваемой поверхности

5.99

180

Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен-путей эвакуации ( h более 3,5м) Тех.часть ,сб.15,прил.10,п.3.20   К=1,1

100 м2 окрашиваемой поверхности

6.579

181

Воднодисперсионная акриловая краска для путей эвакуации АКВЕСТ-01С  тел.8(800) 333-05-73 Цена:100руб/кг /1,18/ 6,4*1,05=13,90 руб

кг

410

182

Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен-путей эвакуации
100 м2 окрашиваемой поверхности

4.156

183

Воднодисперсионная акриловая краска для путей эвакуации АКВЕСТ-01С  тел.8(800) 333-05-73 Цена:100руб/кг /1,18/ 6,4*1,05=13,90 руб

кг

260

184

Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке потолков- путей эвакуации  (h более 3,5м) Тех.часть сб.15,прил.10, п.3,20 К=1,25

100 м2 окрашиваемой поверхности

2.91

185

Воднодисперсионная акриловая краска для путей эвакуации АКВЕСТ-01С  тел.8(800) 333-05-73 Цена:100руб/кг /1,18/ 6,4*1,05=13,90 руб
кг

200

186

Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке потолков- путей эвакуации (менее 3,5м)

100 м2 окрашиваемой поверхности

1.824

187
Воднодисперсионная акриловая краска для путей эвакуации АКВЕСТ-01С  тел.8(800) 333-05-73 Цена:100руб/кг /1,18/ 6,4*1,05=13,90 руб

кг

130

188

Насечка поверхности стен

100 м2 оштукатуриваемой поверхности

1.602

189

Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону

100 м2 поверхности облицовки

1.602

190

Устройство подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля

100 м2 поверхности облицовки

2.2435

191

Облицовка потолков плитами типа Акмигран по бетонной поверхности на клее

100 м2 поверхности облицовки

0.42

192

Монтаж фахверка

1 т конструкций

0.394

193

Стойки фахверка

т

0.394

194

Пробивка в кирпичных стенах гнезд размером до 260х260 мм (по узлу 3 см.л.8)
100 шт.

0.08

195

Монтаж балок, ригелей перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий при высоте здания до 25 м

1 т конструкций

1.359

196

Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т(швел.20,угол.75*6)
т

0.343

197

Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т(двут.22, швел.20,уголок 75*6)

т

1.016

198

Устройство подливки толщиной 20 мм

100 м2 подливки под оборудование

0.0075

199

Раствор готовый кладочный цементный марки 150

м3

0.0153

200

Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте до 5 м3

1 м3

0.2

201

Бетон тяжелый, класс В15 (М200)

м3

0.048

202

Установка закладных деталей весом более 20 кг (уголок 75*6 )

1 т

0.0294

203

Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021

100 м2 окрашиваемой поверхности

0.5

204

Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-133  за 3 раза

100 м2 окрашиваемой поверхности

1.5

205

Эмаль ПФ-133 темно-серая

т

0.029

206

Монтаж фахверка

1 т конструкций

0.2656

207

Стойки фахверка (С2)

т

0.1736

208

Ригели фахверка (Тр.60*40*4)

т

0.092

209

Монтаж ограждающих конструкций стен из профилированного листа при высоте здания до 30 м

100 м2

0.436

210

Профнастил оцинкованный С21-1000-0,7

м2

43.6

211

Винты самонарезающие для крепления профилированного настила и панелей к несущим конструкциям
т

0.001

212

Заклепки комбинированные для соединения профилированного стального настила и разнообразных листовых деталей

т

0.0004

213

Монтаж каркасов ворот зданий, ангаров и др. без механизмов открывания (прим.)

1 т конструкций

0.07

214

Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т

т

0.07

215

Болты с гайками и шайбами строительные

т

0.0007

216

Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021
100 м2 окрашиваемой поверхности

0.105

217

Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-133  за 3 раза

100 м2 окрашиваемой поверхности

0.105

218

Эмаль ПФ-133 темно-серая

т

0.002

219

Монтаж стелажей металлических
1 т конструкций

13.288

220

Стеллаж металлический 2200*1000*300 (5 полок)

шт.

478

221

Монтаж рам из сортовой стали(применит.)

1 т конструкций

0.0402

222

Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т(швел,уголок,ар-ра)

т

0.0402

223

Кладка перегородок из кирпича неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м

100 м2 перегородок (за вычетом проемов)

0.0417

224

Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме холодных поверхностей стен и колонн прямоугольных
1 м3 изоляции

0.858

225

Устройство каркаса при оштукатуривании стен

100 м2 оштукатуриваемой поверхности

0.172

226

Установка анкерных болтов в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м

1 т

0.0051

227

Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром 6 мм

т

0.0051

228

Штукатурка по сетке без устройства каркаса улучшенная стен

100 м2 оштукатуриваемой поверхности

0.172

229

Погрузка при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3
1 т груза

388.13

230

Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера на расстояние до 2 км

1 т груза

388.13

3302-375А-1АС1-СМ1 Строительные работы. Фундаменты.

1

Разборка кирпичных стен (Мусор 1,41*2,02=2,85т.)

1 м3

1.41

2

Разборка покрытий полов дощатых (Мусор 60,0*0,008=0,48т.)

100 м2 покрытия

0.6

3

Разборка покрытий полов из линолеума и релина (60.0*0,0047=0,28т.)

100 м2 покрытия

0.6

4

Устройство стяжек бетонных толщиной 20 мм

100 м2 стяжки

0.6002

5

Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять  к расценке 11-01-011-03 до т=30мм (К=2 к объему)

100 м2 стяжки

1.2004

6

Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей эмалью ПФ-115
100 м2 окрашиваемой поверхности

1.108

7

Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке потолков

100 м2 окрашиваемой поверхности

0.6002

8

Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича
100 отверстий

1.05

9

Сверление отверстий на каждые 0,5 кирпича толщины стен добавлять к расценке 69-2-1 т=380мм (380-120)/120=2,17

100 отверстий

2.279

10

Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича
100 отверстий

1.5

11

Сверление отверстий на каждые 0,5 кирпича толщины стен добавлять к расценке 69-2-1 т=250мм (250-120)/120=1,1

100 отверстий

1.65

12

Пробивка проемов в конструкциях из кирпича (Мусор 0,094*2,02=0,19т.)

1 м3

0.094

13

Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения до 100 см2 (Мусор 0,02м3*2,02=0,04 т.)

100 м борозд

0.023

14

Монтаж стальных перемычек

1 т конструкций

0.0261

15

Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т(швел.10)
т

0.02

16

Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т(лист.прокат 100*6)

т

0.0061

17

Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича

100 отверстий

0.03

18

Сверление отверстий на каждые 0,5 кирпича толщины стен добавлять к расценке 69-2-1 т=380мм (380-120)/120=2,17

100 отверстий

0.0651

19

Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2

1 м3 заделки

0.02

20

Штукатурка по сетке без устройства каркаса улучшенная стен

100 м2 оштукатуриваемой поверхности

0.0077

21

Монтаж стальных перемычек

1 т конструкций

0.0142

22

Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т (швел.14)

т

0.0142

23

Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте до 5 м3(в ПР-2 по виду А)
1 м3

0.06

24

Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2

1 м3 заделки

0.263

25

Монтаж мелких элементов из сортовой стали

1 т конструкций

0.0206

26

Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т(ар-ра10)

т

0.005

27

Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т(лист.прокат.25*4 )

т

0.0156

28

Погрузка при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3

1 т груза

3.84

29

Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера на расстояние до 2 км
1 т груза

3.84

3302-351/1-1АС1-СМ1 Строительные работы. Фундаменты.

1

Демонтаж кровельного покрытия из профилированного листа при высоте здания до 25 м (Мусор=5,16т), 100 м2 покрытия

100м2

18.433

2

Разборка деревянных прогонов, защитного и рабочего настила покрытия (Мусор=6,34*0,5=12,68т), 100 м2

100м2

9.2165

3

Демонтаж утепления покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике (Мусор=51,1м3* 0,125=6,39т), 100 м2 утепляемого покрытия

100м2

9.2165

4

Укладка по фермам прогонов из брусьев

1м3

6.34

5

Антисептическая обработка каменных,бетонных,кирпичных и деревянных поверхностей биопереном «Нортекс-Дезинфектор»

100м2

4.27

6

Утепление покрытий плитами из мин.ваты или перлита на битумной мастике в один слой
100м2

9.2165

7

Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа 

100м2

18.433

8

Профилированный лист с полимерным покрытием НС35*1000-0.6мм

м2

1843.3

9

Винты самонарезающие для крепления профилированного настила и панелей к несущим конструкциям

т.

0.018

10

Заклепки комбинированные

т.

0.009

11

Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2

100 м3 грунта

0.472

12

Обратная засыпка песчано-гравийной смесью

1 м3 основания
19.96

13

Смесь песчано-гравийная природная

м3

23.952

14

Обратная засыпка песчано-гравийной смесью

м3

19.96

15

Смесь песчано-гравийная природная

м3

25.549

16

Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства

100м3

0.472

17

Перевозка грузов Iкласса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10т,работающих вне карьера на расстоянии до 2км

т.

82,6

18

Устройство покрытий щебеночных с пропиткой битумом

100м2

0,157

19

Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 25м3 ,бетон тяжелый класс В25(М350)
100м3

0.065

20

Бетон тяжелый,крупность заполнения более 40мм ,класс В 25(М350)с поправкой на W8 -3%

м3

6.63

21

Гидроизоляция боковая обмазочная бтумная в 2 слоя  по выравненной поверхности,кирпичу,бетону

100м2

0,1804

22

Установка анкерных болтов при бетонировании со связями из арматуры

1т.

0,0284

23

Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром 8 мм

т.

0.00356

24

Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток пространственных, диаметром 8 мм

т.

0.00356

25

Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона

1т.

0,1266

26

Отдельные конструктивные  элементы  с преобладанием горячекатаных профилей до 0.1т.

1т.

0.1266

27

Устройство стяжек цементных толщиной 20мм

100м2

0.02

28

Устройство стяжек на каждые 5мм изменения толщины стяжки до 50мм (К=6 к объему)

100м2

0.118

3302-351-ВК1-СМ1 На хозяйственно-питьевой и противопожарный  водопровод
1

Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 80 мм

100м

0.65

2

Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 65 мм

100м

0.1

3

Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 15 мм

100м

0.35

4

Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм

100м

0.35

5

Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм

100м

0.75
6

Установка кранов   пожарных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм.

шт

10

7

Данные фирмы. 

НПО "Пульс". Кран пожарный запорный угловой д.65мм

шт

10

8

Данные фирмы. 

НПО "Пульс". Ствол пожарный ручной РС-70

шт

10

9

Данные фирмы. 

НПО "Пульс". Головка соединительная рукавная ГР-70
шт

20

10

Данные фирмы. 

НПО "Пульс". Головка соединительная цапковая ГЦ-70

шт

10

11

Данные фирмы. 

НПО "Пульс".Рукав пожарный напорный д.66мм длина 20м

шт

10

12

Данные фирмы. 

"Giacomini". Кран типа R910*023 д.15мм

шт

7

13

Данные фирмы. 

НПО "Пульс". Шкаф пожарный навесной типа ШПК-Пульс 320Н

шт

10

3302-351-ВК1-СМ1 Горячее водоснабжение.
1

Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 15 мм

100м

0.42

2

Данные фирмы. 

"Giacomini". Кран типа R910*023 д.15мм

шт

6

3

Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм

100м

0.42

3302-351-ВК1-СМ1 Бытовая канализация.
1

Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм
100м

0.3

2

Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 25 мм

100м

0.32

3

Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 32 мм
100м

0.15

4

Установка умывальников одиночных с подводкой холодной и горячей воды

10 компл.

0.6

5

Установка смесителей

10 шт

0.6

6

Смесители для умывальников СМ-УМ-НКСА настольные, с нижней камерой смешения с аэратором
компл.

6

7

Подводка гибкая армированная резиновая 500 мм

шт.

6

8

Сифон чугунный двухоборотный асфальтированный

Компл.

6

9

Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным

10 компл.

0.2

10

Данные фирмы. 

"Grundfos". Унитаз Sololift+D-3

шт

2

3302-351-ВК1-СМ1 Дренаж для кондиционеров.
1.

Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металлополимерных труб диаметром 15 мм

100 м

0.85

2.

Данные фирмы. 

"Oventrop". Труба металлопластиковая "Copipe" д.15мм
м

85

3.

Установка воронок сливных диаметром 100 мм

1 воронка

8

4.

Данные фирмы. 

"Интерма". Капельная воронка для сброса конденсата от кондиционеров HL 21

шт

8

5.

Данные фирмы. 

"Интерма". Сифон с поворотным шарниром HL-100G

шт

8

3302-375А-ОВ1-СМ1 Устройство вентиляции
1

Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,7 мм, периметром 900 мм

100 м2 поверхности воздуховодов

0.09

2

Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм, периметром до 1000 мм

м2

9

3

Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,7 мм, периметром от 1100 до 1600 мм

100 м2 поверхности воздуховодов

0.075

4

Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм, периметром от 1100 до 1600 мм

м2

7.5

5

Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,7 мм, периметром до 2400 мм

100 м2 поверхности воздуховодов

0.006

6

Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм, периметром от 1700 до 4000 мм
м2

0.6

7

Лючки для замера

шт.

2

8

Установка креплений  воздуховодов

100 кг изделия

0.25

9

Трубки дренажные (шланги) гофрированные для систем кондиционирования, диаметром 16 мм

м

3

10

Трубопровод из медных труб на условное давление до 2,5 МПа, диаметр труб наружный  до 18 мм
100 м

0.06

11

"АНТЕС  ТЕРМО  ООО" Стоимость кондиционерных  медных трубок  д=6,35 мм  Приложение №1

м

3

12

"АНТЕС  ТЕРМО  ООО" Стоимость кондиционерных  медных трубок  д=9,52 мм  Приложение №1

м

3

13

Установка вентиляторов радиальных массой до 0,05 т

1 вентилятор

1

14

Вентиляторы канальные в изолированном корпусе для прямоугольных воздуховодов OSTBERG марки IRE 50х25 B, производительность 1950 м3/час

шт.

1

15

Присоединение эл/двигателя к электрической сети, масса до 0,25 т
1 шт.

1

16

Установка глушителей шума вентиляционных установок пластинчатых типа RSA  500х250/1000 мм

1 пластина

6

17

ЗАО "АРКТИКА" Стоимость только одного  шумоглушителя  RSA 500х250/1000 мм  Приложение № 2

шт

1

18

Установка  клапанов воздушных  с ручным приводом периметром до 1600 мм
1 шт.

2

19

ЗАО"АРКТИКА"  Стоимость воздушного клапана АВК 500х250 мм с ручным приводом ( 3145,00+328,00=3473,00 руб.) Приложение №3

2

20

Установка решеток жалюзийных площадью в свету до 0,5 м2

1 решетка

6

21

ЗАО"АРКТИКА" Стоимость  наружной решетки  АРН  600х300 Приложение № 4

шт

1

22

ЗАО"АРКТИКА" Стоимость  инерционной решетки  АГС  500х250 Приложение № 5

шт

1

23

ЗАО"АРКТИКА" Стоимость  вентиляционной  решетки  АМР  400х200 Приложение № 6

шт

4

24

Установка клапанов огнезадерживающих периметром до 1600 мм

1 клапан

2

25

ЗАО"ВИНГС-М" Стоимость клапана противопожарного ( огнезадерживающего),нормально  открытого ,с пределом огнестойкости 60 мин.,с эл/механическим приводом  BELIMO,с  возвратной пружиной,с соединительной  коробкой и клеммной  колодкой  КЛОП-2(60)-НО-200х250-МВ(220)-К  (11900,00+140,00=12040,00 руб.) Приложение № 7

шт

2

26

Монтаж  оливки из комплекта датчика  перепада  давления  DPS-500N  (  PDA 1.П1;  PDA  2.П1 )

1000 шт.

0.004

27

Монтаж  фланца  из  комплекта  канального датчика  температуры  TG-KH/PT1000  (  ТЕ 1. П1 )

100 шт.

0.01

28

Монтаж  фланца  из  комплекта  биметаллического  термометра  А48 ( Wika )  TI  1.П1

100 шт.

0.01

29

Монтаж приточной установки производительностью до 10 тыс.м3/час ( в составе : клапан с эл/приводом,фильтр,вентилятор канальный с эл/двигателем,электрокалорифер)

1 камера

1

30

Монтаж щита  управления и автоматики  приточной установки

1 шкаф

1

31

Установка наружнего и внутреннего блоков сплит-системы

1 камера

2

32

"ЦЕНТР  КЛИМАТ"  С тоимость настенной сплит-системы MITSUBISHI  ELECTRIC  MSC-GE25VB / MU-GA25VB  Приложение № 8

шт

1

33

Изоляция трубопроводов диаметром 180 мм изделиями из вспененного каучука (<Армофлекс>), вспененного полиэтилена (<Термофлекс>) трубками

10 м трубопровода

0.3

34

Трубки из вспененного полиэтилена (пенополиэтилен) <Термофлекс> диаметром 108х13 мм

м

-3.3

35

"АНТЕС  ТЕРМО  ООО" Стоимость трубчатой  изоляции K-FLEX  ST 9х 54   Приложение №9

м

3.3

36

Изоляция приточного воздуховода матами минераловатными
1 м3 изоляции

1

37

"АНТЕС  ТЕРМО  ООО" Стоимость изоляции  из матов минераловатных  толщиной  60 мм  типа  LAMELLA  MAT (ROCKWOOL) ,покрытых алюминиевой фольгой  Приложение №10

1

38

Демонтаж  приточной  установки производительностью до 10 тыс.м3/час
1 камера

1

39

Демонтаж   глушителей шума вентиляционных установок пластинчатых типа RSA  500[250/1000 мм

1 пластина

3

40

Демонтаж клапанов воздушных АВК  500х250 мм с ручным приводом периметром до 1600 мм

1 шт.

1

41
Демонтаж  наружных решеток жалюзийных площадью в свету до 0,5 м2  типа  АРН  600х300 мм

1 решетка

1

42

Демонтаж  щита  управления и автоматики

1 шкаф

1

43

Демонтаж воздуховодов из  оцинкованной стали  класса Н (нормальные) толщиной 0,7 мм, периметром 800,900 мм

100 м2 поверхности воздуховодов

0.22

44

Демонтаж  воздуховодов из  оцинкованной стали  класса Н (нормальные) толщиной 0,7 мм, периметром от 1100 до 1600 мм

100 м2 поверхности воздуховодов

0.095

45

Демонтаж изоляции приточного воздуховода  из матов минераловатных  толщиной  60 мм,покрытых  алюминиевой  фольгой
1 м3 изоляции

1.1

3302-351-ОВ.С Теплоснабжение предворит.
1

Установка фильтров диаметром 25 мм

10 фильтров

0.2

2

Фильтр магнитный муфтовый ФММ-25

шт.

2

3

Установка кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм
шт.

20

4

ООО"Данфосс" Стоимость крана шарового, муфтового д=25 мм типа Х2777

шт.

14

5

ООО"Данфосс" Стоимость крана шарового, муфтового д=15 мм типа Х2777

шт.

6

6

Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм
1 шт.

2

7

ООО"Данфосс" Стоимость клапана обратного д=25 мм типа  812

шт.

2

8

Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм

100 м трубопровода

0.3

9

Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм

100 м трубопровода

0.3

10

Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм

1 соединение

8

11

Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа

100 шт.

0.04

12

"КИП-сервис" Бобышка прямая БП2 М20х1,5-60

шт.

4

13

Установка сифонного отвода

шт.

6

14

ТД "Прибор" Сифонный отвод ОС100В-03

шт.

4

15

ТД "Прибор" Сифонный отвод ОС100В-02

шт.

2
16

Установка клапанов на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм

шт.

6

17

НПО "ЮМАС" Игольчатый клапан со сливом КЗИС-40С

шт.

4

18

НПО "ЮМАС" Игольчатый клапан со сливом КЗИС-40С

шт.

2

3302-351-1эм3-см 1 Приобретение и монтаж силового электрооборудования.
1

Корпус ЩРн-18э-1 36УХЛ3

шт.

1

2

Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм

1 шт.

1

3

Выключатели автоматические ВА51-35 100 А трехфазные

шт.

1

4

Выключатели автоматические <IEK> ВА47-29 3Р 16А, характеристика С

шт.

3

5

Выключатели автоматические <IEK> ВА47-29 3Р 25А, характеристика С

шт.

1

6

Выключатели автоматические <IEK> ВА47-29 1Р 16А, характеристика С

шт.

1

7

Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением до 10 мм2

100 жил

0.32

8

Корпус ЩРн-18э-1 36УХЛ3

шт.

1

9

Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм

1 шт.

1

10

Выключатели автоматические ВА51-35 100 А трехфазные

шт.

1

11

Выключатели автоматические <IEK> ВА47-29 1Р 16А, характеристика С

шт.

9

12

Выключатели автоматические <IEK> ВА47-29 1Р 25А, характеристика С

шт.

1

13

Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением до 10 мм2

100 жил

0.28

14

Корпус ЩРн-12э-1 36УХЛ3

шт.

1

15

Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм
1 шт.

1

16

Вводной выключатель ВА78-29-3-63А

шт.

1

17

Выключатели автоматические <IEK> ВА47-29 1Р 10А, характеристика С

шт.

4

18

Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением до 10 мм2

100 жил

0.14

19

Щит аварийного переключения ША3798260-40УХЛ3

шт.

1

20

Шкаф управления и регулирования

1 шкаф

1

21

Источник бесперебойного питания ATS 3000 W-24V

шт.

1

22

Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 1 кг

100 м кабеля

12.55

23

Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля до 1 кг

100 м кабеля

1.95

24

Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм

100 м

12.5

25

Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 25 мм

100 м

0.05

26

Конструкция сварная

1 т

0.02

27

Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2
1000 м

0.245

28

Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2

1000 м

0.57

29

Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 3 и сечением 4 мм2

1000 м

0.19

30

Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 4 и сечением 1,5 мм2

1000 м

0.18

31

Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 5 и сечением 1,5 мм2

1000 м

0.08

32

Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 5 и сечением 2,5 мм2

1000 м

0.13

33

Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 5 и сечением 4 мм2

1000 м

0.055

34

Труба гофрированная негорючая из ПВХ,диаметром 25 мм

м

1250

35

Ввод гибкий 965 мм

шт.

1

36

Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой оцинкованные легкие, диаметр условного прохода 20 мм, толщина стенки 2,5 мм

м

50

37

Сталь угловая 50х50 мм
т

0.02

3302-351-ЭМ3-СМ-1 Приобретение и монтаж силового электрооборудования.
Щит ЩК

шт.

1

Шкаф управления и регулирования

1 шкаф

1

Автомат  630А

шт

2

Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 630 А

1 шт.

2

3302-351-АТ1-СМ-1 Приобретение и монтаж КИП и А для систем вентиляции.
1

Манометр промышленный показывающий , технический вариант МП100 МС-1,0МПа

шт.

6

2

Монтаж

1 шт.

6

3

Термометр биметаллический показывающий ТБ-2(0-100)-1,5-80-10-М20

шт.

2

4

Монтаж

1 шт.

2

5

Термометр биметаллический показывающий ТБ-2(0-200)-1,5-80-10-М20

шт.

2

6

Монтаж

1 шт.

2

7

Термометр биметаллический Модель 48

шт.

10

8

Монтаж

1 шт.

10

9

Кабель МКШ 3х0,75

м

50

10

Кабель МКЭШ 3х0,75

м

30

11

Рукава металлические диаметром 15 мм РЗ-Ц-Х

м

20

12

Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные легкие (неоцинкованные) диаметр условного прохода 25 мм, толщина стенки 2,8 мм

м

15

13

Коробка протяжная КП-1

шт.

4

14

Короб секция прямая СП 50х50 П2,0 УТ1,5 L=2000 мм

шт.

7

15

Заглушка торцевая ЗТ 50х50 УТ1,5

шт.

2

16

Полка кабельная К1160 УТ2,5

шт.

13

17

Подвеска потолочная ППК 400 УТ2,5

шт.

7

18

Скоба для крепления коробов на полках СП 000х100С

шт.

13

19

Короб секция тройниковая СТ 50х50 УТ1,5

шт.

1

20

Короб угловой горизонтальный поворота трассы СУ 50х50 У90 УТ1,5

шт.

1

21

Короб угловой вертикальный поворота трассы вниз СУ 50х50 У90Н УТ1,5

шт.

2

22

Скоба К1157 для крепления стоек к стенам

шт.

8

23

Стойка кабельная L=400 мм К1150 УТ2,5

шт.

4

24

Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2

100 м

0.35

25

Кабель до 35 кВ с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля до 0,5 кг

100 м кабеля

0.225

26

Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля до 1 кг

100 м кабеля

0.225

27

Металлорукав Д=15 мм

100 м

0.2

28

Труба стальная, диаметр 25 мм

100 м

0.15

29

Коробка протяжная КП-1

1 шт.

4

30

Короб СП 50х50

100 м

0.14

31

Полка кабельная К1160

100 шт.

0.13

32

Подвеска потолочная ППК 400

100 шт.

0.07

33

Стойка кабельная К1150

100 шт.

0.04

3302-351-АТ1-СМ-1 Приобретение и монтаж КИП и А для систем вентиляции.
1

Демонтаж щита контроля и  управления приточной вентиляции

1 шкаф

1

2

Щит управления установкой приточной вентиляции П1-ЩУ в к-те с кип и а

к-т

1

3

Монтаж щита контроля и  управления приточной вентиляции

1 шкаф

1

4

Приборы кип, устанавливаемые на фланцевых соединениях, масса до 1,5 кг

1 шт.

4

5

Кабель МКШ 3*0,75

м

15

6

Кабель МКЭШ 3*0,75

м

10

7

Затягивание кабеля в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2

100 м 

0.25

8

Лоток FC5010 50*100

м

6

9

Крышка для лотка FC5010 50*100

м

3

10

Лоток металлический штампованный по установленным конструкциям, ширина лотка до 200 мм

1 т

0.01

11

Консоль FBA-30

шт

5

12

Крепление ТМ

шт

3

13

Клемма FC37302

шт

3

14

Монтажный комплект №1 в составе:винтМ6(50шт),шайба (50шт),шайба 4-хлепестковая(50шт),гайкаМ6 (50шт), 27р/*50шт=1350р

комплект

1

15

Труба гофрир  д16мм  без зонда "Рувинил" 11600

м

20

16

Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм

100 м 

0.2

17

Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные легкие (неоцинкованные) диаметр условного прохода 32 мм, толщина стенки 2,8 мм

м

5

18

Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 40 мм

100 м 

0.05

19

Герметизация проходов при вводе кабелей во взрывоопасные помещения уплотнительной массой

1 проход кабеля

1

3302-351-СС3-СМ1 Приобретение и монтажохранной сигнализации.
1

ТД "ТИНКО" Извещатель охранный точечный магнитоконтактный ИО102-32 "Полюс"

шт.

6

2

Извещатель ОС автоматический контактный, магнитоконтактный на открывание окон, дверей

1 шт.

5

3

Коробка кабельная соединительная или разветвительная

1 шт.

3

4

Монтаж резисторов

1 шт.

3

5

Комплекс измерений постоянным током смонтированных парных кабелей до и после включения в оконечные устройства

100 пар

0.04

6

Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 1 кг

100 м кабеля

1.3

7

ТД "КСБ" Коробка соединительная JB-720

шт.

4

8

"Импульс-Электро" Резистор  С2-33Н-0,25-7,5 кОм+-5%

шт.

4

9

ТД "ТИНКО" Кабель для систем охраны и противопожарной защиты КПСЭнг(А)-FRHF 1х 2х0,5 (НПП "Спецкабель")

м

130

10

"Чип и Дип" Провод монтажный НВ 0,35

м

5

3302-351-CC1-CМ1 Приобретение и монтаж оборудования и материалов сети телефонной связи.
1

ООО "Альвис Плюс" Телефонный аппарат Panasonic KX-TS2350RU

шт.

18

2

Аппарат телефонный системы ЦБ или АТС настольный

шт.

18

3

ООО "Альвис Плюс" Факсимильный аппарат Panasonic KX-FT982RU-В

шт.

1

4

Аппарат телефонный системы ЦБ или АТС настольный

шт.

1

5

Розетка телефонная

шт.

19

6

Бокс для телефонных кабелей (зарядка и установка), емкость бокса до 50х2, оболочка кабеля свинцовая или алюминиевая

1 бокс

1

7

Коробка распределительная настенная на кабеле со свинцовой или алюминиевой оболочкой

1 коробка

2

8

Колодка клеммная на металлической конструкции, количество перьев 20

1 шт.

4

9

Монтаж муфты разветвительной полиэтиленовой

1 шт.

1

10

Кабель в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля, кг, до 1

100 м кабеля

7.8

11

Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2

100 м

0.2

12

Комплекс измерений постоянным током смонтированных парных кабелей до и после включения в оконечные устройства

100 пар

0.3

13

Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 40 мм

100 м

0.1

14

ООО "ОПС-ТОРГ" Розетка телефонная для установки на стене RJ-11

шт.

19

15

ООО "Спецторгсервис" Кабель телефонный ТПВнг -LS 20х2х0,5

м

120

16

ООО "Спецторгсервис" Кабель телефонный ТПВнг -LS 10х2х0,5

м

10

17

"Электромонтаж" Кабель телефонный "витая пара"  UTP 2х2

м

670

18

"Связькомплект" Устройство распределительное (бокс) до 30 пар Kronection Box I

шт.

1

19

"Связькомплект" Коробка распределительная телефонная КРТМ 2/10

шт.

2

20

"Связькомплект" Плинт с нормально-замкнутыми (размыкаемыми) контактами LSA-PROFIL 2/10

шт.

4

21

"Связькомплект" Универсальный сенсорный инструмент LSA PLUS

шт.

1

22

ЗАО "Связьстройдеталь" Муфта разветвительная полиэтиленовая 2МРП 0,2/0,3

шт.

1

23

Кабель-канал (короб) "Legrand" 40х20 мм

м

260

24

"Электромонтаж" Угол плоский для короба 40х20

шт.

15

25

"Электромонтаж" Угол внешний для короба 40х20

шт.

8

26

Кабель-канал (короб) "Legrand" 50х100 мм

м

100

27

"Электромонтаж" Угол плоский для короба 100х50

шт.

2

28

"Электромонтаж" Угол внешний для короба 100х50

шт.

5

29

"Электромонтаж" Угол внутренний для короба 100х50

шт.

5

30

Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода 32 мм, толщина стенки 3,2 мм

м

10

3302-351-СС2-СМ1 Приобретение и монтаж систем пожарной сигнализации и звукового оповещения.
1

НВП "Болид" Пульт контроля управления "С2000М"

шт.

1

2

НВП "Болид" Блок индикации с клавиатурой "С2000-БИ SMD"

шт.

2

3

Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 10 лучей

1 шт.

3

4

Контроллер двухпроводной линии связи, марка "С2000-КДЛ"

шт.

2

5

Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок линейный

10 лучей

0.2

6

НВП "Болид" Исполнительный релейный блок "С2000-СП1 исп.01"

шт.

2

7

Приборы ПС на 4 луча

1 шт.

2

8

НВП "Болид" Резервированный источник питания "РИП-12 исп.06"

шт.

1

9

Устройство оптико-(фото)электрическое, блок питания и контроля

1 шт.

1

10

НВП "БОЛИД". Аккумулятор 12 В, 17 АЧ DELTA DTM 1217

шт.

2

11

НВП "БОЛИД". Бокс для аккумуляторов 2х17 АЧ - 12 В

шт.

1

12

Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм

1 шт.

1

13

НВП "Болид" Блок защитный коммутационный "БЗК "

шт.

2

14

Приборы ПС на 4 луча

1 шт.

2

15

НВП "Болид" Блок разветвительно-изолирующий "Бриз"

шт.

10

16

Устройства промежуточные на количество лучей 1

1 шт.

9

17

Извещатель пожарный дымовой ДИП-34А

шт.

173

18

Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении

1 шт.

157

19

НВП "БОЛИД". Извещатель пожарный ручной адресный "ИПР 513-3АМ" исп.01

шт.

11

20

Извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении

1 шт.

10

21

ТД "ТИНКО" Оповещатель звуковой "Иволга" (ПКИ-1)

шт.

31

22

Громкоговоритель или звуковая колонка в помещении

1 шт.

28

23

Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2

100 м

0.6

24

Провод в коробах, сечением до 35 мм2

100 м

28.85

25

Коробка кабельная соединительная или разветвительная

1 шт.

32

26

Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 25 мм

100 м

0.25

27

Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 40 мм

100 м

0.15

28

Короба пластмассовые шириной до 40 мм

100 м

15.5

29

Короба пластмассовые шириной до 63 мм

100 м

1.5

30

Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм

100 м

0.6

31

ТД "ТИНКО" Кабель пожарной сигнализации КПСЭнг(А)-FRHF 1х2х1,0

м

2100

32

ТД "ТИНКО" Кабель пожарной сигнализации КПСЭнг(А)-FRHF 1х2х2,5

м

600

33

ТД "ТИНКО" Кабель пожарной сигнализации КСБнг(А)-FRHF 2х2х0,8

м

170

34

ТД "ТИНКО" Кабель пожарной сигнализации ВВГнг(А)-FRLS 2х1,5

м

75

35

ТД "ТИНКО" Коробка для монтажа огнестойкого кабеля, КМ-О (4к), IP41

шт.

4

36

ТД "ТИНКО" Коробка для монтажа огнестойкого кабеля, КМ-О (2к), IP41

шт.

31

37

Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода 20 мм, толщина стенки 2,8 мм

м

25

38

Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода 40 мм, толщина стенки 3,5 мм

м

15

39

"МПО Электромонтаж" Кабель-канал  DLPlus с крышкой, размером 40х20мм, длиной 2,0м ("Legrand")

м

1400

40

"МПО Электромонтаж" Угол внешний регулируемый для кабель-канала DLPlus размером 40х20мм ("Legrand")

шт.

120

41

"МПО Электромонтаж" Угол внутренний регулируемый для кабель-канала DLPlus размером 40х20мм ("Legrand")

шт.

100

42

"МПО Электромонтаж" Угол плоский регулируемый для кабель-канала DLPlus размером 40х20мм ("Legrand")

шт.

85

43

"МПО Электромонтаж" Кабель-канал  DLP-D с крышкой, размером 60х40мм, длиной 2,0м ("Legrand")

м

120

44

"МПО Электромонтаж" Угол внешний регулируемый для кабель-канала DLP-D размером 60х40мм ("Legrand")

шт.

35

45

"МПО Электромонтаж" Угол внутренний регулируемый для кабель-канала DLP-D размером 60х40мм ("Legrand")

шт.

25

46

"МПО Электромонтаж" Угол плоский регулируемый для кабель-канала DLP-D размером 60х40мм ("Legrand")

шт.

40

47

"НСТ" Кабель-канал  с крышкой, размером 100х50мм, длиной 2,0м ("T-PLAST")

м

150

48

"НСТ" Угол внешний регулируемый для кабель-канала размером 100х50мм ("T-PLAST")

шт.

50

49

"НСТ" Угол внутренний регулируемый для кабель-канала размером 100х50мм ("T-PLAST")

шт.

40

50

"НСТ" Угол плоский регулируемый для кабель-канала размером 100х50мм ("T-PLAST")

шт.

55

51

"МПО Электромонтаж" Кабель-канал  DLPlus с крышкой, размером 20х12,5мм, длиной 2,0м ("Legrand")

м

30

52

"МПО Электромонтаж" Труба 91925 гофрированная 25мм ПВХ (Dвнутр. 19,0мм) лёгкая, с зондом (ДКС Россия)

м

60

3302-0-1ГП-СМ1 Автомобильные дороги
1

Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка

100м3

0.263

2

Песок природный для строительных работ средний

м3

28.93

3

Устройство оснований внегородских автомобильных дорог механизированным способом с применением дорожного бетона при разгрузке с мостика, толщина слоя 18 см

1000м2

0.132

4

Бетон дорожный, крупность заполнителя 40 мм, класс В22,5 (М300) (добавка на W6 2%)

м3

24.288

5

Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернинистых типа АБ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более

1000м2

0.132

6

При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять: к расценке 27-06-020-4 до 5 см

1000м2

0.132

7

Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3

100м2

0.132

8

Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий

100м

0.4

9

Камни бортовые БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91)

м3

40

10

Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня

100м3

0.014

11

Щебень шлаковый для дорожного строительства, фракция 10-20 мм, марка 600

м3

1.4

12

Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3

1000м2

0.014

13

Устройство оснований и покрытий автогрейдером из готовой цементно-грунтовой смеси толщиной 15 см, приготовленной из песчаных, супесчаных грунтов

1000м2

0.014

14

Смесь пескоцементная с содержанием цемента до 67 %

м3

0.014

15

Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов цементным раствором

100м2

0.14

16

С403-0106 

Плиты бетонные и цементно-песчаные для тротуаров, полов и облицовки, марки 300, толщина 50 мм

м2

14

17

Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий, 100 м бортового камня

100м

0.06

18

Камни бортовые БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)

шт

6

19

Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей непрерывной гранулометрии С-4 и С-6, однослойных толщиной 15 см

1000м2

0.015

20

Смесь песчано-гравийная природная обогащенная с содержанием гравия 35-50%

м3

2.25

21

Устройство цементобетонных покрытий однослойных средствами малой механизации, толщина слоя 20 см

1000м2

0.015

22

Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм

100м2

0.14

23

Раствор готовый кладочный цементный марки 200

м3

0.2856

24

Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01

100м2

0.28

25

Раствор готовый кладочный цементный марки 200

м3

0.1428

26

Устройство дорожных покрытий из сборных прямоугольных железобетонных плит площадью до 3 м2

100м3

0.0075

27

Плиты железобетонные проезжей части

м3

0.75

28

Установка бортовых камней бетонных при цементобетонных покрытиях

100м

0.2

29

Камни бортовые БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91)

шт

20

3302-351-НЭ1-СМ1 Наружние электрические сети
1

Кабель до 35 кВ с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля до 3 кг

100 м кабеля

0.05

2

Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 6 кг

100 м кабеля

0.45

3

Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 1 кг

100 м кабеля

0.45

4

Устройство постели при одном кабеле в траншее

100 м кабеля

0.5

5

Покрытие кабеля сигнальной лентой

100 м кабеля

0.15

6

Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб до 2 отверстий

1 канало-километр трубопровода

0.045

7

Муфта концевая с термоусаживающимися полиэтиленовыми перчатками для 3-4-жильного кабеля с бумажной изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 240 мм2

1 шт.

2

8

Кабель ААБбШв 4*185

м

95

9

Муфта 4КВТп-1-240мм2

шт

2

10

Лента сигнальная

м

15

11

Песок природный для строительных работ мелкий

м3

5

12

Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м, группа грунтов 2

100 м3 грунта

0.2025

13

Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2

100 м3 грунта

0.2025

14

Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных

100 м3 конструкций

0.09

15

Разборка покрытий и оснований цементно-бетонных

100 м3 конструкций

0.162

16

Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы

100 м3 материала основания (в плотном теле)

0.135

17

Устройство покрытия из цементобетонной смеси толщиной 0,20 м на крутых склонах

100 м2 покрытия

0.9

18

Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более

1000 м2 покрытия

0.09

3302-0-1ГП1-СМ1 см4 Разборка дорожной одежды
1

Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных конструкций

100м3

0.0126

2

Разборка покрытий и оснований цементно-бетонных конструкций

100м3

0.0252

3

Разборка покрытий и оснований цементно-бетонных конструкций

100м3

0.054

4

Разборка покрытий и оснований щебеночных   конструкций

100м3

0.045

5

Разборка бортовых камней на бетонном основании 

100м

0.56

6

Демонтаж железобетонных центрифугированных опор промежуточных, свободностоящих, одностоечных, одно- и двухцепных объемом до 2 м3 - 1 шт.  (Мусор=1т)

м3

0.4

3302-0-1ГП1-СМ1 см4 Озеленение
1

Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см вручную

100м2

1.03

2

На каждые 5 см изменения толщины слоя добавлять  по расценкам 47-01-046-1, 47-01-046-2, 47-01-046-3, 47-01-046-4 - до30см

100м2

3.09

3

Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную

100м2

1.03

4

Овсяница

кг

0.617

5

Мятлик

кг

0.205

6

Райграс

кг

0.205

7

Уход за газонами обыкновенными

100м2

1.03

8

Удобрения органо-минеральное "Универсал"

кг

13.01



	3302-351-ЭМ1-СМ1 на приобретение и монтаж силового электрооборудования.

	1.
	Бокс SR7520
	шт.
	1

	2.
	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 900х600х500 мм
	1 шт.
	1

	3
	Кронштейн для крепления к стене
	шт.
	4

	4
	Автоматический  выключатель S201-С6
	шт.
	1

	5
	Лампа  СL-523R,G.Y
	шт.
	23

	6
	Кнопка СР1-30В-10  АВВ
	шт.
	1

	7
	Кнопка СР1-30R-01  АВВ
	шт.
	1

	8
	Переключатель  C2SS1-10В-10
	шт.
	2

	9
	Переключатель  C2SS1-10R-10
	шт.
	3

	10
	Держатель шильдиков АВВ
	шт.
	28

	11
	Шильдик FEM6  АВВ
	шт.
	28

	12
	DIN-рейка ED1
	шт.
	1

	13
	Маркер BS АВВ
	шт.
	12

	14
	Клемма МА2,5/5
	шт.
	50

	15
	Торцевой фиксатор ВАМ2
	шт.
	4

	16
	Торцевой изолятор FEM6
	шт.
	2

	17
	Клемма МА2,5/5N
	шт.
	4

	18
	Собранная перемычка BJM15 2пол.
	шт.
	1

	19
	Клемма МА2,5/5P
	шт.
	4

	20
	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением до 10 мм2
	100 жил
	0.62

	21
	Шкаф 2/4В АВВ 1250*550*215
	шт.
	2

	22
	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 1200х600х500 мм
	1 шт.
	2

	23
	Монтажная рама EDF ED14
	шт.
	4

	24
	Mодульный контактор MBK207
	шт.
	2

	25
	Mодульный контактор MBG201
	шт.
	2

	26
	Переключатель  E211-25-10
	шт.
	2

	27
	Автоматический  выключатель S201-С6
	шт.
	4

	28
	Автоматический  выключатель S201-С16
	шт.
	4

	29
	Модульный контактор  ESB24-22
	шт
	6

	30
	Модульный контактор ESB24-40
	шт
	6

	31
	Переключатель  M2SS1-20R
	шт
	2

	32
	Кнопка MР3-20   АВВ
	шт.
	16

	33
	Арматура светосигнальная ML1-100G
	шт
	6

	34
	Монтажная колодка  MСВН-00  АВВ
	шт.
	94

	35
	Контактный блок MCB-10   АВВ
	шт.
	18

	36
	Контактный блок MCB-01   АВВ
	шт.
	18

	37
	Клемма МА2,5/5   АВВ
	шт.
	260

	38
	Торцевой фиксатор ВАМ2
	шт.
	8

	39
	Торцевой изолятор FEM6
	шт.
	4

	40
	Клемма МА2,5/5N
	шт.
	10

	41
	Собранная перемычка BJM15 2пол.
	шт.
	2

	42
	Клемма МА2,5/5P
	шт.
	10

	43
	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением до 10 мм2
	100 жил
	1.72

	44
	Посты управления кнопочные ПКУ1-УХЛ3-2
	шт.
	54

	45
	Посты управления кнопочные ПКУ3
	шт.
	54

	46
	Пост управления кнопочный общего назначения, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, количество элементов поста до 3
	1 шт.
	52

	47
	Посты управления кнопочные ПКТ-20 У2
	шт.
	2

	48
	Пост управления кнопочный общего назначения, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, количество элементов поста до 6
	1 шт.
	2

	49
	Кабель ВВГнг-FRLS  2*1.5 мм2
	м
	320

	50
	Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля до 1 кг
	100 м кабеля
	3.2

	51
	Кабели контрольные огнестойкие с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением (ГОСТ Р 53769-2010), марки КВВГнг-FRLS, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 5 и сечением 1 мм2
	1000 м
	0.9

	52
	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением (ГОСТ Р 53769-2010), марки КВВГнг(A)-LS, с числом жил - 4 и сечением 1 мм2
	1000 м
	0.3

	53
	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением (ГОСТ Р 53769-2010), марки КВВГнг(A)-LS, с числом жил - 7 и сечением 1 мм2
	1000 м
	0.1

	54
	Кабель КВВГнг(А)-LS 10*1
	м
	270

	55
	Кабель КВВГнг(А)-LS 14*1
	м
	110

	56
	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 1 кг
	100 м кабеля
	16.8

	57
	Лоток НЛП100*60 П2,0
	м
	200

	58
	Короб металлический по стенам и потолкам, длина 2 м
	100 м
	2

	59
	Кабель-канал DLP 60*20
	м
	40

	60
	Короба пластмассовые шириной до 40 мм
	100 м
	0.4

	61
	Коробка КЗНА-08
	шт.
	51

	62
	Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, количество зажимов до 10
	1 шт.
	51

	63
	Труба гофрир.пвх д25мм
	м
	1300

	64
	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм
	100 м
	13

	3302-351-ОВ-СМ1 Вентиляция.

	1
	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,5 мм, диаметром до 200 мм
	100 м2 поверхности воздуховодов
	1.8489

	2
	Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм, диаметром до 200 мм
	м2
	184.89

	3
	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,5 мм, периметром до 600 мм
	100 м2 поверхности воздуховодов
	0.099

	4
	Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм, периметром до 600 мм
	м2
	9.9

	5
	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,6 мм, диаметром до 355 мм
	100 м2 поверхности воздуховодов
	0.21

	6
	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,6 мм, диаметром до 450 мм
	100 м2 поверхности воздуховодов
	0.126

	7
	Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм, диаметром до 450 мм
	м2
	33.6

	8
	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,7 мм, диаметром от 500 до 560 мм
	100 м2 поверхности воздуховодов
	0.534

	9
	Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм, диаметром от 500 до 560 мм
	м2
	53.4

	10
	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,5 мм, периметром до 600 мм
	100 м2 поверхности воздуховодов
	0.068

	11
	Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм, периметром до 600 мм
	м2
	6.8

	12
	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,5 мм, периметром 800, 1000 мм
	100 м2 поверхности воздуховодов
	0.452

	13
	Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм, периметром до 1000 мм
	м2
	45.2

	14
	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,7 мм, периметром от 1100 до 1600 мм
	100 м2 поверхности воздуховодов
	0.661

	15
	Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм, периметром от 1100 до 1600 мм
	м2
	66.1

	16
	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,7 мм, периметром до 2400 мм
	100 м2 поверхности воздуховодов
	0.54

	17
	Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм, периметром от 1700 до 4000 мм
	м2
	54

	18
	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,7 мм, периметром до 3200 мм
	100 м2 поверхности воздуховодов
	0.013

	19
	Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм, периметром от 1700 до 4000 мм
	м2
	1.3

	20
	Прокладка коробов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,7 мм, периметром до 3200 мм
	100 м2 поверхности воздуховодов
	0.019

	21
	Короба из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм, периметром от 1700 до 4000 мм
	м2
	1.9

	22
	Установка зонтов над шахтами из листовой стали прямоугольного сечения периметром 1000 мм
	1 зонт
	1

	23
	Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали, прямоугольные, периметром шахты 800 мм
	шт.
	1

	24
	Установка зонтов над шахтами из листовой стали круглого сечения диаметром 500 мм
	1 зонт
	1

	25
	Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали, круглые, диаметром шахты 500 мм
	шт.
	1

	26
	Установка металлических конструкций для крепления воздуховодов
	100 кг изделия
	1.93

	27
	Установка клапанов огнезадерживающих периметром до 1600 мм
	1 клапан
	51

	28
	Данные фирмы. 

ЗАО "ВИНГС-М" Стоимость клапанам огнезадерживающего, с пределом  огнестойкости EI 60.c приводом Belimo, с  клеммной колодкой д=100 мм  типа КЛОП-2(60)НО-МВ(220)-100-К  
	шт
	23

	29
	Данные фирмы. 

ЗАО "ВИНГС-М" Стоимость клапанам огнезадерживающего, с пределом  огнестойкости EI 60.c приводом Belimo, с  клеммной колодкой д=125 мм  типа КЛОП-2(60)НО-МВ(220)-125-К  
	шт
	6

	30
	Данные фирмы. 

ЗАО "ВИНГС-М" Стоимость клапанам огнезадерживающего, с пределом  огнестойкости EI 60.c приводом Belimo, с  клеммной колодкой д=140 мм  типа КЛОП-2(60)НО-МВ(220)-140-К  
	шт
	3

	31
	Данные фирмы. 

ЗАО "ВИНГС-М" Стоимость клапанам огнезадерживающего, с пределом  огнестойкости EI 60.c приводом Belimo, с  клеммной колодкой д=160 мм  типа КЛОП-2(60)НО-МВ(220)- 160-К  
	шт
	1

	32
	Данные фирмы. 

ЗАО "ВИНГС-М" Стоимость клапанам огнезадерживающего, с пределом  огнестойкости EI 60.c приводом Belimo, с  клеммной колодкой д=180 мм  типа КЛОП-2(60)НО-МВ(220)- 180-К  
	шт
	1

	33
	Данные фирмы. 

ЗАО "ВИНГС-М" Стоимость клапанам огнезадерживающего, с пределом  огнестойкости EI 60.c приводом Belimo, с  клеммной колодкой д=200 мм  типа КЛОП-2(60)НО-МВ(220)-200-К  
	шт
	5

	34
	Данные фирмы. 

ЗАО "ВИНГС-М" Стоимость клапанам огнезадерживающего, с пределом  огнестойкости EI 60.c приводом Belimo, с  клеммной колодкой д=225 мм  типа КЛОП-2(60)НО-МВ(220)-225-К 
	шт
	3

	35
	Данные фирмы. 

ЗАО "ВИНГС-М" Стоимость клапанам огнезадерживающего, с пределом  огнестойкости EI 60.c приводом Belimo, с  клеммной колодкой д=280 мм  типа КЛОП-2(60)НО-МВ(220)-280-К  
	шт
	1

	36
	Данные фирмы. 

ЗАО "ВИНГС-М" Стоимость клапанам огнезадерживающего, с пределом  огнестойкости EI 60.c приводом Belimo, с  клеммной колодкой д=500 мм  типа КЛОП-2(60)НО-МВ(220)-500-К  
	 шт
	2

	37
	Данные фирмы. 

ЗАО "ВИНГС-М" Стоимость клапанам огнезадерживающего, с пределом  огнестойкости EI 60.c приводом Belimo, с  клеммной колодкой   типа КЛОП-2(60)НО-МВ(220)100х150-К  
	шт
	1

	38
	Данные фирмы. 

ЗАО "ВИНГС-М" Стоимость клапанам огнезадерживающего, с пределом  огнестойкости EI 60.c приводом Belimo, с  клеммной колодкой  типа КЛОП-2(60)НО-МВ(220)-150х150-К  
	шт
	1

	39
	Данные фирмы. 

ЗАО "ВИНГС-М" Стоимость клапанам огнезадерживающего, с пределом  огнестойкости EI 60.c приводом Belimo, с  клеммной колодкой   типа КЛОП-2(60)НО-МВ(220)-200х250-К
	шт
	3

	40
	Данные фирмы. 

ЗАО "ВИНГС-М" Стоимость клапанам огнезадерживающего, с пределом  огнестойкости EI 60.c приводом Belimo, с  клеммной колодкой   типа КЛОП-2(60)НО-МВ(220)-600х300-К  
	шт
	1

	41
	Установка заслонок воздушных  с ручным приводом диаметром до 250 мм
	1 шт.
	39

	42
	Данные фирмы. 

"Виавент"  Стоимость заслонки типа РК-300 д=100 мм
	шт
	23

	43
	Данные фирмы. 

"Виавент"  Стоимость заслонки типа РК-300 -01 д=125 мм
	шт
	4

	44
	Данные фирмы. 

"Виавент"  Стоимость заслонки типа РК-300 -02 д=140 мм
	шт
	3

	45
	Данные фирмы. 

"Виавент"  Стоимость заслонки типа РК-300 -03 д=160 мм
	шт
	4

	46
	Данные фирмы. 

"Виавент"  Стоимость заслонки типа РК-300 -04 д=180 мм
	 шт
	2

	47
	Данные фирмы. 

"Виавент"  Стоимость заслонки типа РК-300 -05 д=200 мм
	 шт
	3

	48
	Установка заслонок воздушных  с ручным приводом периметром до 1000 мм
	1 шт.
	5

	49
	Данные фирмы. 

"Виавент"  Стоимость заслонки типа РК-302-01    100х150 мм, 
	шт
	1

	50
	Данные фирмы. 

"Виавент"  Стоимость заслонки типа РК-302-04    200х250 мм, 
	шт
	4

	51
	Установка заслонок воздушных  с ручным приводом периметром до 1600 мм
	1 шт.
	2

	52
	Данные фирмы. 

"Виавент"  Стоимость заслонки типа РК-302-10    400х250 мм, 
	шт
	2

	53
	Установка решеток жалюзийных площадью в свету до 0,5 м2, 
	1 решетка
	65

	54
	Данные  фирмы. 

ЗАО"Арктика" Стоимость вентиляционной решетки  типа АМН разм.200х100,мм
	шт
	19

	55
	Данные  фирмы. 

ЗАО"Арктика" Стоимость вентиляционной решетки  типа АМН разм.300х100,мм
	шт
	4

	56
	Данные  фирмы. 

ЗАО"Арктика" Стоимость вентиляционной решетки  типа АМН разм.300х150,мм
	шт
	5

	57
	Данные  фирмы. 

ЗАО"Арктика" Стоимость вентиляционной решетки  типа АМН разм.200х200,мм
	шт
	1

	58
	Данные  фирмы. 

ЗАО"Арктика" Стоимость вентиляционной решетки  типа АМН разм.300х200,мм
	шт
	1

	59
	Данные  фирмы. 

ЗАО"Арктика" Стоимость вентиляционной решетки  типа АМН разм.400х200,мм
	шт
	2

	60
	Данные  фирмы. 

ЗАО"Арктика" Стоимость вентиляционной решетки  типа АМН разм.500х200,мм
	шт
	5

	61
	Данные  фирмы. 

ЗАО"Арктика" Стоимость вентиляционной решетки  типа АМН разм.600х100,мм
	шт
	2

	62
	Данные  фирмы. 

ЗАО"Арктика" Стоимость вентиляционной решетки  типа АМН разм.600х200,мм
	шт
	4

	63
	Данные  фирмы. 

ЗАО"Арктика" Стоимость вентиляционной решетки  типа КДН разм.200х100,мм
	шт
	2

	64
	Данные  фирмы. 

ЗАО"Арктика" Стоимость вентиляционной решетки  типа КДН разм.300х100,мм
	шт
	19

	65
	Данные  фирмы. 

ЗАО"Арктика" Стоимость наружной вентиляционной решетки  типа АРП разм.1000х500мм
	шт
	1

	66
	Установка воздухораспределителей, предназначенных для подачи воздуха в верхнюю зону, массой до 10 кг
	1 воздухораспределитель
	2

	67
	Данные  фирмы. 

ЗАО"Арктика" Стоимость потолочных диффузоров типа  3 АПН  разм.300х300,мм
	шт
	2

	68
	Установка клапанов обратных диаметром до 355 мм
	1 клапан
	4

	69
	Данные  фирмы. 

ЗАО"Арктика" Стоимость клапанов обратных типа RSC  д=200 мм
	шт
	4

	70
	Трубопровод из медных труб на условное давление до 2,5 МПа, диаметр труб наружный 18 мм
	100 м
	1.6

	71
	Данные  фирмы. 

ООО АНТЕС ТЕРМО Стоимость медных труб д=6,35 мм
	м
	80

	72
	Данные  фирмы. 

ООО АНТЕС ТЕРМО Стоимость медных труб д=9,52 мм
	м
	55

	73
	Данные  фирмы. 

ООО АНТЕС ТЕРМО Стоимость медных труб д=12,70 мм
	м
	25

	74
	Установка решеток жалюзийных площадью в свету до 0,5 м2, 
	1 решетка
	5

	75
	Данные  фирмы. 

ЗАО"Арктика" Стоимость решеток инерционных типа  АГС  разм. 200х200 мм
	шт
	3

	76
	Данные  фирмы. 

ЗАО"Арктика" Стоимость решеток инерционных типа  АГС  разм. 500х250 мм
	шт
	1

	77
	Данные  фирмы. 

ЗАО"Арктика" Стоимость решеток инерционных типа  АГС  разм. 600х350 мм
	шт
	1

	78
	Установка вентиляторов радиальных массой до 0,05 т
	1 вентилятор
	8

	79
	Данные  фирмы. 

ЗАО"Арктика" Стоимость вентилятора канального  типа RKB 600x350  D1  
	шт
	1

	80
	Данные  фирмы. 

ЗАО"Арктика" Стоимость вентилятора канального  типа RKB 500x250 G1 
	шт
	1

	81
	Данные  фирмы. 

ЗАО"Арктика" Стоимость вентилятора канального взрывозащищенного  типа RKХ  500x250 D3  
	шт
	4

	82
	Данные  фирмы. 

ЗАО"Арктика" Стоимость вентилятора канального  типа СК  160 С Приложение №1
	шт
	1

	83
	Данные  фирмы. 

ЗАО"Арктика" Стоимость вентилятора центробежного  типа  CS 370 4T Приложение №1
	шт
	1

	84
	Данные  фирмы. 

ЗАО"Арктика" Стоимость гибкой вставки DS 600х350   Приложение №1, шт
	
	2

	85
	Данные  фирмы. 

ЗАО"Арктика" Стоимость гибкой вставки DS 500х250  Приложение №1
	шт
	10

	86
	Данные  фирмы. 

ЗАО"Арктика" Стоимость гибкой вставки DS  355
	шт
	1

	87
	Данные  фирмы. 

ЗАО"Арктика" Стоимость гибкого  винилового соединителя  типа  DCV 35/60/36*25м   
	шт
	2

	88
	Данные  фирмы. 

ЗАО"Арктика" Стоимость шумоглушителя типа  RSA600*350/1000M  Приложение №1
	шт
	1

	89
	Данные  фирмы. 

ЗАО"Арктика" Стоимость шумоглушителя типа  RSA500*250/1000M  
	шт
	3

	90
	Данные  фирмы. 

ЗАО"Арктика" Стоимость шумоглушителя типа  CSA 500/900  
	шт
	1

	91
	Данные  фирмы. 

ЗАО"Арктика" Стоимость хомутов типа  МХ 160  
	шт
	2

	92
	Установка  приточной  установки П1 производительностью 4200.м3/час  
	1 камера
	1

	93
	Данные  фирмы. 

ЗАО "Арктика" Стоимость приточной установки П1 - "Компакт 510В2  ЕС1  
	шт
	1

	94
	Монтаж автоматики
	1 шкаф
	1

	95
	Данные  фирмы. 

ЗАО "Арктика" Стоимость автоматики приточной установки П1 - "Компакт 510В2  ЕС1  
	шт
	1

	96
	Установка  приточной установки П2 производительностью 3300.м3/час
	1 камера
	1

	97
	Данные  фирмы. 

ЗАО "Арктика" Стоимость приточной установки П2 - "Компакт 412В2  ЕС1  
	шт
	1

	98
	Монтаж автоматики
	1 шкаф
	1

	99
	Данные  фирмы. 

ЗАО "Арктика" Стоимость автоматики  приточной установки П2 - "Компакт 412В2  ЕС1  
	шт
	1

	100
	Установка наружных и внутренних блоков сплит-систем
	1 камера
	19

	101.
	Данные  фирмы. 

"Electrolux" Стоимость сплит-системы EACS/1-09 HC/N3 
	шт
	7

	102.
	Данные  фирмы. 

"Electrolux" Стоимость  наружного блока сплит-системы EACО/1-18 FM1-2/N3 
	шт
	1

	103.
	Данные  фирмы. 

"Electrolux" Стоимость  внутреннего блока сплит-системы EACS/1-09 НС  FM1/N3 
	шт
	2

	104.
	Данные  фирмы. 

"Electrolux" Стоимость  наружного блока сплит-системы EACО/1-42 FM1-5/N3 
	шт
	1

	105.
	Данные  фирмы. 

"Electrolux" Стоимость  внутреннего блока сплит-системы EACS/1-18 НС  FM1/N3 
	шт
	3

	106.
	Данные  фирмы. 

"Electrolux" Стоимость  наружного блока сплит-системы EACО/1-14 FM1-2/N3 
	шт
	1

	107.
	Данные  фирмы. 

"Electrolux" Стоимость  внутреннего блока сплит-системы EACS/1-07HC  FM1/N3 
	шт
	3

	108.
	Данные  фирмы. 

"Electrolux" Стоимость  наружного блока сплит-системы EACО/1-24 FM1-2/N3 
	шт
	1

	109.
	Данные  фирмы. 

ЗАО "Арктика" Стоимость термозащитного автомата типа U-EK230E  
	шт
	4

	110.
	Монтаж  клапана с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 200 мм
	1 шт.
	3

	111.
	Данные  фирмы. 

ЗАО "Арктика" Стоимость клапана КВК-200М с эл/приводом ASO-RO3.FS  
	шт
	4

	112.
	Огнезащитное покрытие металлоконструкций воздуховодов приточно-вытяжных систем огнезащитным покрытием ОЗС-МВ снаружи толщ. 4,0 мм
	100 м2 обрабатываемой поверхности
	0.016

	113.
	Данные  фирмы. 

"НПЛ-38080" Огнезащитное покрытие ОЗС -МВ толщ.4мм
	кг
	22

	3302-351-1ЭМ1-СМ1 на приобретение и монтаж силового электрооборудования.

	1
	ПР8503-1010 на 10 авт+вводной 320а
	шт
	1

	2
	ПР8503-1209 на 16 авт+вводной 200а
	шт
	1

	3
	ПР8503-1209 на 11 авт+вводной 100а
	шт
	1

	4
	ПР8503-1207 на 10авт+вводной 100а
	шт
	1

	5
	ПР8503-1207 на 7 авт+вводной 200а
	шт
	1

	6
	Шкаф управления и регулирования
	1 шкаф
	5

	7
	Шкаф распределит. ЩРн 24з-136ухл3
	шт
	1

	8
	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм
	1 шт.
	1

	9
	Выключатели автоматические <IEK> ВА78-29 3Р
	шт.
	1

	10
	Автомат АД12-25А
	шт
	5

	11
	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением до 10 мм2
	100 жил
	0.36

	12
	Розетка РСб 20-ГБ
	шт
	19

	13
	Розетка РСб 22-ГБ
	шт
	26

	14
	Розетка штепсельная полугерметическая и герметическая
	100 шт.
	0.45

	15
	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 5 и сечением 50 мм2
	1000 м
	0.03

	16
	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова АВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил - 3 и сечением 2,5 мм2
	1000 м
	0.985

	17
	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова АВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил - 5 и сечением 2,5 мм2
	1000 м
	0.08

	18
	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова АВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил - 5 и сечением 4,0 мм2
	1000 м
	0.1

	19
	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова АВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил - 5 и сечением 6,0 мм2
	1000 м
	0.13

	20
	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова АВВГ, напряжением 1,0 Кв, число жил - 5 и сечением 25 мм2
	1000 м
	0.1

	21
	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 5 и сечением 50 мм2
	1000 м
	0.03

	22
	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова АВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил - 5 и сечением 10 мм2
	1000 м
	0.02

	23
	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 1 кг
	100 м кабеля
	15.05

	24
	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 2 кг
	100 м кабеля
	0.3

	25
	Ввод К1082
	шт
	20

	26
	Ввод гибкий, наружный диаметр металлорукава до 27 мм
	1 ввод
	20

	27
	Ввод К1087
	шт
	1

	28
	Ввод гибкий, наружный диаметр металлорукава до 48 мм
	1 ввод
	1

	29
	Кабель-канал DLP 65*195
	м
	100

	30
	Короба пластмассовые шириной до 40 мм
	100 м
	1

	31
	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные легкие (неоцинкованные) диаметр условного прохода 20 мм, толщина стенки 2,5 мм
	м
	85

	32
	Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 25 мм
	100 м
	0.85

	33
	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные легкие (неоцинкованные) диаметр условного прохода 32 мм, толщина стенки 2,8 мм
	м
	100

	34
	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные легкие (неоцинкованные) диаметр условного прохода 40 мм, толщина стенки 3 мм
	м
	5

	35
	Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 40 мм
	100 м
	1.05

	36
	Труба гофрир.пвх д25мм
	м
	550

	37
	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм
	100 м
	5.5

	38
	Труба гофрир.пвх д40мм
	м
	80

	39
	Труба гофрир.пвх д50мм
	м
	30

	40
	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 50 мм
	100 м
	1.1

	
	
	
	

	3302-375А-1ЭО1-СМ1 Электроосвещение.

	1
	Светильник отдельно устанавливаемый на штырях с количеством ламп в светильнике 2
	100 шт.
	0.1

	2
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2
	100 м
	0.9

	3
	Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке
	100 шт.
	0.02

	4
	Коробка ответвительная на стене
	1 шт.
	3

	5
	Труба гофрированная по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм
	100 м
	0.5

	6
	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2
	1000 м
	0.09

	7
	"Ардатовский светотехнический завод" Светильник потолочный ЛСП44-2х36-003 с двумя люминесцентными лампами 36Вт, цоколь G13
	шт.
	10

	8
	"IEK" Выключатель одноклавишный для открытой установки ВС20-1-ГБ
	шт.
	2

	9
	"Электромонтаж" Коробка распаечная, IP55, ТУСО 67010
	шт.
	3

	10
	Трубы из непластифицированного поливинилхлорида (НПВХ) для электропроводок диаметром 25 мм
	м
	50

	
	
	
	

	3302-351-1ЭО1-СМ1 Электроосвещение.

	1
	Демонтаж светильников ЛПО 01-2х20
	100 шт.
	1.75

	2
	Светильник отдельно устанавливаемый на штырях с количеством ламп в светильнике 1
	100 шт.
	1.32

	3
	Светильник отдельно устанавливаемый на штырях с количеством ламп в светильнике 2
	100 шт.
	1.28

	4
	Светильник отдельно устанавливаемый на штырях с количеством ламп в светильнике до 4
	100 шт.
	0.38

	5
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2
	100 м
	14.95

	6
	Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке
	100 шт.
	0.52

	7
	Переключатель неутопленного типа при открытой проводке
	100 шт.
	0.04

	8
	Полка-кронштейн из угловой стали
	1 т
	0.02

	9
	Коробка ответвительная на стене
	1 шт.
	52

	10
	Труба гофрированная по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм
	100 м
	12

	11
	"ТД Тинко" Кабель силовой ВВГнг-660  2х1,5 (Электрокабель г.Кальчугино)
	м
	1495

	12
	"Ардатовский светотехнический завод" Светильник потолочный  ЛСП44-36-003
	шт
	108

	13
	"Ардатовский светотехнический завод" Светильник потолочный  ЛСП44-2х36-003
	шт
	128

	14
	"Световые технологии" Светильник потолочный  с 4-мя люм.лампами OWP/R 418
	шт.
	14

	15
	"ЭТМ" Светильник потолочный ЛПО46-4х18-901 с четырьмя лампами 18 Вт, цоколь G13 (Ардатовский светотехнический завод)
	шт
	24

	16
	Светильники люминесцентные с зеркальной экранирующей решеткой встраиваемые типа ARS/R 418 c ЭПРА
	шт.
	24

	17
	"МПО Электромонтаж" Лампа люминесцентная TLD18W, 18 Вт, цоколь G13 (Philips)
	шт
	264

	18
	"МПО Электромонтаж" Лампа люминесцентная TLD36W, 36 Вт, цоколь G13 (Philips)
	шт
	364

	19
	"IEK" Выключатель одноклавишный для открытой установки ВС20-1-ГБ
	шт.
	52

	20
	"IEK" Переключатель одноклавишный проходной ВСп-10-1-0-ГБ
	шт.
	4

	21
	Кронштейн к стене для лотка PNK 300, длина 340 мм
	шт.
	28

	22
	"Электромонтаж" Коробка распаечная, IP55, ТУСО 67010
	шт.
	52

	23
	Трубы из непластифицированного поливинилхлорида (НПВХ) для электропроводок диаметром 25 мм
	м
	1200

	24
	Погрузка при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3
	1 т груза
	0.5

	25
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера на расстояние до 2 км
	1 т груза
	0.5

	3302-351/1-1ЭМ1-СМ Приобретение и монтаж силового электрооборудования.

	1
	Шкаф распределит. КМПн 2/13 ip54
	шт
	1

	2
	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм
	1 шт.
	1

	3
	Выключатели автоматические <IEK> ВА78-29 3Р
	шт.
	2

	4
	Выключатели автоматические <IEK> ВА47-29 3Р 10А, характеристика С
	шт.
	3

	5
	Выключатели автоматические <IEK> ВА47-29 1Р 16А, характеристика С
	шт.
	1

	6
	Выключатели автоматические <IEK> ВА47-29 1Р 25А, характеристика С
	шт.
	1

	7
	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением до 10 мм2
	100 жил
	0.34

	8
	Розетка РСб 22-3-ГБ
	шт
	1

	9
	Розетка штепсельная полугерметическая и герметическая
	100 шт.
	0.01

	10
	Кабель АВБбШв 4*2,5-660
	м
	26

	11
	Кабель АВБбШв 4*4-660
	м
	40

	12
	Кабель АВБбШв 4*10-660
	м
	10

	13
	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 1 кг
	100 м кабеля
	0.76

	14
	Ящик Я8601-40370- IP54
	шт
	1

	15
	Ящик с одним трехполюсным рубильником, или с трехполюсным рубильником и тремя предохранителями, или с тремя блоками <предохранитель-выключатель>, или с тремя предохранителями, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 100 А
	1 шт.
	1

	16
	Профиль  К235
	м
	10

	17
	Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м
	100 м
	0.1

	18
	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные легкие (неоцинкованные) диаметр условного прохода 20 мм, толщина стенки 2,5 мм
	м
	15

	19
	Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 25 мм
	100 м
	0.15

	20
	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные легкие (неоцинкованные) диаметр условного прохода 32 мм, толщина стенки 2,8 мм
	м
	50

	21
	Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 40 мм
	100 м
	0.5

	
	
	
	

	3302-375А-ЭМ1-СМ1 Приобретение и монтаж силового электрооборудования.

	1
	ПКУ15-21.231-54 У2
	шт.
	1

	2
	Пост управления кнопочный общего назначения, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, количество элементов поста до 6
	1 шт.
	1

	3
	Посты управления кнопочные ПКУ1-УХЛ3-2
	шт.
	2

	4
	Пост управления кнопочный общего назначения, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, количество элементов поста до 3
	1 шт.
	2

	5
	Кабели контрольные огнестойкие с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением (ГОСТ Р 53769-2010), марки КВВГнг-FRLS, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 5 и сечением 1 мм2
	1000 м
	0.05

	6
	Кабель ВВГнг-FRLS  2*1.5 мм2
	м
	40

	7
	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 1 кг
	100 м кабеля
	0.9

	8
	Труба гофрир.пвх д25мм
	м
	90

	9
	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм
	100 м
	0.9

	
	
	
	

	3302-351-1ЭМ2-СМ-1 Приобретение и монтаж силового электрооборудования.

	1
	Корпус ЩРн-18э-1 36УХЛ3
	шт
	1

	2
	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм
	1 шт.
	1

	3
	Выключатели автоматические ВА51-35 100 А
	шт.
	1

	4
	Выключатели автоматические <IEK> ВА47-29 3Р 16А, характеристика С
	шт.
	3

	5
	Выключатели автоматические <IEK> ВА47-29 1Р 25А, характеристика С
	шт.
	1

	6
	Выключатели автоматические <IEK> ВА47-29 1Р 16А, характеристика С
	шт.
	1

	7
	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением до 10 мм2
	100 жил
	0.22

	8
	Корпус ЩРн-18э-1 36УХЛ3
	шт
	1

	9
	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм
	1 шт.
	1

	10
	Выключатели автоматические ВА51-35 100 А
	шт.
	1

	11
	Выключатели автоматические <IEK> ВА47-29 1Р 25А, характеристика С
	шт.
	9

	12
	Выключатели автоматические <IEK> ВА47-29 1Р 16А, характеристика С
	шт.
	2

	13
	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением до 10 мм2
	100 жил
	0.22

	14
	Корпус ЩРн-12э-1 36УХЛ3
	шт
	1

	15
	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм
	1 шт.
	1

	16
	Выключатели автоматические <IEK> ВА78-29 3Р
	шт.
	1

	17
	Выключатели автоматические <IEK> ВА47-29 1Р 10А, характеристика С
	шт.
	4

	18
	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением до 10 мм2
	100 жил
	0.14

	19
	Щит аварийного питания ЩА3798260-40У3
	шт
	1

	20
	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм
	1 шт.
	1

	21
	ИБП ATS3000W-24V с аккумулят блоком на2,5ч (32500р+13800р)
	шт
	1

	22
	Комплект оперативного подключения КП3000/24
	шт
	1

	23
	Отдельно устанавливаемый преобразователь или блок питания
	1 шт.
	1

	24
	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2
	1000 м
	0.245

	25
	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова АВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил - 3 и сечением 2,5 мм2
	1000 м
	0.57

	26
	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 3 и сечением 4 мм2
	1000 м
	0.245

	27
	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 4 и сечением 1,5 мм2
	1000 м
	0.18

	28
	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 5 и сечением 1,5 мм2
	1000 м
	0.08

	29
	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова АВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил - 5 и сечением 2,5 мм2
	1000 м
	0.13

	30
	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 1 кг
	100 м кабеля
	14.5

	31
	Ввод К1082
	шт
	1

	32
	Ввод гибкий, наружный диаметр металлорукава до 27 мм
	1 ввод
	1

	33
	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные легкие (неоцинкованные) диаметр условного прохода 20 мм, толщина стенки 2,5 мм
	м
	5

	34
	Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 25 мм
	100 м
	0.05

	35
	Труба гофрир.пвх д25мм
	м
	1250

	36
	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм
	100 м
	12.5

	37
	Конструкция сварная
	1 т
	0.02

	3302-375А-1ЭМ1-СМ Приобретение и монтаж силового электрооборудования.

	1
	Шкаф распределит. ЩРн-24з-074  ip54
	шт
	1

	2
	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм
	1 шт.
	1

	3
	Выключатели автоматические ВА51-35-84-0010-20 I-250А
	шт.
	1

	4
	Выключатели автоматические <IEK> ВА47-29 3Р 10А, характеристика С
	шт.
	1

	5
	Выключатели автоматические <IEK> ВА47-29 3Р 16А, характеристика С
	шт.
	2

	6
	Выключатели автоматические <IEK> ВА47-29 3Р 50А, характеристика С
	шт.
	1

	7
	Выключатели автоматические <IEK> ВА47-29 1Р 10А, характеристика С
	шт.
	2

	8
	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением до 10 мм2
	100 жил
	0.42

	9
	Розетка РСб 22-3-ГБ
	шт
	2

	10
	Розетка штепсельная полугерметическая и герметическая
	100 шт.
	0.02

	11
	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2
	1000 м
	0.06

	12
	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 4 и сечением 2,5 мм2
	1000 м
	0.005

	13
	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 5 и сечением 2,5 мм2
	1000 м
	0.005

	14
	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 5 и сечением 4 мм2
	1000 м
	0.025

	15
	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 5 и сечением 10 мм2
	1000 м
	0.005

	16
	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 5 и сечением 16 мм2
	1000 м
	0.015

	17
	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 1 кг
	100 м кабеля
	1.15

	18
	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные легкие (неоцинкованные) диаметр условного прохода 20 мм, толщина стенки 2,5 мм
	м
	10

	19
	Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 25 мм
	100 м
	0.1

	20
	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные легкие (неоцинкованные) диаметр условного прохода 25 мм, толщина стенки 2,8 мм
	м
	70

	21
	Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 25 мм
	100 м
	0.7

	22
	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные легкие (неоцинкованные) диаметр условного прохода 32 мм, толщина стенки 2,8 мм
	м
	5

	23
	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные легкие (неоцинкованные) диаметр условного прохода 40 мм, толщина стенки 3 мм
	м
	15

	24
	Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 40 мм
	100 м
	0.2

	
	
	
	

	3302-375А-СС1-СМ-1 Приобретение и монтаж оборудования и материалов пожарной сигнализации и оповещения.

	1
	ТД "ТИНКО" Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный "Сигнал-10"
	шт.
	1

	2
	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 10 лучей
	1 шт.
	1

	3
	Блок сигнально-пусковой (релейный блок), марка "С2000-СП1"
	шт.
	1

	4
	Монтаж исполнительного релейного блока
	1 шт.
	1

	5
	Источник резервного питания, марка "РИП 12" исп. 01
	шт.
	1

	6
	Отдельно устанавливаемый преобразователь или блок питания
	1 шт.
	1

	7
	ТД "ТИНКО" Аккумулятор 12В, 17Ач
	шт.
	2

	8
	Монтаж аккумулятора
	1 шт.
	2

	9
	ТД "ТИНКО" Блок защитный коммутационный "БЗК" исп.1
	шт.
	1

	10
	Монтаж БЗК
	1 шт.
	1

	11
	Преобразователь интерфейса, марка "С2000-ПИ"
	шт.
	1

	12
	Монтаж преобразователя интерфейсов
	1 шт.
	1

	13
	Извещатель охранный контактный ИО 102-29 "Эстет Сейф"
	шт.
	2

	14
	Извещатель ОС автоматический контактный, магнитоконтактный на открывание окон, дверей
	1 шт.
	1

	15
	ТД "ТИНКО" Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный "ИП 212-141М"
	шт.
	7

	16
	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении
	1 шт.
	6

	17
	Извещатель пожарный ручной ИПР-3СУ
	шт.
	3

	18
	Извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении
	1 шт.
	2

	19
	Извещатель пожарный тепловой МАК-ДМ исп. 01
	шт.
	14

	20
	Извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении
	1 шт.
	12

	21
	Сирена сигнальная, марка "Иволга"
	шт.
	3

	22
	Громкоговоритель или звуковая колонка в помещении
	1 шт.
	2

	23
	Монтаж резисторов
	1 шт.
	14

	24
	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 1 кг
	100 м кабеля
	1.7

	25
	Коробка кабельная соединительная или разветвительная
	1 шт.
	10

	26
	Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 25 мм
	100 м
	0.05

	27
	Короба пластмассовые шириной до 40 мм
	100 м
	0.8

	28
	Прослушивание и измерение переходных затуханий на парных кабелях, емкость 100х2
	1 кабель
	1

	29
	Комплекс измерений постоянным током смонтированных парных кабелей до и после включения в оконечные устройства
	100 пар
	0.16

	30
	ТД "ТИНКО" Бокс для аккумуляторов 2х17 Ач-12В
	шт.
	1

	31
	"ЧИП и ДИП" Резистор С2-33Н-0,25-4,7кОм+5%
	шт.
	7

	32
	"ЧИП и ДИП" Резистор С2-33Н-0,25-1,6кОм+5%
	шт.
	7

	33
	"ЧИП и ДИП" Резистор С2-33Н-0,25-8,2кОм+5%
	шт.
	3

	34
	ТД "ТИНКО" Кабель пожарной сигнализации КСБнг(А)-FRHF 2х2х0,80 ("Спецкабель")
	м
	10

	35
	ТД "ТИНКО" Кабель пожарной сигнализации КШСнг(А)-FRHF 1х2х0,52("Спецкабель")
	м
	140

	36
	ТД "ТИНКО" Кабель КПСЭнг(А)-FRHF 1х2х1,0 ("Спецкабель")
	м
	20

	37
	ТД "ТИНКО" Коробка для монтажа огнестойкого кабеля КМ-О (4К) ("Гефест")
	шт.
	1

	38
	ТД "ТИНКО" Коробка для монтажа огнестойкого кабеля КМ-О (2К) ("Гефест")
	шт.
	9

	39
	ГК "ГЕФЕСТ" Коробка для монтажа огнестойкого кабеля КМ-О (12К)
	шт.
	1

	40
	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода 20 мм, толщина стенки 2,8 мм
	м
	5

	41
	Кабель-канал (короб) "Legrand" 40х20 мм
	м
	80

	42
	"МПО Электромонтаж" Угол внутренний для короба 40х20мм
	шт.
	5

	43
	"МПО Электромонтаж" Угол плоский для короба 40х20мм
	шт.
	7

	44
	"МПО Электромонтаж" Угол внешний для короба 40х20мм
	шт.
	5


*При несоответствии (противоречии) наименования видов работ и затрат, и их количества указанных в Ведомости физических объемов по выполнению ремонтно-строительных работ в помещениях, санитарно-технических узлах, сетей хозяйственно-питьевого водопровода, горячего водоснабжения, канализации, связи и сигнализации, вентиляции, автоматизации, электроснабжения и электроосвещения в зданиях 351, 351/1, 375А и Рабочей документации (приложение к Техническому заданию № 1)  преимущество имеет Рабочая документация. Для расчета стоимости ремонтных работ  необходимо руководствоваться Рабочей документацией.   
	РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ И ОБОРУДОВАНИЮ, ПРИМЕНЯЕМЫМ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ 

	При производстве работ необходимо согласовывать с заказчиком образцы оборудования и применяемых материалов.

Оборудование и материалы, применяемые Исполнителем, должны соответствовать ГОСТам, ТУ и другим документам, удостоверяющим их качество
Исполнитель обязан направить Заказчику копии технических паспортов и сертификатов на применяемые материалы и оборудование до их монтажа, с целью проверки Заказчиком соответствию проекту данных по оборудованию и материалам и во избежание фальсификации продукции.

Объемы работ по монтажу и пусконаладочным работам всего инженерно-технологического оборудования входят в стоимость оборудования.

	РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТНОЙ И РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

	Перечень проектной и рабочей документации (чертежи, сметы, спецификации оборудования, изделий и материалов

№ п/п

Обозначение

Наименование

1

Рабочая документация. 

3302-351-1АС1; 3302-351/1-1АС1; 3302-375А-1АС1; 3302-351-ОВ1; 3302-375А-ОВ1




	РАЗДЕЛ 7. МЕСТО ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

	г.Электросталь, ул.К.Маркса, д.6А, здания 315,351/1, 375А.

	РАЗДЕЛ 8. СРОК (ИНТЕРВАЛ) ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

	В соответствии с требованиями договора.

	РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

	Выполнение работ должно проводится в точном соответствии с настоящим Перечнем работ (Приложение №1), строительными нормами и правилами, действующими на территории Российской Федерации.

Наличие свидетельства СРО


	РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

Гарантии качества распространяются на материалы и результаты работы, выполненные Исполнителем по договору, и составляет 12 месяцев. Гарантийный срок нормальной эксплуатации объекта после выполнения строительных работ, начинает действовать с момента подписания сторонами акта о приемке готового объекта.

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Организация и выполнение работ осуществляются Исполнителем при соблюдении законодательства Российской Федерации об охране труда, а также иных нормативных правовых актов, содержащих государственные нормативные требования охраны труда.

Все выполняемые работы и оборудование должны соответствовать требованиям нормативно-технических документов:

СНиП 12-03-2001 – «Безопасность труда в строительстве Часть 1. Общие требования»;

СНиП 82-01-95 – «Разработка и применение норм и нормативов расхода материальных ресурсов в строительстве. Основные положения»;

СНиП 3.01.04-87 - «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения»;

СНиП 12-01-2004 – «Организация строительства»;

ГОСТ 12.10004-91 – «Пожарная безопасность. Общие требования»;

СНиП 2.08.02-89 – «Общественные здания и сооружения»;

СНиП 21-01-97 – «Пожарная безопасность зданий и сооружений»;

ВСН 59-88 – «Электрооборудование жилых и общественных зданий»;

- Технический регламент о требованиях пожарной безопасности № 123-ФЗ от 22 июля 2008;

- Технический регламент о безопасности зданий и сооружений N 384-ФЗ от 30 декабря 2009 года;

- СП 12-136-2002 Безопасность труда в строительстве. Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ;

-  ППБ 01-03 «Правила пожарной безопасности в РФ».

	РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ

	Сдача и приемка работ оформляется  по акту сдачи-приемки работ по ф. КС-2, КС-3 с обязательным приложением всей необходимой исполнительной документации.


РАЗДЕЛ 13. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

	№ п/п
	Наименование приложения
	Количество страниц

	1
	Рабочая документация. 

3302-351-1АС1; 3302-351/1-1АС1; 3302-375А-1АС1;

3302-351-ОВ1; 3302-375А-ОВ1.
	


