Федеральное государственное унитарное предприятие

«РОССИЙСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЯДЕРНЫЙ ЦЕНТР - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики»

СОГЛАСОВАНО:		 			УТВЕРЖДАЮ:

Руководитель подразделения -			Заместитель Председателя

Заказчика							Закупочного комитета

______________ О.И. Пантелеев			______________ Г.В.Комаров

«31» июля 2014 г. 					«31» июля 2014 г.

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

открытый одноэтапный конкурс в электронной форме без квалификационного отбора на право заключения договора на выполнение работ по реконструкции систем (линий) вывода сигнала о срабатывании АУПТ зданий площадки на пульт пункта связи СПЧ-2.

том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

г. Саров 2014 г.

Техническое задание.

на выполнение работ по реконструкции систем (линий) вывода сигнала о срабатывании АУПТ зданий площадки на пульт пункта связи СПЧ-2. РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ Подраздел 1.1 ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ № п/п; Наименование; Ед. изм.; Коли-чество; Срок поставки; Объем гарантий и гарантийный срок. 1.; Реконструкция систем (линий) вывода сигнала о срабатывании АУПТ зданий площадки на пульт пункта связи СПЧ-2; Работа; В течение 120 дней с момента подписания договора. Подраздел 1.2 Сведения о новизне. Поставляемое оборудование должно быть новым, выпуска не ранее 2013 года, (не бывшим в употреблении, не восстановленным, если это не оговорено требованиями технического задания), не являться выставочными образцами, свободным от прав третьих лиц.. РАЗДЕЛ 2. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ. -. РАЗДЕЛ 3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ. Подраздел 3.1 Основные параметры и размеры. Согласно проектной документации. Подраздел 3.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели. -. Подраздел 3.3. Требования по надежности. Наличие сертификатов. Подраздел 3.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования. Работы выполнить в соответствии с существующими нормами и правилами.. Подраздел 3.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования. Наличие сертификатов. Подраздел 3.6. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды. -. Подраздел 3.7. Требования к электропитанию. -. Подраздел 3.8 Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике. -. Подраздел 3.9 Требования к комплектности. -. Подраздел 3.10 Требования к маркировке. -. Подраздел 3.11 Требования к упаковке. -. РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ. Подраздел 4.1 Порядок сдачи и приемки. Выполнить сдачу и приемку работ по актам: акт оконченного строительством объекта, акт ввода в эксплуатацию, акт приёмки выполненных работ.. Подраздел 4.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров. Выполнить строительно-монтажные работы по проектной документации. По окончанию работ предоставить исполнительную документацию и согласовать с подразделением ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» ПЭК (производственно энергетический комплекс).. РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ И МОНТАЖУ. -. РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ. -. РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ. Гарантийный срок выполненных работ 24 месяца с даты подписание Заказчиком акта приёмки выполненных работ.. РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ. -. РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ. -. РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ. -. РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ. РАЗДЕЛ 12. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ. -. РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ. -. ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ Требования к участнику процедуры закупки: - Наличие лицензии на выполнение данных работ. - Реконструкция систем (линий) вывода сигнала о срабатывании АУПТ зданий промплощадки на пульт пункта связи по проектной документации, планируемой к передаче поставщику (исполнителю) в процессе исполнения договора. № пп; Наименование; Кол.; Обоснование. 1; 2; 3; 4. Раздел 1. Сети связи. 1; Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, с наружным покровом, марки: ТППэпБ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 200 (1000 м); 1,428 1400*1,02/1000; ТСЦ-501-1435 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812. 2; Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, с наружным покровом, марки: ТППэпБ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 100 (1000 м); 3,06 3000*1,02/1000; ТСЦ-501-1433 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812. 3; Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, марки: ТППэп, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 50 (1000 м); 2,448 2400*1,02/1000; ТСЦ-501-1355 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812. 4; Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, марки: ТППэп, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 30 (1000 м); 2,652 2600*1,02/1000; ТСЦ-501-1354 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812; 1 1 2; ТЕРм10-08-001-10. 5; Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, марки: ТППэп, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 20 (1000 м); 1,836 1800*1,02/1000; ТСЦ-501-1353 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812; ТСЦ-509-1933. 6; Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, марки: ТППэп, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 10 (1000 м); 3,57 3500*1,02/1000; ТСЦ-501-1352 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812; ТЕРм10-08-001-08. 7; Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, марки: ТППэп, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 500 (1000 м); 0,816 800*1,02/1000; ТСЦ-501-1361 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812. 8; Шкаф телефонный распределительный емкостью до 1200х2 при установке: в готовой нише (1 шкаф); 3; ТЕРм10-06-034-04 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812. 9; Шкаф телефонный ШРП-2/1200 38659/1,18/6,14*1,03*1,02= 5605,80 (шкаф); 3; Прайс стр.59. 10; Коробка распределительная настенная на кабеле со свинцовой или алюминиевой оболочкой (1 коробка); 19; ТЕРм10-06-034-13 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812. 11; Коробка телефонная распределительная марки: КРТМ-В/20 891,55/1,18/6,14*1,03*1,02=129,28 (1шт); 19; Прайс стр.63. 12; Бокс для телефонных кабелей (зарядка и установка), емкость бокса: до 100х2 оболочка кабеля, свинцовая или алюминиевая (1 бокс); 21 8+13; ТЕРм10-06-034-08 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812. 13; Бокс телефонный KronectionBox-II 1434/1,18/6,14*1,03*1,02=207,94 (шт); 8; Прайс стр.60. 14; Бокс телефонный KronectionBox-III 1592/1,18/6,14*1,03*1,02=230,85 (шт); 13; Прайс стр.60. 15; Шкаф телефонный распределительный емкостью до 600х2 при установке: в готовой нише (1 шкаф); 4 2+2; ТЕРм10-06-034-02 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812. 16; Шкаф телефонный ШРП-2/300 7598/1,18/6,14*1,03*1,02=1101,76 (шкаф); 2; Прайс стр.61. 17; Шкаф телефонный ШРП-2/450 10493/1,18/6,14*1,03*1,02=1521,55 (шкаф); 2; Прайс стр.62. 18; Труба стальная для слаботочных сетей, требующих экранирования,: с креплением накладными скобами, диаметр до 40 мм (100 м); 4,6 (200+140+120)/100; ТЕРм10-06-036-06 И1-. 19; Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные легкие (неоцинкованные) диаметр условного прохода: 20 мм, толщина стенки 2,5 мм (м); 204 200*1,02; ТСЦ-103-0002 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812. 20; Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные легкие (неоцинкованные) диаметр условного прохода: 25 мм, толщина стенки 2,8 мм (м); 142,8 140*1,02; ТСЦ-103-0003 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812. 21; Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные легкие (неоцинкованные) диаметр условного прохода: 40 мм, толщина стенки 3 мм (м); 122,4 120*1,02; ТСЦ-103-0005 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812. 22; Труба стальная для слаботочных сетей, требующих экранирования,: с креплением накладными скобами, диаметр до 50 мм (100 м); 0,9 90/100; ТЕРм10-06-036-07 И1-. 23; Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные легкие (неоцинкованные) диаметр условного прохода: 50 мм, толщина стенки 3 мм (м); 91,8 90*1,02; ТСЦ-103-0006 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812. 24; Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 240 мм2 (100 м); 18,3 (200+1400+120+90+20)/100; ТЕРм08-02-412-08 И1-. 25; Труба стальная для слаботочных сетей, требующих экранирования,: с креплением накладными скобами, диаметр до 80 мм (100 м); 0,2 20/100; ТЕРм10-06-036-08 И1-. 26; Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные легкие (неоцинкованные) диаметр условного прохода: 80 мм, толщина стенки 3,5 мм (м); 0,2 20/100; ТСЦ-103-0008 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812. 27; Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб: до 2 отверстий (1 канало-километр трубопровода); 1 1000/1000; ТЕР34-02-003-01 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812. 28; Прокладка кабеля в подземной канализации, масса 1 м кабеля: до 1 кг (1 км); 13,67 (1400+3000+2400+2600+1800+3500+800-1830)/1000; ТЕРм10-06-026-01 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812. Раздел 2. Строительные работы. 29; Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью: 0,25 м3, группа грунтов 2 (1000 м3 грунта); 2,268 54/100*6000*0,7/1000; ТЕР01-01-004-05 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812. 30; Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 (100 м3 грунта); 9,72 972/100; ТЕР01-02-057-02 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812. 31; Устройство постели при одном кабеле в траншее (100 м кабеля); 60 6000/100; ТЕРм08-02-142-01 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812. 32; Песок природный обогащенный для строительных работ повышенной крупности и крупный (м3); 1080 18/100*6000; ТСЦ-408-0131 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812. 33; Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 (100 м3 грунта); 6,48 648/100; ТЕР01-02-061-01 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812. 34; Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 1 (1000 м3 грунта); 1,512 36/100*6000*0,7/1000; ТЕР01-01-034-01 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812.

Бнятова Светлана Викторовна

2-29-86 1 БС 21.07.2014 г.