ЗАО «Беркут»


         УТВЕРЖДАЮ:

Генеральный директор 
                        _______________ Юртайкин И.Г.
                                                                          «______» _______________ 2011 г.
ДОКУМЕНТАЦИЯ

О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ 

В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

     от «27» сентября 2011 года

на право заключения договора 

на организацию поставки медицинского оборудования

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ 

в электронной форме 

на право заключения договора 

на организацию поставки медицинского оборудования

1. Форма процедуры закупки: Запрос предложений в электронной форме

2. Заказчик: ЗАО «Беркут»
3. Адрес: 630117, г. Новосибирск, ул. Арбузова, Рынок
4. Контактное лицо: Оболенский Александр Михайлович
      Время работы в рабочие дни с 6-00 до 15-00  по московскому времени.

5. Телефон/факс: 8 (383) 332-70-54
6. Адрес электронной почты: a.obolensky@berkut-nsk.com
7. Предмет договора: Организация поставки медицинского оборудования

8. Место выполнения работ, оказания услуг: склад Заказчика, находящийся по адресу: г. Новосибирск, ул. Речкуновская, 15.  

9. Срок предоставления документации по запросу предложений: с даты опубликования  извещения.
10. Место подачи предложений: http://www.a-k-d.ru
11. Дата и время начала срока подачи предложений:

«27»  сентября  2011 года в 15.00 (время московское).
12. Дата и время окончания срока подачи предложений: 
«02»  октября  2011 года в 18.00  (время московское). 

13. Дата рассмотрения предложений:
«02» октября 2011 года
14. Дата  подведения итогов запроса предложений:

 «03» октября  2011 года
15. Предоставление ценового предложения участником размещения заказа:
В составе заявки участнику необходимо указать, конкретное наименование, производителя, страну происхождения, а также конкретные технические параметры предлагаемого оборудования в соответствии с таблицей «Сведения о товарах» приложения №1. 
16. Приложение № 1 (Описание закупаемых товаров)

Приложение № 2 (Проект договора)
Приложение № 1

Описание закупаемых товаров

	№ п/п
	Наименование закупаемого товара
	Единица измерения
	Требуемое количество

	1.
	2.
	3.
	4.

	1
	Комплекс эндохирургический на передвижной стойке
	компл.
	1


Требования к гарантии: 
Гарантийный срок на поставленный товар – 12 месяцев с даты ввода в эксплуатацию.
Условия поставки: 
Доставка товара по настоящему Договору производится Поставщиком на склад Заказчика, находящийся по адресу: г. Новосибирск, ул. Речкуновская, 15.  
Требования к упаковке оборудования:

Оборудование поставляется в специальной упаковке, соответствующей стандартам, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность оборудования на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения.
Требования к технической документации:
Поставщик обязуется предоставить полный комплект Технической  документации на русском языке.
Прочие условия:

Поставляемое оборудование должно быть новым (не допускается поставка выставочных образцов). Товар, подлежащий обязательной сертификации, должно иметь сертификат соответствия.
Примечание:
· в комплект должны входить все необходимые принадлежности для обеспечения работоспособности комплекса;
· приведенные данные должны быть подтверждены официальной технической документацией.
Сведения о товарах
	Номер
	Описание требований
	Кол-во
	Параметр
	Соответствие

	1
	Трехчиповая  головка эндовидеокамеры, с регулируемым объективом 
	1
	Наличие
	 

	1.1
	 -  видео сенсор 
	 
	3 х 1/3 " CCD
	 

	1.2
	 -  стандарт изображения 
	 
	Наличие FullHD 1920х1080 
	 

	1.3
	 - соотношение сторон изображения   
	 
	Наличие 16:9
	 

	1.4
	 - max. разрешение   пкс
	 
	не менее: 1920 x 1080р
	 

	1.5
	 - автоэкспозиция  микропроцессорная с эндоспецификой 
	 
	Наличие
	 

	1.6
	 - прогрессивное сканирование изображения - построчное,  частота сканирования :  Гц
	 
	не менее: 50 Гц,
	 

	1.7
	 - с двумя свободно программируемыми кнопками  , 
	 
	Наличие
	 

	1.8
	Возможность управлять эндоскопическими приборами (свет, инсуфлятор) с голвки камеры
	 
	Наличие 
	 

	1.9
	 - с встроенным оптическим увеличительным   объективом , фокусное расстояние  мм 
	 
	не менее: 15 - 30 мм (2x)
	 

	1.10
	 - для использования с цветовой системой  PAL и  NTSC
	 
	Наличие
	 

	1.11
	 - минимальная чувствительность  лкс
	 
	не более : 1, 17 лкс
	 

	1.12
	 - диапазон баланса белого  К
	 
	не менее: 2282 - 6890 К
	 

	1.13
	 - размеры : длина  /высота / ширина  см
	 
	не более:  10.0 см/4.8 см /3.8 см
	 

	1.14
	 - вес  кг
	 
	не более: 247 гр
	 

	2
	Видеоцентр, контрольный блок(CCU), стандарта HD  для использования с  головкой HDTV- или стандартной цифровой  1- о  и  3-х  чиповой головкой камеры , 
	1
	Наличие
	 

	2.1
	 - max. разрешение ,  
	 
	не менее:1920 x 1080 пкс
	 

	2.2
	 - формат изображения HD
	 
	Наличие 
	 

	2.3
	 - соотношение сторон изображения 
	 
	Не менее 16 : 9
	 

	2.4
	 - соотношение сигнал / шум
	 
	не менее: 60 Дб
	 

	2.5
	 - цветовая система PAL/NTSC, 
	 
	Наличие
	 

	2.6
	 - интегрированный модуль   централизованного управления (SCB) для возможности управления камерой из стерильной зоны в рамках интегрированной операционной 
	 
	Наличие
	 

	2.7
	 -модуль цифровой обработки изображения, 
	 
	Наличие 
	 

	2.8
	 - автоматическая регулировка усиления
	 
	не менее: + 18 dB
	 

	2.9
	 - клавиатура для генерации титров
	 
	Наличие 
	 

	2.10
	 - размеры   мм
	 
	Не более 305х90х335 мм
	 

	2.11
	 - вес  кг
	 
	Не более 3 кг 
	 

	2.12
	 - соосветствие стандарту 
	 
	Наличие IEC 601-1, 601-2-18 по MDD
	 

	2.13
	 - класс защиты 1/CF
	 
	Наличие 
	 

	2.14
	В комплекте :
- HDTV центр,   
- BNC-видеокабель,  
- S-Video кабель ,  
- специальный RGB-кабель,  
- 2 соединительных кабеля для дистанционного управления видеопринтером,  
- соединительный кабель ,   
- DVI-соединительный кабель ,  
 - клавиатура с  US-English алфавитом
	 
	Наличие
	 

	3
	Full HD  плоско экранный монитор ,  настольный 
	1
	Наличие 
	 

	3.1
	 - размер экрана   "
	 
	Не менее 26 "
	 

	3.2
	 -  цветовая система  PAL/NTSC , 
	 
	Наличие
	 

	3.3
	 - формат избражения  
	 
	не менее: 16 : 10
	 

	3.4
	 - разрешение  max.  пкс
	 
	не менее: 1920 х 1200 пкс
	 

	3.5
	 - картинка в картинке ,оба сигнала с качеством Full HD
	 
	Наличие
	 

	3.6
	 - количество цветов / оттенков 
	 
	не менее: 16.8 млн
	 

	3.7
	 - SDI / HD-SDI, композит, S-Video RGB, DVI-D и  VGA входы. 
	 
	Наличие
	 

	3.8
	 -  яркость маск :  cd/m2
	 
	не менее: 500 cd/m2
	 

	3.9
	 - контраст  
	 
	не менее: 800: 1
	 

	3.10
	 - быстордействие :  ms
	 
	не менее: 5 12 ms
	 

	3.11
	 - IPS прямое переключение, технология широкого угла зрения  , с реалистичным воспроизведением цветов
	 
	не менее: 178 град.
	 

	3.12
	 - ILR технология сокращение задержки сигнала для четкого изображения при движении
	 
	Наличие
	 

	3.13
	 - специальная лицензия на яркие цвета в эндоскопическом изображении
	 
	Наличие
	 

	3.14
	 - сетевое напряжение : 100-240 VAC, 50/60 Гц 
	 
	Наличие
	 

	3.15
	 - вес ,   кг 
	 
	не более: 8.5 кг
	 

	3.16
	Состоящий из : -  26" HD TFT плоский экран,  -  блок питания, -  сетевой кабель, -  стенд
	 
	Наличие
	 

	4
	Универсальная роликовая помпа, для аспирации и иррригации, с режимами для гинекологии и лапароскопии
	1
	Наличие
	 

	4.1
	 - со встроенным модулем централизованного управления из стерильной зоны для возможности адаптации в интегрированной операционной 
	 
	Наличие 
	 

	4.2
	 - диапазон регулировки давления ирригации в режиме гистеро:  мм рт ст 
	 
	не менее :0-200 мм.рт.ст
	 

	4.3
	 - диапазон регулировки давления ирригации в режиме лапаро:   мм рт ст 
	 
	не менее : 0-400 мм.рт.ст
	 

	4.4
	 - диапазон регулировки потока жидкости в режиме гистеро: мл/мин 
	 
	не менее : 0-500 мл/мин
	 

	4.5
	 - диапазон регулировки потока жидкости в режиме лапаро:  мл/мин
	 
	не менее : 0-1000 мл/мин
	 

	4.6
	 - диапазон регулировки давления аспирации в гистеро режиме:  Бар 
	 
	не менее : 0-(-)0.5 Бар
	 

	4.7
	 - диапазон регулировки давления аспирации в лапаро режиме:  Бар 
	 
	не менее : 0-(-)0.8 Бар
	 

	4.8
	 - габаритные размеры мм
	 
	не более: 310х165х265 мм
	 

	4.9
	 - вес  кг
	 
	не более: 6 кг
	 

	4.10
	 - энергопотребление  Вт
	 
	не более: 80 Вт
	 

	4.11
	В комплекте:
-  блок роликовой помпы
-  сетевой кабель
-  кабель управления
-  набор ирригационных трубок для гистеро и лапаро режимов
	 
	Наличие
	 

	5
	Набор силиконовых отсасывающих трубок, стерилизуемых. В наборе две трубки . Для соединения аспирационной бутыли объемом  до 5 л с помпой    и аспирационного инструмента с бутылью.
	1
	Наличие
	 

	7
	Банка отсоса, объем  
	2
	не менее: 5 л
	 

	8
	Крышка для банки отсоса 1, 5 и 5 литровой, стерилизуемая с защитой от перелива 
	2
	Наличие
	 

	9
	Подставка для  банки отсоса
	2
	Наличие
	 

	10
	Держатель подставки для бутылей
	1
	Наличие
	 

	11
	Одинарная педаль, одноступенчатая
	1
	Наличие 
	 

	12
	Бактериальный фильтр для использования с жидкостными помпами   , не стерильно, 
	1
	Не менее 10 шт в упаковке.
	 

	12.1
	Гидрофобность с обеих сторон
	 
	Наличие 
	 

	12.2
	материал корпуса - полипропилен
	 
	Наличие 
	 

	12.3
	материал фильтра - поливинилиденфторид
	 
	Наличие 
	 

	12.4
	размер пор фильтра   нм
	 
	Не более 0.1 нм
	 

	13
	Набор трубок для лапароскопии с двумя иглами для использования с роликовыми помпами, стерильно
	3
	Наличие 
	 

	13.1
	встроенный мембранный блок датчика давления 
	 
	Наличие 
	 

	13.2
	автоматическое распознавание изделия и выбор режима  помпой
	 
	Наличие 
	 

	13.3
	упаковка
	 
	Не менее 10 шт/ упак
	 

	14
	Высокочастотный электрохирургический аппарат  для моно и биполярных режимов коагуляции, резания и вапоризации и монополярной резектоскопии
	1
	Наличие
	 

	14.1
	 - со встроенным блоком централизованного управления из стерильной зоны для возможности адаптации в интегрированную операционную
	 
	Наличие 
	 

	14.2
	 - номинальная частота   кГц
	 
	Не менее 350 кГц
	 

	14.3
	 - максимальная мощность аппарата: Вт
	 
	не менее : 370 Вт
	 

	14.4
	 - мощность в моно полярном режиме : Вт
	 
	не менее : 300 Вт
	 

	14.5
	 - мощность в би полярном режиме: Вт
	 
	не менее : 120 Вт
	 

	14.6
	 - автоматический контроль выходного напряжения
	 
	Наличие
	 

	14.7
	 - режим импульсной модуляции выходного напряжения
	 
	Наличие
	 

	14.8
	 - режим контроля плотности дуги
	 
	Наличие
	 

	14.9
	 - цифровая индикация диапазонов регулирования и выходных параметров на сенсорном цветном дисплее
	 
	Наличие
	 

	14.10
	 - режим контроля нейтрального электрода
	 
	Наличие
	 

	14.11
	 - режим автоматического самотестирования с выдачей кода ошибки
	 
	Наличие
	 

	14.12
	 - энергопотребление  Вт
	 
	не более: 1000 Вт
	 

	14.13
	В комплекте:
- силовой блок
- кабель управления
- сетевой кабель
	 
	Наличие
	 

	15
	Трех педальный переключатель для  ВЧ  генератора  от 200 до 400 Вт
	1
	Наличие 
	 

	19
	Передвижная приборная стойка ,  габариты :  мм
	2
	Не более 730 x 1470 x 716мм
	 

	19.1
	Передвижение на 4 антистатических двойных роликах, 2 из которых оборудованы фиксирующим тормозом
	 
	не менее 150х120 мм
	 

	19.2
	3 фиксированные полки , одна с рукояткой, габариты полки:   (Ш x Г)
	 
	Не более  630 x 480 мм 
	 

	19.3
	Центральный выключатель питания расположен на боковой части вертикальной стойки
	 
	Наличие 
	 

	19.4
	Интегрированный кабельный канал в обеих вертикальных стойках
	 
	Наличие 
	 

	19.5
	Выдвижной ящик с замком
	 
	Наличие 
	 

	19.6
	1 набор  фиксаторов для установки приборов,, 
	 
	Наличие 
	 

	19.7
	1 TFT- кронштейн монитора  (VESA 75/100)
	 
	Наличие 
	 

	19.8
	разделительный трансформатор  230VAC (50/60Гц) с  8 розетками и заземлением и контролем тока утечки  (2000VA)
	 
	Наличие 
	 

	19.9
	3 горизонтальных кабельных канала , один с кабельной намоткой  , два с  4- кратным  электрическим распределителем  
	 
	Наличие 
	 

	19.10
	1 держатель камеры 
	 
	Наличие 
	 

	19.11
	8 сетевых кабелей  
	 
	Не менее 50 cм
	 

	19.12
	2 горизонтальные рельсы для вспомогательного оборудования , 
	 
	Наличие 
	 

	19.13
	1 CO2- держатель баллона , макс. диаметр  
	 
	Не менее 155мм, 
	 

	20
	Источник холодного света ксенонового типа
	1
	Наличие
	 

	20.1
	 - встроенный  модуль централизованного управления из стерильной зоны  для возможности адаптации  в интегрированную операционную
	 
	Наличие
	 

	20.2
	 - с одной лампой и одним выходом для световода 
	 
	Наличие 
	 

	20.3
	 - мощность лампы:  Вт
	 
	не менее : 300 Вт
	 

	20.4
	 - цветовая температура :  К
	 
	Не менее 6000К
	 

	20.5
	 - плавная регулировка яркости, автоматическая или ручная
	 
	Наличие
	 

	20.6
	 - встроенная помпа с воздушным фильтром:
	 
	не более: 
	 

	20.7
	 - размер пор фильтра   µm
	 
	Не более 0.2 µm
	 

	20.8
	 - счетчик времени работы лампы с индикатором 
	 
	Наличие
	 

	20.9
	 - габариты мм
	 
	не более: 305х175х340 мм
	 

	20.10
	 - вес  кг
	 
	не более: 8 кг
	 

	20.11
	 - энергопотребление  Вт
	 
	не более: 700 Вт
	 

	22
	Электронный термофлятор, с встроенным модулем централизованного управления из стерильной зоны для возможности адаптирования в интегрированной операционной 
	1
	Наличие
	 

	22.1
	 - цифровая индикация режимов
	 
	Наличие
	 

	22.2
	 - диапазон изменения потока газа :  л/мин
	 
	не менее : 0-30 л/мин
	 

	22.3
	 - диапазон регулировки давления газа : мм рт ст
	 
	не менее : 0-30 мм.рт.ст.
	 

	22.4
	 - система подогрева газа:
	 
	Наличие 
	 

	22.5
	 - температура газа максимальная -  автоматически контролируемая 
	 
	Не более  37 град С  + 10%  - 15% 
	 

	22.6
	 - время подогрева минимальное -   мин
	 
	Не более  30 мин 
	 

	22.7
	 - мощность нагревателя  Вт
	 
	Не менее 25 Вт
	 

	22.8
	 - вес   кг
	 
	не более: 7 кг
	 

	22.9
	 - энергопотребление  Вт
	 
	не более: 180 Вт
	 

	22.10
	 -  визуальная и акустическая предупредительная сигнализация 
	 
	Наличие
	 

	22.11
	 -   встроенная  автоматическая система безопасности постоянного контроля интра-абдоминального давления, избыточное давление автоматически сбрасывается
	 
	Наличие 
	 

	22.12
	 - габариты мм 
	 
	не более: 310х170х240 мм
	 

	22.13
	Вход газа: -  давление : мин / макс  бар 
	 
	Не менее  5 Бар , не более 160 Бар 
	 

	22.14
	В комплеке:
- термофлятор со встроенным модулем централизованного управления
- набор силиконовых трубок, стерилизуемый
- универсальный ключ
- соединительный кабель управления
- стерильный фильтр .  
	 
	Наличие 
	 

	23
	Шланг высокого давления с резьбовым соединением   по немецкому стандарту, длина  см 
	1
	Не менее 55 см
	 

	24
	Баллон для СО2, пустой, с соединением по немецкому стандарту
	1
	наличие
	 

	25
	Троакар, в комплекте, 
	1
	наличие
	 

	25.1
	стилет троакара пирамидальный 
	 
	Наличие 
	 

	25.2
	канюля без клапана, с  соединением для инсуффляции, 
многофункциональный клапан,  
	 
	Наличие 
	 

	25.3
	размер мм
	 
	Не менее 13 мм
	 

	25.4
	длина канюли см
	 
	Не менее 11.5 см 
	 

	25.5
	переходник 13/10 мм
	 
	Наличие 
	 

	26
	CO2\N2O газовый фильтр для использования с эндофлятором ,  стерильно, 
	1
	Наличие 
	 

	26.1
	упаковка 
	 
	Не менее 25 шт/упак 
	 

	27
	Набор для фильтрации газа для лапароскопии. Состоит из фильтра и шланга   с замком LUER мужским. Для использования с трокаром   при образовании задымления. Стерильный, 
	1
	Наличие 
	 

	27.1
	Материал корпуса - полипропилен,
	 
	Наличие 
	 

	27.2
	фильтрующий материал ULPA/Сarbon, 
	 
	Наличие 
	 

	27.3
	скорость потока при 15 мм.рт.ст. регулируемая с помощью ролика   : 
	 
	Не менее 16 л/мин
	 

	27.4
	эффективность фильтрации  мкр
	 
	Не более 0,027 мкр
	 

	27.5
	упаковка
	 
	Не менее 10 шт./уп.
	 

	28
	Жесткий эндоскоп, оптика с изменяемым углом направления обзора для достижения оптимальной визуализации даже в областях, которые не могут быть осмотрены стандартным лапароскопом.
	2
	Наличие
	 

	28.1
	Система стержневых линз  
	 
	Наличие 
	 

	28.2
	Изменяемый угол направления обзора от   °   /до   ° инраоперационно
	 
	Не менее 0° - 120° 
	 

	28.3
	Внешний диаметр  мм
	 
	Не менее 10 мм
	 

	28.4
	Длина  см
	 
	Не менее 32 см 
	 

	28.5
	Кольцо для выбора желаемого направления обзора плавно, бесступенчато
	 
	Наличие бесступенчато, плавно
	 

	28.6
	Встроенный оптоволоконный световод
	 
	Наличие 
	 

	28.7
	Автоклавируемая, многоразовая
	 
	Наличие 
	 

	29
	Троакар торакопорт по HEIDELBERG, в комплекте, размер  мм
	2
	Не более   11 мм
	 

	29.1
	 - стилет троакара, с тупым концом
	 
	Наличие 
	 

	29.2
	 - канюля с резьбой,  длина  см, 
	 
	Не более 8.5 см
	 

	29.3
	с соединителем с замком LUER под углом   °
	 
	Не менее 45 град
	 

	30
	Троакар-торакопорт, 
	2
	Наличие
	 

	30.1
	размер    мм,
	 
	Не менее 11  мм 
	 

	30.2
	длина   см
	 
	Не менее 6.0 см
	 

	30.3
	резьбовой 
	 
	Наличие 
	 

	30.4
	в комплекте
- троакар, тупоконечный
- канюля с резьбой,  
	 
	Наличие 
	 

	31
	Расширитель ребер, самоудерживающийся,
	2
	Наличие
	 

	31.1
	 глубина лезвий   мм,  
	 
	Не менее 40 мм 
	 

	31.2
	ширина лезвий   мм
	 
	Не менее 30 мм 
	 

	32
	Расширитель ребер, самоудерживающийся, 
	2
	Наличие
	 

	32.1
	глубина лезвий  мм,  
	 
	Не менее 60 мм 
	 

	32.2
	ширина лезвий   мм
	 
	Не менее 30 см 
	 

	33
	Волоконнооптический световод, с 3-мя перкутанными портами освещения, 
	2
	Наличие
	 

	33.1
	 длина  cм, 
	 
	Не менее 300 см
	 

	33.2
	каждый диаметра  мм, 
	 
	Не более 5 мм
	 

	33.3
	длина   см
	 
	Не менее 5 см
	 

	34
	Пинцет, атравматический, штыкообразный, изолированный, 
	2
	Наличие
	 

	34.1
	длина   мм
	 
	Не менее 220 мм 
	 

	35
	Пинцет, атравматический, штыкообразный, изолированный, 
	2
	Наличие
	 

	35.1
	рабочая длина   мм
	 
	Не менее 200 мм
	 

	36
	Пинцет, с зубцами, штыкообразный, изолированный, 
	2
	Наличие
	 

	36.1
	длина   мм
	 
	Не менее 220 мм 
	 

	37
	Пинцет, с зубцами, штыкообразный, изолированный, 
	2
	Наличие
	 

	37.1
	длина  мм
	 
	Не менее 200 мм
	 

	38
	Зажим для препарирования, самооткрывающийся, с фиксатором, S-образный, 
	2
	Наличие
	 

	38.1
	длина   мм
	 
	Не менее 330 мм 
	 

	39
	Зажим для препарирования, самооткрывающийся, с фиксатором, S-образный, 
	2
	Наличие
	 

	39.1
	длина   мм
	 
	Не менее 280 мм 
	 

	40
	Захватывающие щипцы, с фиксатором, с окончатыми браншами, S-образные, медиальный сустав, 
	2
	Наличие
	 

	40.1
	длина   мм
	 
	Не менее 330 мм 
	 

	41
	Захватывающие щипцы, с фиксатором, с окончатыми браншами, S-образные, медиальный сустав, 
	2
	Наличие
	 

	41.1
	длина   мм
	 
	Не менее 280 мм
	 

	42
	Захватывающие щипцы, с фиксатором, самооткрывающиеся, с окончатыми браншами, загнутые, медиальный сустав, 
	2
	Наличие
	 

	42.1
	длина   мм
	 
	Не менее 280 мм 
	 

	43
	Ножницы, трубчатые, S -образные, с одной подвижной браншей, 
	2
	Наличие
	 

	43.1
	рабочая длина   мм
	 
	Не менее 350 мм 
	 

	44
	Ножницы для препарирования, S -образные, дистальный конец загнут, медиальный сустав, 
	2
	Наличие
	 

	44.1
	длина   мм
	 
	Не менее 260 мм 
	 

	45
	Ножницы для препарирования, S -образные, медиальный сустав, 
	2
	Наличие
	 

	45.1
	длина   мм
	 
	Не менее 330 мм
	 

	46
	Ножницы для препарирования, S -образные, медиальный сустав, 
	2
	Наличие
	 

	46.1
	длина   мм
	 
	Не менее 280 мм
	 

	47
	Ножницы для препарирования, S -образные, дистальный сустав, 
	2
	Наличие
	 

	47.1
	длина   мм
	 
	Не менее 330 мм
	 

	48
	Ножницы для препарирования, S -образные, дистальный сустав, 
	2
	Наличие
	 

	48.1
	длина   мм
	 
	Не менее 280 мм
	 

	49
	Ретрактор, с 3-мя зубцами, S-образный, 
	2
	Наличие
	 

	49.1
	длина   мм
	 
	Не менее 270 мм 
	 

	50
	Ретрактор, с 3-мя зубцами, дистальный конец загнут, 
	2
	Наличие
	 

	50.1
	длина   мм
	 
	Не менее 270 мм 
	 

	51
	Легочный шпатель, S-образный, 
	2
	Наличие
	 

	51.1
	рабочая длина   мм
	 
	Не менее 270 мм 
	 

	52
	Ретрактор, S-образный, 
	2
	Наличие
	 

	52.1
	ширина лезвия   мм, 
	 
	Не менее 50 мм 
	 

	52.2
	длина   мм
	 
	Не менее 80 мм 
	 

	54
	Электрод, для монополярной коагуляции, ножеобразный, гнущийся, 
	2
	Наличие
	 

	54.1
	рабочая длина    мм
	 
	Не менее 400 мм 
	 

	55
	Электрод, для монополярной коагуляции, шариковый, гнущийся, 
	2
	Наличие
	 

	55.1
	рабочая длина   мм
	 
	Не менее 400 мм 
	 

	56
	Иглодержатель, S-образный, с фиксатором, 
	2
	Наличие
	 

	56.1
	длина   мм
	 
	Не менее 270 мм 
	 

	57
	Нитепроводник, 
	2
	Наличие
	 

	57.1
	рабочая длина  мм
	 
	Не менее 250 мм 
	 

	58
	Узлопроталкиватель для экстракорпорального узловязания
	2
	Наличие
	 

	58.1
	размер   мм 
	 
	Не более 5 мм
	 

	58.2
	длина   см 
	 
	Не менее 33 см
	 

	62
	Эндоскоп оптика стержне-линзовой системы  для торакальной и кардиохирургии,
	2
	Наличие боковое видение 30 град
	 

	62.1
	передне-бокового видения , °
	 
	Не менее 30°
	 

	62.2
	фокусное расстояние , мм
	 
	Не более 3 мм
	 

	62.3
	диаметр   мм, 
	 
	Не менее 10 мм
	 

	62.4
	длина   см,
	 
	Не более 29 см
	 

	62.5
	широкоформатная , угол обзора , °
	 
	Не менее 90°
	 

	62.6
	автоклавируемый, 
	 
	Наличие 
	 

	62.7
	встроенный фиброоптический светопроводник,  
	 
	Наличие 
	 

	63
	Эндоскоп оптика стержне-линзовой системы    для торакальной и кардиохирургии, 
	2
	Наличие 
	 

	63.1
	Угол зрения , °
	 
	Не менее  45°
	 

	63.2
	Глубина фокуса , мм
	 
	Не более 3 мм
	 

	63.3
	диаметр   мм, 
	 
	Не менее 10 мм
	 

	63.4
	длина   см,
	 
	Не более 29 см 
	 

	63.5
	широкоформатная, угол обзора ,°
	 
	Не менее 90 °
	 

	63.6
	автоклавируемый, 
	 
	Наличие 
	 

	63.7
	встроенный фиброоптический светопроводник,  
	 
	Наличие 
	 

	64
	Эндоскоп оптика стержне-линзовой системы  для кардиохирургии,
	2
	Наличие 
	 

	64.1
	передне-бокового видения ,  °
	 
	Не более  30°
	 

	64.2
	глубина фокуса ,  мм 
	 
	Не более 3 мм
	 

	64.3
	диаметр   мм, 
	 
	Не менее 5 мм
	 

	64.4
	длина   см, 
	 
	Не более 29 см
	 

	64.5
	широкоформатная, уголобзора  , °
	 
	Не менее 90°
	 

	64.6
	автоклавируемый, 
	 
	Наличие 
	 

	64.7
	встроенный фиброоптический светопроводник,  
	 
	Наличие 
	 

	65
	Эндоскоп оптика стержне - линзовой системы  для торакальной и кардиохирургии,
	2
	Наличие 
	 

	65.1
	передне-бокового видения  , °
	 
	Не менее  45°
	 

	65.2
	глубина фокуса , мм 
	 
	Не более 3 мм
	 

	65.3
	диаметр   мм, 
	 
	Не менее 5 мм
	 

	65.4
	длина   см, 
	 
	Не более 29 см 
	 

	65.5
	широкоформатная, угол обзора, °
	 
	Не менее 90 °
	 

	65.6
	автоклавируемый, 
	 
	Наличие 
	 

	65.7
	встроенный фиброоптический светопроводник, 
	 
	Наличие 
	 

	66
	Троакар, в комплекте:
	4
	Наличие 
	 

	66.1
	размер  мм
	 
	Не менее 11 мм
	 

	66.2
	 - стилет троакара, тупой
	 
	Наличие 
	 

	66.3
	 - канюля троакара, гибкая, без клапана, длина  см
	 
	Не менее 8.5 см
	 

	67
	Троакар,  в комплекте:
	6
	Наличие 
	 

	67.1
	размер  мм,
	 
	Не более 6 мм
	 

	67.2
	 - стилет троакара, тупой
	 
	Наличие 
	 

	67.3
	 - канюля, гиюкая, без клапана, длина см
	 
	Не более 8,5 см
	 

	68
	Канюля троакара, гибкая, без клапана, 
	2
	Наличие
	 

	68.1
	размер  мм,
	 
	Не менее 11 мм 
	 

	68.2
	 длина  см
	 
	Не менее 8.5 мм 
	 

	69
	Канюля троакара, гибкая, без клапана, 
	2
	Наличие
	 

	69.1
	размер   мм, 
	 
	Не менее 6 мм 
	 

	69.2
	длина   см
	 
	Не менее 8.5 мм 
	 

	70
	Разборные  паренхиматозные щипцы, атравматичные, прямые бранши, с одной подвижной браншей,, 
	2
	Наличие 
	 

	70.1
	 размер   мм, 
	 
	Не более 5 мм 
	 

	70.2
	длина   см
	 
	Не менее 28 см 
	 

	70.3
	металлическая Y-образная рукоятка с 4 фиксирующими положениями
	 
	Не менее 4-х
	 

	71
	Разборные  паренхиматозные щипцы, атравматичные, с  загнутыми браншами, с одной подвижной браншей,
	2
	Наличие 
	 

	71.1
	 размер   мм, 
	 
	Не более 5 мм 
	 

	71.2
	длина   см, 
	 
	Не более 28 см
	 

	71.3
	  металлическая Y-образная рукоятка  с 4 фиксирующими позициями
	 
	Не менее 4-х
	 

	72
	Разборные  щипцы для легочных тканей, атравматичные, окончатые, загнутые бранши, с одной подвижной браншей, ,  
	2
	Наличие
	 

	72.1
	металлическая Y-образная рукоятка 
	 
	Наличие 
	 

	72.2
	Жесткая фиксация вставки в 4-х взаимноперпендикулярных положениях
	 
	Не менее 4-х
	 

	72.3
	Специальный вырез на рукоятке инструмента для мягкой передачи усилия на бранши инструмента и обратно
	 
	Наличие 
	 

	72.4
	размер   мм, 
	 
	Не более 5 мм 
	 

	72.5
	длина   см
	 
	Не менее 28 см 
	 

	73
	Разборные  щипцы для захвата легочных узлов, атравматичные, окончатые, загнутые бранши, с одной подвижной браншей, ,  
	2
	Наличие 
	 

	73.1
	металлическая Y-образная рукоятка
	 
	Наличие 
	 

	73.2
	Специальный вырез на рукоятке инструмента для мягкой передачи усилия на бранши инструмента и обратно
	 
	Наличие 
	 

	73.3
	Жесткая фиксация вставки в 4-х взаимноперпендикулярных положениях
	 
	Не менее 4-х
	 

	73.4
	размер   мм, 
	 
	Не более 5 мм 
	 

	73.5
	длина   см
	 
	Не менее 28 см 
	 

	74
	Разборные  паренхиматозные щипцы, атравматичные, с  загнутыми браншами, с одной подвижной браншей, для использования с устройством для наложения скобок,  
	2
	Наличие 
	 

	74.1
	размер   мм, 
	 
	Не более 5 мм 
	 

	74.2
	длина   см,
	 
	Не менее 28 см 
	 

	74.3
	металлическая рукоятка с 4 фиксирующими позициями
	 
	Не менее 4-х
	 

	75
	Разборные диссекторные щипцы по  KELLY , изолированные, с изогнутыми браншами , две бранши подвижны, монополярные ,  
	2
	Наличие 
	 

	75.1
	размер    мм, 
	 
	Не более 5 мм 
	 

	75.2
	длина    см
	 
	Не менее 28 см 
	 

	75.3
	металлическая  Y-образная рукоятка с  4 - мя фиксированными позициями  
	 
	Не менее 4-х
	 

	76
	Разборные ножницы, изолированные, прямые бранши, лезвия ножниц загнуты, с двумя подвижными браншами,
	2
	Не менее 28 см
	 

	76.1
	 размер   мм, 
	 
	Не более 5 мм 
	 

	76.2
	длина   см, 
	 
	Не более 28 см
	 

	76.3
	с соединением для монополярной коагуляции, 
	 
	Наличие 
	 

	76.4
	изолированная металлическая Y-образная рукоятка с 4 фиксирующими позициями
	 
	Не менее 4-х
	 

	77
	Разборные  ножницы, изолированные, лезвия ножниц загнуты, лезвия открываются горизонтально, с двумя подвижными браншами, с соединением для монополярной коагуляции,  
	2
	Наличие 
	 

	77.1
	размер   мм, 
	 
	Не более 5 мм
	 

	77.2
	длина   см, 
	 
	Не более 28 см 
	 

	77.3
	изолированная металлическая Y-образная рукоятка с 4 фиксирующими позициями
	 
	Наличие 
	 

	78
	Разборные  ножницы, изолированные, лезвии ножниц прямые, открываются параллельно, с одной подвижной браншей, , с соединением для монополярной коагуляции,  
	2
	Наличие 
	 

	78.1
	размер   мм, 
	 
	Не более 5 мм
	 

	78.2
	длина   см
	 
	Не менее 28 см 
	 

	78.3
	 изолированная металлическая Y-образная рукоятка с 4 фиксирующими позициями
	 
	Наличие 
	 

	79
	Разборные  биопсийные щипцы, изолированные,  с одной подвижной браншей,  с соединением для монополярной коагуляции, 
	2
	Не менее 28 см
	 

	79.1
	размер  мм, 
	 
	Не более 5 мм 
	 

	79.2
	длина   см
	 
	Не менее 28 см 
	 

	79.3
	 изолированная металлическая Y-образная рукоятка с 4 фиксирующими позициями
	 
	Не менее 4-х
	 

	80
	Разборные щипцы для диссекции и захвата, загнутые бранши, с двумя подвижными браншами, , 
	2
	Наличие 
	 

	80.1
	размер   мм, 
	 
	Не более 5 мм 
	 

	80.2
	длина   см
	 
	Не менее 28 см 
	 

	80.3
	 металлическая Y-образная рукоятка с 4 фиксирующими положениями
	 
	Не менее 4-х
	 

	81
	Разборные захватывающие щипцы по MAHNES, прямые бранши, с одной подвижной браншей, 
	2
	Наличие 
	 

	81.1
	размер   мм, 
	 
	Не более 5 мм 
	 

	81.2
	длина   см
	 
	Не менее 28 см 
	 

	81.3
	металлическая Y-образная рукоятка, имеет 4 стопорных положения
	 
	Не менее 4-х
	 

	82
	Разборные  захватывающие щипцы по MAHNES, бранши типа "кобра", 1 х 2 зубца, прямые бранши, с одной подвижной браншей, , 
	2
	Наличие 
	 

	82.1
	размер   мм, 
	 
	Не более 5 мм 
	 

	82.2
	длина   см
	 
	Не менее 28 см 
	 

	82.3
	 металлическая Y-образная рукоятка, имеет 4 фиксирующих положения
	 
	Не менее 4-х
	 

	83
	Канюля для отсаса и коагуляции, с соединением с замком LUER, дистальный конец загнут, 
	2
	Наличие 
	 

	83.1
	с соединением для монополярной коагуляции, 
	 
	Наличие 
	 

	83.2
	размер  мм, 
	 
	Не более 5 мм 
	 

	83.3
	длина  см
	 
	Не менее 28 см 
	 

	84
	Рукоятка с цилиндрическим клапаном, для промывания и отсасывания, 
	2
	Наличие 
	 

	84.1
	диаметр   мм 
	 
	Не более 5 мм 
	 

	84.2
	используется с коагуляционными отсасывающими трубками   мм и отсасывающими/промывающими трубками   мм, 
	 
	Не более 5 мм
	 

	84.3
	автоклавируемая
	 
	Наличие 
	 

	85
	Трубка для отсоса и промывания, с боковыми отверстиями, с загнутым дистальным концом, для использования с рукояткой , 
	2
	Наличие 
	 

	85.1
	размер   мм, 
	 
	Не более 5 мм 
	 

	85.2
	длина   см
	 
	Не менее 28 см
	 

	86
	Двух-ходовой кран
	2
	Наличие
	 

	86.1
	Поодерживает 2 режима: аспирацию и ирригацию
	 
	Не менее 2-х 
	 

	86.2
	Для использования с электродами для диссекции и когаляции с каналом для промывания, диаметром , мм
	 
	Не менее 5 мм
	 

	86.3
	Для использования с трубками для ирригации и аспирации диаметром  , мм
	 
	Не менее 5 мм
	 

	86.4
	Автоклавируемый
	 
	Наличие 
	 

	87
	Диссекционный электрод, L-образный, с соединением для монополярной коагуляции, с загнутым дистальным концом, 
	2
	Наличие 
	 

	87.1
	размер   мм, 
	 
	Не более 5 мм 
	 

	87.2
	длина   см
	 
	Не менее 28 см 
	 

	88
	Зонд-пальпатор и узлопроталкиватель, дистальный конец загнут, 
	2
	Наличие 
	 

	88.1
	размер   мм, 
	 
	Не более 5 мм
	 

	88.2
	длина   см
	 
	Не менее 28 см
	 

	89
	Макроиглодержатель по КОН, эргономичная аксиальная рукоятка с фиксатором, фиксатор открывается справа, прямые бранши, 
	2
	Наличие 
	 

	89.1
	размер  мм, 
	 
	Не более 5 мм 
	 

	89.2
	длина   см
	 
	Не менее 33 см 
	 

	90
	Масло для смазки инструментов, бутылочка   мл
	4
	Не менее 50 мл
	 

	90.1
	Возможность автоклавировать смазанные инструменты
	 
	Наличие 
	 

	91
	Чистящая щетка для острых браншей
	4
	Наличие
	 

	92
	Масленка - капельная
	2
	Наличие
	 

	93
	Специальная смазка для кранов
	2
	Наличие
	 

	93.1
	Возможность применения для смазывания кранов эндоскопов
	 
	Наличие 
	 

	95
	Стерильное покрытие для использования с эндоскопическими видеокамерами,  скатанные , стерильные, 
	2
	Наличие
	 

	95.1
	размер  см,
	 
	Не менее 17х242 см,
	 

	95.2
	в упаковке 
	 
	Не менее 60 шт./упак
	 

	96
	Экстракционный пакет,одноразовый,  объем  мл. 
	2
	Не менее 800 мл
	 

	96.1
	диаметр отверстия  см, 
	 
	Не менее 10 см 
	 

	96.2
	Для использования с троакарами размером   мм,  при экстракции крупноразмерной злокачественной ткани непосредственно через трокарную инцизию. 
	 
	Не менее 10 мм
	 

	96.3
	Наличие нитиноловой лески с памятью формы в рабочем отверстии. 
	 
	Наличие 
	 

	96.4
	Стерильный, 
	 
	Наличие 
	 

	96.5
	упаковка
	 
	Не менее 5 шт./уп.
	 

	97
	Пакет для экстракции, 
	4
	Наличие 
	 

	97.1
	для использования с трокарами размера     мм
	 
	Не менее 10 мм
	 

	97.2
	раскрываемый диаметр    см, 
	 
	Не менее 5 см
	 

	97.3
	обьем   мл,
	 
	Не менее 200 мл
	 

	97.4
	Наличие нитиноловой лески с памятью формы в рабочем отверстии. 
	 
	Наличие 
	 

	97.5
	стерильные, 
	 
	Наличие 
	 

	97.6
	в упаковке  
	 
	Не менее 5 шт/упак
	 

	99
	Медиастиноскоп по CARLENS, 
	2
	Наличие
	 

	99.1
	с проксимальным боковым щелеобразным отверстием,
	 
	Наличие 
	 

	99.2
	 с дистальным закрытым концом, 
	 
	Наличие 
	 

	99.3
	со стекловолоконным световодом , 
	 
	Наличие 
	 

	99.4
	длина   cм
	 
	Не более 13 см
	 

	100
	Медиастиноскоп по CARLENS
	2
	Наличие
	 

	100.1
	 с проксимальным боковым щелеобразным отверстием,
	 
	Наличие 
	 

	100.2
	 с дистальным закрытым концом, 
	 
	Наличие 
	 

	100.3
	со стекловолоконным световодом ,
	 
	Наличие 
	 

	100.4
	 длина  cм
	 
	Не более 17 см
	 

	 
	Нижеследующие 2 позиции необходимы только для документирования, одновременную работу инструментами НЕ предусматривают:
	 
	 
	 

	102
	Адаптор для использования с оптикой  и CARLENS медиастиноскопом
	2
	Наличие
	 

	103
	Оптика стержне-линзовая,  
	2
	Наличие
	 

	103.1
	прямого видения  °, 
	 
	Не более 0°,
	 

	103.2
	крупноформатная, угол обзора  °,
	 
	Не менее 90°,
	 

	103.3
	диаметр   мм, 
	 
	Не более 5 мм
	 

	103.4
	длина  см, 
	 
	Не менее 29 см
	 

	103.5
	автоклавируемая, 
	 
	Наличие 
	 

	103.6
	со встроенным стекловолоконным световодом.  
	 
	Наличие 
	 

	 
	Инструменты для биопсии лимфатических узлов:
	 
	 
	 

	104
	Разборные  биопсийные щипцы по MANHES, поворотные,
	2
	Наличие
	 

	104.1
	 с соединением для монополярной коагуляции, 
	 
	Наличие 
	 

	104.2
	с одной подвижной браншей, 
	 
	Наличие 
	 

	104.3
	размер   мм,
	 
	Не более 5 мм
	 

	104.4
	 длина   см, 
	 
	Не менее 25 см
	 

	104.5
	 - металлическая рукоятка, изолированная, без фиксатора
	 
	Наличие 
	 

	105
	Aспирационная канюля 
	2
	Наличие
	 

	105.1
	с  иглами,
	 
	Не менее 12 шт 
	 

	105.2
	 длина   см
	 
	Не менее 20 см
	 

	106
	Трубка силиконовая с внутренним соединением LUER, для соединения   медиастиноскопа и отсасывающего шприца с замком LUER
	2
	Наличие
	 

	107
	Разборные ножницы по METZENBAUM, поворотные, с соединением для монополярной коагуляции,  загнутые, с 2-мя  подвижными браншами,      
	2
	Наличие
	 

	107.1
	размер   мм, 
	 
	Не более 5 мм
	 

	107.2
	длина   см,
	 
	Не более 25 см
	 

	107.3
	 пластмассовая рукоятка, без фиксатора
	 
	Наличие 
	 

	108
	Оптика стержне-линзовая, прямого видения 0°, с параллельным окуляром, диаметр 10 мм, длина 27 см, со встроенным световолоконным световодом и инструментальным каналом 6 мм, автоклавируемая
	1
	Наличие
	 

	109
	Троакар, гибкий, 
	1
	Наличие
	 

	109.1
	размер   мм,
	 
	Не менее 11 мм 
	 

	109.2
	длина   см
	 
	Не менее 8.5 см
	 

	109.3
	 в комплекте: 
- троакар, тупоконечный
-  канюля троакара, гибкая, с силиконовым лепестковым клапаном,  
	 
	Наличие 
	 

	110
	Разборные биопсийные щипцы по MAHNES, поворотные, с соединением для монополярной коагуляции,  с 1-й подвижной браншей,    
	1
	Наличие
	 

	110.1
	размер   мм, 
	 
	Не более 5 мм
	 

	110.2
	длина   см,
	 
	Не менее 43 см
	 

	110.3
	металлическая рукоятка, без фиксатора, изолированная   
	 
	Наличие 
	 

	111
	Трубка для коагуляции/отсасывания,  используется с рукоятками для отсасывания/промывания
	1
	Наличие
	 

	111.1
	размер   мм, 
	 
	Не более 5 мм
	 

	111.2
	длина  см,
	 
	Не менее 43 см
	 

	113
	Распылитель, с грушей, 
	1
	Наличие
	 

	113.1
	размер   мм, 
	 
	Не более 5 мм
	 

	113.2
	рабочая длина   см, 
	 
	Не менее 42 см
	 

	113.3
	В комплекте:
 - трубка для распылителя
 - резуновая шруша
 - силиконовая трубка
- бутылочка
	 
	Наличие 
	 

	114
	Коагулирующий и диссекционный электрод, L-образный, 
	1
	Наличие
	 

	114.1
	размер  мм, 
	 
	Не более 5 мм
	 

	114.2
	 длина   см
	 
	Не менее 43 см
	 

	115
	Плевральная биопсийная игла по RAMEL
	1
	Наличие
	 

	116
	Стандартный ретрактор по SCHOLLHORN, в комплекте,  
	1
	Наличие
	 

	116.1
	1 x  рамка-ретрактора с рычагом, 
	 
	Наличие 
	 

	116.2
	размер    cм
	 
	Не менее    25 x 22 cм
	 

	116.3
	1 x   рычаг только , запасной 
	 
	Наличие 
	 

	116.4
	4 x   подвижное лезвие, полностью регулируемое,  короткое, 
	 
	Наличие 
	 

	116.5
	высота    мм 
	 
	Не менее 30 мм
	 

	116.6
	4 x   подвижное лезвие, полностью регулируемое, среднее, 
	 
	Наличие 
	 

	116.7
	высота     мм
	 
	Не менее 40 мм
	 

	116.8
	4 x    подвижное лезвие, полносстью регулируемое, длинное, 
	 
	Наличие 
	 

	116.9
	высота   мм
	 
	Не менее 50 мм
	 

	117
	IMA-дополнительное устройство, используется со стандартным ретрактором , в комплекте:
-  держатель пластины-элеватора
-  пластина-элеватор
-  опорная пластина
	1
	Наличие
	 

	118
	Расширитель митрального клапана, используется со стандартным ретрактором , в комплекте: 
	1
	Наличие
	 

	118.1
	1 x  держатель митрального клапана 
	 
	Наличие 
	 

	118.2
	2 x  ретрактор митрального клапана,  изгибаемый клинок, 
	 
	Наличие 
	 

	118.3
	крючок длиной   мм
	 
	Не менее 40 мм 
	 

	118.4
	2 x   ретрактор митрального клапана, изгибаемый клинок, 
	 
	Наличие 
	 

	118.5
	крючок длиной   мм
	 
	Не менее 50 мм 
	 

	119
	OPCAB стабилизатор , на компрессионной основе, для использования с рамкой ретрактора 
	1
	Наличие
	 

	120
	Держатель сердца, с тремя изгибаемыми пластинами, с центральным фиксирующим механизмом, используется с рамкой-фиксатором 
	1
	Наличие
	 

	121
	MIDCAB-дополнительное устройство, используется со стандартным ретрактором , в комплекте: 
	1
	Наличие
	 

	121.1
	 - MIDCAB подъемный держатель рамки
	 
	Наличие 
	 

	121.2
	 - MIDCAB элеватор-рамка
	 
	Наличие 
	 

	121.3
	 -  MIDCAB элеватор-пластина
	 
	Наличие 
	 

	121.4
	 - MIDCAB контр-лезвие, малое
	 
	Наличие 
	 

	121.5
	высота лезвия  мм 
	 
	Не менее 30 мм 
	 

	121.6
	 - MIDCAB  контр-лезвие, среднее
	 
	Наличие 
	 

	121.7
	высота лезвия    мм
	 
	Не менее 40 мм 
	 

	122
	Стекловолоконный светопроводник, комплект,  
	1
	Наличие
	 

	122.1
	 -стекловолоконный светопроводник, гибкий для освещения операционного поля
	 
	Наличие 
	 

	122.2
	 - универсальное крепление, используется с рамкой-фиксатором  и световодом 
	 
	Наличие 
	 

	123
	Рамка-расширитель, для фиксирования на ретракторной рамке
	1
	Наличие
	 

	124
	Оптика стержне-линзовая,   
	2
	Наличие
	 

	124.1
	передне-бокового видения  °,
	 
	Не менее 45°,
	 

	124.2
	длина   см, 
	 
	Не менее 29 см
	 

	124.3
	диаметр   мм, 
	 
	Не более 5 мм
	 

	124.4
	со встроенным стекловолоконным световодом,  
	 
	Наличие 
	 

	124.5
	автоклавируемая, 
	 
	Наличие 
	 

	125
	Адаптор для чистки, для использования с эндоскопическим венным ретрактором , FREIBURG  и  BISLERI эндоскопическим артериальным ретрактором   
	2
	Наличие
	 

	126
	Эндоскопический ретрактор артерии по BISLERI,
для  забора артерии  radialis,дистальная , с встроенным U-образным  каналом проводки инструмента, с встроенным каналом для удаления дыма, с интегрированным проводником в рукоятке для использования со световодным кабелем, автоклавируемый, для использования с стержне-линзовой оптикой 
	2
	Наличие
	 

	126.1
	ширина    мм, 
	 
	Не менее 20 мм
	 

	126.2
	рабочая длина    cм
	 
	Не менее 27.5 мм
	 

	126.3
	автоклавируемый
	 
	Наличие 
	 

	126.4
	возможность использования для забора большой подкожной вены
	 
	Наличие 
	 

	127
	Артериальный диссектор, тупой, дистально изогнут влево, 
	2
	Наличие
	 

	127.1
	размер    мм, 
	 
	Не более 3 мм
	 

	127.2
	рабочая длина    см, 
	 
	Не менее 41 см
	 

	127.3
	автоклавируемый
	 
	Наличие 
	 

	128
	Артериальный диссектор, тупой, дистально изогнут вправо, 
	2
	Наличие
	 

	128.1
	размер    мм, 
	 
	Не более 3 мм
	 

	128.2
	рабочая длина    см, 
	 
	Не менее 41 см
	 

	128.3
	автоклавируемый
	 
	Наличие 
	 

	129
	Эндоскопический ретрактор вен, модель по FREIBURG, со встроенным проводником в рукоятке, для использования с фиброволоконным световодом и инсуффляционной трубкой, 
	2
	Наличие
	 

	129.1
	дистальная ширина 25 мм, 
	 
	Не менее 25 мм
	 

	129.2
	рабочая длина 27 см, 
	 
	Не менее 27 см
	 

	129.3
	с каналом инсуффляции, 
	 
	Наличие 
	 

	129.4
	автоклавируемый, 
	 
	Наличие 
	 

	129.5
	для использования  с оптикой  
	 
	Наличие 
	 

	130
	Венный диссектор, тупой, дистально загнутый влево, 
	2
	Наличие
	 

	130.1
	рабочая длина  см
	 
	Не менее 41 см
	 

	131
	Венный диссектор, тупой, дистально загнутый вправо, 
	2
	Наличие
	 

	131.1
	рабочая длина   см
	 
	Не менее 41 см 
	 

	 
	Общие инструменты для забора и артерии и вены:
	 
	 
	 

	132
	Разборные ножницы, поворотные, бранши зубчатые, ложкообразные, 
	2
	Не менее 43 см 
	 

	132.1
	длина бранш   мм, 
	 
	Не менее 17 мм
	 

	132.2
	 размер   мм, 
	 
	Не более 5 мм
	 

	132.3
	длина   см,
	 
	Не менее 43 см
	 

	132.4
	с 2-мя  подвижными браншами,
	 
	Наличие 
	 

	132.5
	пластмассовая рукоятка, без фиксатора
	 
	Наличие 
	 

	133
	Разборные крючкообразные ножницы, поворотные, с соединением для монополярной коагуляции, 
	2
	Наличие
	 

	133.1
	размер   мм, 
	 
	Не более 5 мм
	 

	133.2
	длина   см, 
	 
	Не менее 43 см
	 

	133.3
	с одной подвижной браншей, 
	 
	Наличие 
	 

	133.4
	пластмассовая рукоятка, без фиксатора
	 
	Наличие 
	 

	134
	Разборные щипцы по KELLY для препарирования и захватывания, поворотные, для монополярной коагуляции, , длинные, 
	2
	Наличие
	 

	134.1
	размер   мм, 
	 
	Не более 5 мм
	 

	134.2
	длина   см
	 
	Не менее 43 см 
	 

	134.3
	с 2-мя подвижными браншами,
	 
	Наличие 
	 

	134.4
	 пластмассовая рукоятка, без фиксатора 
	 
	Наличие 
	 

	135
	Разборные щипцы для препарирования "нос дельфина", поворотные, с соединением для монополярной коагуляции, с 2-мя подвижными браншами,  
	2
	Наличие
	 

	135.1
	 размер   мм, 
	 
	Не более 5 мм
	 

	135.2
	длина   см,
	 
	Не менее 43 см
	 

	135.3
	пластмассовая рукоятка, без фиксатора 
	 
	Наличие 
	 

	136
	Аппликатор лигатурных клипс средних ,  разборный, поворотный, с фиксатором для фиксирования браншей, металлическая рукоятка, с фиксатором 
	2
	Наличие
	 

	139
	Чистящая щетка, для трубок, рабочая длина   см
	2
	Не более 50 см
	 

	141
	Разборные  щипцы для легких, паренхиматозные , внешняя трубка с рабочей вставкой, атравматичные, окончатые, загнутые бранши, с одной подвижной браншей, размер 5 мм, длина 28 см
	1
	Наличие
	 

	142
	Разборные  щипцы для легких, внешняя трубка с рабочей вставкой, атравматичные, окончатые, загнутые бранши, с одной подвижной браншей, размер 5 мм, длина 28 см
	1
	Наличие
	 

	143
	Разборные  паренхиматозные щипцы, внешняя трубка с рабочей вставкой, атравматичные, загнутые бранши, в одной подвижной браншей, размер 5 мм, длина 28 см
	1
	Наличие
	 

	144
	Разборные  щипцы для паренхима, внешняя трубка с рабочей вставкой, атравматичные, прямые бранши, с одной подвижной браншей, размер 5 мм, длина 28 см
	1
	Наличие
	 

	145
	Разборные паренхиматозные щипцы, внешняя трубка с рабочей вставкой, атравматичные, загнутые, с одной подвижной браншей, для использования с устройством для наложения скобок
	1
	Наличие
	 

	145.1
	размер   мм, 
	 
	Не более  5 мм 
	 

	145.2
	длина    см, 
	 
	Не более 28 см 
	 

	146
	Кронштейн TFT- монитора , вес и сторона крепления регулируются , может быть размещен на левой  или правой стороне, поворотный и наклоняемый, 
	1
	Наличие
	 

	146.1
	радиус поворота , 
	 
	Не менее прибл. 180°
	 

	146.2
	нагрузочная способность макс. 
	 
	Не менее 14 кг
	 

	146.3
	 длина вылета   
	 
	Не менее 600 мм 
	 

	146.4
	VESA 75/100- адаптор , для мобильных видеостоек ,новых  моделей   
	 
	Наличие 
	 

	147
	Удерживающая система, автоклавируемая, с быстрозажимным соединением Lock, 
	1
	Наличие 
	 

	147.1
	диапазон захвата   мм 
	 
	Не менее от 4.8 мм до 12.5 мм
	 

	147.2
	операционный диапазон :  см 
	 
	Не менее 52 см 
	 

	147.3
	высота :  см 
	 
	Не менее  48 см 
	 

	147.4
	высотное и угловое регулирование по отношению к операционному столу 
	 
	Наличие 
	 

	147.5
	в комплекте: - ротационный цоколь для закрепления к операционному столу, для использования с европейской стандартной рельсой, с латеральным фиксирующим элементом  для высотного и углового регулирования  сочлененного стенда,  - сочлененный стенд, усиленная версия, L- образный, с одним механическим центральным щарниром для всех пяти функций сустава,  с быстрозажимным соединением Lock (female) 
- захватывающая бранша, металлическая, с аксиальным вставным разъемом для использования с инструментами и телескопическими тубусами ,  с быстрозажимным соединением Lock (male)
	 
	Наличие 
	 

	148
	Оптоволоконный световод
	3
	Наличие
	 

	148.1
	Диаметр   мм  
	 
	Не менее 4.8 мм
	 

	148.2
	Длина  см 
	 
	Не менее 180 см
	 

	148.3
	Прямой штекер для соединения светововда с источником света 
	 
	Наличие 
	 

	148.4
	Стерилизация в автоклавах, газовая стерилизация, химическая дезинфекция
	 
	Наличие 
	 

	148.5
	Для соединения с оптикой диаметром от   ... до ...  мм
	 
	Не менее 6.5 - 12 мм
	 

	149
	Базовый набор для хирургии позвоночника по VITOM   в комплекте: - оптика  стержне-линзовая , переднего видения,  измерительный стержень,  фиброоптический световод  с 90 градусным изгибом к инструменту,  корзина  для эндоскопа,   механический держатель изогнутый буквой L,  зажимной циллиндр
	1
	Наличие
	 

	149.1
	Рабочее растояние мин  см
	 
	Не менее 25 см
	 

	149.2
	Рабочее расстояние  макс  см
	 
	Не более 60 см
	 

	149.3
	Глубина фокуса
	 
	Не менее 2 см
	 

	149.4
	Диаметр поля зрения на расстоянии 25 см от торцевой линзы при факторе ZOOM 1
	 
	Не менее 5 см
	 

	149.5
	Диаметр поля зрения на расстоянии 50 см от торцевой линзы при факторе ZOOM 1
	 
	Не менее 50 см
	 

	149.6
	Максимальное увеличение на расстоянии 25 см при факторе ZOOM 2x, на мониторе 52"
	 
	Не менее 34x
	 

	150
	Осветитель для оптики   с   Y-световодом , в комплекте  :   осветитель для оптики   ,  световодный кабель для осветителя  Y-образный
	1
	Наличие
	 

	151
	Система документирования для цифрового хранения изображений, видео и аудиофайлов  при эндоскопических вмешательствах , разрешенная к применению в операционном зале согласно стандарту EN 60601-1  
	1
	Наличие 
	 

	151.1
	язык: меню  русский
	 
	Наличие 
	 

	151.2
	оптический дисковод: DVD
	 
	Наличие 
	 

	151.3
	архивация на USB 
	 
	Наличие 
	 

	151.4
	архивируемый стандарт  изображения : 
	 
	FullHD (1080p)
	 

	151.5
	совместимость с видеосистемами и интегрированными операционными   
	 
	Наличие 
	 

	151.6
	графические форматы BMp, JPG
	 
	Наличие 
	 

	151.7
	видеоформаты MJPEG, MPEG1, MPEG2
	 
	Наличие 
	 

	151.8
	возможность редактирования записанного файла перед сохранением в архиве
	 
	Наличие 
	 

	151.9
	возможность редактирования записанных речевых и текстовых комментариев перед сохранением в архиве
	 
	Наличие 
	 

	151.10
	автоматическое создание стандартного отчета 
	 
	Наличие 
	 

	151.11
	возможность распечатки сохраненного отчета
	 
	Наличие 
	 

	151.12
	возможность работы с больничной информационной системой (DICOM&HL7)
	 
	Наличие 
	 

	151.13
	Сетевое напряжение: 115/230 перо. тока, 50/60 Гц
	 
	Наличие 
	 

	151.14
	Комлект состоит из:  - комплект платы захвата изображения
- блок управления, с интегрированным DVD/CD пишущим блоком 
-  PS/2 компактная клавиатура ,  русская, с покрытием
- программное обеспечение с голосовым управлением и   защитой данных 
- USB-порт 
- соединительный кабель (2x) 
-BNC- соединительный кабель,   
- BNC- соединительный кабель,   
-DVI кабель, длина  
-сетевой кабель 
-кабель MiniDin- male к BNC- female
	 
	Наличие 
	 

	152
	Сенсорный монитор,  настенного крепления, 
	1
	Наличие
	 

	152.1
	размер по диагонали    "
	 
	Не менее 19" 
	 

	152.2
	Соединение по RS-232, VGA, DVI-D
	 
	Наличие 
	 

	152.3
	Максимальное разрешение пкс
	 
	Не менее 1280 x 1024 (SXGA mode),
	 

	152.4
	Питание:100 VAC-240 VAC, 50/60 Гц
	 
	Наличие 
	 

	152.5
	В комплекте:
-  19" Сенсорный монитор
-  RS-232 кабель,  
-  кабель,  
-  калибровочный карандаш
	 
	Наличие 
	 

	153
	Кронштейн TFT- монитора , вес и сторона крепления регулируются , может быть размещен на левой  или правой стороне, поворотный и наклоняемый, 
	1
	Наличие
	 

	153.1
	радиус поворота , 
	 
	Не менее прибл. 180°
	 

	153.2
	нагрузочная способность макс. 
	 
	Не менее 14 кг
	 

	153.3
	 длина вылета   
	 
	Не менее 600 мм 
	 

	153.4
	VESA 75/100- адаптор , для мобильных видеостоек ,новых  моделей   
	 
	Наличие 
	 

	154
	Кронштейн TFT- монитора  для монтажа на вертикальной стойке, с регулировкой веса, наклоняемый, монтируется на вертикальной балке слева или справа, 
	1
	Наличие
	 

	154.1
	радиус поворота приблизительно : 
	 
	Не менее 190°,  
	 

	154.2
	величина вылета  мм 
	 
	Не менее 300 мм
	 

	154.3
	нагрузочная способность макс    кг
	 
	Не менее 15 кг
	 

	154.4
	VESA 75/100- адаптор , для мобильных видеостоек , новых моделей  
	 
	Наличие 
	 

	155
	FullHD плоско экранный монитор с оптическим входом 
	2
	Наличие
	 

	155.1
	размер экрана  "
	 
	Не менее 26"
	 

	155.2
	формат изображения   
	 
	Не менее 16:10
	 

	155.3
	для стенового крепления  с  VESA 100 адаптером , 
	 
	Наличие
	 

	155.4
	цветовая система  PAL/NTSC  , 
	 
	Наличие
	 

	155.5
	разрешение  max.  пкс
	 
	Не менее 1920х1200 пкс
	 

	155.6
	SDI / HD-SDI, композит, S-Video RGB, DVI-D и  VGA входы , 
	 
	Наличие
	 

	155.7
	яркость :  кд/м2
	 
	Не менее 500 кд/м2
	 

	155.8
	контраст :  
	 
	Не менее 800:1
	 

	155.9
	постоянная времени : ms
	 
	Не менее 5-12 ms
	 

	155.10
	блок питания : 100-240 VAC, 50/60 Гц
	 
	Наличие
	 

	155.11
	В комплекте : 
- 26" HD TFT плоский экран, 
-  блок питания 
	 
	Наличие
	 

	156
	Стерильное покрытие с эластичным отверстием для видеокамеры   для использования  со всеми эндоскопическими видеокамерами . Телескопическая складка с бумажным приспособлением для ввода. Липкая лента для крепления.    
	2
	Наличие 
	 

	156.1
	в упаковке :
	 
	Не менее 160 шт/упак
	 

	158
	Оптика стержне-линзовая  прямого видения 0°, крупноформатная,  автоклавируемая
	2
	Наличие
	 

	158.1
	диаметр  4 мм, 
	 
	Не более 4 мм
	 

	158.2
	длина 18 см,
	 
	Не менее 18 см  
	 

	158.3
	, со встроенным стекловолоконным световодом.  
	 
	Наличие 
	 

	159
	Оптика стержне-линзовая, передне-бокового видения 30°, 
	2
	Не более 30°, 
	 

	159.1
	крупноформатная,  угол обзора не менее  град
	 
	Не менее 90°, 
	 

	159.2
	диаметр  мм, 
	 
	Не более 5 мм
	 

	159.3
	длина  см, 
	 
	Не более 24 см
	 

	159.4
	автоклавируемая, со встроенным стекловолоконным световодом.  
	 
	Наличие 
	 

	160
	Ограничитель оптики, размер 3.9 мм, стерильный, 12 шт./упак.,  
	2
	Наличие
	 

	161
	Ограничитель оптики, стерильный, одноразовый, 
	2
	Наличие
	 

	161.1
	размер  мм, 
	 
	Не более 6 мм 
	 

	161.2
	упаковка 
	 
	Не менее 12 шт./упак
	 

	162
	Троакар,  в комплекте :
	1
	Наличие
	 

	162.1
	размер   мм,
	 
	Не более 3.5 мм
	 

	162.2
	стилет троакара, тупоконечный
	 
	Наличие 
	 

	162.3
	канюля троакара,  с переходником с замком ЛЮЕР для инсуффляции  длина   см,
	 
	Не более 5 см
	 

	162.4
	силиконовый лепестковый клапан
	 
	Наличие 
	 

	163
	Троакар пирамидальный
	1
	 
	 

	164
	Троакар, размер 3.9 мм, в комплекте: 
- троакар пирамидальный 
- канюля с силиконовым лепестковым клапаном, длина 5 см
	3
	Наличие
	 

	165
	Троакар,  в комплекте:
	3
	Наличие
	 

	165.1
	размер   мм,
	 
	Не более 3.9 мм
	 

	165.2
	стилет троакара с тупым концом
	 
	Наличие 
	 

	165.3
	канюля, с переходником с замком  LUER для инсуффляции длина   см 
	 
	Не более 5 см
	 

	165.4
	силиконовый лепестковым клапаном
	 
	Наличие 
	 

	166
	Троакар, размер 4.7 мм, цветовой код: синий, состоит из:
30118К - троакар пирамидальный
30118G - канюля с силиконовым клапаном, размер 6.5 см
	5
	 
	 

	167
	Троакар,  в комплекте: 
	3
	Наличие
	 

	167.1
	размер   мм,
	 
	Не более 6 мм
	 

	167.2
	стилет трокара пирамидальный, 
	 
	Наличие 
	 

	167.3
	канюля  с LUER-Lock соединителем для инсуфляции,  длина см,      
	 
	Не более 5 см
	 

	167.4
	силиконовый лепестковый клапан
	 
	Наличие 
	 

	168
	Троакар,  в комплекте: 
	3
	Наличие
	 

	168.1
	размер  мм
	 
	Не более 6 мм
	 

	168.2
	стилет трокара тупой
	 
	Наличие 
	 

	168.3
	канюля с  LUER-соединителем   для инсуфляции длина   cм, 
	 
	Не более 5 см
	 

	168.4
	силиконовый лепестковый клапан
	 
	Наличие 
	 


Металлический троакар, размер 6 мм, в комплекте:

- троакар пирамидальный 

	- канюля с резьбой и силиконовым лепестковым клапаном, с краном для инсуффляции, длина 6 см
	1
	Наличие
	 
	

	170
	Металлический троакар, размер 6 мм, в комплекте:
- троакар тупоконечный
- канюля с резьбой и силиконовым лепестковым клапаном, с краном для инсуффляции и резьбой, длина 6 см
	1
	Наличие
	 

	171
	Металлический троакар, в комплекте:
	2
	Наличие 
	 

	171.1
	 - размер   мм, 
	 
	Не более 11 мм
	 

	171.2
	 -длина   см
	 
	Не менее 10.5 см 
	 

	171.3
	 -  троакар пирамидальный
	 
	Наличие 
	 

	171.4
	 -   канюля с силиконовым лепестковым клапаном, с краном для инсуффляции и резьбой, 
	 
	Наличие 
	 

	172
	Металлический троакар, размер 11 мм, в комплекте:
-     троакар тупоконечный
-    канюля с силиконовым лепестковым клапаном, с краном для инсуффляции и резьбой, длина 10.5 см
	1
	Наличие
	 

	173
	Металлический троакар, размер 11 мм, в комплекте:
-  троакар пирамидальный
-   канюля, с резьбой, с силиконовым лепестковым клапаном, длина 6.5 мм
	1
	Наличие
	 

	174
	Металлический троакар, размер 11 мм, цветовой код: зелено-белый, 
состоящий из:
30123  V   троакар тупоконечный
30123  E   канюля, с резьбой, силиконовым лепестковым клапаном, длина 6.5 мм
	1
	 
	 

	175
	Троакар, размер 6 мм, в комплекте: 
-  троакар тупоконечный 
-  канюля без клапана, с  краном для инсуффляции, длина 8.5 см
-   многофункциональный клапан, размер 6 мм
	1
	Наличие
	 

	176
	Троакар, размер 6 мм, в комплекте: 
-   троакар пирамидальный 
-   канюля без клапана, с  краном для инсуффляции, длина 8.5 см
-   многофункциональный клапан, размер 6 мм
	1
	Наличие
	 

	177
	Троакар, размер 11 мм, 
состоящий из:
-  троакар тупоконечный 
-   канюля без клапана, с краном для инсуффляции, длина 8.5 мм
-   многофункциональный  клапан, размер 11 мм
	1
	Наличие
	 

	178
	Троакар, размер 11 мм, цветовой код: зелено-белый, в комплекте :
-    троакар пирамидальный 
-    канюля без клапана, с краном для инсуффляции, длина 8.5 мм
-    многофункциональный  клапан, размер 11 мм
	1
	Не менее 11 мм
	 

	179
	Колесико поворотное , автоклавируемое, используется с  моно и би полярными рукоятками  
	4
	Наличие
	 

	179.1
	упаковка 
	 
	Не менее 5 шт./упак., 
	 

	180
	Переходник накидной быстросменный с креплением к клапану трокара,  
	5
	Наличие 
	 

	180.1
	переход от мм до мм 
	 
	Не более от 11 мм до 5 мм
	 

	181
	Переходник, 6/3 мм, накидной, быстросменный
	5
	Не более 6/3 мм
	 

	182
	Ограничитель глубины прокола, многоразовый, для троакаров 6 мм, 
	5
	Наличие
	 

	183
	Ограничитель глубины прокола, многоразовый, 
	5
	Наличие
	 

	183.1
	для троакаров размера   мм,  
	 
	Не менее 11 мм
	 

	184
	Разборные щипцы по KELLY, для препарирования и захватывания, поворотные,  с соединением для монополярной коагуляции, с 2-мя подвижными браншами, с переходником с замком ЛЮЕР для чистки, 
	2
	Наличие
	 

	184.1
	размер 3 мм, 
	 
	Не более 3 мм 
	 

	184.2
	длина 20 см,
	 
	Не более 20 см
	 

	184.3
	пластмассовая рукоятка, без фиксатора
	 
	Наличие 
	 

	185
	Разборные захватывающие щипцы, поворотные, размер 3 мм, длина 20 см, с особо тонкими атравматическими зубчиками, с соединением для монополярной коагуляции, с одной подвижной браншей, с переходником с замком ЛЮЕР для чистки, пластмассовая рукоятка, без фиксатора
	2
	Наличие
	 

	186
	Разборные щипцы по REDDICK-OLSEN, для препарирования и захватывания, поворотные,  усиленные, с соединением для монополярной коагуляции, с 2-мя подвижными браншами, с переходником с замком ЛЮЕР для чистки, 
	2
	Наличие
	 

	186.1
	размер   мм, 
	 
	Не более 3 мм 
	 

	186.2
	длина  см
	 
	Не более 20 см
	 

	186.3
	пластмассовая рукоятка, с фиксатором
	 
	Наличие 
	 

	187
	Разборные щипцы по MANHES для препарирования и захватывания, поворотные, с соединением для монополярной коагуляции, размер 5 мм, длина 30 см, "нос утки" длиной 10 мм, тупоконечные, с одной подвижной браншей,     пластмассовая рукоятка, без фиксатора 
	2
	Наличие
	 

	188
	Разборные щипцы по MANHES для препарирования и захватывания, поворотные,  с соединением для монополярной коагуляции, "нос утки" тупоконечные, с одной подвижной браншей,  
	2
	Наличие 
	 

	188.1
	размер  мм, 
	 
	Не более 5 мм
	 

	188.2
	длина   см
	 
	Не менее 36 см
	 

	188.3
	бранши длиной   мм, 
	 
	Не менее 10 мм
	 

	188.4
	пластмассовая рукоятка, без фиксатора 
	 
	Наличие 
	 

	189
	Разборные захватывающие щипцы по  MOURET , поворотные, монополярные, атравматичные окончатые, узкие, одна бранша подвижна, размер 5 мм, длина 30 см, пластиковая рукоятка без фиксатора   
	2
	Наличие
	 

	190
	Захватывающие и диссекторные щипцы по MOURET  ,монополярные , поворотные,, размер 5 мм, длина  36 cм, атравматичные, окончатые , узкие, одна бранша подвижна, пластиковая рукоятка без фиксатора
	2
	Наличие
	 

	191
	Разборные щипцы для препарирования " нос дельфина", поворотные, с соединением для монополярной коагуляции, размер 5 мм, длина 30 см, с 2-мя подвижными браншами,    пластмассовая рукоятка, без фиксатора 
	2
	Наличие
	 

	192
	Разборные щипцы для препарирования "нос дельфина", поворотные, с соединением для монополярной коагуляции, размер 5 мм, длина 36 см, с 2-мя подвижными браншами,пластмассовая рукоятка, без фиксатора 
	2
	Не менее 36 см
	 

	193
	Разборные захватывающие щипцы по  MOURET , поворотные, монополярные, атравматичные окончатые, узкие, одна бранша подвижна, размер 5 мм, длина 30 см, пластиковая рукоятка без фиксатора   
	2
	Наличие
	 

	194
	Разборные щипцы для захвата и препарирования по KELLY, поворотные, с соединением для монополярной коагуляции,  с 2-мя подвижными браншами,  
	2
	Наличие 
	 

	194.1
	размер  мм
	 
	Не более 5 мм 
	 

	194.2
	 длина  см
	 
	Не менее 36 см 
	 

	194.3
	пластмассовая рукоятка, без фиксатора 
	 
	Наличие 
	 

	195
	Разборные диссекционные щипцы, поворотные, с соединением для монополярной коагуляции,  загнутые вправо, 
	1
	Наличие
	 

	195.1
	размер 5 мм, 
	 
	Не более 5 мм 
	 

	195.2
	длина 30 см,
	 
	Не более 30 см 
	 

	195.3
	с 2-мя подвижными браншами, 
	 
	Наличие 
	 

	195.4
	пластмассовая рукоятка, без фиксатора 
	 
	Наличие 
	 

	196
	Разборные диссекционные щипцы, поворотные, 
	1
	Наличие 
	 

	196.1
	размер  мм
	 
	Не более 5 мм 
	 

	196.2
	длина  см
	 
	Не менее 36 см 
	 

	196.3
	бранши загнутые вправо, 
	 
	Наличие 
	 

	196.4
	две бранши подвижны 
	 
	Наличие 
	 

	196.5
	пластмассовая рукоятка, без фиксатора 
	 
	Наличие 
	 

	196.6
	с соединением для монополярной коагуляции,
	 
	Наличие 
	 

	197
	Разборные захватывающие щипцы, поворотные, с соединением для монополярной коагуляции, размер 5 мм, длина 30 см, атравматические, с одной подвижной браншей,  пластмассовая рукоятка, без фиксатора 
	1
	Наличие
	 

	198
	Захватывающие разборные щипцы, поворотные, с соединением для монополярной коагуляции,, атравматические, с одной подвижной браншей, 
	1
	Наличие
	 

	198.1
	 размер   мм, 
	 
	Не более 5 мм
	 

	198.2
	длина   см
	 
	Не менее 36 см
	 

	198.3
	пластмассовая рукоятка, без фиксатора 
	 
	Наличие 
	 

	199
	Разборные щипцы по CROCE-OLMI, поворотные, размер 5 мм, длина 30 см, с соединением для монополярной коагуляции, с окончатыми браншами, загнутые, с одной подвижной браншей,      пластмассовая рукоятка, без фиксатора 
	1
	Наличие
	 

	200
	Разборные захватывающие щипцы по CROCE-OLMI, поворотные,  
	1
	Наличие 
	 

	200.1
	бранши окончатые, загнутые, с одной подвижной браншей, 
	 
	Наличие 
	 

	200.2
	размер 5 мм, 
	 
	Не более 5 мм
	 

	200.3
	длина 36 см
	 
	Не менее 36 см
	 

	200.4
	пластмассовая рукоятка, без фиксатора 
	 
	Наличие 
	 

	200.5
	с соединением для монополярной коагуляции,
	 
	Наличие 
	 

	201
	Разборные захватывающие щипцы по BABCOCK, поворотные, атравматические, с соединением для монополярной коагуляции, размер 5 мм, длина 30 см, окончатые,  многозубчатые, с одной подвижной браншей,     пластмассовая рукоятка, без фиксатора 
	1
	Наличие
	 

	202
	Разборные захватывающие щипцы по BABCOCK, поворотные, атравматические, окончатые,  многозубчатые, 
	1
	Наличие
	 

	202.1
	размер 5 мм, 
	 
	Не более 5 мм 
	 

	202.2
	длина 36 см,
	 
	Не менее 36 см 
	 

	202.3
	 с соединением для монополярной коагуляции
	 
	Наличие 
	 

	202.4
	с одной подвижной браншей, 
	 
	Наличие 
	 

	202.5
	пластмассовая рукоятка, без фиксатора 
	 
	Наличие 
	 

	203
	Пластмассовая рукоятка, без фиксатора, с соединением для монополярной коагуляции
	5
	Наличие
	 

	204
	Металлическая рукоятка без фиксатора
	5
	Наличие
	 

	205
	Металлическая рукоятка с фиксатором по MANHES
	5
	Наличие
	 

	206
	Хирургический тампонодержатель для атравматической диссекции тканевых слоев,
	1
	Наличие
	 

	206.1
	 размер   мм
	 
	Не более 5 мм 
	 

	206.2
	длина  см
	 
	Не менее 30 см 
	 

	206.3
	 в комплекте:
- рукоятка
- внешняя трубка, изолированная
- рабочая вставка-держатель тампонов
	 
	Наличие 
	 

	207
	Хирургический тампонодержатель для атравматической диссекции тканевых слоев, , в комплекте:
-  рукоятка
-  внешняя трубка, изолированная
-  рабочая вставка-держатель тампонов
	1
	Наличие
	 

	207.1
	размер   мм, 
	 
	Не менее 10 мм
	 

	207.2
	длина  см
	 
	Не менее 30 см
	 

	208
	Хирургический тампонодержатель для операций при ожирении, для атравматичной диссекции тканей, размер 10 мм, длина 43 см, в комплекте: 
 - рукоятка
 - внешняя трубка, изолированная
 - вставка-тампонодержатель
	1
	Наличие
	 

	209
	Усиленные биполярные щипцы  особенно удобны для для диссекции, поворотные,  модель по CLERMONT-FERRAND, с двумя открывающимися браншами, слабо изогнутыми влево
	1
	Наличие 
	 

	209.1
	размер  мм
	 
	Не более 5 мм 
	 

	209.2
	длина  см
	 
	Не менее 36 см
	 

	209.3
	эргономичная кольцевая рукоятка
	 
	Наличие кольцевая 
	 

	210
	Разборные поворотные биполярные коагуляционные щипцы по MAHNES, 
	1
	Наличие
	 

	210.1
	ширина браншей   мм,  
	 
	Не более 1мм
	 

	210.2
	размер   мм, 
	 
	Не более 3 мм
	 

	210.3
	длина   см, 
	 
	Не более 20 см
	 

	210.4
	кольцевая рукоятка
	 
	Наличие 
	 

	211
	Рабочая вставка-щипцы по MAHNES, для биполярных щипцов, размер 3 мм, длина 30 см
	1
	 
	 

	212
	Разборные крючкообразные микро-ножницы, поворотные,  с соединением для монополярной коагуляции, с одной подвижной браншей, с переходником с замком ЛЮЕР для чистки, 
	1
	Наличие
	 

	212.1
	размер   мм, 
	 
	Не более 3 мм 
	 

	212.2
	длина   см,
	 
	Не более 20 см
	 

	212.3
	пластмассовая рукоятка, без фиксатора
	 
	Наличие 
	 

	213
	Разборные  микро-ножницы, крючкообразные, поворотные,режущие насквозь, с соединением для монополярной коагуляции,   с переходником  с замком ЛЮЕР для чистки, 
	1
	Наличие
	 

	213.1
	 размер   мм, 
	 
	Не более 3.5 мм
	 

	213.2
	длина   см, 
	 
	Не менее 30 см 
	 

	213.3
	с одной подвижной браншей,
	 
	Наличие 
	 

	213.4
	пластмассовая рукоятка, без фиксатора
	 
	Наличие 
	 

	214
	Разборные крючкообразные ножницы, поворотные, с соединением для монополярной коагуляции, размер 5 мм, длина 30 см, с одной подвижной браншей,   пластмассовая рукоятка, без фиксатора
	1
	Наличие
	 

	215
	Разборные крючкообразные ножницы, поворотные, с соединением для монополярной коагуляции, размер 5 мм, длина 36 см,  c нескрещивающимися браншами, с одной подвижной браншей, 
пластмассовая рукоятка, без фиксатора
	1
	Наличие
	 

	216
	Диссекционный электрод-крючок, L-образный, для монополярной коагуляции, 
	2
	Наличие
	 

	216.1
	размер   мм, 
	 
	Не более 3 мм
	 

	216.2
	длина   см
	 
	Не более 20 см
	 

	217
	Диссекционный электрод-крючок, L-образный, для монополярной коагуляции, 
	2
	Наличие 
	 

	217.1
	размер  
	 
	Не более 3 мм 
	 

	217.2
	длина  
	 
	Не более 30 см 
	 

	218
	Электрод для коагуляции и диссекции  по CADIERE 
	2
	Наличие
	 

	218.1
	L-образной формы
	 
	Наличие 
	 

	218.2
	Суженная форма дистального конца электрода
	 
	Наличие 
	 

	218.3
	Маркировка в CМ на тубусе электрода, для проведения замеров интракорпорально
	 
	Наличие 
	 

	218.4
	Диаметр   мм
	 
	Не менее 5 мм
	 

	218.5
	Длина   см
	 
	Не менее 36 см
	 

	218.6
	Соединение для монополярной коагуляции
	 
	Наличие 
	 

	219
	Ультрамикро иглодержатель по KOH, с прямой рукояткой с фиксатором, 
	2
	Наличие
	 

	219.1
	размер   мм, 
	 
	Не более 3 мм 
	 

	219.2
	длина   см
	 
	Не более 20 см
	 

	220
	Ультрамикро иглодержатель по KOН, с вольфрамо-карбидными вставками, с прямой рукояткой с фиксатором, размер 3 мм, длина 30 см
	2
	Наличие
	 

	221
	Иглодержатель по LIMA, бранши загнуты влево,  с аксиальной кольцевой рукояткой с фиксатором
	2
	Наличие
	 

	221.1
	внешний  диаметр   мм, 
	 
	Не более 3 мм
	 

	221.2
	длина   см,
	 
	Не более 30 см 
	 

	222
	Иглодержатель по SZABO-BERCI, "клюв попугая", с прямой рукояткой с фиксатором, длина 33 см, используется с троакарами 6 мм
	2
	Наличие
	 

	223
	Контр-иглодержатель по SZABO-BERCI бранши "клюв фламинго", прямой, с рукояткой с фиксатором, 
	2
	Наличие 
	 

	223.1
	используется с троакаром размера  
	 
	Не более 6 мм 
	 

	223.2
	длина  
	 
	Не более 33 см
	 

	224
	Макроиглодержатель по КОН, эргономичная аксиальная рукоятка с фиксатором, фиксатор открывается справа, прямые бранши, 
	2
	Наличие 
	 

	224.1
	размер  мм, 
	 
	Не более 5 мм 
	 

	224.2
	длина   см
	 
	Не менее 33 см 
	 

	225
	Макроиглодержатель по КОН,   бранши загнуты влево, 
	2
	Наличие
	 

	225.1
	размер   мм, 
	 
	Не более 5 мм 
	 

	225.2
	длина   см
	 
	Не менее 33 см 
	 

	225.3
	эргономичная аксиальная рукоятка с фиксатором, фиксатор открывается справа
	 
	Наличие 
	 

	226
	Узлозавязыватель, для экстракорпорального узловязания, 
	1
	Наличие
	 

	226.1
	размер  мм, 
	 
	Не более 3 мм
	 

	226.2
	длина   см
	 
	Не более 20 см
	 

	227
	Узлопроталкиватель для экстракорпорального завязывания узлов, размер 3 мм, длина 30 см
	1
	Наличие
	 

	228
	Узлопроталкиватель по CICE, модель по  CLERMONT-FERRAND, для экстракорпорального завязывания узлов, 
	1
	Наличие 
	 

	228.1
	размер  мм
	 
	Не более 5 мм
	 

	228.2
	длина  мм
	 
	Не менее 36 см
	 

	229
	Щипцы для клипс, с загнутой влево браншей, используются с  титановыми клипсами средними
	1
	Наличие
	 

	229.1
	рабочая длина   см, 
	 
	Не менее 30 см
	 

	230
	Аппликационная вставка для клипс Ethicon, средне-большая, используется с металлическими рукоятками 
	1
	Наличие
	 

	233
	Канюля для отсасывания/промывания, используется с двух-ходовым краном  или рукоятками для отсасывания/промывания
	1
	Наличие
	 

	233.1
	размер   мм, 
	 
	Не более 3 мм
	 

	233.2
	длина  см, 
	 
	Не более 20 см
	 

	234
	Трубка для отсасывания и промывания, размер 3 мм, длина 30 см, используется с двух-ходовым краном  или с рукоятками для отсасывания/промывания
	1
	Наличие
	 

	235
	Трубка для отсасывания/промывания, с боковыми отверстиями, размер 5 мм, длина 30 см, с двух-ходовым краном  для работы одной рукой
	1
	Наличие
	 

	236
	Трубка для отсасывания/промывания, с противоотражающей поверхностью, 
	1
	Наличие
	 

	236.1
	размер  мм
	 
	Не более 5 мм 
	 

	236.2
	длина  см
	 
	Не менее 36 см 
	 

	236.3
	с двух-ходовым краном для работы одной рукой
	 
	Наличие 
	 

	237
	Монополярный ВЧ шнур для аппаратов
	5
	Наличие 
	 

	237.1
	с переходником  
	 
	Не менее 5 мм 
	 

	237.2
	длина  см
	 
	Не менее 300 см
	 

	238
	Биполярный ВЧ шнур для коагуляторов , 
	5
	Наличие 
	 

	238.1
	длина  см
	 
	Не менее 300 см
	 

	239
	Титановые клипсы, средние, стерильные
	3
	Наличие
	 

	239.1
	упаковка 
	 
	Не менее 36 картриджей по 6 шт
	 


Приложение № 2
ДОГОВОР  № 

г. Новосибирск

                                                                   "    " _________ 2011 г.

ООО «__________________», именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице Генерального директора ___________________, действующего на основании __________ , с одной стороны, и ЗАО "Беркут", именуемое в дальнейшем "Покупатель", в лице Генерального директора Юртайкина Игоря Геннадьевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые в дальнейшем "Стороны", заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1.Продавец обязуется передать в собственность Покупателю Товар – _________________________________ (далее Товар) в ассортименте, предусмотренном в Спецификации (Приложение №1), соответствующий Комплектации и техническому описанию (Приложение №2) являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора.

1.2. Сумма настоящего договора составляет ____________ (__________________) рублей __ копеек, в том числе НДС 18% - __________ рублей.

1.3. Настоящий договор заключен Покупателем во исполнение Государственного контракта на выполнение подрядных работ №503 от 08.12.2008 г. между ЗАО «Беркут» (Генподрядчик) и ФГУ «ННИИПК им. акад. Е.Н. Мешалкина» Минздравсоцразвития России (Заказчик).

1.4. В целях настоящего договора Конечным пользователем будет пониматься  ФГУ «ННИИПК им. акад. Е.Н. Мешалкина» Минздравсоцразвития России.

2. Права и обязанности сторон.

2.1. Поставщик обязуется поставить Товар до _____________ 2011 г. Поставщик гарантирует, что продаваемый Товар принадлежит Поставщику на праве собственности, не заложен, не арестован и не является предметом исков третьих лиц.

2.2. Поставщик обязуется одновременно с передачей Товара передать Покупателю принадлежности и документы, необходимые для использования товара по назначению, на русском языке (паспорт, сертификаты качества, инструкцию по эксплуатации).

2.3. Поставщик обязуется в течение 10 рабочих дней с момента получения заявки Покупателя осуществить монтаж и ввод оборудования в эксплуатацию на объекте Конечного пользователя Товара – Главный Корпус, находящийся по адресу г. Новосибирск, ул. Речкуновская, 15. Указанные в настоящем пункте работы производятся при условии готовности помещений Конечного пользователя под монтаж и ввод Товара в эксплуатацию. Работы принимаются Покупателем или по его поручению Конечным пользователем по акту ввода в эксплуатацию. 

2.4. Покупатель обязуется принять и оплатить Товар, а так же работы/услуги в предусмотренном настоящим договором порядке.

3. Цена товара и порядок расчетов.  

3.1. Форма оплаты – безналичный расчет.

3.2. Цена поставляемого товара включает таможенное оформление Товара (для выпуска его в свободное обращение на территории РФ), хранение, упаковку и маркировку, доставку на склад Покупателя, монтаж и ввод в эксплуатацию Товара на объекте Конечного пользователя (п.2.4 настоящего договора).

3.3. Оплата за товар по настоящему договору осуществляться путем перечисления:

Первого платежа, в размере 30% от стоимости поставляемого товара Продавцу в течение 3 банковских дней со дня получения Покупателем подписанного с двух сторон оригинала настоящего договора;

Второго платежа в размере 60% от стоимости поставляемого товара оплачиваются Продавцу в течение 14 банковских дней со дня подписания товарной накладной;

Третьего платежа в размере 10% от стоимости поставленного товара в течение 5 банковских дней после подписания акта ввода в эксплуатацию.
4. Условия поставки.

4.1. Доставка товара по настоящему Договору производится Поставщиком на склад Покупателя, находящийся по адресу: г. Новосибирск, ул. Речкуновская, 15.  


   В день отгрузки Поставщик направляет на электронную почту info@berkut-nsk.com Упаковочный лист с указанием содержимого упаковки. Упаковка Товара должна быть промаркирована в соответствии с этим Упаковочным листом.   

4.2. В момент доставки Товара Покупатель принимает Товар по сопроводительным документам, без вскрытия упаковки и подписывает товарную накладную.

Вскрытие упаковки Товара и приемка Товара по комплектности и качеству осуществляется Покупателем или по его поручению Конечным пользователем в обязательном присутствии уполномоченного представителя Поставщика перед началом монтажа или в иной согласованный сторонами срок. 

В случае обнаружения недостатков Товара (некомплектность, брак и т.д.) Сторонам незамедлительно составляется дефектный акт с перечислением выявленных недостатков. Поставщик обязуется устранить указанный недостатки в течение 30 рабочих дней с момента составления дефектного акта.

4.3. Датой поставки считается дата доставки Товара на склад Покупателя (п. 4.1 настоящего договора). 

       Обязанность по доставке лежит на Продавце. Продавец вправе доставить Товар собственным или привлеченным транспортом, либо через транспортную организацию. Ответственность за выбор транспортной организации лежит на Продавце. Обязательным условием доставки Товара является оформление товарно-транспортной накладной и путевых листов. Продавец не вправе передавать Товар для доставки транспортным организациям, не оформляющим указанные документы.

4.4. Право собственности на товар, поставляемый по настоящему Договору, а также риск случайной гибели или повреждения товара переходит от Поставщика к Покупателю в момент подписания уполномоченным представителем Покупателя товарной накладной.

4.5. Стоимость доставки включается в стоимость товара.

5. Качество товара.

5.1. Поставщик гарантирует упаковку и маркировку товара согласно международным стандартам. Качество товара, поставляемого по настоящему Договору, соответствует сертификату завода изготовителя, а также техническим условиям и документации, сопровождающим товар. После подписания акта ввода оборудования в эксплуатацию Поставщик должен передать Покупателю оформленные гарантийные талоны или аналогичные документы с указанием заводского (серийного) номера оборудования и гарантийного периода. Поставляемый товар должен быть новым (не допускается поставка выставочных образцов, а также оборудования, собранного из восстановленных узлов и агрегатов), год выпуска – не ранее 2011 г.;

5.2. Гарантийный срок на поставленный товар – 12 месяцев с даты ввода в эксплуатацию. 

Срок гарантии на комплектующие, а также на расходуемые, изнашивающиеся или портящиеся детали многоразового применения (например, изделия из резины, кабели, катетеры), составляет 3 месяца с момента ввода в эксплуатацию, но не более 6 месяцев с момента поставки. 

На расходуемые принадлежности и детали одноразового применения гарантия не распространяется, но при обнаружении дефектов таких товаров, они заменяются на новые по факту получения рекламации от Покупателя, при условии, что не истёк их срок годности и условия эксплуатации и хранения соответствовали предписанным заводом - изготовителем.

5.3. В течение гарантийного срока Поставщик обязуется осуществлять гарантийный ремонт, а в случае необходимости замену Товара. Гарантийный ремонт Товара осуществляется в течение 30 дней с даты получения рекламации Покупателя, замена Товара осуществляется в течение 60 дней с даты получения рекламации Покупателя. Рекламация должна содержать наименование Товара, ссылку на настоящий договор, описание неисправности и контакты ответственного лица.

В случае гарантийной замены Товара (комплектующего изделия), в случае если покупатель лишен возможности использовать Товар по обстоятельствам, зависящим от Поставщика, применяются правила ст. 471 ГК РФ 

Срок гарантии может быть продлен в случаях,  предусмотренных производителем Товара.

Гарантия на Товар прекращается в случаях:

- ненадлежащей эксплуатации Товара;

- технического обслуживания Товара не уполномоченным Поставщиком или Производителем Товара лицом;

- ненадлежащего хранения Товара.

В случае обнаружения дефекта поставленного товара по вине производителя, Поставщик гарантирует замену изделия на новое при наличии заключения независимого эксперта, подтверждающего «заводской дефект» или дефект, возникший вследствие транспортировки и/или некачественной упаковки Товара и при условии письменного уведомления  Поставщика об обнаружении дефекта и назначении экспертизы.

6. Ответственность сторон.

6.1. Сторона Договора, имущественные интересы и/или деловая репутация которой нарушены в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по договору другой стороной, вправе требовать полного возмещения причиненных ей этой стороной убытков, под которыми понимаются расходы, которые сторона, чье право нарушено, произвела или произведет для восстановления своих прав и интересов: утрата, порча или повреждение товар (реальный ущерб), а также неполученные доходы, которые эта сторона получила бы при обычных условиях делового оборота, если бы ее права и интересы не были нарушены (упущенная выгода).

6.2. Любая из сторон настоящего Договора, не исполнившая обязательства по Договору или исполнившая их ненадлежащим образом, несет ответственность за упомянутое при наличии вины (умысла или неосторожности, небрежности, неосмотрительности).

6.3. Сторона, предпринявшая все реально доступные меры заботливости и осмотрительности для защиты интересов другой стороны, для надлежащего исполнения обязательств по Договору, соответствующие характеру обязательств и условиям делового оборота, признается невиновной.

6.4. Отсутствие вины за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору доказывается стороной, нарушившей обязательства.

6.5. В случае просрочки поставки Товара, замены Товара с недостатками или устранения недостатков Товара, Покупатель вправе взыскать с Поставщика неустойку (пени) в размере 0,1% стоимости партии Товара, поставка которой просрочена, за каждый день просрочки. 

6.6. В случае, если Товар не будет введен Поставщиком в эксплуатацию у Конечного пользователя по причинам, за которые отвечает Поставщик, последний обязуется возвратить полученные за Товар денежные средства, а также уплатить неустойку в размере 0,1% стоимости Товара, исчисляемую за каждый день с момента получения денежных средств по настоящему договору и до момента их возврата. 

6.7. В случае просрочки платежа Поставщик вправе взыскать с Покупателя неустойку (пени) в размере 0,1% от суммы платежа, оплата которого просрочена, за каждый день просрочки. 

7. Порядок разрешения споров.

7.1. Все споры и разногласия, возникающие из настоящего Договор или в связи с ним, по возможности будут разрешаться путем переговоров между сторонами. При этом каждая из сторон вправе претендовать на наличие у нее результатов разрешения возникших споров в письменном виде.

7.2. При не достижении взаимоприемлемого решения разногласия могут быть решены в претензионном порядке. Срок ответа – семь рабочих дней с момента получения претензии. Отсутствие ответа в этот срок расценивается как отклонение претензии.

7.3. В случае, если стороны не придут к соглашению путем переговоров, все споры и разногласия между сторонами разрешаются в установленном законодательством порядке в арбитражном суде города Новосибирска.

8. Действие договора.

8.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его обеими Сторонами и действует до момента выполнения обязательств Сторонами.

8.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны, если они исполнены в письменной форме и подписаны представителями обеих сторон.

8.3. По обоюдному решению сторон настоящий Договор может быть пролонгирован на период, определяемый соглашением сторон.

8.4. Решение сторон о продлении срока действия Договора оформляется Дополнительным соглашением, которое становится обязательным для сторон, заключивших его.

9. Форс-мажор.

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение своих обязательств по настоящему Договору, если неисполнение обязательств было вызвано обстоятельствами непреодолимой силы. Такие обстоятельства могут включать в себя: стихийные бедствия, эпидемии, наводнения, принятие уполномоченными государственными органами нормативных актов, делающих невозможным исполнение настоящего Договора, и иные события, неподвластные контролю и носящие непредвиденный характер.

9.2. Сторона, для которой наступили форс-мажорные обстоятельства, должна в письменном виде уведомить другую сторону, подтвердив возникновение для нее обстоятельств, справкой уполномоченного на то государственного органа.

9.3. В случае, когда обстоятельства непреодолимой силы или их последствия продолжают действовать более 30 дней, каждая из сторон имеет право отказаться от Договора, при этом ни одна из сторон не требует возмещения возможных убытков.

10. Прочие условия.
10.1. В части отношений между Сторонами, неурегулированной положениями настоящего Договора, применяется действующее законодательство Российской Федерации.

10.2. Настоящий Договор имеет 2 (Два) Приложения, являющихся неотъемлемой его частью, составлен в 2 (двух) экземплярах на русском языке, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. 

10.3. В случае необходимости Стороны могут составить и подписать Приложения к настоящему Договору: акты, протоколы, которые станут неотъемлемой частью Договора.

10.4.После подписания настоящего Договора все предварительные переговоры по нему, переписка, предварительные соглашения и протоколы о намерениях по вопросам, так или иначе касающимся настоящего Договора, теряют юридическую силу.

11. Реквизиты сторон

	Поставщик: ООО «________»

	Покупатель: ЗАО «Беркут»
Юр. адрес: 630117, г. Новосибирск

ул. Арбузова, Рынок 

Почт. адрес: 630117, г. Новосибирск

а/я 266

тел./факс:(383) 332-70-54

р/с 40702810200430000118 

в Новосибирском Филиале 

ОАО «Банк Москвы» 

БИК 045004762 

к/с 30101810900000000762



	Генеральный директор

_____________/____________/


м.п.
	Генеральный директор

____________________/Юртайкин И.Г. /

м.п.


