Техническое задание

на поставку кабельной продукции для  ООО «ПЭС»

1. Наименование поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг:

1.1. Поставка кабельной продукции для  ООО «ПЭС»  по адресу: г.Краснокаменск, Забайкальского края, 1-й мкр., дом 109.

2. Описание товаров, работ, услуг (функциональные характеристики и потребительские свойства):

2.1. Кабель  телефонный ТППэП: ( 100*2*0,4; 50*2*0,4; 30*2*0,4;  20*2*0,4; 10*2*0,4) - цвет черный

Кабель с полиэтиленовой изоляцией , с экраном из алюминиевой фольги в полиэтиленовой оболочке, диаметром жилы 0,32 мм. Кабели ТППэП предназначены для эксплуатации в местных телефонных городских сетях с номинальным переменным напряжением до 225 и 145 В частотой 50 Гц или постоянным напряжением до 315 и 200 В соответственно. Прокладка кабеля ТППэП производится в коллекторах, шахтах, тоннелях, телефонной канализации, по стенам зданий, на подвеске по воздушным линиям связи.

2.2. ТРП  2*0,4   – цвет розовый или белый

Провод телефонный распределительный однопарный для абонентской проводки телефонной распределительной сети. Провод с медными однопроволочными жилами с полиэтиленовой изоляцией. Предназначен для стационарной скрытой и открытой абонентской проводки телефонной распределительной сети внутри помещений и по наружным стенам зданий.

2.3 ПРППМ – 2*0,9  цвет черный

Провод телефонной связи и радиофикации. Две параллельные жилы провода из медной мягкой проволоки изолированы композицией полиэтилена высокого давления (ПЭВД) и находятся в общей оболочке из светостабилизированного ПЭВД. Провод ПРППМ используют на абонентских линиях телефонной связи и распределительных сетях проводного вещания. Его можно прокладывать в грунте, коллекторах, телефонной канализации, по стенам зданий, а также на опорах воздушных линий в районах, не подверженных сильному гололеду и ветрам.

ТРВ и ТРП - телефонные распределительные провода, состоящие из медных жил и изоляции. Провод ТРВ имеет поливинилхлоридную изоляцию, а ТРП полиэтиленовую. Данные провода подходят для стационарной скрытой и открытой абонентской проводки телефонной распределительной сети как внутри помещений, так и по наружным стенам зданий. Провода переносят воздействие повышенной влажности и плесневелых грибов, а также не распространяют горение.

2.4  Провод полевой  П-274  цвет черный

Провод предназначен для телефонной полевой связи при прокладке в грунте, по земле, подвески на опорах или местных предметах. Высокая прочность на разрыв и стойкость к внешним воздействующим факторам обеспечивают надежную связь в условиях повышенной влажности, воздействия ветра и температурных колебаний. Провод рассчитан на работу при температуре окружающей среды от -50 до +50°С, устойчив к воздействию солнечной радиации.

(  См. таблицу 1  )

Таблица 1

| № п/п | Наименование продукции | Кол-во | Единица измерения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТППэП 100*2*04 Кабель телефонный | м | 10 000 |
| 2 | ТППэП 50*2*04 Кабель телефонный | м | 1 000 |
| 3 | ТППэП 30*2*04 Кабель телефонный | м | 500 |
| 4 | ТППэП 20*2*04 Кабель телефонный | м | 2 000 |
| 5 | ТППэП 10*2*04 Кабель телефонный, переменное напряжение до 225В( 145 В при 50 Гц), постоянное напряжение до 315В | м | 2 000 |
| 6 | ТРП розовый 2*0,4, провод связи розовый ( бухта – 500м) | м | 6 000 |
| 7 | ПРППМ 2*0,9 ( бухта - 500м), провод | м | 2 000 |
| 8 | П-274, провод полевой ( бухта – 500 м) | м | 5 000 |
|  | ИТОГО: | м. | 28 500 |

3. Требования к техническим характеристикам товара, работ, услуг:

3.1. Поставщик гарантирует Заказчику  качество ТМЦ , которое должно соответствовать ГОСТам и  техническим условиям ( ТУ) на данный вид ТМЦ  , а также требованиям , указанным в спецификации к договору .

4. Требования к сроку (периодичности) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг:

4.1 Поставка ТМЦ  Заказчику  должна быть произведена в срок : август-декабрь  2012г.

5. Требования к месту поставки товара, выполнения работ, оказания услуг:

5.1. Поставщик  обязан осуществить поставку по следующему адресу: г. Краснокаменск, Забайкальского края, 1-й мкр. дом109.

6. Требования к безопасности поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг:

6.1. Иметь сертификат соответствия РФ.

7. Требования к обслуживанию товара:

7.1. Поставщик предоставляет гарантию на поставленные ТМЦ на срок 12 ( двенадцать) месяцев .

7.2  Поставщик обязан своими силами и за свой счет устранить обнаруженные дефекты или заменить дефектные детали .

8. Требования к качеству поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг:

8.1. Качество и комплектность должны соответствовать назначению ТМЦ, требованиям, предъявляемых к техническим характеристикам ТМЦ в стране производителя,  а также действующим в РФ стандартам, ГОСТам  и техническим условиям.

Директор  ООО « ПЭС»                                    В.Н.Фетинг