Техническая часть.

Требования к количеству, качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара, требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг потребностям Заказчика.

В Технической части представлены все необходимые сведения о предмете закупки.

| № п./п. | Наименование | Технические характеристики | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Лазерная установка для точечной сварки. | Свариваемые металлы и сплавы: молибден, титан, вольфрам, вольфрам-рений, тантал, никель, нержавеющие стали Толщина свариваемых металлов 0.05 ÷ 2 мм Тип лазера Nd:YAG с ламповой накачкой Длина волны лазерного излучения 1,064 мкм Режим работы импульсный Максимальная энергия импульса 40 Дж Диапазон длительностей импульса 0,4 ÷ 30 мс Частота следования импульса 0,5 ÷ 20 Гц Максимальная пиковая мощность 4 кВт Средняя мощность излучения до 50 Вт Комплектность – стандартная базовая комплектация, обеспечивающие все требуемые функциональные и технические характеристики: - Блок управления - Сварочная головка с бинокуляром, внешним и внутренним осветителями, в сборе со штативом и столом - Конусная насадка для сварки в атмосфере инертного газа - Сетевой кабель - Педаль управления - ЗИП (очки от лазерного излучения, визуализатор лазерного излучения) | Шт. | 1 |

1. Условия поставки:

В общую сумму договора должны входить: НДС, доставка до: 196641, Санкт-Петербург, п. Металлострой, дорога на Металлострой д.3, ФГУП «НИИЭФА им. Д.В.Ефремова», расходы на перевозку, страхование, упаковку, экспедирование, полный комплект тех. документации, уплаты таможенных пошлин, налогов.

2. Срок поставки:

Поставка продукции в срок: в течение 40 рабочих дней от даты подписания договора.

3. Требование к гарантии: Поставляемое оборудование должно быть обеспечено гарантией восстановления работоспособности в гарантийный период без дополнительных расходов со стороны Покупателя при условии соблюдения Покупателем условий эксплуатации, установленных Производителем оборудования. Гарантийное обслуживание должно осуществляться не менее 12 месяцев с момента подписания накладной Торг-12

4. Требование к упаковке: Оборудование поставляется в специальной упаковке, соответствующей стандартам, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность оборудования на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения.

5. Требования к технической документации:

Оборудование должно быть обеспечено комплектом документации, включающим инструкции по эксплуатации, паспорт и другую документацию, поставляемую фирмой производителем, в том числе гарантийные обязательства на русском языке.

6. НМЦ:  785 000 руб., в т. ч. НДС 18% .

7. Порядок расчетов: 50% в течение 10 (десяти) банковских дней после подписания договора и  предоставления обеспечения возврата аванса.

50% в течение 10 (десяти) банковских дней после подписания накладной Торг-12.

8. Источник финансирования заказа: собственные средства Заказчика - 100%