# Техническое задание
на проведение конкурентной процедуры по поставке

Электрохимический газоанализатор для O2 МГЛ-19,8А

1. Наименование поставляемого товара

1.1.   Электрохимический газоанализатор для O2 МГЛ-19,8А Поставку оборудования произвести с комплектом  документации (паспорт изделия, инструкция по эксплуатации и др.).

2. Описание товаров (функциональные характеристики и потребительские свойства)

2.1. Оборудование для  Самостоятельной службы радиационного контроля.

2.2. Продукция должна иметь сертификат соответствия,  разрешение на применение на территории РФ, гарантию качества, требуемые технические характеристики, документацию на русском языке. на период гарантии сервисное обслуживание за счет исполнителя.

Оборудование должно быть новым, не используемым ранее (не допускается поставка выставочных образцов, а также оборудование собранного из восстановленных узлов и агрегатов)

Спецификация поставляемого оборудования приведена ниже в таблице №1.

Табл. №1  Электрохимический газоанализатор для O2 МГЛ-19,8А предназначен для определения концентраций О2  на уровне ПДК в воздухе рабочей  зоны.

| Диапазон измеряемых концентраций O2,об% | от 0 до 25 |
| --- | --- |
| Приведенная,γ,% | ± 2 |

3. Требования к техническим характеристикам товара

3.1. Исполнитель гарантирует Заказчику, что приобретенное им оборудование отвечает стандартам безопасности и качества в соответствии с законодательством Российской Федерации и соответствует техническим характеристикам оборудования, заявленным заказчиком данного оборудования.

4. Требования к количеству поставляемого товара

4.1.   Электрохимический газоанализатор для O2 МГЛ-19,8А  -1 шт. Приложение №1 к договору.

5. Требования к сроку (периодичности) поставки товара

5.1. Оборудование поставляется Заказчику не позднее сентября  2011 года, приложения  №1 к договору.

6. Требования к комплектации, размерам, упаковке, отгрузке товара

6.1. Поставка оборудования производится в упаковке  с маркировкой данного оборудования. Оборудование поставляется в невскрытой заводской упаковке.

7. Требования к обслуживанию товара

7.1. Устранять недостатки согласно гарантийных обязательств. Расходы, связанные с устранением недостатков оборудования в течении гарантийного срока несет Исполнитель.

8. Требования к месту поставки товара, выполнения работ, оказания услуг

8.1. Исполнитель обязан поставить оборудование по следующему адресу: Забайкальский край, г. Краснокаменск, ОАО «Приаргунское  производственное горно-химическое объединение».

9. Требования к качеству поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг

9.1. Качество и комплектность должны соответствовать назначению оборудования, требованиям, предъявляемых к техническим характеристикам оборудования в стране производителя, а также действующим в РФ стандартам и техническим условиям.

9.2. Качество поставляемого оборудования  должно соответствовать действующим Гостам, ТУ, сертификатам в РФ.

10. Требования к безопасности поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг

10.1. Оборудование должно быть разрешено к установке и эксплуатации на территории РФ.

10.2. Иметь сертификат соответствия РФ.

11. Требования к результатам работ

11.1. Результатом выполнения работ должна стать бесперебойная работа поставленного оборудования в течение гарантийного срока, указанного в документации на данное оборудование.

12. Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара, работ, услуг, к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара

12.1. Гарантийный срок на оборудование устанавливается заводом изготовителем не менее 1 года со дня поставки товара заказчику.

13. Требования к потенциальному участнику: Наличие собственной производственной базы опыт на рынке оказания  услуг подобного  рода не менее пяти лет.

| Главный механик | Абраменко Ю.И. |
| --- | --- |
| Руководитель проекта | Марковец В.В. |