Приложение № 1

К спецификации

по договору

№ _____ от «___» ____20 ___ г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку мобильных зданий для Хохловской группы месторождений

| п/п | Наименование | Требования |
| --- | --- | --- |
| I | Мобильное здание - Лаборатория | Мобильное здание лаборатории: для комфортной работы 6-ти человек в количестве 1 шт. |
| 1. | Общие требования к поставляемому товару. | Назначение мобильного здания лаборатории: для комфортной работы 6-ти человек при температуре окружающего воздуха от -60 до +40 градусов Цельсия в полевых условиях; отопление: электрическое, так и печное отопление с печью длительного горения; условия: 6 оборудованных рабочих мест, шкафы-гардеробы, мойка с навесными полками, внутренняя отделка под дерево, пластиковые окна с противомоскитными сетками, комната для завтрака; изготовление: Наружные стены вагон-дома изготовлены из сэндвич-панелей, имеющих четырехслойную структуру. Основой служит деревянный каркас, обработанный огне - биозащитой, наполненный утеплителем, климатические условия эксплуатации категории 1 по ГОСТ 15150-69, в диапазоне температур окружающего воздуха от -60˚ до +40˚С. |
| 2. | Требования к качеству поставляемого товара. | - наличие сертификатов соответствия ГОСТ Р 52746-2007 , ГОСТ 22853-86 пункт 2.4.1-2.4.11. , ГОСТ 300247.1-94; - наличие санитарно-эпидемиологического заключения СанПин 2.2.1.1200-03, СП 2.2.1.1312-03, СП 2.2.2.1327-03. - требования по электробезопасности: электроснабжение вагон-домов должно осуществляется от внешних источников тока напряжением 380/220 В, выполнено по системе TN-C-S (ПУЭ,1.7.3, ГОСТ Р50571.2-94) проводом марки ПВ 3х1,0 и ПВ 3х2,5 в ПВХ кабель-каналах открытым способом. Электрическими потребителями являются: розеточная сеть и освещение. Все они должны быть запитаны от распределительного щитка освещения. Укомплектован автоматическими выключателями с тепловым и электромагнитным расцепителями, что защищает сети от токов перегрузки или токов короткого замыкания. На вводе в щиток установлено устройство защитного отключения (УЗО) для защиты людей от поражения электрическим током при неисправностях электрооборудования, повреждений изоляции проводников или при случайном непреднамеренном контакте человека с открытыми проводящими частями электроустановки, а также для предотвращения возгорания и пожаров, возникающих вследствие протекания токов утечки и развивающихся из них коротких замыканий, замыканий на корпус и замыканий на землю. Все оборудование, не находящееся под напряжением, должно быть заземлено (занулено). Заземление и зануление выполняются в соответствии с требованиями гл. 1.7. и 7.3. ПУЭ. Для заземления здания необходимо подвести провод к точкам заземления, расположенным на раме. Для освещения вагон-дома применяются ударопрочные светильники с лампами накаливания. Управление освещением осуществляется клавишными выключателями, установленными в тамбуре. |
| 3. | Требования к техническим характеристикам товара, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара. | Вагон лаборатория должен быть на автомобильном шасси, не превышающим по ширине 2,5 м, по высоте 3,8 м, по длине 8,0 м (удовлетворяющим требованиям ПДД и не требующим специального разрешения для транспортировки по дорогам общего пользования). Входная дверь должна оборудована приставной лестницей с перилами. Высота потолков не менее 2,0 м, иметь 3 открывающихся окна с москитными сетками, электрическое освещение и розетки вагонлаборатория должен быть оснащен следующим оборудованием: - Стол для лаборатории металл. 6 шт. - стол приставной обеденный 1 шт. - табурет 2 шт. - стул вращающийся 6 шт. - шкаф пенал 2 шт. - Полка навесная для документов 4 шт. - холодильник h-900мм. 1 шт. - мойка со шкафом и водонагревателем 1 шт. - бак для воды из нержавеющей стали (пищевой пластмассы) 200л. 1 шт. - печь – калорифер КН-50 (или аналог) 1 шт. Техническая информация Тепловая мощность: не менее 2 кВт Сечение дымохода: не менее 100 мм Длина: не более 620 мм Ширина: не более 430 мм Высота: не более 613 мм Масса: не более 35 кг Печь – калорифер представляет собой цельносварную конструкцию из стали толщиной не менее 3 мм, покрытую жаропрочной краской. Сгорание топлива происходит по принципу газогенерации, что позволяет значительно уменьшить расход топлива и снижает температуру нагрева стенок. Камера сгорания разделена на 2 части перевалочным листом. В нижней части происходит пиролиз топлива, а в верхней расположены форсунки дожига с инжекторами. Для снижения температуры нагрева калорифера и для равномерного распределения тепла, калорифер покрыт кожухом из листовой стали марки Ст3 Сп ГОСТ 16523-97 толщиной 1мм. Конструкция кожуха должно предусматривать равномерное распределение нагретого воздуха по всему помещению. Рядом с печью не должно образовываться скопление тепла и конденсата влаги. Печь должна работать на любом твердом топливе: дерево, древесные отходы, картон, торфяные брикеты и т.д. Монтаж, эксплуатация печей, каминов, котлов, дымоходов должны производиться в соответствии с правилами пожарной безопасности СП 7.13130.2009, ППБ 01-03, СНИП 41-01-2003, правилами производства работ, ремонта печей и дымовых каналов и инструкцией или руководством производителя - шкаф навесной 1 шт. - сушилка для одежды 1 шт. - вешалка для одежды 1 шт. - электрообогреватель масляный 3 шт. - огнетушитель ОУ-2 (ОУ-3) с креплением 1 шт. - аптечка 1 шт. - шкафчик под аптечку 1 шт. полочка под документацию 1 шт. |
| 4. | Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара (при необходимости). | Расчетный срок эксплуатации - 10 лет. Гарантийный срок эксплуатации мобильных зданий не менее 12 месяцев со дня подписания акта приёмки-передачи. |

| Покупатель | Поставщик |
| --- | --- |
| ЗАО «РУСБУРМАШ» |  |
| Генеральный директор |  |
| ______________/_______________ | __________________/_______________ |
| М.П. | М.П. |

| п/п | Наименование | Требования |  |
| --- | --- | --- | --- |
| II | Комплекс из 2-х зданий мобильных столовой на 20-30 посадочных мест | Комплекс мобильных зданий из 2-х зданий мобильных столовой на 20-30 посадочных мест. В количестве - 1 комплекс |  |
| 1. | Общие требования к поставляемому товару | Назначение: для обеспечения комфортного питания вахтового поселка буровой службы. Температура окружающего воздуха от -50 до +40 градусов по Цельсию. Отопление: электрическое. Внутренняя отделка под дерево, пластиковые окна с противомоскитными сетками. Столовая состоит из двух помещений. Помещение для приема пищи и помещение для приготовления пищи. Исполнение помещений: сэндвич - панели с проклейкой всех слоев - металла, утеплителя, отделки. |  |
| 2. | Требования к качеству поставляемого товара. | ПТС, сертификаты соответствия ГОСТ Р, сертификаты соответствия пожарной безопасности, гигиенические сертификаты внутренних отделочных материалов, инструкция по эксплуатации на русском языке, каталог запчастей и комплектации, сервисная книжка, схема электроснабжения, заземления и молние -защиты, гарантийное письмо от завода - изготовителя о подтверждении полномочий продавца по осуществлению поставки оборудования и другие документы, передающиеся при передаче оборудования Покупателю. |  |
| 3. | Требования к техническим характеристикам товара, работ, услуг, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара. | ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: Комплекс выполнен на автомобильном шасси. Запасное колесо, комплект наборов ключей и приспособлений для осуществления ремонта колёсного шасси, лестница-площадка входа с перилами при эксплуатации вагона, установленного на шасси, винтовые домкраты (4 шт.) для выравнивания по горизонтали и устойчивости. Требования к функциональным и качественным характеристикам Товара - толщина панелей пола120 мм - толщина панелей стен - 100-150 мм - толщина панелей крыши - 120 мм - двери - "теплый" алюминиевый профиль - материал утеплителя - огнеупорный, для жилых помещений; - противооткатные упоры для колёс - 8 шт. - кабель для подключения помещений - 4-х жильный по макс. установленной мощности длиной не менее 30 м - вывод – разъём для подключения к электричеству. Оснащение комплекса: - бак пластмассовый для воды, емкостью 2000 литров – 1шт. 1 шт. - насосная станция с водонагревателем – 1шт. 1 шт. - стеллаж из нержавеющей стали, размерами не менее 950400 мм – 1шт. 1 шт. - ванна моечная 3-х секционная из нержавеющей стали – 1шт. 1 шт. - вентилятор вытяжной канальный – 1шт. 1 шт. - полка для посуды из нержавеющей стали – 1шт. 1 шт. - стол рабочий из нержавеющей стали, размерами не менее 950600 мм – 2 шт. 2 шт. - стол рабочий из нержавеющей стали, размерами не менее 1250600 мм – 2 шт. 2 шт. - плита электрическая 4-х конфорочная – 1 шт. 1 шт. - зонт вытяжной, размерами не менее 9801120х390 мм – 1 шт. 1 шт. - холодильник двухкамерный – 2 шт. 2 шт. - шкаф навесной, размерами не менее 1200300650 мм – 2 шт. 2 шт. - стол кухонный тумбовый – 2 шт. 2 шт. - кипятильник на 50 литров – 1шт. 1 шт. - стол мойка, размерами не менее 1000525800 мм – 1 шт. 1 шт. - рукосушитель – 1 шт. 1 шт. - вешалка для одежды (угловая) на 30 крючков – 1 шт. 1 шт. - стол обеденный приставной – 1шт. 1 шт. - радиатор масляный для обогрева – 7 шт. 7 шт. - конвектор – 1шт. 1 шт. - стол для разносов, размерами не менее 900250 и 300800 мм – 1шт. 2 шт. - стол обеденный, размерами не менее 1500800800 – 2-3 шт. 3 шт. - стол обеденный, размерами не менее 1000800800 – 2 шт. 3 шт. - табурет – 20-30 шт. 30 шт. - пожарный извещатель – 1 шт. 1 шт. - огнетушитель – 2 шт. 2 шт. - аптечка (в шкафчике) – 2 шт. 2 шт. - кухонная утварь для столовой – 1 к-т.. 1 шт. |  |
| 33.1 | Чертежи, образцы и др. документы |  |  |
| 4. | Требования к размерам, упаковке, отгрузке товара, требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг потребностям Заказчика |  | Вагон должен быть на автомобильном шасси, не превышающим по ширине 2,5 м, по высоте 3,8 м, по длине 8,0 м (удовлетворяющим требованиям ПДД и не требующим специального разрешения для транспортировки по дорогам общего пользования). |
| 5. | Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара, работ, услуг, к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара (при необходимости). |  | 12 месяцев или не менее срока и объема гарантии, установленным предприятием изготовителем. |

| Покупатель | Поставщик |
| --- | --- |
| ЗАО «РУСБУРМАШ» |  |
| Генеральный директор |  |
| ______________/_______________ | __________________/_______________ |
| М.П. | М.П. |