Государственная корпорация по атомной энергии «РОСАТОМ»

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ  «НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ

им. А.П. АЛЕКСАНДРОВА»

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор ФГУП

«НИТИ им. А.П. Александрова»

В.А. Василенко

«___»_______________2015г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

№ 34.15.000.254 ТЗ

на выполнение работ по теме:

«Ремонт кранов мостовых электрических специальных группы А»

| Согласовано: |  |
| --- | --- |
| Главный инженер | А.А. Иванов |
| Начальник ОНЯРПБ | В.Л. Руденко |
| Начальник ОКЭЭР | К.В. Моисеев |
| Начальник ОМИ | А.Е. Карусев |

2015 г.

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

РАЗДЕЛ 2. ОПИСАНИЕ УСЛУГ

Подраздел 2.1 Состав (перечень) оказываемых услуг

Подраздел 2.2 Описание оказываемых услуг

Подраздел 2.3 Объем оказываемых услуг либо доля оказываемых услуг в общем объеме закупки

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛУГАМ

Подраздел 3.1 Общие требования

Подраздел 3.2 Требования к качеству оказываемых услуг

Подраздел 3.3 Требования к гарантийным обязательствам оказываемых услуг

Подраздел 3.4 Требования к конфиденциальности

Подраздел 3.5 Требования к безопасности оказания услуг и безопасности результата оказанных услуг

Подраздел 3.6 Требования к составу технического предложения участника

Подраздел 3.7 Специальные требования

РАЗДЕЛ 4. РЕЗУЛЬТАТ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ

Подраздел 4.1 Описание конечного результата оказанных услуг

Подраздел 4.2 Требования по приемке услуг

Подраздел 4.3 Требования по передаче заказчику технических и иных документов (оформление результатов оказанных услуг)

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

Ремонт кранов мостовых электрических специальных группы А: г/п 150/30 т здание 101 заводской № 645, г/п 150/30 т здание 102 заводской № 647, г/п 160/32 т здание 103 заводской № 3234.

РАЗДЕЛ 2. ОПИСАНИЕ УСЛУГИ

Подраздел 2.1 Состав (перечень) оказываемых услуг

Состав выполняемой работы: - замена ограничителей грузоподъемности с регистраторами параметров на механизмах главного и вспомогательного подъемов кранов мостовых электрических специальных группы А: здание 101 заводской № 645, здание 102 заводской № 647, здание 103 заводской № 3234; - монтаж устройства для автоматического отключения механизма главного подъема на кране мостовом электрическом специальном группы А, установленного в здание 102 заводской № 647. Каждый из представленных кранов имеет 3 (три) пульта управления.

Подраздел 2.2 Описание оказываемых услуг

- выбор, согласование и приобретение устройств (приборов); - выполнение работ по монтажу устройств (приборов) согласно исполнительной документации; - настройка и проверка работоспособности устройств (приборов); - корректировка электрических схем с учетом выполненных работ, внесение изменений в паспорта кранов (данные приборов (устройств); - выполненные работы оформляются актом.

Подраздел 2.3 Объем оказываемых услуг либо доля оказываемых услуг в общем объеме закупки

Доля/объем отдельных услуг в общем объеме закупок не определена.

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛУГАМ

Подраздел 3.1 Общие требования

Выполняющая работы специализированная организация обязана: - иметь специалистов соответствующей квалификации; - в процессе выполнения работ нести ответственность за соблюдением своими работниками правил техники безопасности, правил противопожарной и электробезопасности.

Подраздел 3.2 Требования к качеству оказываемых услуг

При выполнении работ руководствоваться: - ФНП в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения»; - ФНП в области использования атомной энергии «Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъёмных кранов для объектов использования атомной энергии» НП-043-11; - основными требованиями безопасности к ограничителям грузоподъемности с регистраторами параметров мостовых и козловых кранов РД 10-118-96; - правилами устройства электроустановок (ПУЭ); - исполнительной документацией, и другими нормативными документами

Подраздел 3.3 Требования к гарантийным обязательствам оказываемых услуг

Гарантийный период на выполненные работы должен составлять 24 месяца с момента проведения приемочных испытаний и подписания актов выполненных работ. В случае обнаружения недостатков выполненных работ исполнитель обязан их устранить.

Подраздел 3.4 Требования к конфиденциальности

Работы выполняются специализированной организацией имеющей лицензию на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну. Степень секретности разрешённых к использованию сведений – секретно. Иметь специалистов с наличием формы допуска не ниже 3 для прохода и работы на режимном предприятии.

Подраздел 3.5 Требования к безопасности оказания услуг и безопасности результата оказанных услуг

Требования к безопасности оказания услуг и безопасности результата оказанных услуг не должны противоречить: ФНП в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения»; ФНП в области использования атомной энергии «Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъёмных кранов для объектов использования атомной энергии» НП-043-11; основным требованиям безопасности к ограничителям грузоподъемности с регистраторами параметров мостовых и козловых кранов РД 10-118-96; правилам устройства электроустановок (ПУЭ) и другим нормативным документам.

Подраздел 3.6 Требования к составу технического предложения участника

Работа должна быть расписана поэтапно с примерными сроками их выполнения по каждому крану.

Подраздел 3.7 Специальные требования

Выполняющая работы специализированная организация должна иметь: - лицензию федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, дающую право на эксплуатацию объектов использования атомной энергии в части выполнения работ и оказания услуг эксплуатирующим организациям; - свидетельство о допуске, которые оказывают влияние на безопасность, качество и надёжность в промышленной безопасности при проектировании, изготовлении, ремонте, монтаже и эксплуатации технических устройств на опасном производственном объекте. «Установка, ремонт, наладка и обслуживание приборов безопасности КОД ОПОиТУ 10.001 (краны мостового типа)

РАЗДЕЛ 4. РЕЗУЛЬТАТ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ

Подраздел 4.1 Описание конечного результата оказанных услуг

Выполненная работа должна соответствовать: ФНП в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения»; ФНП в области использования атомной энергии «Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъёмных кранов для объектов использования атомной энергии» НП-043-11; основным требованиям безопасности к ограничителям грузоподъемности с регистраторами параметров мостовых и козловых кранов РД 10-118-96; Правилам устройства электроустановок (ПУЭ) и другим нормативным документам.

Подраздел 4.2 Требования по приемке услуг

Приемка работ выполняется путем проведения приемочных испытаний, и оформляются актом. При приемке проверяется: - качество монтажа, а также соответствие монтажа приборов (устройств) технической документации; - наличие, комплектность и маркировка приборов (устройств); - наличие пломб (если имеются); - работоспособность приборов (устройств) с номинальным и испытательным грузом.

Подраздел 4.3 Требования по передаче Заказчику технических и иных документов (оформление результатов оказанных услуг)

По окончании работ исполнитель предоставляет и согласовывает: - техническую документацию; - исполнительную документацию; - паспорта кранов с внесенными изменениями; - акты выполненных работ. Вся предоставляемая документация должна быть выполнена на бумажном носителе и сброшюрована в альбомы, в 3-х экземплярах, а также в редактируемом электронном виде (word, excel) на CD диске в 1 экземпляре.

| Ведущий инженер ОРиНЭО | Ю.Г. Юрченко |
| --- | --- |
| Инженер ОРиНМО | Д.А. Ларин |