	УТВЕРЖДАЮ

Президент ОАО «НИАЭП»

__________________ (В.И. Лимаренко)
                                                                                               «   »_______________2013 год
	

	 
	


ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
открытый запрос предложений на право заключения договора по лоту
№ ЗП-41.13 «Проведение мониторинга, инженерных и экологических изысканий на этапе разработки проектной документации по Курской АЭС-2. Структурно-геодинамические исследования и оценка степени активности локальных структур в составе инженерных изысканий на площадке размещения Курской АЭС-2 и прилегающей территории в радиусе 30-50 км в масштабе 1:50 000»
размещения промышленной площадки»

том 2 «техническая часть»

2013 год
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
1. Общие положения
1.1 Наименование объекта: Курская АЭС-2 в составе 2х энергоблоков.

1.2 Основание для заключения договора:

1.2.1 Программа деятельности Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом" на долгосрочный период (2009 - 2015 годы)», утвержденная постановлением Правительства РФ от 20 сентября 2008г. № 705.

1.2.2 Проект генеральной схемы размещения объектов электроэнергетики России до 2020 года с учетом перспективы до 2030 года, одобренный на заседании Правительства Российской Федерации 03 июня 2010 года;

1.2.3 Сводная инвестиционная программа ОАО «Концерн Росэнергоатом» на 2012 год (по состоянию на 21.03.2012) п. I.A.2.4.9.

1.2.4 Приказ генерального директора ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 24.04.2012 №9/378-П «О введении в действие Плана мероприятий по подготовке сооружения э/б №1 и 2 Курской АЭС-2».

1.3 Заказчик: ОАО «НИАЭП»

1.4 Источник финансирования: №5885 от 15.11.2012

1.5 Исполнитель выбирается в соответствии с Единым отраслевым стандартом закупок. 

1.6 Сроки выполнения работ:
	Наименование работ по договору и основных этапов его выполнения
	Срок выполнения
	Материал, передаваемый Заказчику

	Структурно-геодинамические исследования и оценка степени активности локальных структур в составе инженерных изысканий на площадке размещения Курской АЭС-2 и прилегающей территории в радиусе 30-50 км в масштабе 1:50 000
	С момента заключения договора – 15.11.2013
	Окончательный технический отчет

	I этап.
Сбор и анализ опубликованных и фондовых геологических материалов, исследование древней (докайнозойской) геологической среды, изучение новейших, в том числе современных деформаций в процессе проведения полевых работ.
	С момента заключения договора – 28.06.2013
	Промежуточный технический отчет

	II этап.
Определение структурно-геодинамических условий и напряженного состояния геологической среды в ближнем районе Курской АЭС-2 в радиусе 30-50 км в масштабе 1:50 000.

Составление графики, написание отчета, редактирование текста и графики. 
	29.06.2013– 15.11.2013
	Окончательный технический отчет


2. Цель и задачи проведения работы

2.1 Целью работ является: 

- обоснование геодинамической безопасности площадки Курской АЭС-2 результатами структурно-геодинамических и структурно-геоморфологических (неотектонических) исследований в объеме, регламентируемом нормативными документами; 

- подтверждение предварительных оценок геодинамической безопасности площадки Курской АЭС-2;

- обеспечение проектирования Курской АЭС-2 результатами дополнительных структурно-геодинамических исследований.

2.2 Задачи работ:

1) анализ строения древней (докайнозойской) геологической среды, условно пассивной с точки зрения современной геодинамической активности;

2) неотектонический структурно-геоморфологический  анализ территории в радиусе 30-50 км в масштабе 1:50 000;

3) анализ позднеплейстоцен-голоценового напряженного состояния геологической среды.

3. Изученность района работ

Площадка Курской АЭС-2 расположена на юго-западном крыле Воронежской антеклизы, принадлежащей Восточно-Европейской платформе (ВЕП). 

В основании антеклизы находится одноименный докембрийский кристаллический массив (ВКМ), сложенный высокодислоцированными метаморфизованными породами (гнейсами, амфиболитами, кристаллическими сланцами, кварцитами) с массивами интрузий. Кристаллический фундамент неравномерно с уступами погружается в сторону Днепровско-Донецкой впадины. Предполагается, что уступы образованы движениями по разрывам, локализованным в кристаллическом фундаменте.
Кристаллический фундамент с резким угловым несогласием перекрывается толщей осадочных пород мезозоя (J2-3, К1-К2) и кайнозоя (эоцен-олигоценовыми и плиоцен-нижнечетвертичными отложениями). Мощность чехла составляет от 150 до 200 м. Отложения чехла полого, моноклинально падают на юго-запад в соответствии с наклоном фундамента. Породы эоцен-олигоценового возраста являются терригенными. Их мощность 8-12 м. Отложения плиоцен-нижнечетвертичного возраста — озерно-аллювиальные. Их мощность составляет менее 10 м (?). 
Четвертичные аллювиальные отложения имеют мощность от 11 до 29 м. Они залегают они на породах сантонского яруса верхнего мела. Подошва четвертичных отложений находится на отметках от 129,00 до 138,00 м. 
Принципиальные представления о геологическом строении этого района были получены ранее в связи со строительством первой очереди КУР АЭС и предпроектными изысканиями в связи с ее расширением (КУР АЭС-2), а также различного рода тематическими исследованиями, преимущественно связанными с освоением Курского железорудного месторождения (КМА). Более обобщающими являются материалы среднемасштабной государственной геологической съемки (масштаб 1:200 000) и многочисленные публикации результатов научных исследований. Крупномасштабные (детальные) структурно-геодинамические исследования в ближнем районе КУР АЭС-2 не проводились.

Существует две точки зрения на образование неотектонических структур района Воронежской антеклизы, включая площадку Курской АЭС-2. 

1) Новейшие геодинамические условия территории Воронежской антеклизы традиционно связываются с внешним динамическим давлением на нее новейших орогенов Кавказа и Карпат. Это воздействие распространяются соответственно с юга на север (М.Л. Копп, 2004 и др.) и с юго-запада на северо-восток (Ю.К. Щукин, 1996 и др.) вглубь Восточно-Европейской платформы. С латеральным давлением на платформу этих орогенов связываются образование новейших структур района Воронежской антеклизы и активность  древних разломов кристаллического фундамента (ВКМ) (Л.А. Сим, 1996; М.Л. Копп, 2004 и мн. и др.).

2) Неотектонические структуры территории Воронежской антеклизы образуются под влиянием внутренних источников сил, локализованных  в земной коре платформы (ВЕП). Источники сил (активные зоны тектономагматических процессов) и области, на которые распространяется динамическое воздействие (пассивные области), объединяются в геодинамические системы. Окско-Донская геодинамически активная зона, локализованная в пределах ВКМ, относится к подобной системе (В.И. Макаров, В.М. Макеев). Днепровско-Донецкий авлакоген рассматривается как древняя неоднородность, возможно, снижающая распространение неотектонических деформаций со стороны Кавказского и Карпатского орогенов в направлении центральной части ВЕП.

В настоящее время разработаны основные принципы и методы изучения неотектонических структур с позиции эволюции геодинамических систем (В.И. Макаров, Ю.К. Щукин, Ф.Н. Юдахин, 2003). Согласно этой точке зрения, неотектонические структуры и геодинамически активные зоны образуются под совокупным воздействием  сил, связанных с источниками разных рангов, разных глубин заложения, возраста, генезиса и механизмов проявления, т.е. с точки зрения суперпозиции региональных и локальных сил и напряжений. Результаты этих исследований положены в основу новой карты общего сейсмического районирования платформенных территорий РФ, составленной под руководством В.И. Уломова (ОСР-2012). 

Таким образом, фактический материал, собранный к настоящему времени и сделанные на его основе выводы, являются базовыми для проведения структурно-геодинамических работ в ближнем районе КАС-2. Среди этих выводов основным является принятие суперпозиции разноранговых, разнотипных и разновозрастных источников деформаций. Их активность следует оценить в ходе детальных структурно-геодинамических исследований, подкрепленных полевыми работами.
Литература опубликованная

1. Борисевич Д. В. Неотектоника Восточной Европы (с учетом колебаний уровня моря в мезозое и кайнозое) / Д. В. Борисевич // Геоморфология. 1997. № 1. С. 14-34. 

2. Борисевич Д. В. Поверхности выравнивания платформенных частей континентов: их корреляция и условия формирования / Д. В. Борисевич // Геоморфология. 2000. №1. С. 3-13. 

3. Бронгулеев В.В. и др. Изучение строения палеозойского структурного комплекса осадочного чехла Восточно-Европейской платформы по данным бурения и геофизики. РГФ, 1979.

4. Геологическая карта дочетвертичных отложений Курской области. Масштаб 1: 500000. Гл. ред. Н.И. Сычкин. МПР ЦРГЦ 1998.

5. Государственная геологическая карта СССР масштаба 1:200 000. Листы M-36, -37-I-XXXVI, N-36, -37-I-XXXVI. М., изд-во «Недра», 1957-1969.

6. Гущенко О. И. Кинематический принцип относительной хронологии палеонапряжений (основной алгоритм тектонического стресс-мониторинга литосферы) / О. И. Гущенко // Теоретические и региональные проблемы геодинамики. М., 1999. С. 108-126. 

7. Изучение тектонических напряжений по геологическим индикаторам (методы, результаты, рекомендации) / Л. А. Сим // Изв. ВУЗов. Геология и разведка. 1991, № 10. С. 3-22. 

8. Карта современных вертикальных движений земной коры на территории Болгарии, Венгрии, ГДР, Польши, Румынии, СССР (европейская часть), Чехословакии. Масштаб 1:2 500 000. Главное управление геодезии и картографии при Совете Министров СССР. М., 1986.
9. Карта современных вертикальных движений земной коры Восточной Европы. Масштаб 1:2 500 000. Ред. Мещеряков Ю.А. М., 1973.

10. Карта новейшей тектоники СССР и сопредельных областей. Масштаб 1:5 000 000 / Ред. Н.И.Николаев. М., 1959.

11. Комплект карт общего сейсмического районирования территории Российской Федерации ОСР-97. Масштаб 1:8 000 000. Объяснительная записка и список городов и населенных пунктов, расположенных в сейсмоопасных районах. М: ОИФЗ РАН, 1999.

12. Копп М.Л. Мобилистическая неотектоника платформ Юго-Восточной Европы. М.: Наука, 2005. 340 с.

13. Копп М. Л. Новейшая структура платформ Юго-Восточной Европы как результат коллизии в Периаравийском сегменте Альпийского пояса / М. Л. Копп //Проблемы геодинамики литосферы М.: Наука, 1999. С. 181-218. 

14. Копп М. Л. Новейшая деформация Скифской и юга Восточно-Европейской плит как результат давления Аравийской плиты / М. Л. Копп // Геотектоника. 2000. № 2. С. 26-42. 

15. Копп М. JI. О происхождении Доно-Медведицких дислокаций / М. JI. Копп, Т. Ю. Тверитинова // Бюлл. МОИП. Отд. Геол. 2001. Т. 76. Вып. 3. С. 19-30. 

17. Копп М. JI. Кинематика новейшей структуры и сейсмичность Окско-Донского миоцен-четвертичного прогиба / М. Л. Копп, А. А. Никонов, Е. Ю. Егоров // ДАН. 2002. Т. 385, № 3. С. 387-392. 

16. Космотектоническая карта Восточно-Европейской платформы и её обрамления. Ред. Хаин В.Е. М., 1984.

17. Литосфера Воронежского кристаллического массива по петрофизическим и геофизическим данным. / Гл. ред. Н.М. Чернышов. – Воронеж. «Научная книга». 2012. 330 с.
18. Макаров В. И. Региональные особенности новейшей геодинамики платформенных территорий в связи с оценкой их сейсмической активности / В. И. Макаров // Недра Поволжья и Прикаспия. 1996, №3. Спец. Вып. С. 5360. 

19. Макаров В.И., Макарова Н.В., Несмеянов С.М. и др. Новейшая тектоника и геодинамика: область сочленения Восточно-Европейской платформы и Скифской плиты. М.: Наука, 2006. 206 с.

20. Макаров В. И. Современные геодинамически активные зоны платформ // Геоэкология. 2007. № 2. С.99-110.

21. Макаров В.И., Макарова Н.В., Несмеянов С.М. и др. Новейшая тектоника и геодинамика: область сочленения Восточно-Европейской платформы и Скифской плиты. М.: Наука, 2006. 206 с.

22. Неотектоническая карта юго-запада СССР, 1:1 000 000. Под ред. А.М.Маринича. Киев: Мингео СССР, 1987.

23. Павловец Р.Р. Применение линеаментного анализа для выделения активных разломов // Докл. АН БССР. 1990. Т. 34, № 7. С. 638–641.

24. Палиенко В.П. Неотектоническая карта юго-запада СССР // Тектоника нефтегазовых регинов юго-запада СССР. Объяснительная записка. М.: Наука, 19881. С. 39–57. 

25. Раскатов Г. И. Геоморфология и неотектоника территории Воронежской антеклизы. - Воронеж, 1969. 164 с.

26. Раскатов Г.И., Лукьянов В.Ф., Старухин А.А. и др. Тектоника восточной части Воронежского кристаллического массива и его осадочного чехла. Воронеж, 1976. 120 с.

27. Раскатов Г.И., Лукьянов В.Ф., Старухин А.А. и др. Важнейшие черты тектонической структуры северо-западной части Воронежской антеклизы // Вопросы геологии и полезные ископаемые Воронежской антеклизы. -Воронеж, 1978. С. 64-87.

28. Савко В.Д. История развития поверхности кристаллического фундамента Воронежской антеклизы в верхнем протерозое и фанерозое. Книга «Вопросы геологии и металлогении докембрия Воронежского кристаллического массива». Воронеж, ВГУ, 1976.

29. Сейсмическое районирование СССР. М.: Наука, 1968.

30. Сейсмическое районирование территории СССР. Методические основы и региональное описание карты 1978 года. М.: Наука, 1980.

31. Сим Л. А.Карта полей неотектонических напряжений. (Neotectonic Stress Fields Of The East European Platform (EEP) And Adjacent Structures Introduction Lithosphere, 1996, No. 5, p. 100 - 107 ).

32. Сим Л. А. Влияние глобального тектогенеза на новейшее напряженное состояние платформ Восточной Европы / Л. А. Сим // М. В. Гзовский и развитие тектонофизики. М.: Наука, 2000. С. 326-348. 
33. Тарков А. П. Глубинное строение Воронежского массива по геофизическим данным / А. П. Тарков. М.: Недра, 1974. 172 с. 

34. Трегуб А. И. Неотектоническая структура и поля напряжений территории Воронежского кристаллического массива. Вестн. Воронеж. ун-та. Геология, 2001. Вып. 11. С. 33-46.

35. Трегуб А. И. Неотектоника территории Воронежского кристаллического массива. Воронеж: Изд-во ВГУ, 2002. 220 с. (Тр. НИИ геологии ВГУ; вып. 9).

36. Трегуб А. И. Морфометрия современной поверхности и неотектоническая структура территории ВКМ / А. И. Трегуб, О. В. Жаворонкин // Вестн. Воронеж, ун-та. Сер. Геология. 2000. - № 9. - С. 19-26. 

37. Шевырев Л.Т. О сложности унаследованности тектонического развития платформенных структур на примере Воронежской антеклизы. Изд-во ВУЗов «Геология и разведка» № 3, 1985.

38. Шевырев Л.Т. О современном рельефе поверхности кристаллического фундамента Воронежской антеклизы. Изд-во ВУЗов «Геология и разведка» № 11, 1986.

39. Юдахин Ф.Н., Щукин Ю.К., Макаров В.И. Глубинное строение и современные геодинамические процессы в литосфере Восточно-Европейской платформы. Екатеринбург: УрО РАН, 2003. 299 с.
Литература фондовая

1. Бинеев Р.И. и др. Отчёт по изучению геолого-экологических условий в районе Курской АЭС. РГФ, 1993.

2. Бинеев Р.И., Бинеева Н.П. Отчет о результатах работ по объекту “Геолого-экологические исследования территории и картирование Курской обл. м-ба 1:500 000”, РГФ, 1999. 
3. Боговский В.А., Устинова В.В., Долгих Г.Г. Отчёт о результатах глубинного картирования докембрия Воронежского кристаллического массива на топооснове масштаба 1:500 000 на территории Брянской области за 1972-1975 годы. Листы N-36, M-36. РГФ, 1976.

4. Болгаров А.Г., Хафизов М.М. Проведение геофизических работ методом акустического каротажа для решения инженерно-геологических задач на Курской АЭС. ООМЭГИС, г. Октябрьский, 1992.

5. Галин Д.И. Отчёт о групповой гидрогеологической и инженерно-геологической съёмке масштаба 1:200 000, геологическом и гидрогеологическом доизучении масштаба 1:200 000 территории листов М-36-V, VI, XII, проведенных в 1987-1988 годах. Том IV. Геофизические работы. Центргеология, 1988.

6. Жмакин В.М. Отчёт о результатах работ по глубинному геологическому картированию докембрия масштаба 1:200 000 в районе Новоялтинско-Михайловского рудного поля на территории листов N-36-В-131-Б, Г; -132-А, В; -143-Б; -144-А (Курская и Орловская области) за 1982-1988 годы. РГФ, 1988.
7. Красовицкая Р.С. и др. Составление геолого-геофизической и структурно-тектонической карт масштаба 1:200 000 по Воронежскому кристаллическому массиву. РГФ, 1975.

8. Курская АЭС-2. Разработка обоснования инвестиций строительства. Информационно-технический отчёт о результатах электроразведочных исследований, выполненных для обоснования инженерно-геологической съёмки в районе Курской АЭС-2. ФГУП «Атомэнергопроект», М., 2001.

9. Курская АЭС-2. Разработка обоснования инвестиций строительства. Технический отчёт о результатах геофизических исследований на пункте «Угоны». ФГУП «Атомэнергопроект», М., 2001.

10. Курская АЭС-2. ТЭО. Отчёт об инженерных изысканиях к выбору пункта. Книга 2. Инженерно-геофизические изыскания. МО Атомэнергопроект, М., 1989.

11. Курская АЭС. Промежуточный отчёт о комплексных геофизических исследований пункта «Быки». Атомэнергопроект, Киевское изыскательское отделение, 
Киев, 1989.

12. Курская АЭС. Отчёт о результатах комплексных геофизических исследований и сейсмического микрорайонирования пункта «Быки». Результаты комплексных геофизических исследований. Атомэнергопроект, Киевское изыскательское отделение, 
Киев, 1990.

13. Курская АЭС. I-II очередь. Реконструкция. Проект. Уточнение положения Железногорского разлома и характера его проявления в осадочном чехле по результатам электроразведочных исследований методом ЗСБ, ВЭЗ. МО АЭП. М., 1994.

14. Курская АЭС, II очередь. Реконструкция. Отчёт «Природные условия площадки ХОЯТ». М: МО АЭП, 1994.

15. Курская АЭС. I-II очереди. Реконструкция. Технический отчёт. Уточнение положения известных и выявление других тектонических нарушений в районе КУР АЭС по гравиметрическим данным. М: МО АЭП, 1994.

16. Курская АЭС. I-II очередь. Реконструкция. Проект. Кабанова Н.А. Информационно-технический отчёт о результатах геофизических исследований в скважинах. МО Атомэнергопроект. М., 1994.

17. Курская АЭС. II очередь. Данные инженерных изысканий для выполнения поверочных расчётов осадок и кренов аппаратного отделения главного корпуса с учётом сейсмических воздействий. Московский проектный филиал Атомэнергопроекта (МПФ АЭП). М., 2001.

18. Курская АЭС. Энергоблок 5. Техническое обоснование безопасности. Глава 2. Характеристика площадки АС. Москва, Атомэнергопроект, 2001.

19. Лосицкий В.И. и др. Изучение особенностей геологического строения и металлогении Воронежского кристаллического массива с целью составления прогнозно-металлогенических карт 1:500 000 за 1991-99 годы. Воронеж, РГФ, 1999.

20. Михайлов А.Д. Отчёт о результатах комплексных геофизических работ  для уточнения сейсмической опасности площадок III очереди Курской АЭС. Гидропроект, 
М., 1985.

21. Московское отделение Атомэнергопроекта (МО АЭП). М., 1994 г. Курская АЭС. Проект реконструкции I-II очередей. Сводный отчет о комплексных инженерных изысканиях. Кн. 1 Геолого-тектонические и сейсмологические условия. Детальное сейсмическое районирование. 

22. Отчёт № 1 по теме «Обоснование оценок сейсмичности промплощадки Курской АЭС» Этап 1. Разработка программы исследований. Адаптация программно-методического обеспечения работ. Разработка количественных характеристик и расчётных схем сейсмотектонических деформационных процессов. М.: ОИФЗ РАН, 2001.

23. Отчёт № 1 по теме «Создание цифровой базы данных параметров геодинамической активности земной коры района Курской АЭС» Этап 1. Подбор геологических и геофизических материалов по району Курской АЭС и сопредельных территорий и перевод их в машиночитаемую форму. Подготовка графических файлов и изображений геофизических полей, свидетельствующих о современной и новейшей геодинамической активности района Курской АЭС, их унификация. М.: ИСГИ, 2001.

24. Отчёт № 2. Проведение экспедиционных исследований в районе Курской АЭС. М.: ОИФЗ РАН, 2001.

25. Скоморохов А.И. и др. Отчет по гидрогеологической и инженерно-геологической  съемке  м-ба 1:50 000 для целей мелиорации в бассейне р. Сейм. РГФ, 1979.

26. Скоморохов А.И. и др. Отчет по комплексной геологической, гидрогеологической и инженерно-геологической  съемке м-ба 1:50 000 для целей мелиорации в бассейне р. Тускарь (листы М-37-1-Б, -2-А). РГФ, 1983.

27. Соловьёва Л.И. Отчёт по космогеологическому картированию масштаба 1:1 000 000 на площади листов N-36-А, В, Г; N-37-Б, В, Г; N-38 и масштаба 1:500 000 на площади листов N-36-Б, N-37-А за 1986-1990 годы. РГФ, 1990.

28. Тарков А. П. Глубинное строение Воронежского массива по геофизическим данным / А. П. Тарков. М.: Недра, 1974. - 172 с. 

29. Технический отчет: Результаты инженерных изысканий по выбору площадки размещения Курской АЭС-2. Том 1: Пояснительная записка. Том 2, 3, 4, 5: Результаты инженерно-геологических и др.  изысканий. Госкорпорация по Атомной энергии «РОСАТОМ». ОАО «Атомэнергопроект». 2012 г.

30. Технический отчёт о результатах сейсморазведочных работ МОГТ в районе Курской АЭС. М: МО АЭП, 1993.

31. Утехин Д.Н., Евтехова Е.К. и др. Геологическое строение осадочного чехла Воронежской антеклизы. РГФ, 1974.

32. Федонкина И.Н. Отчёт по созданию ландшафтной и неотектонической основы масштаба 1:1 000 000 для региональных геолого-экологических исследований и картографирования территории деятельности ЦРГЦ. РГФ, 1993.

4. Содержание работ

Требования к содержанию структурно-геодинамических работ обусловлены особенностями строения геологической среды площадки КУР АЭС-2 и необходимостью определения и оценки структурно-геодинамических условий, с которыми связывается образование новейших и современных деформаций, а также развитие негативных экзогенных процессов. Геодинамические условия площадки КУР АЭС-2 прямо или опосредованно определяют устойчивость оснований особо ответственных сооружений.
Содержание структурно-геодинамических работ (состав, объемы и методы) нацелено на получение новых и уточнение имеющихся структурно-геодинамических данных, характеризующих безопасные условия площадки КУР АЭС-2. Характеристика этих условий приводятся в объеме, регламентируемом нормативными документами.

На площадке КУР АЭС-2 (в ближнем районе АС) выполнению подлежат следующие работы, условно разделенные на три части: 1) геологическую, 2) структурно-геоморфологическую (неотектоническую) и 3) структурно-геодинамическую. 

1) Геологическая часть работ. 

Оценка положения площадки КУР АЭС-2 по принадлежности ее к складчато-разрывным структурам Воронежского кристаллического массива (ВКМ) и разным структурным этажам осадочного чехла Воронежской антеклизы (ВА). Рассмотрение положения площадки КУР АЭС-2 в структурах Воронежской антеклизы (ВА) и Воронежского кристаллического массива, выявление геодинамической эволюции структур (от древних эпох тектономагматической активности к новейшей), особенно в части изменения морфологии деформаций и направленности их развития.

Пространственно-временной анализ структур Воронежского кристаллического фундамента и чехла (ВА) с целью оценки наследования древних структур новейшими (неотектоническими) структурами и современными деформациями. Результатом анализа является оценка устойчивости древнего докайнозойского основания по степени проявленности древних структур в неотектонических деформациях или степени структурной рассогласованности (азимутальной несогласованности). Оценка степени переработки (унаследованности) древних структур новейшими и современными деформациями.

Выявление принципиальных латеральных и вертикальных неоднородностей (субвертикальных разломов, участков субгоризонтальных несогласий) с точки зрения их возможной активизации. Оценка разрывов по их возрасту, происхождению, рангу (от разломов в фундаменте до трещин в отложениях чехла и рельефе), морфокинематическому типу, степени открытости и проницаемости, и по их структурной позиции относительно неотектонических структур и их источников. 

Оценка поверхности кристаллического фундамента как важнейшего вещественно-структурного раздела или зоны принципиального рассогласования структур фундамента и чехла. Анализ глубины погребенного кристаллического фундамента, оценка градиента его наклона и степени вертикальной дифференцированности, обусловленной разновозрастными разломами, локализованными в фундаменте и осадочном чехле. 

Анализ перерывов осадконакопления (субгоризонтальных несогласий или структурных рассогласований) в осадочном чехле. Создание структурных карт опорных поверхностей осадочного чехла, кровли коренных пород и подошвы четвертичных отложений.

Форма предоставления результатов работ — аналитические карты отдельных опорных поверхностей с зонами горизонтальных и вертикальных рассогласований (азимутальных несогласий).

2) Структурно-геоморфологическая (неотектоническая) часть работ. 

Выделение различных по генезису и возрасту геоморфологических уровней (денудационных, эрозионно-денудационных, эрозионно-аккумулятивных и аккумулятивных), рассматриваемых в качестве маркирующих горизонтов при выделении структур. Построение опорных и локальных геолого-геоморфологических профилей вдоль и поперек основных структурных форм (поднятий и прогибов) с учетом данных буровых скважин и участков геофизических исследований. Количественная оценка (параметризация) геодинамического фактора на основе увязки геоморфологических уровней с детальной топографической основой и картой четвертичных отложений и их мощности. Оценка активности древних разрывов и структур и степени их унаследованности неотектоническими деформациями. Определение морфологии и возраста новейших и современных деформаций и оценка их градиентов.

Разноранговый структурный анализ рельефа по геоморфологическим признакам (критериям) с использованием топографических карт разного масштаба и карт четвертичных отложений на принципах связи ранга структур с рангом напряжений. Оценка направленности развития деформаций на основе прослеживания изменения возраста и генезиса четвертичных отложений от их подошвы к дневной поверхности и от поднятий рельефа к центральным частям понижений. 

Создание схем соотношения разновозрастных и генетически разнотипных четвертичных отложений, включая построение детальных палеогеографических схем на отдельные участки площадки КУР АЭС-2. Пространственно-временной анализ закономерностей развития эрозионно-аккумулятивных, склоновых и других экзогенных процессов, а также гидрогеологических, газогеохимических и геофизических аномалий с позиций возможной их предопределённости вариациями современного напряжённого состояния (деформациями) и проницаемостью геологической среды. 

Выявление эволюции рельефа (истории образования рельефа) с учетом закономерностей и особенностей развития экзогенных процессов как чутких индикаторов современных деформаций, почти не выражающихся в рельефе. Оценка на их основе направленности (тенденции) и интенсивности развития современных деформаций, позволяющих их сопоставить со сроком службы особо ответственных зданий и оборудования АС. 

Форма представления данных — структурно-геоморфологическая (неотектоническая) карта масштаба 1:50 000 с изолиниями амплитуд новейших деформаций (поднятий и понижений).

3) Структурно-геодинамическая часть работ. 

Исследование современного напряженного состояния геологической среды с определением пространственного распределения главных осей неотектонических напряжений и, при возможности, его позднеплейстоцен-голоценовой стадии. Определение связи неотектонических напряжений с внешними и внутренними источниками деформаций.

Структурно-геодинамическое районирование площадки КУР АЭС-2 по морфологическим и др. признакам с выделением участков (зон, ареалов) преимущественного проявления сжатия, растяжения, сдвига или промежуточных состояний. 

Оценка степени согласованности новейшего и современного структурных планов относительно друг друга и древних (отмерших) структурных планов с выявлением вертикальных и латеральных зон (участков) аномального напряжённого состояния геологической среды. Выявление анизотропии поля напряжений с учетом древних и новейших неоднородностей геологической среды — разрывов и субгоризонтальных зон структурного рассогласования.

Статистический анализ пространственного распределения простираний, плотности и морфологии трещин в девонских, юрско-меловых породах, а также в разнотипных палеоген-неогеновых и четвертичных отложениях, включая лессовые образования с целью оценки направленности деформаций и характера их эволюции. 

Линеаментный анализ, в том числе оценка согласованности (связи) линеаментов с разновозрастными разноглубинными разрывными нарушениями и с зонами латерального рассогласования и трещиноватости для определения их происхождения, возраста и тензора напряжений (новейших суммарных и современных).

Глубина изучаемого разреза — от поверхности кристаллического основания до кровли кайнозойских отложений. Площадь изучения — площадка КУР АЭС-2 (ближний район КУР АЭС-2). Эти параметры обеспечивают решение ключевых задач устойчивости и безопасности оснований особо ответственных сооружений промплощадки АС. 

Форма представления данных — структурно-геодинамическая карта с геодинамической интерпретацией различного рода зон трещиноватости, линеаментов, кольцевых структур и форм рельефа, как возможных проявлений новейших и современных деформаций, с оценкой геодинамических условий формирования неотектонических структур и рельефа.

5 Состав итоговой отчетной документации

Работа проводится в два этапа. 
1) По окончании первого этапа представляется промежуточный технический отчет о проведенных работах по Сбору и анализу опубликованных и фондовых геологических материалов, исследованию древней (докайнозойской) геологической среды, изучению новейших, в том числе современных деформаций в процессе проведения полевых работ. 
2) По окончании второго этапа представляется окончательный отчет. Итоговая отчетная документация состоит из заключительного технического отчета с результатами проведенных работ по оценке структурно-геодинамических условий и напряженного состояния площадки КУР АЭС-2 и прилегающей к ней территории в радиусе 30-50 км.

Отчет должен соответствовать требованиям Приложения 14 НД п. 4.2 СППНАЭ-93 и разделу V «Состав отчетной документации» Приложения 2 НП-031-01, п.п. 2.4, 2.8 НП-006-98 (ПНАЭ Г- 01-036-95).
Форма предоставления данных — технический отчет со структурно-геоморфологической (неотектонической) и структурно-геодинамической картами и геолого-геоморфологическими разрезами площадки КУР АЭС-2 в радиусе 30-50 км. К этим материалам прилагаются аналитические карты кристаллического фундамента и опорных горизонтов чехла и др. материал вспомогательного характера. В отчете представляются выводы о современной структурно-геодинамической обстановке площадки КУР АЭС-2.
6 Перечень нормативных документов, требования которых должны выполняться при проведении работ

П.4.2 СППНАЭ-93. Требования к разработке ТЭО строительства атомных стан​ций. Положение о порядке выбора площадки строительства.

П. 4.1. СППНАЭ-87. Основные требования по составу и объёму инженерных изысканий и исследований при выборе пункта и площадки АЭС.

НП-064-05. Учет внешних воздействий природного и техногенного происхождения на объекты использования атомной энергии.

НП-031-01. Нормы проектирования сейсмостойких атомных станций.

НП-032-01. Размещение атомных станций. Основные критерии и требования по обеспечению безопасности.

НП-006-98 (ПНАЭ Г-01-036-95) с Изменением №2 от 20 декабря 2005г. Требования к содержанию отчета по обоснованию безопасности АС с реактором типа ВВЭР.

РБ-019-01. Оценка сейсмической опасности участков размещения ядерно- и радиационно опасных объектов на основании геодинамических данных.

7. Порядок приема и передачи работ

По окончании работ отчетная документация передается Заказчику в бумажном виде в 4-х экземплярах, а также в электронном виде на магнитных и (или) оптических носителях. Документация в электронном виде предоставляется в форматах тех программных продуктов, с помощью которых она создавалась, а также в отсканированном виде в форматах TIF или PDF.

Графические материалы, как в бумажном, так и в электронном виде передаются в масштабе построений.
Оформление разрабатываемой документации принять в соответствии со стандартам серии СТО СМК ПКФ-018.
8. Метрологическое обеспечение

Метрологическое обеспечение средств измерений, применяемых при инженерных изысканиях для строительства АЭС, должно соответствовать требованиям Федерального Закона «Об обеспечении  единства измерений» №102 ФЗ от 26.06.2008 с последними изменениями на момент проведения работ.

Все средства измерений должны быть утвержденного вида в соответствии с ПР 50.2.104-09, ПР 50.2.105-09, ПР 50.2.106-09 и иметь свидетельства об утверждении типа средств измерений.

Организация, выполняющая работы, должна иметь Перечни средств измерений надлежащих поверке, согласованные в органах Росстандарта, графики поверки, аттестованные методики (методы) измерений.

На момент выполнения работ средства измерений должны иметь действующие свидетельства о поверке.
































































































































































































































































































































































































































































