Техническая часть.

Требования к количеству, качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара, требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг потребностям Заказчика.

В Технической части представлены все необходимые сведения о предмете закупки.

| № п./п. | Наименование | Технические характеристики |  | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | # Комплект расходомеров | Расходомер на 2,7 тонн/час:1шт |  | комплект | 1 |
|  |  | Массовый расход, Номинальное значение | 2,7 тонн/час (При перепаде давления 1,03 Бар) |  |  |
|  |  | Массовый расход, Максимальное значение | 5 тонн/час (При перепаде давления 2,5 Бар) |  |  |
|  |  | Погрешность измерения расхода воды | ± 0,1% от измеренного значения |  |  |
|  |  | Погрешность измерения расхода воды аналогового токового выхода | ± 0,1% от измеренного значения плюс максимум 0,05 диапазона |  |  |
|  |  | Время усреднения | 60 сек |  |  |
|  |  | Стабильность нуля | 0,135 кг/час |  |  |
|  |  | Диапазон измерений плотности | 0,3….5 кг/л |  |  |
|  |  | Погрешность измерения плотности | ±3 г/л |  |  |
|  |  | Диапазон температур | 0…200 °С |  |  |
|  |  | Погрешность измерения температуры | ±1°С±0,5% |  |  |
|  |  | Пределы температуры окружающей среды | 0….+80°С |  |  |
|  |  | Влажность окружающей среды | 5…95% без конденсации |  |  |
|  |  | Диапазон давлений | 0…50 Бар |  |  |
|  |  | Тип фланца | ASME 1500 RF |  |  |
|  |  | Ду - Диаметр подключения к процессу | 40 мм |  |  |
|  |  | Тип исполнения датчика и внешнего преобразователя | Раздельный (длина соединительного кабеля – 15 м). Преобразователь с дисплеем. |  |  |
|  |  | Межповерочный интервал: | 4 года. |  |  |
|  |  | Требования к электропитанию: | 90…264 В переменного тока , 47…63 Гц, 25 Ватт -максимальное энергопотребление |  |  |
|  |  | Комплектность: Выносной датчик – 1 шт. Преобразователь – 1 шт. Кабель – 1 шт. Кабельный ввод – 4 шт. Свидетельство о поверке – 1 шт. Копия свидетельства об утверждении типа средств измерений (УТСИ) – 1 шт. Копия методики поверки – 1 шт. Паспорт оборудования – 1 шт. Руководство по эксплуатации на русском и языке – 1 шт Руководство по эксплуатации на английском языке – 1 шт. |  |  |  |
|  |  | Расходомер на 9 тонн/час: 1шт. Массовый расход, Номинальное значение; 2,7 тонн/час (При перепаде давления 1,03 Бар). Массовый расход, Максимальное значение; 5 тонн/час (При перепаде давления 2,5 Бар). Погрешность измерения расхода воды; ± 0,1% от измеренного значения. Погрешность измерения расхода воды аналогового токового выхода; ± 0,1% от измеренного значения плюс максимум 0,05 диапазона. Время усреднения; 60 сек. Стабильность нуля; 0,135 кг/час. Диапазон измерений плотности; 0,3….5 кг/л. Погрешность измерения плотности; ±3 г/л. Диапазон температур; 0…200 °С. Погрешность измерения температуры; ±1°С±0,5%. Пределы температуры окружающей среды; 0….+80°С. Влажность окружающей среды; 5…95% без конденсации. Диапазон давлений; 0…50 Бар. Тип фланца; ASME 1500 RF. Ду - Диаметр подключения к процессу; 40 мм. Тип исполнения датчика и внешнего преобразователя; Раздельный (длина соединительного кабеля – 15 м). Преобразователь с дисплеем.. Межповерочный интервал:; 4 года.. Требования к электропитанию:; 90…264 В переменного тока , 47…63 Гц, 25 Ватт -максимальное энергопотребление. Комплектность: Выносной датчик – 1 шт. Преобразователь – 1 шт. Кабель – 1 шт. Кабельный ввод – 4 шт. Свидетельство о поверке – 1 шт. Копия свидетельства об утверждении типа средств измерений (УТСИ) – 1 шт. Копия методики поверки – 1 шт. Паспорт оборудования – 1 шт. Руководство по эксплуатации на русском и языке – 1 шт Руководство по эксплуатации на английском языке – 1 шт.. |  |  |

1. Условия поставки:

В общую сумму договора должны входить: НДС, доставка до: 196641, Санкт-Петербург, п. Металлострой, дорога на Металлострой д.3, ФГУП «НИИЭФА им. Д.В.Ефремова», расходы на перевозку, страхование, упаковку, экспедирование, полный комплект тех. документации, уплаты таможенных пошлин, налогов.

2. Срок поставки:

Поставка продукции в срок – 14 недель с  даты подписания договора.

3. Требование к гарантии: Поставляемое Оборудование должно быть обеспечено гарантией восстановления работоспособности в гарантийный период без дополнительных расходов со стороны Покупателя при условии соблюдения Покупателем условий эксплуатации, установленных Производителем Оборудования. Гарантийное обслуживание должно осуществляться не менее 12 месяцев с момента подписания накладной Торг-12

4. Требование к упаковке: Оборудование поставляется в специальной упаковке, соответствующей стандартам, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность Оборудования на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения.

5. Требования к технической документации:

Оборудование должно быть обеспечено комплектом документации, включающим инструкции по эксплуатации, паспорт и другую документацию, поставляемую фирмой производителем, в том числе гарантийные обязательства на русском языке.

6. НМЦ: 847 113,21 руб., в т. ч. НДС 18% .

7. Порядок расчетов: 100% в течение 10 (десяти) банковских дней от даты подписания накладной ТОРГ-12.

8. Источник финансирования заказа: собственные средства Заказчика - 100%

9. Прочие условия: Поставляемое Оборудование должно быть новым (не допускается поставка выставочных образцов). Товар, подлежащий обязательной сертификации, должен иметь сертификат соответствия. Приемка Оборудования по количеству и качеству осуществляется по «Инструкции о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству», утв. Постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР № П-7 от 25.04.66 г., и «Инструкции о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству», утв. Постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР № П-6 от 15.06.65 г., с учетом их последующих изменений.

Начальник отдела комплектующих изделий:_____________________

Технический эксперт:__________________     /_________________/