|  | УТВЕРЖДАЮ Главный инженер ФГУП УЭМЗ ______________А.В. Максимов «___» ноября 2013 года |
| --- | --- |

# ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

открытый одноэтапный запрос предложений в электронной форме без квалификационного отбора на право заключения договора на ремонт межэтажных перекрытий на термическом участке литейного производства в корпусе №10 ФГУП УЭМЗ.

Документация размещена на официальном сайте закупок ГК «Росатом» www.zakupki.rosatom.ru, на ЭТП «Аукционный Конкурсный Дом» www.a-k-d.ru

и на официальном сайте закупок РФ www.zakupki.gov.ru

том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

2013г.

Техническое задание.

Ремонт межэтажных перекрытий на термическом участке литейного производства в корпусе №10 ФГУП УЭМЗ.

| № п/п | Виды работ | Наименование помещений, объем работ | Суммарная площадь |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Демонтаж плитки металлической (300х300) | В осях (7-9; К-Ж; 24-25; А-В) | 235,7 м2 |
| 2 | Демонтаж бетонной стяжки | В осях (7-9; К-Ж; 24-25; А-В) | 13,6 м3 |
| 3 | Демонтаж плит перекрытия ребристых | В осях (7-9; К-Ж; 24-25; А-В) | 17,48 м3 |
| 4 | Окраска балок антикоррозийными составами за 2 раза |  | 85,312 м2 |
| 5 | Монтаж металлоконструкций балок №24 | В осях (7-9; К-Ж; 24-25; А-В) | 2948 кг |
| 6 | Монтаж профилированных листов Н-80А-674-1,0 по ТУ67-452-82 |  | 129,91 м2 |
| 7 | Крепление профлиста самонареза-ющими винтами «Хилти» к балкам |  | 118,1 м2 |
| 8 | Устройство металлического каркаса из арматуры d14 мм класс А III (А400) в каждое ребро профлиста |  | 1932 кг |
| 9 | Армирование АIII d10 шаг 200х200 |  | 765,5 кг |
| 10 | Фиксаторы из АIII d8 с шагом 400 мм |  | 39,5 кг |
| 11 | Устройство бетонной плиты В22,5 F75 W8 |  | 118,1 м2 |
| 12 | Установка анкерных упоров «Хилти» |  | 516 шт |
| 13 | Устройство полов из плитки металлической 300х300, клей б=40 мм |  | 135,7 м2 |
| 14 | Устройство гидроизоляции из ПСГ (пластина полиизобутиленовая ТУ 2294-001-736-0328-2006) -2,5 мм, клей 88. |  | 135,7 м2 |
| 15 | Устройство стяжки из бетона М-300 б=80 мм |  | 135,7 м2 |
| 16 | Очистка арматуры от коррозии | В осях (7-9; К-Ж; 24-25; А-В) | 40 м2 |
| 17 | Грунтование плит перекрытия упрочняющими смесями «Эмако» |  | 104,2 м2 |
| 18 | Очистка разрушенного бетона |  | 90 м2 |
| 19 | Ремонт разрушенных бетонных поверхностей потолков безусадочными смесями |  | 90 м2 |
| 20 | Окраска потолков за 2 раза водоэмульсионным составом |  | 104,2 м2 |
| 21 | Устройство лесов |  | 180 м2 |
| 22 | Защита окон фанерными листами б=5мм |  | 140 м2 |
| 23 | Устройство настила из бруса 150х150 и досок б=40 мм |  | 118,1 м2 |
| 24 | Вывоз мусора |  | 59,8 тонн |

Техническое задание составлено на основании утвержденной Главным инженером дефектной ведомости №13/13 от28.10.2013