PAGE  

	[image: image1.jpg]



	                                                                                                               
	

	ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ
ПО АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ

«РОСАТОМ»
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ

"МАЯК"

РЕМОНТНАЯ ВЕДОМОСТЬ
	
	[
	                
	]

	
	№
	
	
	
	
	

	
	[
	на выполнение капитального ремонта по зданию … (3 очередь)
	 ]
	
	
	
	


         Основание: Ведомость дефектов от 26.12.2011  № 2.2.235-19/1343,  составленная заводом ….
	№
	Наименование работ и затрат
	Единица
	Коли-
	Примечание

	п/п
	 
	измерен.
	чество
	 

	1
	2
	3
	4
	5

	Фасад третья очередь

	1
	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16м
	100м2
	23,12
	

	2
	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 40м
	100м2
	63,21
	

	3
	Очистка поверхности щётками металлических труб, коробов
	м2
	320
	

	4
	Обеспыливание поверхности труб, коробов
	м2
	320
	

	5
	Огрунтовка поверхности труб, коробов за один раз
	м2
	320
	ГФ-021

	6
	Окраска грунтованных металлических поверхностей эмалью за 2 раза
	м2
	320
	Эмаль ХВ-124


	7
	Ремонт кирпичной кладки наружных стен отдельными местами 
	м3
	8
	

	8
	Наружная облицовка поверхности стен в горизонтальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством) металлосайдингом с пароизоляционным слоем из плёнки «Ютафол»
	100м2
	86,33
	Панель ПФ-3  ТУ 1120-005-77148144-2006 

	9
	Сверление отверстий кольцевыми алмазными свёрлами в кирпичных и бетонных стенах глубиной до 200мм диаметром до 20мм
	шт.
	680
	

	1
	2
	3
	4
	5

	10
	Установка анкерных болтов в готовые гнёзда с заделкой 
	т
	0,53
	

	11
	Установка монтажных изделий массой до 20кг
	т
	3,27
	

	12
	Простая масляная окраска ранее окрашенных дверей, ворот с подготовкой поверхности и расчисткой старой краски до 35%
	м2
	195
	

	13
	Разборка металлических трубопроводов диаметром 120мм
	м
	460
	

	14
	Разборка тепловой изоляции с трубопроводов
	м2
	502,4
	

	15
	Изоляция покрытий трубопроводов изделиями из волокнистых материалов насухо  
	м3
	25,12
	Теплоизоляционные изделия  «URSA» толщ.50мм

	16
	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов
	м2
	502,4
	Оцинкованная сталь толщ.0,5мм

	17
	Разборка бетонной отмостки толщ.300мм отбойными молотками 
	м3
	75
	

	18
	Устройство подстилающих слоёв оснований из щебня толщ.150мм
	м3
	37,5
	

	19
	Устройство бетонной отмостки шириной 1м толщ.150мм
	м3
	37,5
	

	20
	Уборка мусора с вывозкой
	т
	202
	


Условия производства работ: Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ, с вредными условиями труда, где рабочие-строители переведены на сокращённый день при 36-часовой рабочей неделе.


