Приложение №10

к порядку планирования и

обработки закупочных операций

в ОАО «ППГХО»

Техническое задание
на проведение конкурентной процедуры

по поставке Генератора технической частоты ГТЧ-3М (60 ВА)

1. Наименование поставляемого товара.

1.1. Генератор технической частоты ГТЧ-3М (60 ВА)

2. Описание товаров (функциональные характеристики и потребительские свойства)

2.1. Оборудование для ПЭиТС.

Спецификация поставляемого оборудования приведена ниже в таблице.

| Параметр | Значения |
| --- | --- |
| Максимальная выходная мощность | не менее 60 ВА |
| Изменение выходного напряжения при изменении нагрузки от Х.Х. до максимальной нагрузки и при токе не более 2 А | Не более 15 В |
| Диапазон плавного изменения выходного напряжения | от 10 до 170 В |
| Допускаемая основная относительная погрешность вольтметра | Не более 2 % |
| Выходной ток | до 2 А |
| Диапазон установки частоты выходного напряжения | От 25 до 60 Гц |
| Дискретность установки частоты выходного напряжения | 0,01 Гц |
| Пределы допускаемой абсолютной погрешности установки частоты | ± 0,001 Гц |
| Стабильность частоты (после установления рабочего режима) за 1 час работы на Х.Х. | ± 0,0005 Гц |
| Коэффициент нелинейных искажений | Не более 2% |
| Диапазон установки скорости изменения частоты | от 0,1 до 9,9 Гц/с |
| Дискретность установки скорости изменения частоты | 0,1 Гц/c |
| Пределы допускаемой абсолютной погрешности установки скорости изменения частоты | ± 0,05 Гц/с |
| Диапазон измерения секундомера | От 0 до 99,9 с |
| Допускаемая суммарная погрешность секундомера при скорости изменения частоты 1,0 – 9,9 Гц/с (систематическая составляющая плюс относительная погрешности) 0 – 9,99 с 10,0 – 99,9 с при скорости изменения частоты 0,1 – 0,9 Гц/с (систематическая составляющая плюс пределы абсолютной погрешности) 0 – 9,99 с 10,0 – 99,9 с | (0,01 с) ± 3% (0,1 с) ± 3% (0,1 с) ± 0,1 с (1 с) ± 0,1 с |
| Габаритные размеры | 270х260х150 мм |
| Масса | 7,8 кг |
| Диапазон рабочих температур окружающей среды, °С | +5 – +40 |
| Относительная влажность воздуха при 25 °С, %, не более | 90 |
| Атмосферное давление | 84 – 106,7 кПа (630 – 800 мм рт.ст.) |

3. Требования к техническим характеристикам товара

3.1. Исполнитель гарантирует Заказчику, что приобретенное им оборудование отвечает стандартам безопасности и качества в соответствии с законодательством Российской Федерации и соответствует техническим характеристикам оборудования, заявленным заказчиком данного оборудования.

4. Требования к количеству поставляемого товара

4.1. Согласно п. 2 настоящего Технического задания.

5. Требования к сроку поставки товара

5.1. Оборудование поставляется Заказчику в течение не более 60 (шестидесяти) календарных дней со дня подписания договора.

6. Требования к комплектации, размерам, упаковке, отгрузке товара

6.1. Поставка этого оборудования по адресу: Забайкальский край, г. Краснокаменск, ОАО «Приаргунское  производственное горно-химическое объединение».

6.2. Поставка оборудования производится в упаковке и с маркировкой данного оборудования. Оборудование поставляется в невскрытой заводской упаковке.

7. Требования к обслуживанию товара

7.1. Устранять недостатки согласно гарантийных обязательств. Расходы, связанные с устранением недостатков оборудования в течение гарантийного срока несет Исполнитель.

8. Требования к месту поставки товара

8.1. Исполнитель обязан поставить оборудование по следующему адресу: Забайкальский край, г. Краснокаменск, ОАО «Приаргунское  производственное горно-химическое объединение».

9. Требования к качеству поставляемого товара

9.1. Качество и комплектность должны соответствовать назначению оборудования, требованиям, предъявляемых к техническим характеристикам оборудования в стране производителя, а также действующим в РФ стандартам и техническим условиям.

9.2. Качество поставляемого оборудования  должно соответствовать действующим ГОСТам, ТУ в РФ.

10. Требования к безопасности поставляемого товара

10.1. Оборудование должно быть разрешено к установке и эксплуатации на территории РФ

10.2. Иметь сертификат соответствия РФ.

11. Требования к результатам работ.

11.1. Результатом выполнения работ должна стать бесперебойная работа установленного оборудования на весь период гарантийного срока, установленного заводом изготовителем.

12. Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара,

12.1. Гарантийный срок на оборудование устанавливается заводом изготовителем не менее 1 года со дня поставки товара заказчику.

| Главный механик | Абраменко Ю.И. |
| --- | --- |
| Менеджер проекта Начальник ПЭиТС | Кузьмин В.Ф. Красов И.М. |