ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

«СПЕЦИАЛЬНОЕ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ«ЭЛЕРОН»

 

АУКЦИОННАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

открытый аукцион в электронной форме без квалификационного отбора на право заключения договора
на поставку переносных искателей взрывных устройств
том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

2012

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Предмет договора:
 Поставка  переносных искателей взрывных устройств для нужд ФГУП СНПО «Элерон».

2. Требования к количеству, качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг:
	№ п/п
	Наименование товара (выполнение работ, оказание услуг)
	Характеристики товара
	Гарантия качества
	Кол-во
	Единица измерения

	1
	Переносной искатель неконтактных взрывных устройств ИНВУ (НР-900) или эквивалент, соответствует ЮТДН.468165.006 ТУ


	Искатель неконтактных взрывных устройств (далее – изделие, искатель) предназначен для поиска радиоэлектронных устройств управления подрывом управляемых взрывных устройств и других радиоэлектронных технических средств, содержащие полупроводниковые компоненты. Искатель предназначен для применения в полевых условиях.   
Технические характеристики:

Условия эксплуатации, при которых изделие сохраняет работоспособность и свои технические параметры: 

Условия эксплуатации, при которых изделие сохраняет работоспособность и свои технические параметры: 
- диапазон рабочих температур: от минус 30º С до плюс 50º С; 

- пониженная предельная температура минус 50º С; 
- повышенная предельная температура плюс 60º С;
- относительная влажность воздуха (95 ±3) % при температуре окружающей среды плюс (35±2)0 С. 
 Технические требования  
Выходная импульсная мощность приёмо-передатчика, в том числе:

˟- в нормальных условиях: максимальная импульсная мощность в диапазоне от 155,0  до 245,0 Вт.,  минимальная импульсная мощность в диапазоне от 18,0 Вт до 26,0 Вт ; 
˟- при воздействии повышенной рабочей  температуры: максимальная импульсная мощность в диапазоне от 140,0 Вт до 200,0 Вт.,  минимальная импульсная мощность в диапазоне от 18,0 Вт до 26,0 Вт.

˟- при воздействии пониженной рабочей  температуры: максимальная импульсная мощность в диапазоне от 140,0 Вт до  200,0 Вт.,  минимальная импульсная мощность  в диапазоне от 18,0 Вт до 26,0 Вт.; 

Ослабление входных сигналов приемников: – 10 дБ; – 20 дБ; – 30 дБ. 
˟Дальность обнаружения штатного имитатора, находящегося на высоте 1 м от поверхности грунта в диапазоне от 0,9 м до 1,9 м. 
Источник питания – никель-кадмиевая аккумуляторная батарея  с номинальным напряжением  6 В. 
Время непрерывной работы от штатного источника питания в нормальных климатических условиях  10  часов.
Вид сигнализации, при обнаружении радиоэлектронных устройств – звуковая и светосигнальная, при этом уровень звукового сигнала индикации в головных телефонах изменяется пропорционально уровню входного сигнала.
При снижении напряжения источника питания ниже диапазона от 5,6 В до 5,8 В предусмотрена светозвуковая индикация.
Масса изделия:

- в рабочем положении  не более 5,55 кг. 
- в штатной упаковке не более 13,3 кг.  

Изделие имеет конструктивную защиту от переполюсовки питания.

Комплект поставки     

Блок радиолокационный– 1 шт. 

Блок радиолокационный состоит из приемопередающего блока (далее - ППБ) и антенной системы, соединенных между собой кабелем. Блок радиолокационный 

предназначен для излучения зондирующего сигнала в направлении объекта обследования, приема и обработки переизлученного сигнала, а   также  отображения их уровней светодиодным индикатором. ППБ выполнен в корпусе с размерами:

- длина не менее -154,0 и не более– 174,0 мм

- ширина не менее – 76,5 и не более–96,5 мм

- высота не менее – 170,0 и не более – 190,0 мм. 
Верхняя и нижняя панели корпуса – пластмассовые, кожух – металлический. Внутри корпуса ППБ размещены электронные блоки передатчика, приемников, плата коммутации. Антенная  система состоит из двух соосно расположенных спиральных антенн (передающей и приемной) направленного излучения, которые закреплены на рефлекторе. Антенны закрыты пластиковым обтекателем. На пластиковый обтекатель надет матерчатый защитный чехол. На тыльной стороне рефлектора расположена панель управления и индикации, на которой расположены два ряда светодиодных индикаторов красного и зеленого цвета и пять кнопок управления. Антенная система снабжена рукояткой.

Блок питания – 2 шт.

Блок питания предназначен для  осуществления автономного питания искателя. Блок питания  представляет собой металлический корпус с размерами:

- длина не менее -125,0 и не более– 145,0 мм

- ширина не менее – 39,0 и не более–59,0 мм

- высота не менее – 187,0 и не более – 207,0 мм , в котором размещена никель-кадмиевая аккумуляторная батарея. На верхней панели БП расположен разъем для подключения его к блоку ППБ или к зарядному устройству.
Кабель питания – 1 шт.

Кабель питания предназначен для подключения БП к ППБ.
Телефоны головные – 1 шт.

Телефоны головные предназначены для звуковой сигнализации уровня принимаемого сигнала.
Чехол антенный – 1 шт.

Чехол антенный предназначен для защиты и маскировки антенны. Чехол антенный изготовлен из прочной ткани с защитным маскировочным окрашиванием.
Ранец – 1 шт.

Ранец предназначен для размещения изделия на операторе в рабочем положении. Ранец изготовлен из прочной ткани с защитным маскировочным окрашиванием. Он состоит из двух отсеков - верхнего и нижнего, которые закрываются клапанами с застежками. В клапанах отсеков имеются отверстия для кабелей. ППБ размещается в верхнем кармане ранца разъемами вниз. БП размещается в нижнем кармане разъемом вверх. Ранец снабжен поясным ремнем и плечевыми лямками, с застежками обеспечивающие возможность подгонки по фигуре оператора. На левой плечевой лямке имеется крючок, предназначенный для фиксации антенной системы на груди оператора в тех случаях, когда искатель не используется по назначению.
Упаковка – 1 шт.

Упаковка представляет собой металлический ящик, который для перевозки и предохранения от механических повреждений помещается в картонную коробку. Ящик имеет защитное маскировочное окрашивание, снабжен ручками для переноски (одна вверху, две по бокам). Ящик имеет размеры:

- длина не менее -566,0 и не более– 606,0 мм

- ширина не менее – 267,0 и не более–307,0 мм

- высота не менее – 240,0 и не более – 280,0 мм. 
Имитатор – 1 шт. 

Имитатор служит для проверки работоспособности искателя. Он представляет собой пластиковый цилиндр, в котором расположен полупроводниковый диод.

Зарядное устройство – 1 шт. 

Зарядное устройство (далее ЗУ) предназначено для заряда аккумуляторной батареи БП. Питание ЗУ осуществляется от сети переменного тока напряжением 220 В частотой 50 Гц или от сети постоянного тока напряжением 24 В. Заряд аккумуляторной батареи производится в автоматическом режиме. На передней панели ЗУ расположен разъем для подключения БП. Задняя панель ЗУ представляет собой радиатор, на котором расположен разъем для подключения сетевого кабеля, либо кабеля питания от бортовой сети. ЗУ выполнено в металлическом корпусе с размерами:

- длина не менее -125,0 и не более– 145,0 мм

- ширина не менее –39,0 и не более–59,0 мм

- высота не менее – 163,0 и не более – 183,0 мм; 

Сетевой кабель питания зарядного устройства – 1 шт. 

Предназначен для подключения ЗУ к сети переменного тока напряжением 220 В частотой 50 Гц.

Бортовой кабель питания зарядного устройства – 1 шт.

Предназначен для подключения ЗУ к сети постоянного тока напряжением 24 В.

Запасные части: имитатор – 1 шт., кабель питания – 1 шт.
Руководство по эксплуатации – 1 шт.

Формуляр – 1 шт.

Цвет искателя и металлического ящика – зеленый. 

Требование к маркировке и упаковке:

Поставляемый товар маркирован и упакован. Упаковка обеспечивает его полную сохранность и качество при погрузочно-разгрузочных работах, транспортировке и хранении, в том числе в пределах гарантийного срока. Маркировка нанесена на упаковку товара и включает в себя сведения о Заказчике, Поставщике, реквизитах Контракта, о самом изделии в соответствии с ведомостью поставки, его марке и модели. 

Поставляемый товар должен быть с военной приемкой.
	24 месяца
	30
	 компл.


      3.  Порядок формирования цены
       Цена договора включает в себя: расходы Поставщика на перевозку товара до склада Заказчика, страхование, упаковку, полный комплект тех. документации, налоги и другие обязательные платежи. 
       4. Форма, сроки и порядок оплаты товаров, работ, услуг
       Порядок оплаты – безналичный расчет. 

Аванс – не предусмотрен. 100% поэтапная оплата производится в течение 30 банковских дней с момента фактической приемки товара (при наличии всех необходимых документов: паспорта, сертификаты, счета-фактуры, ТТН).
5. Требования к упаковке оборудования
       Упаковка должна обеспечивать полную сохранность продукции на весь срок её транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения.
       6. Требования к технической документации
       Поставляемая продукция по своему качеству должна соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, а также положениям ГОСТа, ТУ, сертификата соответствия завода-изготовителя. Документы, подтверждающие качество продукции, передаются Покупателю с продукцией и прилагаются к товарно-транспортным накладным. 
       7. Место поставки продукции и условия допуска:
       Место поставки товара (выполнения работ или оказания услуг): Москва, ул. Генерала Белова, д.14.
       8. Сроки поставки продукции:
       Сроки поставки товара (выполнения работ или оказания услуг): в течение 35 рабочих дней с момента подписания договора.
Начальник подразделения                                                                                       Давыдов Д.П.









