| УТВЕРЖДЕНО |  | СОГЛАСОВАНО |
| --- | --- | --- |
| Заместитель директора по науке и производству. ______________/ Е.В. Скачков/. |  | Директор отделения № 58. ___________/ А.В. Егоркин /. |
| « __ » _______________ 2014 года |  | « __ » ____________ 2014 года |

| СОГЛАСОВАНО |  | СОГЛАСОВАНО |
| --- | --- | --- |
| Начальник управления организации конкурсных процедур и закупок. ______________/ И.А. Ловковский/. |  | ЗАО «Наука и Инновации». ___________/ ____________/. |
| « __ » _______________ 2014 года |  | « __ » ____________ 2014 года |

# ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

открытый одноэтапный запрос предложений в электронной форме без квалификационного отбора на право заключения договора

на поставку и установку источников электронного пучка

том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ частЬ»

2014

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ

| 1.1 | Наименование Оборудования, согласованное в соответствии со строкой годовой программы закупок | Источник электронного пучка |
| --- | --- | --- |
| 1.2 | Тип, марка, модель | - |
| 1.3 | № ИТТ, чертежа, технических требований, ТУ или аналог, ГОСТ, опросные листы и др. | - |
| 1.4 | Размещение | На территории Заказчика по адресу: 115230, г. Москва, Варшавское шоссе, 46. |
| 1.5 | Указание кода ОКП | 691220 |

РАЗДЕЛ 2. НАЗНАЧЕНИЕ (ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ)

| 2.1 | Назначение и/или область применения Оборудования | Предназначен для проведения научно-исследовательских работ и отработки параметров разрабатываемых технологий |
| --- | --- | --- |

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

| 3.1 | Климатическое исполнение Оборудования | Будет эксплуатироваться в макроклиматическом районе с умеренным климатом. |
| --- | --- | --- |
| 3.2 | Категория размещения Оборудования при монтаже и эксплуатации | УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150-69 |
| 3.3 | Тип атмосферы при эксплуатации | II по ГОСТ 15150-69 |
| 3.4 | Место установки | Производственное помещение подвального типа |
| 3.5 | Категория помещения по пожаро и взрывоопасности | Должны соответствовать нормативным требованиям ст. 5 Федерального закона №123-ФЗ от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» |
| 3.6 | Категория помещения согласно СП АС-03 | Требования по ИТТ согласно СП АС-03 |
| 3.7 | Параметры окружающей среды в различных режимах эксплуатации | Температура 25±5ºС, при влажности не более 80% |

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1. Основные параметры и размеры.

| 4.1.1 | Предельная масса единицы Оборудования (нетто) | 2,5 т. |
| --- | --- | --- |
| 4.1.2 | Предельная общая масса (брутто) | - |
| 4.1.3 | Предельные габаритные размеры (проектные габаритные размеры) | 2000х2000х1600 мм3 (ДхШхВ) |
| 4.1.5 | Габаритные размеры выходного окна | 270х45 мм2 |
| 4.1.4 | Энергия ускоренных электронов | 200-300 кэВ |
| 4.1.5 | Средний ток пучка ускоренных электронов | до 6.0 мА |

Подраздел 4.2. Основные характеристики, технико-экономические и эксплуатационные показатели

| № п/п | Наименование параметра | Значение параметра |
| --- | --- | --- |
|  | Тип выходного излучения | Пучок электронов |
|  | Энергия излучения в номинальном режиме | 300 кэВ |
|  | Диапазон изменения энергии излучения | 200-300 кэВ |
|  | Стабильность энергии электронного пучка | 3% |
|  | Частота следования импульсов электронного пучка | - |
|  | Ток (средний) электронов при частоте 300 Гц | - |
|  | Стабильность тока электронов | 0.1 мА |
|  | Мощность излучения | 2 кВт |
|  | Частота сканирования электронного пучка | - |
|  | Неоднородность дозы вдоль длины развертки пучка. | - |
|  | Автоматизированное управление ускорителем | да |
|  | Режим непрерывности работы | да |

Подраздел 4.3. Требования по надежности

| 4.3.1 | Назначенный срок службы | 10 лет |
| --- | --- | --- |

Подраздел 4.4. Требования к электропитанию

| 4.4.1 | Род тока (переменный, постоянный) | переменный |
| --- | --- | --- |
| 4.4.2 | Частота и ее допустимое отклонение от номинала | 50Гц ± 1% |
| 4.4.3 | Напряжение и его допустимое отклонение от номинала | 380/220В± 5%, |
| 4.4.4 | Ограничение по мощности | 5 кВт |
| 4.4.5 | Заземление сопротивлением | - |

Подраздел 4.5. Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике

| 4.5.1 | Требования к применяемым средствам измерений утвержденного типа и периодичности их поверки (методикам поверки) | Минимальный объем средств измерений, входящий в комплект ускорителя, должен позволять проводить контроль и мониторинг энергии электронного излучения, среднего тока ускорителя, развертки пучка. |
| --- | --- | --- |
| 4.5.2 | Метрологические характеристики средств измерений (диапазон измерения, погрешность измерений или класс точности) | Метрологические характеристики средств измерений, приводятся в технической документации на ускоритель |

Подраздел 4.6. Требования по комплектности

| 4.6.1 | Излучатель | Два источника электронов с системой питания Вакуумная система: форвакуумный насос Система вывода пучка электронов в атмосферу Опорная рама | Один комплект |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.6.3 | Система электропитания | Шкаф системы питания устройств излучателя | Один комплект |
| 4.6.4 | Система управления, блокировок и сигнализации | Шкаф системы управления Пульт управления ускорителя | Один комплект |
| 4.6.5 | Система водяного охлаждения | Система охлаждения фольги | Один комплект |
| 4.6.6 | Соединительные кабели, водяные шланги и т.д. |  | Один комплект |
| 4.6.7 | Запасные части и расходные материалы для эксплуатации в течение гарантийного периода |  | Один комплект |
| 4.6.8 | Инструменты и устройства для технического обслуживания |  | Один комплект |
| 4.6.9 | Техническая документация | Руководство пользователя и руководство по эксплуатации Техническое задание на размещение оборудования установки (схема расположения и технические требования к монтажу) Принципиальная схема электрических соединений оборудования и систем | Два комплекта в печатном виде, один комплект в электронном виде в формате MS Word |

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

| 5.1 | Гарантийные сроки хранения, не менее | 24 месяца |
| --- | --- | --- |
| 5.2. | Гарантийный срок эксплуатации | 24 месяца с даты подписания Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ по Договору |

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ ПОСТАВКИ

| 6.1 | Единица измерения | Комплект |
| --- | --- | --- |
| 6.2 | Количество | 2 |
| 6.3 | Срок (период) поставки | 10.11.2014 г. |
| 6.4 | Монтажные и пусконаладочные работы | 10.12.2014 г. |

Директор отделения                    ________________ /А.В. Егоркин/

Зам. начальника лаборатории  ________________ /Ю.В. Федоров/