Приложение № 4

к документации по проведению открытого запроса предложений

№  НТГ-12/05/2014-07эзп

Согласовано

Главный инженер  ООО «Нижегородтеплогаз»

__________________________А.А. Жулин

Техническое задание

Газоанализатор АГМ-510

Газоанализатор АГМ-510

Профессиональный газоанализатор АГМ-510 предназначен для измерения:
- содержания кислорода (О2), оксида углерода (СО), оксида азота (NO), диоксида азота (NO2), сернистого ангидрида (SO2), сероводорода (Н2S), углекислого газа (CO2) и углеводородов в отходящих газах топливосжигающих установок;
- измерения температуры в точке отбора пробы и температуры окружающей среды;
- измерения абсолютного давления, разности давлений, избыточного давления/разрежения;
- определения расчетным методом скорости и расхода газопылевых потоков при работе с пневмометрической трубкой Пито или НИИОГАЗ в соответствии с ГОСТ 17.2.4.06-90;
- определения расчетным методом содержания диоксида углерода (СО2) и суммы оксидов азота (NOX);
- определения расчетным методом технологических параметров топливосжигающих установок - коэффициента избытка воздуха и коэффициента потерь тепла.

Технические характеристики:

Измерение 02 (0...20.95 об.%)

СО(0...4000ppm)

NO(0...400ppm)

NO2(0...200ppm)

Температура газа (-20..800 °С)

Температура воздуха (0..60 С)

Расчет: С02, коэффициент избытка воздуха, потери.

Комплектность прибора:

Газоанализатор АГМ-510, сетевой адаптер, газозаборный зонд с газовьм шлангом и термокомпенсационным кабелем длиной 2 м., трубка зонда длиной 332 мм программа обмена с PC (диск + кабель), сумка, комплект фильтров предварительной очистки, Руководство по эксплуатации, свидетельство о первичной поверке.

* Диапазон измерения может быть изменен Заказчиком до момента оплаты прибора, на цене это не отражается.

Дополнительная информация:

1. Прибор должен иметь:
     	- комплектацию технической документацией (паспорт, руководство по эксплуатации);  
 	- пломбирование, нанесение гарантийных наклеек и надежную упаковку;

- Оборудование  должно быть новым, с ненарушенными знаками поверки (для средств измерений),  не бывшим в эксплуатации,  и произведенным не ранее 01.01.2014 г.

- Средства измерений должны иметь действующую поверку, выполненную не ранее 1 квартала 2014 г.

- Требования к гарантийному обслуживанию:  гарантия  - не менее 12 месяцев.

- Наличие сервисного обслуживания в Нижнем Новгороде.

Ведущий инженер ПТО        _________________________                       Г.Г. Мартюхин