- Техническое задание.

| № п/п | Наименование ТМЦ | Требования, к качеству, техническим характеристикам ТМЦ, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) Товара (Оборудования), требования к размерам, упаковке, отгрузке Товара (Оборудования) и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого Товара (Оборудования) потребностям заказчика | Ед. изм | Ко-личество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1. | ## Переносной комплекс для определения реального затухания электромагнитного поля при проведении аттестационных испытаний объектов информатизации ## Типа «Зонд» (на базе ГСУ-002) или эквивалентный комплекс | Разработан и изготовлен в соответствии с требованиями "Сборника методических документов по контролю защищенности информации, обрабатываемой средствами вычислительной техники, от утечки за счет побочных электромагнитных излучений и наводок (ПЭМИН)" (новая редакция), утвержденного приказом ФСТЭК России от 30 декабря 2005 года. Состав оборудования, входящего в комплекс: - Генератор синусоидальных высокочастотных сигналов "ГСУ-002" с высокочастотным усилителем мощности и USB портом управления. - Комплект антенн для работы внутри помещения. - Управляющая ПЭВМ типа ноутбук. - CD-диск со специальным программным обеспечением. - Интерфейсный кабель управления. - Коаксиальный кабель для подключения антенн к генератору. - Сумка для хранения и переноски ноутбука. - Укладочный кейс для хранения и транспортировки комплекса «Зонд». - Документация: - руководство по эксплуатации на комплекс «ЗОНД»; - формуляр на комплекс «ЗОНД»; - копия метрологического сертификата соответствия на «ГСУ-002»; - методика поверки; - свидетельство о первичной поверке. Выполняемые работы: - сборка и отладка; - инсталляция программного обеспечения; - комплексное тестирование; - метрологическая аттестация и сертификация; - гарантийное обслуживание в течение 12 месяцев. ### Технические характеристики: - Диапазон частот: 0,009 - 3000 МГц; - Стабильность по частоте: 5 x 10-5; - Выходная мощность: до 1 Вт; - Выходной импеданс: 50 Ом; - Управление: USB порт; - Габариты "ГСУ-002": 100 x 100 x 30 мм; - Вес: 1 кг; - Диапазон рабочих температур: 15 - 40 град. C; - Электропитание: переменное 220 В/50Гц. | Ком-плекс | 1 |

- Условия поставки:

- Участник размещения заказа обязуется выполнить поставку товара в полном объеме и в сроки в соответствии с требованиями Заказчика.

- Особые требования:

- обязательное наличие сопроводительной документации (счет, счет-фактура, товарная накладная, сертификат соответствия, разрешение завода-изготовителя на распространение продукции с подтверждением сохранения заводских гарантий, руководство по эксплуатации на русском языке, свидетельство о первичной поверке, методика поверки, метрологическая аттестация и сертификация);

- гарантийный срок – не менее установленного производителем;

- товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, не с хранения (не допускается поставка выставочных образцов, а также оборудования, собранного из восстановленных узлов и агрегатов), выпуска не ранее 2014  года;

- прибор должен быть внесен в реестр средств измерения РФ, иметь первичную поверку;

- другие дополнительные требования: качество поставляемого товара должно соответствовать действующим в России стандартам (ГОСТ), техническим условиям (ТУ) и подтверждаться сертификатом завода-изготовителя, который должен предоставляться при поставке товара; а также соответствовать иным требованиям (техническим, функциональным характеристикам, потребительским свойствам и качественным характеристикам).