ТЗ на кабель

| № п/п | # НаименованиеТМЦ | # Требования, к качеству, техническим характеристикам ТМЦ, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара, иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, потребностям заказчика. Особые требования к закупаемой продукции (класс безопасности, соответствие ГОСТам, ТУ, сведения о драгметаллах, наличие сертификатов, наличие технической документации) | # Ед. изм. | # количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кабель Типа ВВГнг-FRLS или эквивалент | 3х1.5 Кабель – медный силовой в ПВХ- изоляции в оболочке из ПВХ пластиката, устойчивой к огню. Применяется для открытой и скрытой проводки, в производственных помещениях, в пожароопасных зонах, в кабельных сооружениях и в системах атомных электростанций. Эксплуатируется при температуре от -50°С до + 50°С. LS-низкое дымо- и газовыделение; FR- огнестойкий – не распространяет горение и не содержит галогенов. | м | 65 |
| 2 | Кабель Типа ВВГнг-FRLS или эквивалент | 3х2.5 Кабель – медный силовой в ПВХ- изоляции в оболочке из ПВХ пластиката, устойчивой к огню. Применяется для открытой и скрытой проводки, в производственных помещениях, в пожароопасных зонах, в кабельных сооружениях и в системах атомных электростанций. Эксплуатируется при температуре от -50°С до + 50°С. LS-низкое дымо- и газовыделение; FR- огнестойкий – не распространяет горение и не содержит галогенов. | м | 35 |
| 3 | Кабель Типа ВВГнг-FRLS или эквивалент | 5х10 Кабель – медный силовой в ПВХ- изоляции в оболочке из ПВХ пластиката, устойчивой к огню. Применяется для открытой и скрытой проводки, в производственных помещениях, в пожароопасных зонах, в кабельных сооружениях и в системах атомных электростанций. Эксплуатируется при температуре от -50°С до + 50°С. LS-низкое дымо- и газовыделение; FR- огнестойкий – не распространяет горение и не содержит галогенов. | м | 40 |
| 4 | Кабель Типа ВВГнг-FRLS или эквивалент | 3х4 Кабель – медный силовой в ПВХ- изоляции в оболочке из ПВХ пластиката, устойчивой к огню. Применяется для открытой и скрытой проводки, в производственных помещениях, в пожароопасных зонах, в кабельных сооружениях и в системах атомных электростанций. Эксплуатируется при температуре от -50°С до + 50°С. LS-низкое дымо- и газовыделение; FR- огнестойкий – не распространяет горение и не содержит галогенов. | м | 30 |
| 5 | Кабель Типа ВВГнг или эквивалент | 5х2.5 Кабель – медный силовой в ПВХ- изоляции в оболочке из ПВХ пластиката, устойчивой к огню. Применяется для открытой и скрытой проводки, в производственных помещениях, в пожароопасных зонах, в кабельных сооружениях и в системах атомных электростанций. Эксплуатируется при температуре от -50°С до + 50°С. Не распространяет горение. | м | 50 |
| 6 | Кабель Типа ВВГнг или эквивалент | 5х4 Кабель – медный силовой с ПВХ-изоляцией в оболочке из ПВХ пластиката, устойчивой к огню. Применяется для открытой и скрытой проводки, в производственных помещениях, в пожароопасных зонах, в кабельных сооружениях и в системах атомных электростанций. Эксплуатируется при температуре от -50°С до + 50°С. Не распространяет горение. | м | 50 |
| 7 | Кабель Типа КМПВЭВ или эквивалент | 14х1.0 Судовой малогабаритный кабель с медными многопроволочными жилами, с пластмассовой изоляцией, оболочка – ПВХ- пластикат, общий экран – медная проволока, наружная оболочка – ПВХ-пластикат. | м | 250 |
| 8 | Кабель Типа КПСЭНГ-FRLS или эквивалент | 1х2х0.75 Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации. Конструкция: одна витая пара с однопроволочными или многопроволочными медными жилами номинальным сечением 0.5 мм с изоляцией из кремнийорганической резины и оболочкой из ПВХ-пластиката пониженной пожарной опасности. Экран выполнен из алюмофлекса с контактным проводником из луженой медной проволоки. | м | 1600 |
| 9 | Кабель Типа КГ или эквивалент | 1х10 Кабель медный, предназначен для присоединения передвижных механизмов к электрическим сетям при переменном напряжении до 660Вчастотой до400Гц или постоянном напряжении 1000В. Токопроводящая жила –медная многопроволочная, круглой формы, изоляция – из резины изоляционной, оболочка из резины шланговой , допускается замена изоляции и оболочки изоляционно-защитной оболочкой. | м | 20 |
| 10 | Кабель Типа КГ или эквивалент | 1х16 Кабель медный, предназначен для присоединения передвижных механизмов к электрическим сетям при переменном напряжении до 660Вчастотой до400Гц или постоянном напряжении 1000В. Токопроводящая жила –медная многопроволочная, круглой формы, изоляция – из резины изоляционной, оболочка из резины шланговой , допускается замена изоляции и оболочки изоляционно-защитной оболочкой. | м | 50 |
| 11 | Кабель Типа КГ или эквивалент | 1х25 Кабель медный, предназначен для присоединения передвижных механизмов к электрическим сетям при переменном напряжении до 660Вчастотой до400Гц или постоянном напряжении 1000В. Токопроводящая жила –медная многопроволочная, круглой формы, изоляция – из резины изоляционной, оболочка из резины шланговой , допускается замена изоляции и оболочки изоляционно-защитной оболочкой. | м | 50 |
| 12 | Провод Типа ПуГВ или эквивалент | 6,0 Желто – зеленый. Провод медный гибкий, жила из медных проволок, изоляция – ПВХ-пластикат. Предназначен для электрических установок при стационарной прокладке в осветительных и силовых сетях, а так же для монтажа электрооборудования, станков и механизмов на номинальное напряжение до 450В. Частотой до 400Гц или постоянное напряжение до 1000В. | м | 40 |