Приложение № 1

к договору №______________

от «____»___________20__г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на закупку документации

1. Наименование поставляемой документации

Выполнение работ на разработку комплекта документации по технологическому процессу изготовления индустриальных строительных конструкций армоблоков.

2. Описание комплекта документации

- Основные принципиальные положения технологии изготовления армоблоков

- Принципиальные технические решения по конструкции технологической оснастки

- Типовая схема  специализированного участка (цеха) изготовления армоблоков

- Перечень оборудования и оснастки специализированного участка изготовления армоблоков

- Чертежи эскизного проекта технологической оснастки для изготовления армоблоков

- Технологического процесс  изготовления в заводских условиях армоблоков  с использованием применяемых в судостроении технологий

- График изготовления  армоблока в условиях специализированного участка

- График изготовления комплекта армоблоков в условиях специализированного участка

3.  Объем и  характеристики представленной продукции

Основные технические требования к рабочей конструкторской документации на изготовление  армоблоков.  Основные принципиальные положения решения задачи разбивки сооружения на армоблоки. Основные технические требования к рабочей конструкторской документации на изготовление армоблоков.

Анализ технологии изготовления корпусных конструкций в судостроении и возможностей ее применения при изготовлении арматурных изделий в строительстве.  Сравнительный анализ требований нормативной документации к точности изготовления арматуры железобетонных строительных конструкций и корпусных конструкций в судостроительной промышленности.  Универсальная и специализированная технологическая оснастка.

Общие положения принципиальной технологии изготовления армоблоков. Структура специализированного участка изготовления армоблоков. Технологическая документация на изготовление армоблоков - основные положения.  Основные технические требования к оснастке и оборудованию для изготовления армоблоков

Предварительный сравнительный анализ продолжительности производства арматурных работ по традиционной и предлагаемой технологии

«Перечень оборудования и оснастки специализированного участка изготовления армоблоков» разработанный на основе структуры операций и необходимых рабочих мест для изготовления армоблоков

«Принципиальные технические решения по конструкции технологической оснастки для изготовления и монтажа армоблоков» разработанные на основе технических требований к оснастке для изготовления и монтажа армоблоков. Чертежи эскизного проекта технологической оснастки для изготовления и монтажа армоблоков

Основные технические решения по конструкции оснастки. Для повышения иллюстративности представленных данных в настоящий документ включены наряду с видами в проекции на основные плоскости или вместо них изометрические виды соответствующих объектов и необходимые пояснения.

Типовая схема специализированного участка изготовления армоблоков.

Технологический процесс  изготовления в заводских условиях крупноразмерных пространственных армоблоков с использованием применяемых в судостроении технологий. Требования к персоналу Требования к деталям. Общие указания по сборке конструкций армоблоков. Общие указания по сварке конструкций армоблоков. Изготовление мелких изделий металлоконструкции армоблока. Изготовление узлов поддерживающих каркасов и других металлоконструкций. Изготовление узла полотна облицовки. Установка и приварка ребер жесткости на полотно облицовки. Установка в объем сборочных единиц, расположенных на внутренних радиусах армоблока. Установка в объем сборочных единиц, расположенных на наружных радиусах армоблока.  Отгрузка продукции. Требования техники безопасности.

График изготовления индустриальных армоблоков в условиях специализированного участка.

График изготовления  комплекта армоблоков цилиндрической части герметичной оболочки в условиях специализированного участка

4.  Требования к сроку (периодичности) поставки продукции

31.08. 2013 г.

5.  Требования к месту и условиям поставки продукции

Исполнитель передает Заказчику документацию по адресу ОАО «Атомэнергопроект», г. Москва, ул. Бакунинская, д.7 стр.1.

6. Требования к комплектации, размерам, упаковке продукции

Документация передается Заказчику на бумажном носителе в 1 экземпляре для проведения входного контроля. После прохождения входного контроля, Заказчик сообщает Исполнителю результаты входного контроля и в случае отсутствия замечаний Исполнитель передаёт документацию на бумажном носителе в 3-х экземплярах и в электронной форме на оптических носителях в форматах тех программных продуктов, с помощью которых она создавалась, и в отсканированном виде в формате TIF или PDF.

Отчетная документация принимается Заказчиком на основании настоящего технического задания и в соответствии с  календарным планом договора.

Состав и структура электронной версии отчетной документации должна быть идентична бумажному оригиналу. В случае расхождения положений документации в бумажном виде и положений в электронном виде, приоритет  имеют положения документации в бумажном виде.

7. Требования к качеству поставляемой продукции

Представленная документация  разработана с учетом  требований  нормативных документов:

| ПиН АЭ-5.6 | Нормы строительного проектирования АС с реакторами различного типа. |
| --- | --- |
| НП-031-01 | Нормы проектирования сейсмостойких атомных станций. |
| ПНАЭ Г-10-031-92 | Основные положения по сварке элементов локализующих систем безопасности атомных станций |
| СНиП 2.01.07-85 | Нагрузки и воздействия |
| СНиП 2.03.01-84 | Бетонные и железобетонные конструкции |
| СНиП 2.03.11-85 | Защита строительных конструкций от коррозии |
| СНиП 3.03.01-87 | Несущие и ограждающие конструкции |
| ГОСТ 5264-80 | Ручная дуговая сварка. Соединения сварные. Основные типы. Конструктивные элементы и размеры |
| ГОСТ 14098-91 | Соединения сварные арматуры и закладных изделий железобетонных конструкций |
| СП-52-101-2003 | Бетонные и железобетонные конструкции без предварительного напряжения арматуры |
| Серия 1.400-15 | Унифицированные закладные изделия железобетонных конструкций для крепления технологических коммуникаций и устройств |
| СНиП 12-01-2004 | Организация строительства |
| ГОСТ 5781-82 | Сталь горячекатаная для армирования железобетонных конструкций. Технические условия |
| ГОСТ 6727-80 | Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая для армирования железобетонных конструкций. Технические условия |
| ГОСТ 10884-94 | Сталь арматурная термомеханически упрочненная для железобетонных конструкций. Технические условия |
| ГОСТ 10922-90 | Арматурные и закладные изделия сварные, соединения сварные арматуры и закладных изделий железобетонных конструкций. Общие технические условия |
| ПБ 10-382-00 | Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов |
| ГОСТ 14098-91 | Соединения сварные арматуры и закладных изделий железобетонных конструкций. Типы, конструкция и размеры |
| ГОСТ 17625-83 | Конструкции и изделия железобетонные. Радиационный метод определения толщины защитного слоя бетона, размеров и расположения арматуры |
| ГОСТ 22904-93 | Конструкции железобетонные. Магнитный метод определения толщины защитного слоя бетона и расположения арматуры |
| ГОСТ 23858-79 | Соединения сварные стыковые и тавровые арматуры железобетонных конструкций. Ультразвуковые методы контроля качества. Правила приемки |
| ГОСТ Р 54257-2010 | Надежность строительных конструкций и оснований. Основные положения и требования |
| ГОСТ 2246-70 | Проволока стальная сварочная. Технические условия |
| ГОСТ 5521-93 | Прокат стальной для судостроения. Технические условия. |
| ГОСТ 24297-87 | Входной контроль продукции. Основные положения |
| ГОСТ 25573-82 | Стропы грузовые канатные для строительства |
| ОСТ 5.2312-79 | Скобы такелажные. Технические условия |
| ОСТ5. 9092-91 | Корпуса стальных судов. Основные положения по технологии изготовления |
| ОСТ 5.9613-84 | Корпуса металлических судов. Проверочные работы при изготовлении на построечном месте |
| ОСТ 5.9079-80 | Деформации местные сварных корпусных конструкций |
| РД 5.1111-79 | Корпуса металлических судов и кораблей. Основные требования к средствам и методам измерений линейных и угловых размеров |
| ОСТ 5.9914-92 | Корпуса стальных надводных судов. Типовые технологические процессы изготовления корпусов судов на стапеле |
| ОСТ5Р.1093-93 | Соединения сварные стальных судовых конструкций надводных судов. Правила контроля |
| ОСТ 5.9652-76 | Строжка тепловая конструкционных сталей для судостроения. Типовой технологический процесс |
| ОСТ 5.9324-89 | Комплексная система контроля качества корпуса металлических судов. Точность изготовления узлов и секций |
| ОСТ 5.9912-83 | Корпуса стальных надводных судов. Типовые технологические процессы изготовления узлов и секций корпуса |
| РД5. 95079-91 | Изготовление стальных деталей корпусов металлических судов |
| РД5Р.9091-2002 |  | Корпуса металлических судов. Технические требования к изготовлению стальных деталей |
| ТУ 5800-012-56294930-2007 |  | Соединения строительной арматуры механические с использованием муфт производства Ancon Building Products |
| РД ЭО 0657-2006 | Положение по применению механических соединений арматуры для железобетонных конструкций зданий и сооружений атомных станций |

ТУ 14-1-5596-2010 Прокат термомеханически упрочненный класса А600С для

армирования железобетонных конструкций

8.  Требования к результатам работ

Разработанный  Комплект документации на технологический процесс индустриального изготовления типовых строительных конструкций должен интегрироваться в проект АЭС на этапе разработки строительно-монтажных технологий и проектов производства работ (ППР).

9. Требования к объему предоставления гарантий качества продукции, к обслуживанию продукции, к расходам на эксплуатацию продукции

Исполнитель обязан своими силами и за свой счет устранять допущенные по его вине в выполненных работах недостатки, которые могут повлечь отступления от требований, предусмотренных в Техническом задании.