Техническое задание
на проведение конкурентной процедуры по поставке  Рельсогиба РГ 3550 в комплектации с гидравлическим насосом НРГ-7020

1. Наименование поставляемого товара

1.1.. Рельсогиб РГ 3550 в комплектации с гидравлическим насосом НРГ-7020

2. Описание товаров (функциональные характеристики и потребительские свойства)

2.1.Оборудование для УГРУ.

Спецификация поставляемого оборудования приведена ниже.

Рельсогиб РГ-3550  в комплекте с

Гидравлический насос НРГ-7020

- Назначение, область применения.

*Рельсогиб гидравлический предназначен для сгиба рельсов непосредственно на месте их укладки по необходимому профилю (в горных выработках, на карьерах, на станционных участках.)

*Гидравлический насос предназначен для нагнетания гидравлической  жидкости в полость рабочего цилиндра.

- Основные технические характеристики

  - Номинальное усилие сгиба, т.с.                                 35,2

Номинальное давление, МПа                                    70

Ход штока, мм                                                           150

Тип рельса                                                                  Р-33, Р-43, Р-50

Радиус сгиба, min,м                                                    3

Диапазон температур окружающей среды,ºС     от -300С до +400С

  - Номинальное давление -70 МПА, объем бака – 2000 м3

- Комплектация

Инструкции, уплотнительные кольца, манжеты, рукава.

- ГОСТ 15150-69

- Дополнительные требования

ЗИП, результаты испытания, гарантия изготовителя.

3. Требования к техническим характеристикам товара

3.1. Исполнитель гарантирует Заказчику, что приобретенное им оборудование отвечает стандартам безопасности и качества в соответствии с законодательством Российской Федерации и соответствует техническим характеристикам оборудования, заявленным заказчиком данного оборудования.

4. Требования к количеству поставляемого товара

4.1. Согласно п. 2 настоящего Технического задания.

5. Требования к сроку поставки товара

5.1. Оборудование поставляется Заказчику не позднее августа 2011 года.

6. Требования к комплектации

6.1. Поставка оборудования производится в упаковке и с маркировкой данного оборудования. Оборудование поставляется в невскрытой заводской упаковке.

7. Требования к обслуживанию товара

7.1. Устранять недостатки согласно гарантийных обязательств. Расходы, связанные с устранением недостатков оборудования в течение гарантийного срока несет Исполнитель.

8. Требования к месту поставки товара, выполнения работ, оказания услуг

8.1. Исполнитель обязан поставить оборудование по следующему адресу: Забайкальский край, г. Краснокаменск, ОАО «Приаргунское  производственное горно-химическое объединение».

9. Требования к качеству поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг

9.1. Качество и комплектность должны соответствовать назначению оборудования, требованиям, предъявляемых к техническим характеристикам оборудования в стране производителя, а также действующим в РФ стандартам и техническим условиям.

9.2. Качество поставляемого оборудования  должно соответствовать действующим ГОСТам, ТУ в РФ.

10. Требования к безопасности поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг

10.1. Оборудование должно быть разрешено к установке и эксплуатации в горнодобывающей промышленности на территории РФ

10.2. Иметь сертификат соответствия ГОСТам РФ.

11. Требования к результатам работ

11.1. Результатом выполнения работ должна стать бесперебойная работа установленного оборудования в течение гарантийного срока, указанного в документации на данное оборудование.

12. Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара, работ, услуг, к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара

12.1. Гарантийный срок на оборудование устанавливается заводом изготовителем не менее 1 года со дня поставки товара заказчику.

| Главный механик | Абраменко Ю.И. |
| --- | --- |
| Руководитель проекта | Кузьмин В.Ф. |