Техническое задание
на проведение конкурентной процедуры

по поставке выпрямителей сварочных однопостовых ВД-313 крановой эстакады 14РЭШ рудника №8.

1. Наименование поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг

1.1.   Выпрямители сварочные однопостовые ВД-313 крановой эстакады рудника №8.

2. Описание товаров, работ, услуг (функциональные характеристики и потребительские свойства)

2.1. Произвести поставку  двух выпрямителей сварочных однопостовых ВД-313 с комплектом  документации (паспорт изделия, инструкция по эксплуатации.). Спецификация поставляемого оборудования приведена в ниже приведенной таблице:

Выпрямители сварочные однопостовые ВД-313 ГОСТ 13821-77

( техническая характеристика)                                                                                       Выпрямители сварочные однопостовые ВД-313 находятся на площадке крановой эстакады

складского хозяйства 14РЭШ рудника №8 и предназначены для производства сварочных работ при ремонте механизмов, изготовление и ремонт металлоконструкций и нестандартного  оборудования штучным электродом при постоянном токе.

Основные технические решения:

-плавная регулировка сварочного тока с помощью механического перемещения магнитного шунта горизонтального исполнения;

-принудительное воздушное охлаждение;

-термозащита от перегрева трансформатора;

-неподвижные обмотки.

| Наименование параметра: |  |
| --- | --- |
| Напряжение питающей сети, В | 3х380 |
| Частота питающей сети, Гц | 50  |
| Номинальный сварочный ток, А (ПВ %) | 315(60) |
| Максимальный сварочный ток, А | 330 |
| Минимальный сварочный ток, А | 60 |
| Номинальное рабочее напряжение, В | 32 |
| Напряжение холостого хода, В, не более | 65 |
| Потребляемая мощность, кВа, не более | 21 |
| Масса , кг не более | 95 |
| Габаритные размеры, мм | 630х505х525 |

2.2. Все указания на товарные знаки, места происхождения товара по тексту сопровождаются словами «или эквивалент», за исключением случаев несовместимости товаров с товарами, используемыми заказчиком.

3. Требования к техническим характеристикам товара, работ, услуг

3.1. Исполнитель гарантирует Заказчику, что приобретенное им оборудование отвечает стандартам безопасности и качества в соответствии с законодательством Российской Федерации и соответствует техническим характеристикам оборудования, заявленным заказчиком данного оборудования.

4. Требования к количеству поставляемого товара, объему выполняемых работ, оказываемых услуг

4.1. Согласно п. 2 настоящего Технического задания.

5. Требования к сроку (периодичности) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг

5.1. Оборудование поставляется Заказчику в течение не более 60 (шестидесяти ) календарных дней со дня подписания договора.

6. Требования к комплектации, размерам, упаковке, отгрузке товара

6.1. Поставка оборудования производится в упаковке и с маркировкой данного оборудования. Оборудование поставляется в невскрытой заводской упаковке.

7. Требования к обслуживанию товара

7.1. Устранять недостатки согласно гарантийных обязательств. Расходы, связанные с устранением недостатков оборудования в течение гарантийного срока несет Исполнитель.

8. Требования к месту поставки товара, выполнения работ, оказания услуг

8.1. Исполнитель обязан поставить оборудование по следующему адресу: Забайкальский край, г. Краснокаменск, ОАО «Приаргунское  производственное горно-химическое объединение».

9. Требования к качеству поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг

9.1. Качество и комплектность должны соответствовать назначению оборудования, требованиям, предъявляемых к техническим характеристикам оборудования в стране производителя, а также действующим в РФ стандартам и техническим условиям.

9.2. Качество поставляемого оборудования  должно соответствовать действующим ГОСТам, ТУ в РФ.

10. Требования к безопасности поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг

10.1. Оборудование должно быть разрешено к установке и эксплуатации на территории РФ

10.2. Иметь сертификат соответствия РФ.

11. Требования к результатам работ                                                                                        11.1. Результатом выполнения работ должна стать бесперебойная работа установленного оборудования, в течение  гарантийного срока указанного в  документации, прилагаемой  к данному оборудованию.

12. Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара, работ, услуг, к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара

12.1. Гарантийный срок на оборудование устанавливается заводом изготовителем не менее 1 года со дня поставки товара заказчику.

| Главный механик | Абраменко Ю.И. |
| --- | --- |
| Куратор проекта Директор по КС | Морозов А.П. Хороших С.П. |