|  | УТВЕРЖДАЮ Главный инженер ФГУП УЭМЗ ______________А.В. Максимов «___» августа 2014года |
| --- | --- |

# ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

открытый одноэтапный запрос предложений в электронной форме без квалификационного отбора на право заключения договора на ремонт и усиление торцевой стены корпуса №1 в осях 32/А-И, ФГУП «Уральский электромеханический завод» г. Екатеринбург, ул. Студенческая, 9.

Документация размещена на официальном сайте закупок ГК «Росатом» www.zakupki.rosatom.ru, на ЭТП «Аукционный Конкурсный Дом» www.a-k-d.ru

и на официальном сайте закупок РФ www.zakupki.gov.ru

том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

2014г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ.

Ремонт и усиление торцевой стены корпуса №1 в осях 32/А-И, ФГУП «Уральский электромеханический завод» г. Екатеринбург, ул. Студенческая, 9.

Для устранения неисправностей (дефектов) необходимо:

1. Демонтаж бетонной отмостки толщ.140мм – 73,9м2

2. Разработка грунта вручную с погрузкой на а/м – 41,3м3

3. Устройство щебеночной подготовки фр.40-70 толщ.100мм – 10,3м3

4. Уплотнение гравия пневмотрамбовками –10,3м3

5. Устройство песчаной подготовки толщ.150мм –15,48м3

6. Уплотнение песка пневмотрамбовками –15,48м3

7. Устройство теплоизоляции из плит экструдированного пенополистерола толщ.50мм –5,16м3

8. Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике – 103,2м2

-изопласт

9. Устройство бетонной отмостки толщ.140мм – 14,44м3

-бетон В 17,5

10. Демонтаж железобетонных фундаментов – 15,5м3

11. Расшивка трещин в шлакоблочных стенах (ширина 40мм, глубина 40мм) – 108м

12. Заполнение трещин в стенах расширяющимся раствором с зачеканиванием –108м

-бетон В 30

13. Очистка металлических ребристых поверхностей щетками –5,44м2

14. Огрунтовка металлических поверхностей за 1 раз (ГФ) – 5,44м2

15. Окраска огрунтованных поверхностей на 1 раз (ПФ) – 5,44м2

16. Смена обделок из листовой стали карнизных поясов шириной до 0,5м – 135м

-сталь листовая оцинкованная толщ. 0,7мм

17. Кирпичная кладка стен отдельными местами (подоконное пространство) – 6,25м3

-кирпич М150

18. Оштукатуривание поверхности кирпичной кладки гладких стен толщ.20мм – 31,65м2

19. Ремонт кладки стен отдельными местами (карнизный пояс) по шлакоблоку – 1,2м3

-кирпич М100

20. Ремонт штукатурки поверхности стен  – 470м2

21. Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по шлакоблоку(ширина откоса до 450мм)– 255,4м/п (114,9м2)

22. Сплошное выравнивание поверхностей стен из сухих растворных смесей толщ. до 10мм (однослойная штукатурка или перетирка) – 328м2

23. Окраска фасадов с лесов(свыше 6м) перхлорвиниловой краской на 2 раза –798м2

24. Установка и разборка наружных инвентарных лесов – 400м2

25. Уборка мусора вручную с погрузкой на автомобили – 43,8704т

26. Перевозка грузов на расстояние до 15 км – 43,8704т

27.Разработка грунта вручную -13,56м3

28.Устройство щебеночной подготовки фр.40-70,толщ.200мм -3,87м3

29.Уплотнение гравия пневмотрамбовками -3,87м3

30.Устройство фундаментов бетонных -15,5м3

-бетон В22,5

31.Уборка мусора вручную с погрузкой на автомобили -29,832т

32.Перевозка грузов на расстояние до 15км –29,832т

Техническое  задание составлено на основании утвержденной главным инженером дефектной ведомости: -№ 15/14  от  06.05.2014 г