«ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

Техническое задание

Предмет закупки: поставка приборов и аппаратуры для системы охранной сигнализации

Обнинск

2015

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Подраздел 1.3 Код ОКП

РАЗДЕЛ 2. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

РАЗДЕЛ 3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 3.1. Основные параметры и размеры.

Подраздел 3.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

Подраздел 3.3. Требования по надежности

Подраздел 3.4. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды

Подраздел 3.5. Требования к электропитанию

Подраздел 3.6. Требования к комплектности

РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

РАЗДЕЛ 7. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

Пульт управления турникетом ЦРПА.421424.015; Извещатели охранные объемные радиоволновые «ИО 407-5/4» (Аргус-2) (или эквивалент); Извещатели охранные точечные магнитоконтактные «ИО 102-2» (СМК-1) (или эквивалент); Извещатели охранные точечные магнитоконтактные «ИО 102-20Б2М» (или эквивалент); Соответствие требованиям заказчика предлагаемого участником в своей заявке эквивалента будет определяться по указанным в настоящем техническом задании техническим требованиям в соответствии с разделом 3.

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Закупаемый товар должен быть новым, выпуска не ранее 2014 года, не являться выставочным образцом, свободным от прав третьих лиц.

Подраздел 1.3 Код ОКП

# 437200

РАЗДЕЛ 2. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Пульт управления турникетом ЦРПА.421424.015 : температура окружающего воздуха от 1 ºС до 40 ºС; относительная влажность воздуха до 80 % при температуре 25 ºС; атмосферное давление от 84 до 106,7 кПа (от 630 до 800 мм рт. ст.). Диапазоны рабочих температур: Извещатель охранный объемный радиоволновой: от –30 ºС до +50 ºС; Извещатель охранный точечный магнитоконтактный: от –50 ºС до +50 ºС;

РАЗДЕЛ 3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 3.1 Основные параметры и размеры

- Пульт управления турникетом ЦРПА.421424.015: Масса изделия не более 5 кг. Габаритные размеры не более: (322 х 238 х 56)±3 мм. - Извещатель охранный объемный радиоволновой «ИО 407-5/4» или эквивалент: Габаритные размеры (без кронштейна) мм, не более 105х73х32; Масса, не более, кг: 0,25; - Извещатель охранный точечный магнитоконтактный «ИО 102-2» или эквивалент: Габаритные размеры мм, не более: 58х11х11 (корпус геркона) 58х11х11 (корпус магнита); - Извещатель охранный точечный магнитоконтактный «ИО 102-20Б2М» или эквивалент: Габаритные размеры мм, не более: 53х30х30 (корпус геркона) 53х30х30 (корпус магнита); Масса, не более, кг:0,22.

Подраздел 3.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

- Пульт управления турникетом ЦРПА.421424.015: Режимы управления: «Блокирование зоны» - блокирование соответствующего турникета; «Однократный проход» - проход через соответствующий турникет по разрешению охранника. Режим работы изделия - круглосуточный. - Извещатель охранный объемный радиоволновой «ИО 407-5/4» или эквивалент: Максимальная дальность действия, м 12…16 Мин. дальность действия, м 2…4 Площадь зоны обнаружения не менее, м² 90; 3. Извещатель охранный точечный магнитоконтактный «ИО 102-2» или эквивалент: Тип контактов: НЗ Расстояние между магнитом и герконом, мм: - при размыкании контактов, более 45 - при замыкании контактов, менее 12.7 Максимально допустимые токи и напряжения: - максимальное коммутируемое напряжение, В 72 -максимальный коммутируемый ток, А 0.3; 4. Извещатель охранный точечный магнитоконтактный «ИО 102-20Б2М» или эквивалент: Тип контактов: НЗ Расстояние между магнитом и герконом, мм: - при размыкании контактов, более 65 - при замыкании контактов, менее 30 Максимально допустимые токи и напряжения: - максимальное коммутируемое напряжение, В72 -максимальный коммутируемый ток, А 0.5.

Подраздел 3.3. Требования по надежности

Средний срок службы – 5 лет.

Подраздел 3.4. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды

Помехозащищенность извещателя охранного объемного радиоволнового должна обеспечивать отсутствие ложной тревоги при раздельном воздействии следующих источников помех: - импульсных помех по цепям питания по методу УК1 – третьей степени жесткости, по методу УК-2 – второй степени жесткости по ГОСТ Р 50009-2000; - кратковременных прерываний напряжения питания в сети переменного тока по методу УК-3 – четвертой степени жесткости и длительных прерываний по методу УК4 – четвертой степени жесткости по ГОСТ Р 50009-2000; - электростатических разрядов по методу УП1 – второй степени жесткости по ГОСТ Р 50009-2000; - электромагнитных полей по методу УП2 – второй степени жесткости по ГОСТ Р 50009-2000; - кратковременного движения человека на границе зоны обнаружения на расстояние не более 0,2 м; движения по полу помещения предмета, имитирующего мелкое животное; - излучение УКВ радиостанции в диапазоне 150 – 175 МГц мощностью до 40 Вт на расстояние не менее 2 м. - Индустриальные помехи, создаваемые извещателем в процессе эксплуатации, соответствуют нормам ИП1, ИК1 по ГОСТ Р 50009-2000. Извещатель охранный объемный радиоволновой сохраняет работоспособность при воздействии следующих климатических факторов: - температуре окружающего воздуха от минус 30 до плюс 50 С; - относительной влажности воздуха до 98 % при 25 С.

Подраздел 3.5. Требования к электропитанию

Пульт управления турникетом ЦРПА.421424.015: Напряжение питания (12 ±2) В DC; Извещатель охранный объемный радиоволновой «ИО 407-5/4» или эквивалент: Электропитание извещателя осуществляется от источника постоянного тока номинальным напряжением (12,01,2) В и амплитудой пульсаций не более 0,1 В.

Подраздел 3.6 Требования к комплектности

Комплект поставки пульта управления турникетом ЦРПА.421424.015: - Пульт управления турникетом ЦРПА.421424.015 – 1 шт; - Кабель ПУТ ЦРПА.685623.027 – 1 шт; Комплект поставки извещателя охранного объемного радиоволнового: извещатель охранный объемный радиоволновый ИО407-5/4 "Аргус-2" или эквивалент – 1 шт; шуруп универсальный 3,5х12 – 1 шт. шуруп универсальный 3,5х30 – 2 шт. шуруп универсальный 3,5х35 – 3 шт. кронштейн – 1 шт. Памятка по применению – 1 экз. Паспорт – 1 экз. Руководство по эксплуатации 1 экз. Комплект поставки извещателя охранного точечного магнитоконтактного «ИО 102-2» или эквивалент, «ИО 102-20Б2М» или эквивалент: - датчик магнитоуправляемый – 1 шт.; - управляющий магнит – 1 шт.; - паспорт – 1 экз.

РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

Извещатели должны храниться в упакованном виде на складах при температуре окружающего воздуха от +5 до +30°С и относительной влажности воздуха не более 85%. Воздействие агрессивных сред в процессе хранения не допускается.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

Гарантийный срок – 1 год.

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

Пульт управления турникетом ЦРПА.421424.015 в количестве 1 штуки; Извещатель охранный объемный радиоволновой «ИО 407-5/4» (или эквивалент) в количестве 10 штук; Извещатель охранный точечный магнитоконтактный «ИО 102-2» (или эквивалент) в количестве 50 штук; Извещатель охранный точечный магнитоконтактный «ИО 102-20 Б2М» (или эквивалент) в количестве 25 штук.

РАЗДЕЛ 7. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |
|  | НЗ | Нормально замкнутый контакт |

На основании п.12.2.2б ЕОСЗ пульт управления турникетом ЦРПА.421424.015 не сопровождается словами «аналог» или «эквивалент», так как  пульт управления будет использоваться только во взаимодействии с товарами, уже используемыми заказчиком (турникет «Алго-223» ЦРПА.425712.228), и при этом уже используемые товары несовместимы с товарами других товарных знаков по техническим характеристикам.

# Контактное лицо: Илюхин Денис Михайлович, (48439) 9-48-16.