Информация не секретная

Утверждаю______________ Беляков В.А.

Типовая форма технического задания

на поставку стандартного промышленного оборудования

Предмет закупки

Гелиевый компрессор Hydro-Pac (или аналог)

Санкт-Петербург

2015
Технического задания на поставку стандартного промышленного оборудования для объекта гелиевый компрессор

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Подраздел 1.3 Код ОКП

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1. Основные параметры и размеры.

Подраздел 4.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

Подраздел 4.3. Требования по надежности

Подраздел 4.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

Подраздел 4.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования

Подраздел 4.6. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды

Подраздел 4.7. Требования к электропитанию

Подраздел 4.8. Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике

Подраздел 4.9. Требования к комплектности

Подраздел 4.10. Требования к маркировке

Подраздел 4.11. Требования к упаковке

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке стандартного промышленного оборудования

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

РАЗДЕЛ 11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 14. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СТАНДАРТНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 15. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 18. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

РАЗДЕЛ 19. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 20. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 21. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ ОПЛАТЫ

РАЗДЕЛ 22. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ЦЕНЫ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

# Гелиевый компрессор Hydro-Pac (или аналог)

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Поставляемый компрессор должен быть новым, выпуска не ранее 2015 года, (не бывшим в употреблении, не восстановленным), не являться выставочными образцами, свободным от прав третьих лиц.

Подраздел 1.3 Код ОКП

364378

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Сведения о назначении и области применения оборудования. Компрессор должен применяется при вакуумных испытаниях сборки дивертора для интернационального термоядерного экспериментального реактора (ИТЭР).

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Место эксплуатации материала – АО «НИИЭФА», НТЦ «Синтез», корпус 60Б, помещение стенда «ГИВИ». Компрессор будет использоваться при температуре окружающей среды +10 до 35°С. Категория пожароопасности помещения – В3

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1 Основные параметры и размеры

Гелиевый компрессор Hydro-Pac C03-05-70/140LX Габариты: Вес не более 265 кг Длина не более 1270 мм Ширина не более 762 мм Высота не более 915 мм - Максимальное давление нагнетания изб.: не менее 207 бар - Давление на входе: 5 – 10 бар - Производительность не менее (при вх давл. 5 бар, 27°С) : 6,4 Нм3/час - Производительность не менее (при вх давл. 10 бар, 27°С) : 11,8 Нм3/час

Подраздел 4.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

Рабочая среда компрессора – гелий

Подраздел 4.3. Требования по надежности

- Срок службы – 15-20 лет -Среднее время восстановления: не более 2-х дней (при наличии запчастей) - Срок службы между ремонтами : 0,5 - 1 год (межсервисный интервал по замене уплотнительных колец, зависит от интенсивности загрузки компрессора)

Подраздел 4.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

- Размер подсоединения газа на входе 1/2'' FNPT - Размер подсоединения газа на выходе 1/2'' - Объем масляного бака не менее 40 литров

Подраздел 4.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования

Гелиевый компрессор Hydro-Pac C03-05-70/140LX - Гелиевый компрессор Hydro-Pac C03-05-70/140LX - Конечный газовый охладитель : для охлаждения газа до температуры от 65 до 95°С. - Система управления включением / выключением по давлении: • Внешне сбрасываемый выключатель / отключения; • Защита от потери фаз; • Силовой трансформатор управления; • Защита от перегрузки; • Запуск и остановка кнопками; • Счетчик; • Контроллер установки пороговых значений давления • Датчики давления - Комплект запасных частей: • Уплотнения высокого давления • Сменный обратный клапан • Гидравлическое уплотнение

Подраздел 4.6. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды

Нет требований.

Подраздел 4.7. Требования к электропитанию

Поддерживаемое напряжение сети должно быть 380 (-10 %) ÷460 (+10 %) В, 50Гц (- 3). - Ограничения по мощности 3,8 кВт - Цифровая связь: Коммуникационный сигнал протокола HART накладывается на сигнал 4-20мА постоянного тока (lout1)

Подраздел 4.8 Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике

Нет требований.

Подраздел 4.9 Требования к комплектности

- Гелиевый компрессор Hydro-Pac C03-05-70/140LX - 1шт. в комплекте с: - Конечный газовый охладитель -1 шт. - Система управления включением/выключением по давлении -1шт. - Комплект запасных частей • Уплотнения высокого давления -2шт. • Сменный обратный клапан -1шт. • Гидравлическое уплотнение – 1шт.

Подраздел 4.10 Требования к маркировке

Компрессор должен иметь маркировку. Маркировка должна содержать: - наименование или фирменный знак производителя; -заводской номер дающие возможность произвести идентификацию поставляемого шкафа с сертификатом соответствия;

Подраздел 4.11 Требования к упаковке

Упаковка должна обеспечивать полную сохранность компрессора при транспортировке всеми видами транспорта. Все документы, которые будут поставляться с компрессором, должны находиться в одной таре. Тара должна быть промаркирована фирменным знаком производителя и содержать информацию о содержимом.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Окончательная сдача и приемка компрессора производится одной партией на складе Заказчика по адресу: 196641, Санкт-Петербург, пос. Металлострой, Дорога на Металлострой, дом 3. В течение 7 дней с момент поставки оборудования службами заказчика будет осуществлена приемка оборудования. Приемка Оборудования по количеству, качеству и комплектности осуществляется Покупателем в порядке, определенном Инструкциями Госарбитража СССР «О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству» № П-6 от 15.06.1965 г. и «О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству» № П-7 от 25.04.1966 г. с последующими изменениями и дополнениями к ним, в части, не противоречащей условиям настоящего Договора и нормам ГК РФ.

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

Компрессор, поставляемый в соответствии с настоящим техническим заданием, должен быть укомплектован эксплуатационной документацией на русском языке в следующем составе: - гарантийное свидетельство в котором указан срок и условия гарантии на компрессор (допускается указывать в техническом паспорте); - руководство по эксплуатации; - ведомость комплекта запасных частей и материалов (допускается указывать в руководстве по эксплуатации); - сертификат соответствия; - иная документация, поставляемая фирмой изготовителем.

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

При транспортировке должна быть обеспечена сохранность и отсутствие повреждений компрессора.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

Требования не предъявляются.

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

Гарантийное обслуживание должно осуществляться не менее 12 месяцев с момента подписания накладной Торг-12.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

В течение гарантийного срока Поставщик осуществляет за свой счет в согласованные с Покупателем сроки, но не более одного календарного месяца, ремонт или замену компрессора, имеющего дефекты или вышедшего из строя по вине Поставщика.

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

Поставляемый компрессор должен быть обеспечен гарантией восстановления работоспособности в гарантийный период без дополнительных расходов со стороны Покупателя при условии соблюдения Покупателем условий эксплуатации, установленных Производителем оборудования. Поставляемый компрессор должен поставляться с комплектом расходных материалов, необходимых для запуска оборудования.

РАЗДЕЛ 11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Нет требований.

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Компрессор должен быть установлен и эксплуатироваться в соответствии с Правилам Устройства Электроустановок (ПУЭ) и Правилам Устройства и Безопасной Эксплуатации стационарных компрессорных установок, воздуховодов и газопроводов (ПБ03-581-03)

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

Компрессор должен иметь оформленные гарантийные талоны или аналогичные документы, с указанием заводских номеров и гарантийного периода. Наличие сертификата соответствия обязательно.

РАЗДЕЛ 14. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СТАНДАРТНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Компрессор должен иметь технический паспорт на русском языке или инструкцию по эксплуатации на русском языке, оформленные гарантийные талоны или аналогичные документы, с указанием заводских номеров и гарантийного периода.

РАЗДЕЛ 15. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

Нет требований.

РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

Поставка компрессора в течении 24 недель от даты подписания договора. Гелиевый компрессор Hydro-Pac (или аналог)- 1 шт.

РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

Документация предоставляется на бумажном и электронном носителе на русском языке.

РАЗДЕЛ 18. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

Нет требований.

РАЗДЕЛ 19. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п |  | Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- | --- |
| - | - |  | - |

РАЗДЕЛ 20. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

| № п/п |  | Наименование приложения | Номер страницы |
| --- | --- | --- | --- |
| - | - |  | - |

РАЗДЕЛ 21. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ ОПЛАТЫ

- 50% в течение 10 (десяти) банковских дней от даты подписания договора и предоставления обеспечения возврата аванса. - 50% в течение 10 (десяти) банковских дней от даты подписания накладной ТОРГ-12.

РАЗДЕЛ 22. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ЦЕНЫ

В общую сумму договора должны входить: НДС, доставка до: 196641, Санкт-Петербург, п. Металлострой, дорога на Металлострой д.3, АО «НИИЭФА», расходы на перевозку, страхование, упаковку, экспедирование, полный комплект тех. документации, уплаты таможенных пошлин, налогов.