# ТОМ 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

Техническое задание

# на выполнение работ по ремонту, регулировке окон и замене стеклопакетов в корпусах 1, 1а, 2, 4, 5, 7, 16 на площадке «Новослободская» ФГУП «ВНИИА»

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

Подраздел 2.1 Сведения о выполняемых работах.

Подраздел 2.2 Сведения о месте выполнения работ

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ РАБОТ.

Подраздел 3.1 Основные технические характеристики.

Подраздел 3.2 Технические требования при выполнении работ.

РАЗДЕЛ 4. ВЕДОМОСТЬ ФИЗИЧЕСКИХ ОБЪЕМОВ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ,  ПРИМЕНЯЕМЫМ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 6. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОСОБЫМ УСЛОВИЯМ РАБОТ

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ.

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ.

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ.

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

# Выполнение работ по ремонту, регулировке окон и замене стеклопакетов в корпусах 1, 1а, 2, 4, 5, 7, 16 площадки «Новослободская» ФГУП «ВНИИА»

РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Подраздел 2.1 Сведения о выполняемых работах

Ремонт и регулировка окон, включая: доставку материалов, подъем, демонтаж/монтаж, замену стеклопакетов и элементов фурнитуры, вынос из корпуса и вывоз мусора (демонтированных элементов фурнитуры, стеклопакетов и прочего мусора, полученного в ходе проведения работ) и прочие работы, изложенные в техническом задании.

Подраздел 2.2 Сведения о месте выполнения работ

Работы проводятся на охраняемой территории ФГУП "ВНИИА", расположенной по адресу: г. Москва, ул. Сущевская, вл. 22.

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ РАБОТ

Подраздел 3.1 Основные технические характеристики

# Данное техническое задание включает в себя: чистку и смазку элементов фурнитуры, регулировку створок окон, герметизацию стыков неподвижных соединений, замену стеклопакетов (с толщиной стекла 4 или 6 мм), демонтаж и монтаж оконных откосов, пропенивание отлива, изготовление и установку москитных сеток, устройство дистанционного открывания фрамуги, замену элементов фурнитуры (ручек, гребенок, поворотно-откидных механизмов, резиновых уплотнителей).

Подраздел 3.2 Технические требования при выполнении работ

Работы требуется проводить по необходимости, в зависимости от потребностей Заказчика, исключительно на основании дефектного акта, оформленного и направленного в качестве заявки Заказчиком. Подрядчик обязан приступить к выполнению работ не позднее 3 (трех) рабочих дней, с момента получения заявки с приложенным дефектным актом. В ходе проведения работ и до момента подписания Акта приемочной комиссии по объекту за все товароматериальные ценности ответственность несет Подрядчик. Подрядчик должен производить поставку материалов на объект только по согласованию с Заказчиком и в количестве необходимом для обеспечения работы. Производить работы только в отведённой зоне работ. После окончания работ Подрядчиком производится: ликвидация рабочей зоны, уборка мусора, материалов и оборудования. Для выполнения работ, Подрядчик использует таких специалистов, квалификация, опыт и компетенция которых позволяет осуществлять надлежащий надзор и качественное выполнение работ, являющихся гражданами РФ, а также имеющих необходимые документы, подтверждающие квалификацию персонала в соответствии с характером выполняемых работ. Данные о проходе людей и заезде автотранспорта на территорию предприятия передаются Заказчику не менее чем за 12 часов, порядок передачи данных согласовывается с Заказчиком после заключения договора.

РАЗДЕЛ 4. ВЕДОМОСТЬ ФИЗИЧЕСКИХ ОБЪЕМОВ РАБОТ

Сводный объем на выполнение работ по ремонту, регулировке окон и замене стеклопакетов в корпусах 1, 1а, 2, 4, 5, 7, 16 площадки «Новослободская»: № п/п; Наименование работ; Количество. Профилактические работы (включая стоимость расходных материалов). Чистка элементов фурнитуры; 56. Смазка элементов фурнитуры; 56. Регулировка створок окон; 56. Герметизация стыков неподвижных соединений; 56. Замена элементов фурнитуры (включая стоимость элементов). Замена ручек; 112. Замена гребенок; 112. Замена поворотно-откидных механизмов; 61. Замена уплотнителей; 112. Отливы, откосы (включая стоимость расходных материалов). Демонтаж оконного откоса; 3. Монтаж оконного откоса; 3. Герметизация отлива; 3. Оконный откос (метр погонный); 3. Москитные сетки (включая стоимость материалов). Изготовление москитной сетки от 0,5 до 1 м2; 17. Изготовление москитной сетки от 1 до 1,5 м2; 15. Изготовление москитной сетки от 1,5 до 2 м2; 4. Установка москитной сетки; 36. Полная замена стеклопакета (включая стоимость материалов). Замена стеклопакета размером 1720х1360 (двухкамерного, стекло 4М1); 1. Замена стеклопакета размером 2170х500 (однокамерного, 6(FHcl)*-14Ar-4 мм энергосберегающее); 2. Замена стеклопакета размером 2170х850 (однокамерного, 6(FHcl)*-14Ar-4 мм энергосберегающее); 3. Замена стеклопакета размером 2170х1200 (однокамерного, 6(FHcl)*-14Ar-4 мм энергосберегающее); 1. Замена стеклопакета размером 1330х590 (двухкамерного, стекло 4М1); 5. Замена стеклопакета размером 1350х560 (двухкамерного, стекло 4М1); 1. Замена стеклопакета размером 1500х740 (двухкамерного, стекло 4М1); 2. Дистанционное открывание (включая стоимость материалов и комплектующих). Устройство дистанционного открывания фрамуги; 3. * 6(FHcl): цвет стекла – clear, светопропускание (LT) – 59%, светоотражение (LR) (внутреннее) – 33%, солнечный фактор (SF) (внутреннее) – 48%. Все размеры являются справочными (даны для определения максимальной стоимости) и должны быть уточнены по месту замерщиком. Указанные объемы работ – ориентировочные (даны для определения максимальной стоимости) и могут отличаться от фактически требуемых объемов работ. В стоимость работ включена доставка материалов на объект, уборка и вынос мусора.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ, ПРИМЕНЯЕМЫМ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Подрядчик обязан направить Заказчику копии технических паспортов и сертификатов на применяемые материалы до передачи их в работу и/или оборудование до его монтажа.

РАЗДЕЛ 6. СРОК (ИНТЕРВАЛ) ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Сроки выполнения работ: начало работ: с даты подписания Договора; окончание работ: не позднее 15.11.2015г. Работы выполняются по письменным заявкам Заказчика, в течение 2 (двух) недель с момента получения соответствующей заявки Подрядчиком. Сроки начала и окончания работ переносятся на период задержки исполнения Заказчиком обязательств по договору.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Комплектующие и материалы, используемые при ремонте должны иметь сертификат. При проведении работ руководствоваться действующими нормативными документами.

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОСОБЫМ УСЛОВИЯМ РАБОТ

# Работы по ремонту, регулировке окон и замене стеклопакетов, относятся к разряду работ проводимых в стесненных условиях (наличие оборудования в непосредственной близости от места проведения работ), а также к работам, проводимым на высоте.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

Гарантийный срок на выполненные работы и материалы составляет не менее 24 месяцев с момента подписания Заказчиком акта приёмки выполненных работ (КС-2).

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Требования по обеспечению производства строительно-монтажных работ согласно действующему законодательству РФ, регламентирующему производство работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в том числе: - Технический регламент о требованиях пожарной безопасности № 123-ФЗ от 22 июля 2008; - Технический регламент о безопасности зданий и сооружений N 384-ФЗ от 30 декабря 2009 года; - СП 12-136-2002 Безопасность труда в строительстве. Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ; - ППР-2012 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации»; - СНиП 12-01-2004 «Организация строительства»; - СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве». Часть 1. - СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». Часть 2. - ГОСТ 23407-78 «Ограждения инвентарные строительных площадок и участков производства работ»; - ГОСТ 12.1.046-85 «Нормы освещения строительных площадок»; - СНиП 3.02.01-87. Земляные сооружения, основания и фундаменты; - ППБ 05-86 «Правила пожарной безопасности при производстве строительно-монтажных работ». - РД-11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения».

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ

11.1. Приемка выполненных Подрядчиком работ осуществляется представителем Заказчика и оформляется актом КС-2, справкой КС-3. Подрядчик представляет Заказчику в установленном порядке счет-фактуру согласно Главе 21 НК РФ, акты выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ (форма КС-3), сертификаты (в т.ч. на используемые материалы), гарантийные талоны, счет на окончательный платеж. Подрядчик обязан предоставить Заказчику заверенные копии счетов, счетов-фактур, товарно-транспортных накладных на используемые в производстве работ материалы и оборудование. 11.2. Приемочная комиссия назначается Заказчиком с участием представителей Заказчика, Подрядчика и других необходимых организаций. 11.3. Подрядчик берет на себя обязательства по завершению всего объема работ, устранению всех нарушений, подготовке и сдаче завершенного строительством объекта приемочной комиссии. 11.4. По окончании выполнения работ Подрядчик должен предоставить полный комплект исполнительной документации (сертификаты, акты на скрытые работы, акты на особо ответственные работы и другие документы). 11.5. Заказчик обязан в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения документов, с участием Подрядчика осмотреть и принять выполненные работы, подписать и вернуть Подрядчику 1 (один) экземпляр акта выполненных работ или направить Подрядчику мотивированный отказ от приемки работ. 11.6. Заказчик, обнаружив после приемки работ отступления от условий договора или иные недостатки, которые не могли быть установлены им при приемке (скрытые недостатки), в том числе такие, которые были умышленно скрыты Подрядчиком, обязан известить об этом Подрядчика в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня их обнаружения. 11.7. Подрядчик обязан устранить недостатки в сроки, назначенные Заказчиком. При неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования, Заказчик имеет право поручить устранение недостатков третьему лицу, или устранить недостатки своими силами с отнесением расходов на Подрядчика, а так же потребовать возмещения убытков, если во время выполнения работ станет очевидным, что они не будут выполнены надлежащим образом. 11.8. Право собственности на результаты выполненных работ переходят от Подрядчика Заказчику после подписания акта выполненных работ.

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

После выполнения работ необходимо предоставить полный комплект исполнительной технической документации на русском языке на бумажном носителе (правила по эксплуатации, сертификаты и паспорта).