Приложение № 4
к договору № ________ от ___.___.20___ г.

 ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
	на ремонт части здания ремонтно-технологического 

корпуса зона «А» (инв. № 100000101) ФГУП «Атомфлот»



	


Предмет закупки: «Ремонт части здания РТК зона «А» ФГУП «Атомфлот»
г. Мурманск
2015
Техническое задание на ремонт части здания ремонтно-технологический 

корпус зона «А» (инв. № 100000101) ФГУП «Атомфлот»

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ОСНОВАНИЕ.

Подраздел 2.1 Сведения об объекте, проектной документации, виду, порядку организации выполнения монтажных, пуско-наладочных работ, ремонтных работ при строительстве, модернизации, реконструкции или ремонте объектов строительства и инженерных систем.

Подраздел 2.2 Требования к разработке ППР, в случае выполнения монтажных работ и требования к разработке рабочих программ ПНР, в случае выполнения пуско-наладочных работ.

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЯЕМЫМ РАБОТАМ.

Подраздел 3.1 Цель проведения работ.

Подраздел 3.2 Объем выполняемых работ.

Подраздел 3.3 Требования к оформлению и составу проекта производства работ (ППР), в случае выполнения монтажных работ по оборудованию и требования к разработке рабочих программ ПНР, в случае выполнения пуско-наладочных работ

РАЗДЕЛ 4 ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТНОЙ И РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
РАЗДЕЛ 5. МЕСТО ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ К РАЗРАБОТКЕ ПРИРОДООХРАННЫХ МЕР И МЕРОПРИЯТИЙ

РАЗДЕЛ 7. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОСОБЫМ УСЛОВИЯМ РАБОТ

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ.

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ.

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ.

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

РАЗДЕЛ 15. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ
РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

	Ремонт части здания РТК зона «А» ФГУП «Атомфлот


РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

	Подраздел 2.1 Требования к разработке ППР

	Подрядчик в течение недели после начала работ должен предоставить график выполнения демонтажных работ и ППР. 

ППР разрабатывать  в соответствии с требованиями СП 48.13330.2011 «Организация строительства» (актуализированная редакция СНиП 12-01-2004).



РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЯЕМЫМ РАБОТАМ

	Подраздел 3.1 Цель проведения работ

	Неудовлетворительное техническое состояние отдельных элементов объекта.

Необходимость освобождения территории от неиспользуемых конструкций.


	Подраздел 3.2 Объем выполняемых работ

	Поз.

                                 Наименование работ
Ед. изм.
Кол-во
Участок № 1 (фундаменты опор эстакады 7шт.)
Разборка железобетонных конструкций при помощи отбойных молотков
м3
15,41
Разборка  покрытий и оснований и оснований асфальтобетонных 
м3
2,14
Устройство щебеночно – песчаного основания

м3
2,13
Уплотнение основания пневмоническими трамбовками

м3
2,13
Розлив битумной эмульсии
Т
0,06
Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей 
м2
18,78
Мусор строительный -  погрузка  и вывоз строительного мусора (1 класс) на расст.до 35км
Т

51,5
                                             Участок № 2 (наружные конструкций)
1.

Разборка деревянных конструкций 

м2
10,06

2.

Разборка железобетонных конструкций при  помощи отбойных молотков
м3
10,9
3.
Разборка  покрытий и оснований и оснований асфальтобетонных 
м3
0,88
4.
Устройство щебеночно – песчаного основания

м3
0,53
5.
Уплотнение основания пневмоническими трамбовками

м3
0,53
6.
Розлив битумной эмульсии
Т
0,01
7.
Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей 
м2
8,8
8.
Мусор строительный -  погрузка  и вывоз строительного мусора (1 класс) на расст.до 35км
Т

27,25
                            Участок № 3 (разборка фундаментов станков в 1-ом пролете)
1.
Разборка железобетонных конструкций при  помощи отбойных молотков

м3
4,34
2.
Устройство полов бетонных толщиной 250мм  с армированием
м2
6,5
3.
Погрузка и перевозка строительного мусора на расстояние до 35 км

Т
2,5
                            Участок № 4 (разборка емкостей для приема конденсата)
1.

Разборка железобетонных конструкций при  помощи отбойных молотков

м3
23,85

2.

Разборка кирпичных стен
м3
4,9
3.
Разборка  покрытий и оснований и оснований асфальтобетонных 
м3
3,88
4.

Разборка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы 

м3
189
5.

Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами
м3
714
6.

Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям

м3
24

4.
Устройство щебеночно – песчаного основания

м3
32
5.
Уплотнение основания пневмоническими трамбовками

м3
32
6.
Розлив битумной эмульсии
Т
1,1
9.
Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей 
м2
140
10.
Мусор строительный -  погрузка  и вывоз строительного мусора (1 класс) на расст.до 35км
Т

183



РАЗДЕЛ 4. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТНОЙ И РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

	Таблица 3
Перечень проектной и рабочей документации (чертежи, сметы, спецификации оборудования, изделий и материалов)

№ п/п

Обозначение

№ инвентарный

Наименование

Кол-во листов




РАЗДЕЛ 5. МЕСТО ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

	г. Мурманск-17, ФГУП «Атомфлот».


РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ К РАЗРАБОТКЕ ПРИРОДООХРАННЫХ МЕР И МЕРОПРИЯТИЙ

	Строительный мусор должен быть вывезен и утилизирован на полигоне ТБО, отходы металла – на площадку складирования металлолома на территории предприятия.


РАЗДЕЛ 7. СРОК (ИНТЕРВАЛ) ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

	 Начальный срок выполнения работ – следующий день после подписания договора.

Конечный срок выполнения работ –  20 (двадцать)  календарных дней.




РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

	            Работа по демонтажу должны  выполняться в соответствии с:

-  СНиП 12-03-2001 (приложение Г), 
- СП 48.13330.2011.



РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОСОБЫМ УСЛОВИЯМ РАБОТ

	 Работы производятся на территории действующего предприятия, имеющего разветвленную сеть транспортных и инженерных коммуникаций и стесненные условия для складирования материалов. 



РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

	       Гарантийный срок устанавливается в 12 (двенадцать) месяцев с даты подписания Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ по договору.




РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

	        Согласно действующему законодательству РФ, регламентирующему производство работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в том числе:

- Технический регламент о требованиях пожарной безопасности № 123-ФЗ от 22 июля 2008;

- Технический регламент о безопасности зданий и сооружений N 384-ФЗ от 30 декабря 2009 года;

- СП 12-136-2002 «Безопасность труда в строительстве. Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ»;

-  ППР-2012 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации»»; 

- СНиП 12-01-2004 «Организация строительства»;

- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве». Часть 1;
- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». Часть 2;
- ГОСТ 23407-78 «Ограждения инвентарные строительных площадок и участков производства работ»;

- ГОСТ 12.1.046-85 «Нормы освещения строительных площадок».



РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ

	             Подрядчик предоставляет исполнительную документацию в соответствии с РД-11-02-2006. Сметная документация предоставляется Заказчику в формате отраслевого программного комплекса «Атом Смета» и в формате MS Exсel с сохранением всех функциональных взаимосвязей или в сметной программе А0, в ТЕР-2001 в редакции 2014г. с пересчетом в  текущие цены.




РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

	- Акты по форме КС-2, и справки по форме КС-3 на бумажных носителях в 2 экз.;
- Исполнительная документация (акты на скрытые работы и др.) на бумажном носителе в 2-х экз.


РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

	Техническое обучение персонала Заказчика на данный вид работ не требуется.


РАЗДЕЛ 15. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ
	№ п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	1
	СНиП
	Строительные нормы и правила

	2
	РД
	Рабочая документация

	3
	СП
	Свод правил

	4
	СРО
	Саморегулируемая организация


РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

	№ п/п
	Наименование приложения
	Номер страницы

	
	
	


Подписи лиц, ответственных за подготовку ТЗ:

	Ответственное должностное лицо (должность)
	
	Ф.И.О

	Ведущий специалист ОКС
	
	Суляк Ольга Викторовна


Согласовано:

Заместитель генерального директора

 по базированию  и спецпроизводству

ФГУП «Атомфлот»







Н.В. Мантула







Начальник управления по базированию 






ФГУП «Атомфлот» 







С.Д. Попович

Начальник отдела капитального строительства





ФГУП «Атомфлот»







А.Л. Коротких

Начальник комплексного судоремонтного
участка ФГУП «Атомфлот»






В.Г. Романов
