УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер
ООО «ТЭС»

______________ А.С. Солодянкин «___»_______________ 2016 г.

| № п/п | Запрашиваемые данные | Ед. изм. | Технические характеристики, данные |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Тип | - | Тепловизор Fluke Ti110 или эквивалент |
|  | Наименование и адрес проектирующей организации | - | - |
|  | Наименование и адрес предприятия-заказчика | - | - |
|  | ИК-разрешение | пиксели | 160 х 120 |
|  | Тепловая чувствительность | °C | ≤0,10 |
|  | Оптическое поле зрения | ° | 22,5˚ x 31˚ |
|  | Пространственное разрешение (IFOV) | мрад | 3,39 |
|  | Камера видимого диапазона | МП | Для промышленного применения, 2 |
|  | Фокусировка | - | Без настройки фокусировки от 1,2 м. и более |
|  | Спектральный диапазон | μm | 7,5 ... 14 |
|  | Дисплей | - | ж/к дисплей (3,5 дюйма) |
|  | Рабочая температура | °C | от -10 °C до +50 °C |
|  | Диапазон измеряемых температур | °C | -20 ... +250 |
|  | Диапазон рабочих температур | °C | От -10 °C до +50 °C |
|  | Погрешность измерения температуры | °C % | ±2 или 2% (при номинальной температуре 25 С, выбирается большее значение) |
| - С | Стандартные палитры |  | Сине-красная, горячий металл, серая, желтая |
|  | Регулировка уровня и интервала |  | Ручная и автоматическая |
|  | Устройство хранения данных | - | Карта памяти SD, 2 ГБ |
|  | Класс защиты корпуса (IEC 60529) | - | IP 54 |
|  | Ударопрочность | м | Не менее 2 |
|  | Вес | кг | < 0,8 |
|  | Размеры (Д x Ш x В) | мм | 284 x 86 x 135 |
|  | Лазерный указатель |  | Да |
|  | Фонарик |  | Да |
|  | Коррекция коэффициента излучения |  | Да |
|  | Компенсация (отраженного) фона |  | Да |
| - П | Просмотр содержимого памяти |  | Просмотр эскизов |
|  | Батарея | шт | 1 |
|  | Время автономной работы | ч | Более 4 |
|  | Блок питания для зарядки батарей |  | Да |
|  | Свидетельство о поверке | - | Да |
|  | Комплект поставки: | - | - Тепловизор, - Блок питания, - Литий-ионная батарея, - Кабель USB, - Карта памяти SD, - Твердый футляр, - Мягкий футляр, - Наручный ремешок, - Руководство пользователя, - Программное обеспечение, - Свидетельство о поверке |

| Согласовано: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Начальник управления диагностики и эксплуатации |  | А.А. Назаров |
| Начальник управления капитального строительства |  | А.Н. Кузнецов |
| Начальник отдела диагностики и технического освидетельствования электрооборудования Управления диагностики и эксплуатации |  | И.М. Янович |
| Разработал: |  |  |
| Специалист 1 категории отдела капитального строительства Управления капитального строительства |  | М.Э. Бажилина |