ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

НА ПОСТАВКУ СТАНДАРТНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Предмет закупки: трубопроводная арматура

Новоуральск

2013 
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку стандартной трубопроводной арматуры

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Подраздел 1.3 Код ОКП

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1. Основные параметры и размеры.

Подраздел 4.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

Подраздел 4.3. Требования по надежности

Подраздел 4.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

Подраздел 4.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования

Подраздел 4.6. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды

Подраздел 4.7. Требования к электропитанию

Подраздел 4.8. Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике

Подраздел 4.9. Требования к комплектности

Подраздел 4.10. Требования к маркировке

Подраздел 4.11. Требования к упаковке

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке стандартного промышленного оборудования

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

РАЗДЕЛ 11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 14. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СТАНДАРТНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 15. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 18. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

РАЗДЕЛ 19. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 20. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

1. Задвижка 30ч6бр Ду200 Ру10 – 8 шт 2.Вентиль 15кч16нж Ду50 – 5 шт 3. Задвижка 30ч6бр Ду400 Ру10 – 1 шт 4. Клапан 19ч21бр Ду250 Ру16 – 1 шт 5. Задвижка 30ч906бр Ду400 Ру10 – 2 шт 6. Задвижка 30ч6бр Ду250 Ру10 – 1 шт 7. Клапан обратный 19ч19р Ду800 Ру16 – 1 шт 8. Задвижка 30ч915бр Ду800 Ру10 – 1 шт 9. Задвижка 30ч915бр Ду500 Ру10 – 11 шт 10. Клапан фланцевый 19ч21бр Ду600 Ру10 – 1 шт 11. Задвижка 30ч930бр Ду1200 Ру10 клиновая с невыдвижным шпинделем под электропривод – 1 шт 12. Вентиль 15кч16п1 Ду65 РУ 25 – 8 шт 13. Задвижка 30ч915бр Ду1000 Ру10 – 1 шт 14. Клапан запорный из ковкого чугуна фланцевый 15кч19п Ду25 Ру16 – 234 шт 15. Клапан 15кч18п2 Ду20 Ру16 – 201 шт

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Поставляемая арматура должна быть новой, выпуска не ранее 2013 года, не бывшей в употреблении, не восстановленной, не являться выставочными образцами, свободной от прав третьих лиц.

Подраздел 1.3 Код ОКП

37 0000

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Перекрытие, регулировка потока рабочей среды

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

согласно паспортов

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1 Основные параметры и размеры

1. L330mm, H920mm, m120kg 2. L230mm, H235mm, m11,9kg 3. L600mm, H1660mm. m445kg 4. L150mm, m33,7kg 5. L600mm, H1556…1839, m340…492kg 6. L450mm, H1090mm, m168kg 7. L350mm, D1010mm, m784kg 8. L1000mm, H1900mm, m2831kg 9. L700mm. H1540mm, m910kg 10. L240mm, D780mm, m230kg 11. L1400mm, m7740kg 12. L290mm, H303mm, m25kg 13. Lне менее 1000mm, m не менее 2810kg 14. L120mm, m2,7kg 15. L100mm, H110mm,m0,9kg

Подраздел 4.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

согласно паспортов

Подраздел 4.3. Требования по надежности

к назначенному ресурсу

Подраздел 4.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

согласно паспортов

Подраздел 4.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования

согласно паспортов

Подраздел 4.6. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды

не требуется

Подраздел 4.7. Требования к электропитанию

не требуется

Подраздел 4.8 Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике

не требуется

Подраздел 4.9 Требования к комплектности

согласно паспортов

Подраздел 4.10 Требования к маркировке

согласно ГОСТ 12.2.063-81

Подраздел 4.11 Требования к упаковке

согласно ГОСТ 12.2.063-81

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

не требуется

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

В комплект поставки должны входить: - техпаспорт с отметкой ОТК завода – изготовителя; - инструкция по эксплуатации; - сертификат соответствия системы сертификации ГОСТ Р Госстандарта РФ; - разрешение на применение ФСЭТиАН.

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

Не предъявляются. Поставщик несет ответственность за доставку арматуры и целостность упаковки.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

не требуется

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

Гарантийный срок завода – изготовителя на арматуру в соответствии с техпаспортами, но не менее 18 месяцев со дня поставки оборудования на склад ОАО “УЭХК”.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

не требуется

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

не требуется

РАЗДЕЛ 11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

не требуется

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Арматура должна соответствовать общим требованиям безопасности по ГОСТ 12.2.085-2002

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

Соответствие паспорту

РАЗДЕЛ 14. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СТАНДАРТНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

не требуется

РАЗДЕЛ 15. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

не требуется

РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

Требования к количеству и к сроку по исходному документу

РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

Инструкция по эксплуатации предоставляется на русском языке.

РАЗДЕЛ 18. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

не требуется

РАЗДЕЛ 19. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |

РАЗДЕЛ 20. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

| № п/п | Наименование приложения | Номер страницы |
| --- | --- | --- |

И.о. начальника ОМТС                                        ____________________            Б.Н. Фоменко

Исполнитель (инженер по комплектации)         ____________________            А.П. Родичев