ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

«СПЕЦИАЛЬНОЕ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «ЭЛЕРОН»

 

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

открытый одноэтапный запрос предложений в электронной форме без квалификационного отбора на право заключения договора 

на поставку нестандартного защитного сооружения
(cборно-разборных металлоконструкций)
том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

2015
СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

Подраздел 1.1 Наименование 

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Подраздел 1.3 Этапы разработки / изготовления

Подраздел 1.4 Документы для разработки / изготовления

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1 Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров 

Подраздел 4.2. Требования к надежности 

Подраздел 4.3. Требования к составным частям, исходным и эксплуатационным материалам

Подраздел 4.4 Требования к маркировке 

Подраздел 4.5 Требования к упаковке

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

РАЗДЕЛ 10. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ  ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

	Подраздел 1.1 Наименование

	Нестандартное защитное сооружение (сборно-разборные металлоконструкции)

	Подраздел 1.2 Сведения о новизне

	   Поставляемое оборудование новое, не ранее 2015 года выпуска (не допускается поставка выставочных образцов, а также оборудования, собранного из восстановленных узлов и агрегатов).

	Подраздел 1.3 Этапы разработки / изготовления

	   Сооружение должно быть изготовлено и доставлено на склад ЗАКАЗЧИКА в течении 7 дней со дня подписания договора.

	Подраздел 1.4 Документы для разработки / изготовления

	

	Техническое задание, чертежи, заказ-наряд


РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

	Защитные конструкции


РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

	Предусмотреть требования для климатических условий эксплуатации:IIА климатический район, температура -39 +33оС, вес снегового покрова для V района – 3,2кПа, нормативное значение ветрового давления для II района -30кгс/м2, сейсмичность согласно СНиПа 11-7-81* и ОСР-97 менее 6 баллов.


РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Подраздел 4.1 Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров

	    Сооружения из сборно-разборных металлоконструкций (стены, пол и потолок),  5 класса пулестойкости по ГОСТ  Р 51112-97, 3 класса защиты от проникновения по РД 78.36.003-2002, II степени по пожарной безопасности по СНиП 21-09-9,  с габаритными размерами:

- 1550х1400х2400(h)мм (Приложение 1) – 1 шт;

- 1550х1400х2350(h)мм (Приложение 2) – 1 шт, состоящие из бронепанелей:
- с дверьми бронированными (правого открывания), 5 класса пулестойкости по ГОСТ  Р 51112-97 с размерами 910х2100(h)мм. Двери должны быть оборудованы:

   - ручками с обеих сторон;

   - щеколдой с внутренней стороны;

   - замками врезными сувальдными 4 класса по ГОСТ Р 5089-97 (Гранит) – по 2 шт;

   - доводчиками GEZE-4000;

   - датчиками магнитоконтактным ИО-102-6;

   - окном 750х980(h)мм 5 класса пулестойкости по ГОСТ  Р 51136-2008 (Приложения 1,2);

   -  лотками ЛК-6 (или аналог) 5 класса пулестойкости по ГОСТ Р 51112-97, устанавливаемыми под окном. Конструкция и размер передаточного лотка должны обеспечивать возможность передачи документов формата А4 и наблюдения за его содержимым (Приложение 1,2,5).

Требования:

1) В сооружениях предусмотреть установку оконных блоков с применением пулестойкого стекла (5 класс по ГОСТ  Р 51136-2008 «Стекла защитные многослойные. Общие технические условия);

2) Окна ОК-1 должны иметь габаритные размеры 1240х1050(h)мм - по 2 шт. (Приложения 1,2);
3) Окна ОК-2 должны иметь габаритные размеры 480х980(h)мм – по 1 шт. (Приложения 1,2)
4) Все окна сооружений расположить на высоте 1050мм от уровня пола здания. Все окна должны быть покрыты пленкой «Хамелеон» (цвет-бронза, процент светопропускания-25). Пленка наклеивается на стекло  внутренней стороны сооружения;

5) В крыше сооружений предусмотреть 4 отверстия Ø40мм и 1 отверстие Ø100мм для подвода инженерных коммуникаций, в стене по оси В – 1 отверстие 200х200мм (низ на высоте 300мм от уровня пола здания) для установки переточной решетки для системы вентиляции и должны обеспечивать 5 класс пулестойкости по ГОСТ  Р 51136-2008 (Приложения 1,2);
6) В конструкции стен предусмотреть минераловатный негорючий утеплитель не менее 37кг/м3. Все деревянные конструкции должны быть обработаны огне-биосоставами, обеспечивающими предел огнестойкости EI 15.

    Сооружения из сборно-разборных металлоконструкций (стены, пол и потолок),  5 класса пулестойкости по ГОСТ  Р 51112-97, 3 класса защиты от проникновения по РД 78.36.003-2002, II степени по пожарной безопасности по СНиП 21-09-97, с габаритными размерами:

- 1540х2500х2500(h)мм (Приложение 3), состоящее из бронепанелей:
- с дверью бронированной (правого открывания), 5 класса пулестойкости по ГОСТ  Р 51112-97 с размерами 910х2100(h)мм. Дверь должна быть оборудована:

   - ручками с обеих сторон;

   - щеколдой с внутренней стороны;

   - замком врезными сувальдным 4 класса по ГОСТ Р 5089-97 (Гранит) – 2 шт;
   - доводчиком GEZE-4000;

   - датчиком магнитоконтактным ИО-102-6;

   - окном 750х970(h)мм – 1 шт.(Приложение 3) 5 класса пулестойкости по ГОСТ  Р 51136-2008;
Требования:

1) В сооружении предусмотреть установку оконных блоков с применением пулестойкого стекла (5 класс по ГОСТ  Р 51136-2008 «Стекла защитные многослойные. Общие технические условия);

2) Окно ОК-1 должно иметь габаритные размеры 1020х1050(h)мм - 1 шт. (Приложение 3). Расположить на высоте 1050мм от уровня пола здания. Под окном установить  лоток ЛК-6 (или аналог). Конструкция и размер передаточного лотка должны обеспечивать возможность передачи документов формата А4 и наблюдения за его содержимым.
3) Окно ОК-2 должно иметь габаритные размеры 1240х1050(h)мм - 1 шт. (Приложение 3) Расположить на высоте 1050мм от уровня пола здания.
4) Окно ОК-3 должно иметь габаритные размеры 310х970(h)мм – 1 шт. (Приложение 3).
5) Все окна должны быть покрыты пленкой «Хамелеон» (цвет-бронза, процент светопропускания-25). Пленка наклеивается на стекло внутренней стороны сооружения;

6) В крыше сооружения предусмотреть 4 отверстия Ø40мм, 1 отверстие Ø100мм и 1 отверстие Ø140мм для подвода инженерных коммуникаций, и отверстие Ø70мм в стене рядом с дверью (h=1950мм) для прокладки фрионовых трасс и отвода конденсата и должны обеспечивать 5 класс пулестойкости по ГОСТ  Р 51136-2008 (Приложение 3).

7) На стене с внутренней стороны предусмотреть закладную металлическую пластину размером 870х290(h) на высоте 2000мм от уровня пола сооружения для крепления внутреннего блока кондиционера m=9 кг.
8) В конструкции стен предусмотреть минераловатный негорючий утеплитель не менее 37кг/м3. Все деревянные конструкции должны быть обработаны огне-биосоставами, обеспечивающими предел огнестойкости EI 15.

Общие требования к сооружениям из сборно-разборных металлоконструкций (для сооружений №1 - 1550х1400х2400(h)мм; №2 - 1550х1400х2350(h)мм; №3 - 1540х2500х2500(h)мм):
1) Сооружения должны поставляться на объект в разобранном виде и обеспечивать возможность их поэлементной сборки на месте монтажа.

2) Размеры конструкций сооружений, привязка технологических отверстий могут уточняться на этапе изготовления.
3) Сооружения устанавливаются на существующий пол помещения здания.

4) Все металлоконструкции должны иметь элемент для присоединения заземляющего проводника.

5)Общие требования к материалам – по ГОСТ Р 51110.

6) Подготовка поверхностей под покрытия – по ГОСТ Р 9.301 и ГОСТ Р 9.402.

7) Конструкции сооружений - панели защитные из стального профиля, заполнение-панели стальные 5 класса пулестойкости по ГОСТ Р 50941-96, цвет-белый (RAL 9016).

Наружная отделка: сайдинг стеновой  270-055 (ТУ 1122-003-25386609-2003), цвет-белый (RAL 9016).

Внутренняя отделка:

Стены - стекломагниевые листы окрашенные (СМЛО) по ТУ 2256-001-88831370-200, или панели облагороженные на основе гипсокартона «Випрок» по ТУ 5742-001-85459639-200. Цвет отделки-светлый бук.
Пол (высота 100мм) с модульным напольным покрытием типа Унипол толщиной 7м. Структура покрытия-рисовое зерно. Цвет модульного напольного покрытия-средне-серый стандарт. 

8) Окрашенный поверхности должны быть ровными без потеков, пятен, пузырей и посторонних включений. Отслаивание и шелушение покрытия не допускается.

    Конструкции защитные из стального профиля III класса пулестойкости по ГОСТ Р 50941-96, заполнение – панели стальные III класса пулестойкости по ГОСТ Р 50941-96, цвет-белый (RAL 9016). Под размер:

    - 1200х2110(h)мм – 1 шт. (Приложение 4), в составе с:

- блоком дверным (левым), бронированным  (III класса пулестойкости по ГОСТ Р 51112-97) с размерами 910х2040(h)мм -1шт. Дверь должна быть оборудована:

- замком врезным сувальдным 4 класса по ГОСТ Р 5089-97(Гранит) -2 шт;

- датчиком магнитоконтактным ИО-102-6 -1шт;

- ручкой с обеих сторон.
    - 1600х2400(h)мм – 1 шт. (Приложение 4), в составе с:

- блоком дверным (левым), бронированным  (III класса пулестойкости по ГОСТ Р 51112-97) с размерами 910х2100(h)мм -1шт. Дверь должна быть оборудована:

- замком врезным сувальдным 4 класса по ГОСТ Р 5089-97(Гранит) -2 шт;

- датчиком магнитоконтактным ИО-102-6 -1шт;

- ручкой с обеих сторон.
    Конструкция защитная из стального профиля 5 класса пулестойкости по ГОСТ 50941-96, заполнение - панели стальные 5 класса пулестойкости по ГОСТ 50941-96, цвет-белый (RAL 9016). Под размер:

    - 3700х3000(h)мм – 1 шт. (Приложение 4), в составе с:

- блоком дверным остекленным (левым), бронированным  (5 класса пулестойкости по ГОСТ Р 51112-97) с размерами 910х2100(h)мм -1 шт. Дверь должна быть оборудована:

- ручкой с обеих сторон;

- замком врезным сувальдным 4 класса по ГОСТ Р 5089-97(Гранит) -2 шт;
- датчиком магнитоконтактным ИО-102-6 -1шт.

- окном 770х980(h)мм пулестойким (класс защиты стекла по ГОСТ Р 51136-2008 – 5ый) – 1шт. (Приложение 4).

Требования:

1) В конструкции предусмотреть установку оконных блоков с применением пулестойкого стекла (5 класса пулестойкости по ГОСТ Р 51136-2008 «Стекла защитные многослойны. Общие технические условия»).

2) Окно ОК-1 должно иметь габаритные размеры 1210х1450(h)мм. Окно расположить на высоте 1050мм от уровня пола здания.

3) Окна ОК-2 - 2 шт. должны иметь габаритные размеры 610х1450(h)мм. Окна расположить на высоте 1050мм от уровня пола здания. Под окнами расположить лотки ЛК-6 (или аналог) 5 класса пулестойкости по ГОСТ Р 51112-97.. Конструкция и размер передаточных лотков должны обеспечивать возможность передачи документов формата А4 и наблюдения за его содержимым. (Приложение 4)

4) Конструкция должна поставляться на объект в разобранном виде и обеспечивать возможность ее поэлементной сборки на месте монтажа.

	Подраздел 4.2. Требования к надежности

	   Несущие конструкции бронепанелей должны удовлетворять двум группам предельных состояний по ГОСТ 27751-88*. Расчетные значения нагрузок или вызванных ими усилий, напряжений, деформаций, перемещений, раскрытий трещин не должны превышать соответствующих им предельных значений, устанавливаемых нормами проектирования.



	Подраздел 4.3. Требования к составным частям, исходным и эксплуатационным материалам

	     Назначение: защитные бронепанели

     Все материалы, используемые для производства защитного сооружения должны соответствовать ГОСТам, техническим условиям (ТУ) и нормативной документации, действующими на территории РФ.

     В комплект поставки должны входить бронепанели защитного сооружения, бронеокна, бронедверь, передаточные лотки, элементы конструкций, материалы, метизы.

   Окрашенные поверхности должны быть ровными без потеков, пятен, пузырей и посторонних включений. 

   

	Подраздел 4.4 Требования к маркировке

	   Требования к маркировке изделия принять по ГОСТ Р51110-97*. Место и способ нанесения маркировки должны быть указаны в конструкторской документации и технических условиях на изделие. Маркировка должна быть нанесена на внутренней поверхности сооружения и (или) ее частях, а также на всей упаковке. Маркировка должна быть четкой и разборчивой, устойчивой к воздействию механических факторов и оставаться стойкой и прочной в течение всего срока эксплуатации сооружения.



	Подраздел 4.5 Требования к упаковке

	   Оборудование поставляется в специальной упаковке, соответствующей стандартам, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность оборудования на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения. Упаковка должна соответствовать конструкторской документации. Категория упаковки КУ-2 по ГОСТ 23170-78.


РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

	Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

	   Оборудование должно быть поставлено на склад ЗАКАЗЧИКА и принято им  в течении 7 рабочих дней с даты подписания договора. Поставка должна осуществляться гражданами РФ.

	Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

	   В течение 7 рабочих дней с момента заключения договора ПОСТАВЩИК обязуется выслать в адрес ЗАКАЗЧИКА на русском языке паспорта на каждое комплектуемое изделие, инструкции по эксплуатации на каждое комплектуемое изделие. Вместе с оборудованием ПОСТАВЩИК обязуется представить полный комплект технической и разрешительной документации на русском языке, подтвержденной Российским Сертификатом соответствия.


РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

	  Транспортирование может осуществляться любым видом транспорта, обеспечивающим сохранение ее качества.


РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

	   Хранение должно осуществляться по условиям хранения 3 (ЖЗ) по ГОСТ 15150 (Навесы или помещения, где колебания температуры и влажности воздуха несущественно отличаются от колебаний на открытом воздухе, расположенные в макроклиматических районах с умеренным и холодным климатом в атмосфере типа I)


РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

	Гарантийные сроки  – 12 месяцев, с момента принятия изделия ЗАКАЗЧИКОМ. Срок службы – не менее 10 лет.


РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

	Не предусмотрены


РАЗДЕЛ 10. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	В изделие не должны входить вредные материалы, наносящие урон окружающей среде. 


РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

	   Монтаж изделий должен осуществляться строго квалифицированными сотрудниками, имеющими допуск к проведению строительно-монтажных работ


РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

	     Все материалы, используемые для производства защитного сооружения должны соответствовать ГОСТам, техническим условиям (ТУ) и нормативной документации, действующими на территории РФ, подтвержденной Российским Сертификатом соответствия.


РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

	    Обязательные требования к участникам закупки, установленные Заказчиком:

- наличие за последние два года опыта поставок аналогичных  изделиям на сумму не менее чем в два раза превышающую начальную (максимальную) цену закупки. Подтверждающими документами являются исполненные Договоры поставки с Товарными накладными по форме ТОРГ-12, Товарно-транспортными накладными, актами выполненных работ, актами об исполнении договоров.


РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

	В течение 7 рабочих дней ПОСТАВЩИК обязуется поставить на склад ЗАКАЗЧИКА сооружения в количестве 6 комплектов.


РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

	На русском языке


РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

	№ п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	
	
	


РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

	№ п/п
	Наименование приложения
	Номер страницы

	1
	Приложения № 1,2,3,4,5
	


Начальник подразделения                             ______________________А.Б. Крылов

Исполнитель                                                   ______________________В.Ф. Никитин

