Том 2 «Техническая часть»

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ И ОБЩИХ ТРЕБОВАНИЙ

РАЗДЕЛ 2. СВЕДЕНИЯ О НОВИЗНЕ

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ

РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 8. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 1. ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ И ОБЩИХ ТРЕБОВАНИЙ

| № п/п | Наименование | Основные технические характеристики товара | Ссылка на прилагае-мый нормативный документ, который устанавливает техни-ческие требования | Комплект-ность | Единица измерения | Количество | Срок поставки | Объем гарантий и гарантийный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Камера телевизионная Типа ТКЭ-65УЦ-3 или аналог | Уличное исполнение. Технические характеристики см. Приложение 1. | ГОСТ Р 51558-2008 | Приложение 1. | шт. | 3 | В соответствии с п. 5 Извещения о проведении закупки | Не менее 1 года |
| 2 | Камера телевизионная ТКЭ-65ПЦ-3 или аналог | Исполнение для помещений. Технические характеристики см. Приложение 1. | ГОСТ Р 51558-2008 | Приложение 1. | шт. | 4 | В соответствии с п. 5 Извещения о проведении закупки | Не менее 1 года |
| 3 | Преобразователь-приемник сигнала оптического волокна в видео и тревожные сигналы Типа S734DVR-RST1 или аналог | 4 входа BNC, 1 выход MM ST Питание 12-16 DC, 24 АС Поддержка передачи информации по протоколам RS-232, RS-422, RS 485, TTL Форматы передаваемых сигналов – PAL и NTSC Длины волн для многомода – 850нм и 1300нм дальность передачи сигнала – до 5.2 км Поддерживаемое разрешение 500 ТВЛ Рабочий диапазон температур - -40–+75°С Совместимость c передатчиком S734DVT-EST1 | ГОСТ Р 51558-2008 |  | шт. | 1 | В соответствии с п. 5 Извещения о проведении закупки | Не менее 1 года |
| 4 | Преобразователь-передатчик сигнала оптического волокна в видео и тревожные сигналы Типа S734DVT-EST1 или аналог | 4 входа BNC, 1 выход MM ST Поддержка передачи информации по протоколам RS-232, RS-422, RS 485, TTL Форматы передаваемых сигналов – PAL и NTSC Длины волн для многомода – 850нм и 1300нм дальность передачи сигнала – до 5.2 км Поддерживаемое разрешение 500 ТВЛ Совместимость c приемником S734DVR-RST1 | ГОСТ Р 51558-2008 |  | шт. | 1 | В соответствии с п. 5 Извещения о проведении закупки | Не менее 1 года |

РАЗДЕЛ 2. СВЕДЕНИЯ О НОВИЗНЕ

Поставляемое оборудование должно быть новым, выпуска не ранее 2015 года, (не бывшим в употреблении, не восстановленным, не являться выставочными образцами, свободным от прав третьих лиц).

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ

Маркировка оборудования должна содержать обозначение типа изделия.

РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ

Упаковка оборудования должна обеспечивать его сохранность на весь период транспортирования, а также его хранение в течение установленного срока.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Верификация поставляемого Товара осуществляется Покупателем с учетом соответствия количества и комплектности поставляемого Товара в ходе передачи Товара Покупателю на территории Покупателя. Пластмассовые элементы и металлические детали изделия не должны иметь трещин, вздутий, царапин, вмятин и других дефектов, ухудшающих их внешний вид и препятствующих нормальной работе. Проверяется целостность заводской маркировки.

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

Оборудование должно обеспечиваться полным комплектом технической и эксплуатационной документации на русском языке, необходимой для правильной эксплуатации и ремонта.

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

Оборудование должно храниться в отапливаемых и вентилируемых складах, хранилищах с кондиционированием воздуха, расположенных в любых макро-климатических районах. Температура окружающего воздуха от -10°С до +40°С, относительная влажность воздуха до 80% при 25°С. В помещении для хранения не должно быть токопроводящей пыли, паров агрессивных веществ, а также газов, вызывающих коррозию и разрушающих изоляцию.

РАЗДЕЛ 7. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

Наличие у поставщика действующей лицензии на поставку оборудования для объектов использования атомной энергии.

РАЗДЕЛ 8. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Не должны оказывать вредного воздействия на окружающую среду и здоровье человека.

Приложение 1

Камера телевизионная Технические характеристики и комплектность.

1.Термокожух класс защиты: IP66 корпус: экструзионный алюминий входное напряжение: ~220В±10%, ~24В±10% выходное напряжение: ~24В±10%, =9В±10%, =12В±10% полезный объем: 190 х 73 х 66 мм. рабочий диапазон температур: -35°C + 40°C габариты: 370 х 114 х 105 мм 2.Камера Чувствительный элемент:1/3” ПЗС-матрица IT CCD Количество пикселей:440 000 (752х582) Разрешение по горизонтали:600 ТВЛ Система развертки: Чересстрочная 2:1, 625 телевизионных линий Частота развертки:15.625 кГц, 50 Гц Минимальная освещенность: Цвет.: 0.05 лк (50%, F1.2, АРУ High) 0.025 лк (25%, F1.2, АРУ High) Ч-б: 0.006 лк (50%, F1.2, АРУ High) 0.003 лк (25%, F1.2, АРУ High) Режим «день/ночь»:TrueDay/Night, автоматический ИК-фильтр Выходной видеосигнал:BNC, 1.0V (р-р), 75 Ом Синхронизация камеры:Внутренняя Динамический диапазон:ExDRPlus (с использованием двойного затвора) Цифровое шумоподавление:Normal/High Баланс белого:ATW/AWC/ручной Отношение сигнал/шум:52 дБ (АРУ выкл.) АРУ:Выкл./Средний/Высокий Компенсация встречной засветки: Вкл./Выкл. (4 типа) Режим накопления кадров:Выкл./ х2 – х128 Крепление объектива:CS Управление диафрагмой:DC Автоматическая фокусировка:Есть Цифровое увеличение камеры:х1, х1.4, х2 Режимы воспроизведения:LCD1/LCD2/CRT Маскирование зон: 4 зоны Детектор движения:Вкл./Выкл. Тревожный вход/выход:1/1 Питание:12 В пост. тока/ 24 В пер. тока Потребляемый ток:220 мА Рабочий диапазон температур:-10°…+50°C Масса: не более 270 г Габариты: 55х61х126мм 3.Объектив с переменным фокусным расстоянием Формат изображения: 1/3 дюйма Фокусное расстояние: 2,8-12мм Диапазон диафрагмы: F1,3-360 Минимальное расстояние до объекта: 0,3м Расстояние заднего фокуса: 8,6 мм Вес: не более 71 гр. Крепление объектива: CS Угол обзора (широкоугольный): 102,2х74,2 Угол обзора (телеобъектив): 23,7х17,8 Управление диафрагмой: DC, 4-pin Управление фокусом: ручное Управление трансфокацией: ручное Размеры: 38х48х56 мм Температура эксплуатации: -10°…+50°С