# Техническое задание

для размещения заказа

путем проведения запроса коммерческого предложения на закупку

электронного оборудования

(наименование лота)

для нужд Федерального Государственного Унитарного предприятия «Научно-Исследовательский Институт имени А.П. Александрова» (отдел 4.3, ОДИ)

расположенного по адресу: 188540, г. Сосновый Бор Ленинградской обл., промзона

# Спецификация

| № п/п | # Наименование ТМЦ | # Требования, к качеству, техническим характеристикам ТМЦ, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара, иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, потребностям заказчика. Особые требования к закупаемой продукции (класс безопасности, соответствие ГОСТам, ТУ, сведения о драгметаллах, наличие сертификатов, наличие технической документации) | # Ед. изм. | # Объем, количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Промышленная ЭВМ, типа ADVANTIX iPC-2U-SYS9-B7 | 1 Общие: Корпус: Корпус 19" 2U, глубина 460мм, без БП (PS/2), для mATX, 4 низкопрофильных слота, дисковые отсеки: 2x5,25"(внешние), 1xHDD (внутренний), охлаждение 2x 80x80x25, пылевой фильтр, 3 датчика вскрытия; Блок питания: блок питания 400W ATX 12V, Passive PFC, 8см fan, w/P6, P1=20+4 pin, w/SATA; Материнская плата: промышленная плата Fujitsu D3071-S OEM LGA1155, Q67, mATX, 4xDDR3 (до 32 ГБ), 2xPCI/2xPCI-E x16, DVI, Display Port, Audio, SATA RAID 0, 1, 10, 5/USB, 2x1Gb Eth, WatchDog; Процессор: Процессор Intel Core i5-2400 {3.40 ГГц, 6МБ, EM64T, LGA1155} (OEM); Система охлаждения: Система охлаждения Intel S1156/S1155 (Al+Cu); Модуль памяти: 8GB Модуль памяти 2хDDR3 1333MHz DIMM; Дисковые накопители: SATA 1хHDD 500Гбайт; Оптический привод: привод DVD+/-RW-SATA BLACK; Дополнительно: Адаптер DVI-VGA; Поддержка ОС: Windows7. 2. Стойкость к внешним воздействующим факторам (ВВФ) : Промышленная ЭВМ должна сохранять целостность конструкции, внешний вид и функциональные возможности при воздействии внешних факторов, приведённых ниже. 2.1 Устойчивость к изменению окружающей температуры 2.1.1 Промышленная ЭВМ должна быть устойчивой к воздействию относительной влажности окружающей среды до 75 % при температуре +30 °С. 2.1.2 Промышленная ЭВМ должна быть устойчивой к воздействию температуры окружающего воздуха от +10 до +35 °С. 2.2 ЭМС 2.2.1 Уровень индустриальных радиопомех, создаваемых при работе промышленной ЭВМ, не должен превышать значений, установленных для ОИТ класса А по ГОСТ 30805.22-2013. 2.2.2 Устойчивость к электромагнитным помехам промышленной ЭВМ должна соответствовать требованиям ГОСТ 30804.4.2-2013 для степени жёсткости испытаний – 2 и критерия качества функционирования (по ГОСТ 32137-2013) – А. 3. Состав эксплуатационной документации (документация поставляется с промышленной ЭВМ) : - паспорт; - руководство (инструкция) по эксплуатации; - сертификаты соответствия (копии) данной промышленной ЭВМ ГОСТ, ГОСТ Р, ТУ, ТЗ или иным нормативным документам. | шт. | 6 |
|  | Трекбол IKEY NEMA 4X DT-TB-PS2 Сертификат соответствия | 1 Общие: Общие: Промышленный оптический трекбол в настольном исполнении. Материал корпуса: нержавеющая сталь. Исполнение: Степень защиты по ГОСТ 14254-96 – IP65 Интерфейс: проводной PS/2. Тип указательного устройства: Трекбол. Диаметр шара: 38 мм. Количество кнопок: 3 шт. Поддержка ОС: Windows7. 2. Стойкость к внешним воздействующим факторам (ВВФ) : Промышленный оптический трекбол должен сохранять целостность конструкции, внешний вид и функциональные возможности при воздействии внешних факторов, приведённых ниже. 2.1 Устойчивость к изменению окружающей температуры 2.1.1 Промышленный оптический трекбол должен быть устойчив к воздействию относительной влажности окружающей среды до 75 % при температуре +30 °С. 2.1.2 Промышленный оптический трекбол должен быть устойчив к воздействию температуры окружающего воздуха от +10 до +35 °С. 2.2 ЭМС 2.2.1 Уровень индустриальных радиопомех, создаваемых при работе промышленного оптического трекбола, не должен превышать значений, установленных для ОИТ класса А по ГОСТ 30805.22-2013. 2.2.2 Устойчивость к электромагнитным помехам промышленного оптического трекбола должна соответствовать требованиям ГОСТ 30804.4.2-2013 для степени жёсткости испытаний – 2 и критерия качества функционирования (по ГОСТ 32137-2013) – А. 3. Состав эксплуатационной документации (документация поставляется с промышленным оптическим трекболом) : - паспорт; - руководство (инструкция) по эксплуатации; - сертификаты соответствия (копии) данного промышленного оптического трекбола ГОСТ, ГОСТ Р, ТУ, ТЗ или иным нормативным документам. | шт. | 5 |
|  | Плата ввода-вывода типа LPCI-7230 | 1 Общие: Общие: 32 канальная, гальванически развязанная плата ввода-вывода Исполнение: Половинная высота для установки в корпус 2U. Интерфейс: PCI. Проводной интерфейс: один 50-ти контактный SCSI-II female. Поддержка ОС: Windows7. Каналы ввода: Кол-во: 16. Допустимое напряжение: 24В (любой полярности). Уровень лог. «1»: от 5 до 24В. Уровень лог. «0»: от 0 до 1,5В. Входное сопротивление: 1,2кОм. Допустимая входное мощность: 0,5Вт. Напряжение гальванической развязки: 1,5кВ. Каналы вывода: Кол-во: 16. Тип выхода: Составной транзистор (схемы Дарлингтона). Допустимый ток при 100% загрузке: 500мА на один канал. Допустимый ток при 10% загрузке: 370мА по всем каналам. Допустимый ток при 50% загрузке: 130мА по всем каналам. Прикладываемое напряжение: от 5 до 35В. Допустимая выходная мощность: 1,47Вт на сборку из 8 каналов. Напряжение гальванической развязки: 2,5кВ. 2. Стойкость к внешним воздействующим факторам (ВВФ) : Плата ввода-вывода должна сохранять целостность конструкции, внешний вид и функциональные возможности при воздействии внешних факторов, приведённых ниже. 2.1 Устойчивость к изменению окружающей температуры 2.1.1 Плата ввода-вывода должна быть устойчивой к воздействию относительной влажности окружающей среды до 95 % при температуре +30 °С. 2.1.2 Плата ввода-вывода должна быть устойчивой к воздействию температуры окружающего воздуха от +0 до +60 °С. 3. Состав эксплуатационной документации (документация поставляется с платой ввода-вывода) : - паспорт; - руководство (инструкция) по эксплуатации; - сертификаты соответствия (копии) данной промышленной ЭВМ ГОСТ, ГОСТ Р, ТУ, ТЗ или иным нормативным документам. | шт. | 3 |

Начальник группы 4.3.02				В.А. Шинкаренко

Начальник отдела 4.3				А.Ф. Коршунов

тел. 49-58           вторник, 3 июня 2014 г.

D:\ПОЧТА\ТЗ для размещения заказа по дог. 9066 ПО заяв. 04-23_37-14 от 13.04.2014.docx