Технические характеристики автомобиля с самосвальным кузовом

МОДИФИКАЦИЯ

Марка базового шасси	МАЗ-5516Х5

Тип ТС	Самосвал

Колесная формула	6х4

ВЕСОВЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Технически допустимая грузоподъемность не менее, кг	20000

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

Габаритные размеры ТС не более, мм (ДхШхВ)	7560х2500х3180

ПЛАТФОРМА

Тип платформы	П-образного сечения

Тип разгрузки	Задняя

Объем кузова, м3	12,5

Высота от земли до верхнего края борта не более, мм	2800

Подогрев платформы	Обязательно

ДВИГАТЕЛЬ

Модель двигателя	ЯМЗ-65853

Экологический класс	Евро-4

КОРОБКА ПЕРЕДАЧ

Модель КПП	ЯМЗ-239

Тип КПП	механическая

РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Гидроусилитель	Обязательно

Рулевая колонка	Травмобезопасная, с регулировками.	по высоте и углу наклона

ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

Тормозная система	Пневматическая

Антиблокировочная система (ABS)	Обязательно

противобуксовочная система (ПБС)	Обязательно

КАБИНА

Спальное место	Не требуется

Сиденье водителя и пассажира	Пневматическое

Подвеска кабины	На пружинах

ПРОЧЕЕ

Максимальная скорость, км/ч	85 (c ограничителем скорости)

Тип колес	Дисковые

Размер шин	12,00 R20 или 295/80R22,5

Тип ошиновки	Двускатная

Топливный бак, л	350

Буксирное устройство	Вилка

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Тахограф	Атол Drive 5

Межколесная блокировка

Межосевая блокировка

Боковое защитное устройство

Задний противоподкатный брус

Капсуляция двигателя

Противооткатные упоры (2 шт.)

Комплект ЗИП

Огнетушитель

Домкрат

Запасное колесо

Техническая документация

ГАРАНТИЯ

Гаранийный пробег, км	60 000

Гарантийный срок, мес	24

.