Том2  «Техническая часть»

# СОДЕРЖАНИЕ

# РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

# Подраздел 1.1 Наименование

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Подраздел 1.3 Код ОКП

# РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

# РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1. Основные параметры и размеры.

Подраздел 4.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

Подраздел 4.3. Требования по надежности

Подраздел 4.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

Подраздел 4.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования

Подраздел 4.6. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды

Подраздел 4.7. Требования к электропитанию

Подраздел 4.8. Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике

Подраздел 4.9. Требования к комплектности

Подраздел 4.10. Требования к маркировке

Подраздел 4.11. Требования к упаковке

# РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

# Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке стандартного промышленного оборудования

# РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

# РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

# РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

# РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

РАЗДЕЛ 11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 14. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СТАНДАРТНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

# РАЗДЕЛ 15. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

# РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 18. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

# РАЗДЕЛ 19. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

# РАЗДЕЛ 20. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

# РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

Комплект предохранительных разрывных мембран с узлом крепления для двух последовательно установленных мембран

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Поставляемое оборудование должно быть новым, выпуска не ранее 2015 года, не бывшим в употреблении, не восстановленным, не являться выставочными образцами, свободным от прав третьих лиц.

Подраздел 1.3 Код ОКП

# РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Мембраны предназначены для корректной работы ЭУ

# РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Температура окружающей среды.............. - 30 ~50 °C Температура рабочей среды.............. до 350 °C Рабочая среда.............воздух, пар, вода Рабочее давление.............до 20 МПа

# РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1 Основные параметры и размеры

Мембрана устанавливается в узел крепления Ду100 мм. Узел крепления - см. приложение 1 Комплект мембран (15 шт.): давление срабатывания – 5,3 МПа; температура срабатывания – 160 С. Комплект мембран (15 шт.): давление срабатывания – 5,3 МПа; температура срабатывания – 300 С. Комплект мембран (5 шт.): давление срабатывания – 8,3 МПа; температура срабатывания – 180 С. Комплект мембран (5 шт.): давление срабатывания – 8,3 МПа; температура срабатывания – 320 С. Комплект мембран (5 шт.): давление срабатывания – 11,3 МПа; температура срабатывания – 190 С. Комплект мембран (5 шт.): давление срабатывания – 11,3 МПа; температура срабатывания – 350 С. Узел крепления (1 шт.) Узел крепления для двух последовательно установленных мембран, стальной, для установки в разъём стандартных фланцевых соединений.

Подраздел 4.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

Мембрана должна обеспечивать безосколочное срабатывание максимально возможным сечением, точность срабатывания при заданных условиях - ±15%.

Подраздел 4.3. Требования по надежности

Продукция должна иметь установленный производителем гарантийный срок

Подраздел 4.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

Мембрана устанавливается в узел крепления Ду100 мм. Узел крепления – стальной,для установки в разъём стандартных фланцевых соединений. Форма присоединения и класс давления не ниже Ру 20МПа (или аналога). Примерная конструкция узла крепления представлена в приложении 1.

Подраздел 4.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования

Материал мембран и узла крепления – нержавеющая сталь.

Подраздел 4.6. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды

Точность срабатывания при заданных условиях - ±15%.

Подраздел 4.7. Требования к электропитанию

Никакие дополнительные требования не предъявляются

Подраздел 4.8 Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике

Никакие дополнительные требования не предъявляются

Подраздел 4.9 Требования к комплектности

Поставляемая продукция должна быть поставлена в укомплектованном, работоспособном состоянии, не требующим дополнительных закупок, сопровождаться технической документацией на русском языке.

Подраздел 4.10 Требования к маркировке

Мембраны должны быть снабжены этикетками с их техническими характеристиками

Подраздел 4.11 Требования к упаковке

Никакие дополнительные требования не предъявляются

# РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Последовательность и условия входного контроля в соответствии с документами: - ГОСТ 24297-87 Входной контроль продукции. Основные положения; - СТО – 1 -2009 Система качества НИТИ. Входной контроль продукции. Общие требования к организации, проведению и оформлению; - Положение о входном контроле продукции общепромышленного применения, предназначенной для монтажа в капитальном строительстве (утвержденного генеральным директором НИТИ 26.02.2004г.); -Указание зам. генерального директора по экономике и финансам 08/79 от 28.04.2008г. «О введении форм актов входного контроля»; - Указание 04/73 от 13.07.2004г. «О входном контроле средств измерений».

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

Обязательное наличие сопроводительной документации (счет, счет-фактура, товарная накладная, товарно-транспортная накладная). Поставляемая продукция должна сопровождаться технической документацией на русском языке.

# РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

Никакие дополнительные требования не предъявляются

# РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

Никакие дополнительные требования не предъявляются

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

Продукция должна иметь установленный производителем гарантийный срок.Продукция, имеющая дефекты, должна быть заменена Поставщиком в кратчайший срок после направления соответствующего письма поставщику.

# РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

Дефекты и скрытые недоделки, допущенные по вине Поставщика и выявленные в период гарантийного срока эксплуатации оборудования, устраняются за счет поставщика

# РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

Никакие дополнительные требования не предъявляются

# РАЗДЕЛ 11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Никакие дополнительные требования не предъявляются

# РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Никакие дополнительные требования не предъявляются

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

Качество поставляемого товара должно соответствовать действующим в России стандартам (ГОСТ), техническим условиям (ТУ) и подтверждаться сертификатом завода-изготовителя, который должен предоставляться при поставке товара; а также соответствовать иным требованиям (техническим, функциональным характеристикам, потребительским свойствам и качественным характеристикам)

РАЗДЕЛ 14. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СТАНДАРТНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Не требуется.

# РАЗДЕЛ 15. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

нет

РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

- Поставщик обеспечивает поставку продукции в течение 60 рабочих дней с момента подписания договора.

РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

Наличие руководства по эксплуатации на русском языке.

РАЗДЕЛ 18. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

Не требуется

# РАЗДЕЛ 19. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |

# РАЗДЕЛ 20. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

| № п/п | Наименование приложения | Номер страницы |
| --- | --- | --- |
| 1 | Приложение №1 Чертеж Узла крепления | 7 |

Приложение 1.

# Узел крепления.

Узел крепления должен предусматривать установку двух мембран, устанавливается в разъём стандартного фланцевого соединения Ду 100 мм, выполненного по ГОСТ 12821-80 (или его аналога), исполнение входного и выходного фланцев – 4 и состоит из трёх металлических колец (рис. 1), скреплённых между собой. Зажим мембран осуществляется по плоскому краевому участку. Посадочные размеры соответствуют сопрягаемым размерам мембран и фланцевого соединения. Узел должен быть снабжён штуцером.

Рисунок 1 – Конструкция узла крепления длядвух последовательно установленных мембран. D=16010 мм, H=13010 мм