Техническое задание

Ремонт металлоконструкций на термическом участке

в корпусе 715 АО ЧМЗ

Срок выполнения работ:

в течение 25 рабочих дней с момента заключения договора

Глазов

2015 г.

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Ремонт металлоконструкций на термическом участке в корпусе 715 АО ЧМЗ

РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Подраздел 2.1 Сведения о выполняемых работах

Техническим заданием предусмотрено выполнение следующих видов работ: - Демонтаж металлоконструкций - Демонтаж электрооборудования - Демонтаж оборудования - Монтаж металлоконструкций - Устройство навеса

Подраздел 2.2 Сведения о заказчике и месте выполнения работ

-Заказчиком работ является АО ЧМЗ -Российская Федерация, УР, г. Глазов, ул. Белова, д.7. АО ЧМЗ.

РАЗДЕЛ 3. ВЕДОМОСТЬ ФИЗИЧЕСКИХ ОБЪЕМОВ РАБОТ, РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ, СМЕТНЫЕ РАСЧЕТЫ

| Ведомость физических объемов работ |  |  |  | Таблица 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п\п | Наименование работ (конкретной цели выполнения работ) | Описание работ (подробный перечень действий, входящих в состав подрядных работ, позволяющих максимально возможно достичь поставленной цели; вещественные \ значимые показатели, определяющие конечный результат) | Единица измерения | Количественный показатель объема работ |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |
| 1 |  | Откачка воды из ёмкости электрическими (механическими) насосами | 100 м3 | 0.05 |
| 2 |  | Демонтаж бункеров из тонколистовой нерж. стали массой свыше 0,25 т | т | 0.5672 |
| 3 |  | Откачка масла из ёмкости электрическими (механическими) насосами | 100 м3 | 0.055 |
| 4 |  | Демонтаж бункеров из тонколистовой стали массой свыше 0,25 т | т | 0.5708 |
| 5 |  | Разборка воздуховодов из листовой стали толщиной до 0,9 мм диаметром/периметром до 320 мм /1000 мм | 100 м2 | 0.15 |
| 6 |  | Разборка воздуховодов из листовой стали толщиной 1-2 мм диаметром/периметром до 660 мм /2070 мм | 100 м2 | 0.128 |
| 7 |  | Разборка воздуховодов из листовой стали толщиной 1-2 мм диаметром/периметром до 885мм/2780мм | 100 м2 | 0,2512 |
| 8 |  | Демонтаж металлоконструкций | т | 11,14 |
| 9 |  | Демонтаж бункеров из тонколистовой стали массой свыше 0,25 т | т | 0,48 |
| 10 |  | Демонтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали | т | 1,72 |
| 11 |  | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм | 100 м | 0,46 |
| 12 |  | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 100 мм | 100 м | 0,08 |
| 13 |  | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм | 100 м | 0,26 |
| 14 |  | Демонтаж фонтанчиков питьевых | 10 комп. | 0,1 |
| 15 |  | Демонтаж. Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) до 1700х500х500 мм | шт | 4 |
| 16 |  | Демонтаж. Прибор или аппарат | шт | 36 |
| 17 |  | Демонтаж. Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля до 2 кг | 100м | 1,92 |
| 18 |  | Демонтаж.Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением до 1500 мм2 | 100 м | 0,16 |
| 19 |  | Демонтаж. Трансформатор силовой, автотрансформатор или масляный реактор, масса до 3 т | шт | 1 |
| 20 |  | Демонтаж.Электропечь - ванна, рабочая температура до 1300°С, мощность 40 кВт | шт | 1 |
| 21 |  | Демонтаж. Электропечь сопротивления камерная с ручным приводом дверцы, рабочая температура до 1000°С, мощность 70-100 кВт | шт | 1 |
| 22 |  | Демонтаж. Электропечь сопротивления камерная с ручным приводом дверцы, рабочая температура до 1000°С, мощность 70-100 кВт | шт | 1 |
| 23 |  | Разборка кладки из огнеупорных изделий неошлаковавшейся | 1 м3 | 8 |
| 24 |  | Демонтаж мешалки без механизмов в помещении, масса оборудования 2,3 т | шт | 1 |
| 25 |  | Демонтаж. Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый, многоступенчатый объемный, вихревой, поршневой, приводной, роторный на общей фундаментной плите или моноблочный, масса 0,05 т (Насос масляный) | шт | 1 |
| 26 |  | Демонтаж. Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый, многоступенчатый объемный, вихревой, поршневой, приводной, роторный на общей фундаментной плите или моноблочный, масса 0,15 т (насос водяной) | шт | 1 |
| 27 |  | Демонтаж. Станок в собранном виде: токарный, сверлильно-расточный, шлифовальный, зубообрабатывающий, фрезерный, строгальный и долбежный, протяжный, электрофизический и электрохимический, балансировочный и отрезной, масса от 1,1 до 2 т | шт | 6 |
| 28 |  | Станок в собранном виде: токарный, сверлильно-расточный, шлифовальный, зубообрабатывающий, фрезерный, строгальный и долбежный, протяжный, электрофизический и электрохимический, балансировочный и отрезной, масса от 1,1 до 2 т | шт | 6 |
| 29 |  | Монтаж настила и ограждения | т | 1,8736 |
| 30 |  | Монтаж конструкций люков | т | 0,56 |
| 31 |  | Монтаж защитных ограждений оборудования (навеса) | т | 0,035 |
| 32 |  | Монтаж ограждающих конструкций стен из профилированного листа при высоте здания до 30 м | 100 м2 | 0,27 |
| 33 |  | Профилированный настил окрашенный С10-1000-0,7 | т | 0.1755 |
| 34 |  | Трубы стальные прямоугольные (ГОСТ 8645-86) размером 40х20 мм, толщина стенки 2 мм | м | 32 |
| 35 |  | Покрытие навеса фанерой толщиной 4 мм | 100 м2 | 0,18 |
| 36 |  | Фанера марки ФК, сорт ВВС, размер 1525х1525х4 мм | м2 | 18,9 |

РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ И ОБОРУДОВАНИЮ, ПРИМЕНЯЕМЫМ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.

Материалы для производства работ поставляются Субподрядчиком. Качество и комплектность поставляемых материалов должны соответствовать ГОСТ, ТУ, техническим требованиям, принятым для данного вида товаров. Весь товар должен быть снабжен соответствующими сертификатами и другими документами на русском языке, надлежащим образом подтверждающими его качество. Инженерное и технологическое оборудование и его комплектующие должны быть снабжены паспортами, инструкциями по монтажу и эксплуатации на русском языке, гарантийными талонами с соответствующими отметками завода-изготовителя и/или поставщика, для исполнения гарантийных обязательств. Оборудование и материалы должны быть новыми, ранее не использованными, не с консервации, не выставочными экземплярами. Все поставляемые материалы, инвентарь и оборудование должны иметь сертификаты соответствия, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их происхождение, качество и сроки годности.

РАЗДЕЛ 5. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТНОЙ И РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Таблица 3 Перечень проектной и рабочей документации (чертежи, сметы, спецификации оборудования, изделий и материалов) № п/п; Обозначение; Наименование; Кол-во. Дефектные ведомости. 1; Дефектная ведомость; Приложение №3 к проекту договора.

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ К РАЗРАБОТКЕ ПРИРОДООХРАННЫХ МЕР И МЕРОПРИЯТИЙ

Разработки природоохранных мер и мероприятий не требуется.

РАЗДЕЛ 7. СРОК (ИНТЕРВАЛ) ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Срок выполнения работ: в течение 25 рабочих дней с момента заключения договора.

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

- Работы производить в соответствии с требованиями ГОСТ, техническими регламентами, дефектными ведомостями. - Производить работы в полном соответствии с нормами и правилами, локальными нормативными актами, действующими на АО «ЧМЗ», Положением «О порядке проведения работ повышенной опасности и допуска персонала цехов (сторонних организаций, ДЗО) для производства работ повышенной опасности». - В случае если Генподрядчиком будут обнаружены некачественно выполненные работы, то Субподрядчик своими силами и без увеличения стоимости работ, обязан в согласованный срок устранить замечания с надлежащим качеством. При невыполнении Субподрядчиком замечаний, Генподрядчик вправе привлечь другую организацию с оплатой расходов за счет Субподрядчика. - Нести ответственность за сохранность материальных ценностей. 5. Применять надлежащего качества используемые материалы, комплектующие, конструкции, оборудование соответствующие проектным спецификациям, технической документации, государственным стандартам (регламентам) и техническим условиям, обеспеченные соответствующими сертификатами, техническими паспортами и другими документами, удостоверяющими их качество.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОСОБЫМ УСЛОВИЯМ РАБОТ

Применение дополнительно коэффициентов к нормам затрат труда, оплате труда рабочих, нормам времени и затратам на эксплуатацию машин для учета в сметах влияния условий производства работ, предусмотренных проектами согласно МДС 81-35.2004. Производство работ на территории действующего предприятия, имеющего разветвленную сеть транспортных и инженерных коммуникаций и стесненные условия для складирования материалов. Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т.п.), или движения транспорта по внутрицеховым путям.

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

10.1. Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы. 10.2. Субподрядчик гарантирует: - надлежащее качество используемых материалов, конструкций, оборудования и систем, соответствие их государственным стандартам и техническим условиям, обеспеченность их соответствующими сертификатами, техническими паспортами и другими документами, удостоверяющими их качество; - качество выполнения всех работ в соответствии с настоящим техническим заданием, рабочей документацией и действующими нормами и техническими условиями, своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации объекта, бесперебойное функционирование инженерных систем и оборудования при нормальной эксплуатации объекта. - Гарантийный срок нормальной эксплуатации объекта и входящих в него инженерных систем, Оборудования, Материалов и работ устанавливается 25 месяцев с даты подписания акта о приемке полностью выполненных работ. Если в период гарантийной эксплуатации объекта обнаружатся дефекты, препятствующие нормальной эксплуатации, то Субподрядчик их устраняет за свой счет и в согласованные сроки.

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Согласно действующему законодательству РФ, регламентирующему производство работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в том числе: - Технический регламент о требованиях пожарной безопасности № 123-ФЗ от 22 июля 2008; - Технический регламент о безопасности зданий и сооружений N 384-ФЗ от 30 декабря 2009 года; - СП 12-136-2002 Безопасность труда в строительстве. Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ; - ППР-2012 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации»; - СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве». Часть 1. - СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». Часть 2. - ГОСТ 23407-78 «Ограждения инвентарные строительных площадок и участков производства работ»; - ППБ 05-86 «Правила пожарной безопасности при производстве строительно-монтажных работ». - Принимать к обязательному исполнению нормативно-правовые акты и организационно-распорядительные документы, регламентирующие деятельность в области охраны труда, экологии, промышленной безопасности, радиационной и пожарной безопасности, гражданской обороны, предупреждения и локализации чрезвычайных ситуаций на территории АО ЧМЗ. - Субподрядчик обязан обеспечить СИЗ персонал в соответствии с нормативами, установленными типовыми нормами РФ. - Субподрядчик обязан обеспечить выполнение своим персоналом требований пропускного и внутри объектового режима, Правил внутреннего трудового распорядка, экологии, охраны труда и промышленной безопасности, гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций, действующих на АО ЧМЗ. - Субподрядчик несет ответственность за соблюдение пожарной безопасности на объекте работ и принимает меры по защите персонала организации от чрезвычайных ситуаций, пожаров и опасных факторов производства.

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ

Результаты работ должны соответствовать нормативной документации и техническим регламентам, установленным на АО ЧМЗ. Субподрядчик передает Генподрядчику Акты о приемке выполненных работ по форме КС-2, Справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, счет-фактуру а также одновременно с ними акты на Скрытые работы и другую Исполнительную документацию, необходимую при сдаче данных видов работ, оформленную в соответствии с РД-11-02-2006. Генподрядчик обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней рассмотреть и подписать акт сдачи-приемки выполненных работ и счет-фактуру, или дать письменный мотивированный отказ в адрес Субподрядчика. Фактические затраты Субподрядчик подтверждает предоставлением накладных на приобретенные материалы и оборудование. Генподрядчик назначает своего представителя, который от его имени, совместно с Субподрядчиком, осуществляет приемку по акту выполненных работ, технический надзор, контроль за их выполнением и качеством, а также производит проверку соответствия используемых материалов и оборудования условиям договора и сметной документации. В случае если Генподрядчиком будут обнаружены некачественно выполненные работы, то Субподрядчик своими силами и без увеличения стоимости работ, обязан в согласованный срок устранить замечания с надлежащим качеством. При невыполнении Субподрядчиком замечаний, Генподрядчик вправе привлечь другую организацию с оплатой расходов за счет Субподрядчика. Субподрядчик должен известить Генподрядчика за 48 часов до начала приемки готовности конструкций и Скрытых работ. Субподрядчик приступает к выполнению последующих работ только после приемки Генподрядчиком Скрытых работ и составления актов освидетельствования этих работ в соответствии с требованиями действующего законодательства. Если Скрытые работы выполнены, без подтверждения Генподрядчика, то по его требованию, Субподрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть Скрытых работ согласно указанию, а затем восстановить ее за свой счет. С момента начала работ и до их завершения по каждому объекту Субподрядчик ведет журналы производства работ на русском языке. Форма журналов должна быть согласована с Генподрядчиком и соответствовать требованиям действующего законодательства на момент проведения работ. Каждая запись в журналах подписывается полномочным представителем Субподрядчика. Генподрядчик оплачивает Субподрядчику денежные средства в течение 60-ти календарных дней с момента подписания Сторонами Справки форма КС-3, Акта формы КС-2, счет фактуры, после получения денежных средств от Заказчика. В случае нарушения Субподрядчиком срока предоставления либо не предоставления Исполнительной документации в полном объеме либо ненадлежащего оформления Исполнительной документации, Генподрядчик вправе приостановить оплату выполненных работ.

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

Оформление исполнительной документации в соответствии с РД-11-02-2006 на бумажном носителе в трех экземплярах. Оформление первичной учетной документации в соответствии с альбомом унифицированных форм первичной учетной документации по учету работ, утверждённых Постановлением Госкомстата России от «11» ноября 1999 г. N 100 в трех экземплярах на бумажном и электронном носителях в формате Microsoft Word или Microsoft Excel.

РАЗДЕЛ 14. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |
|  | СНиП | Строительные нормы и правила |
|  | РД-11-02-2006 | Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения |

РАЗДЕЛ 15. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

| № п/п | Наименование приложения | Номер страницы |
| --- | --- | --- |
| 1 | Проект договора |  |