Том 2 «Техническая часть»

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование и количество

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1. Основные параметры и размеры.

Подраздел 4.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

Подраздел 4.3. Требования к комплектности

Подраздел 4.4. Требования к маркировке и упаковке

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование и количество

Фильтр сетчатый - 1комплект. Типа ФС-V-300-10-2-20-У или эквивалент

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Поставляемое оборудование должно быть новым, выпуска не ранее 2014 года, (не бывшим в употреблении, не восстановленным), не являться выставочными образцами, свободным от прав третьих лиц.

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Фильтр предназначен для механической очистки рабочей среды от грязи и взвесей, содержащихся в морской воде.

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Фильтр сетчатый устанавливается в здании, в системе технического водоснабжения.

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1 Основные параметры и размеры

Фильтр сетчатый с ответными фланцами и крепежом. Рабочее давление – Р=1,0 МПа (10кгс/см2). Рабочая температура - Т<35 ºС. Рабочая среда – морская вода. Тип фильтра – тип V, фланцевый. Сетка – 2мм. Материал корпуса фильтра: сталь 20. Материал фильтроэлемента: сталь 08Х18Н10

Подраздел 4.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

Фильтр: Рабочая среда: морская вода Рабочая температура: <35 ºС

Подраздел 4.3. Требования к комплектности

Комплектация: - Фильтр сетчатый. - Ответные фланцы ст.20, «выступ» по ГОСТ 21821-80 (исп.2 по ГОСТ21815-80), прокладки, крепеж. 3. Комплект технической документации на русском языке: сертификаты на изделие, паспорт, руководство по эксплуатации.

Подраздел 4.4. Требования к маркировке и упаковке

Товар должен быть упакован и замаркирован в соответствии с действующими стандартами. Тара и упаковка должны гарантировать целостность и сохранность при перевозке и хранении.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Приемка поставленного оборудования осуществляется с учетом соответствия количества, комплектности и качества поставляемого оборудования в ходе передачи Товара Покупателю на месте поставки. По факту приемки Товара соответствующего по качеству, комплектности, таре, упаковке и маркировке стандартам, техническим условиям и условиям технического задания, подписывается Акт приема-передачи оборудования.

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

Гарантийный срок эксплуатации не менее 24 месяцев с даты подписания Акта приема-передачи оборудования.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

Стандартные для оборудования общепромышленного исполнения.

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

Комплект технической документации на русском языке: сертификаты соответствия на изделие, паспорт, руководство по эксплуатации, разрешение Ростехнадзора.