|  |  |  |  | __________________ /Ф.Н.Казаков/ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | «___»___________________ 2013 г. |  |  |  |  |
|  | ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Наименование отделения : Казанское отделение филиала "Приволжский территориальный округ" ФГУП "РосРАО" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объект ремонта: ремонтные работы на технических средствах защиты комплекса физической защиты (системы охранной сигнализации и охранного телевидения). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № пп | Описание дефектов | Выполняемые ремонтные работы |  |  | Потребность в материалах |  |  | Примеча-ние |  |
|  |  | наименование | Ед. изм. | Кол-во | наименование | Ед. изм. | Кол-во |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |
| 1 | Нет реакции на движение | Демонтаж старых; установка новых, подключение, настройка | шт | 16 | Датчик объемный optex LX802N | шт. | 16 |  |  |
| 2 | Нет реакции на движение | Демонтаж старого; установка нового, подключение, настройка | шт | 1 | Датчик объемный Астра 515 | шт. | 1 |  |  |
| 3 | Разгерметизация, залит водой | Демонтаж старых; установка новых, подключение, программирование | шт | 5 | Прибор приемно-контрольный C 2000-4 | шт. | 5 |  |  |
| 4 | Передает искаженный сигнал | Демонтаж старых; установка новых, подключение, программирование | шт | 2 | Преобразователь интерфейса С 2000-ПИ | шт. | 2 |  |  |
| 5 | Нет осуществления управления | Демонтаж старого; установка нового, подключение, программирование | шт | 1 | Электронный блок Гадограф универсал | шт. | 1 |  |  |
| 6 | Не правильно осуществляет индикацию | Демонтаж старого; установка нового, подключение, программирование | шт | 2 | Блок индикации С 2000-БИ | шт. | 2 |  |  |
| 7 | Износ управляющей части | Демонтаж старого; установка нового, подключение, программирование | шт | 1 | Пульт С 2000-М | шт. | 1 |  |  |
| 8 | Не осуществляет управление | Демонтаж старого; установка нового, подключение, программирование | шт | 1 | Прибор приемно-контрольный Сигнал 20 | шт. | 1 |  |  |
| 9 | Не держит нагрузку | Демонтаж старого; устанока нового, подключение | шт | 5 | Источник бесперебойного питания БИРП 12/1,6 | шт. | 5 |  |  |
| 10 | Истек срок годности | Демонтаж старого; устанока нового, подключение | шт | 6 | Аккумулятор 12В-7А/ч | шт. | 6 |  |  |
| 11 | Износ кабеля | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 | м | 650 | Гофра труба с протяжкой D20 | м | 650 |  |  |
|  |  |  |  |  | Клипса D20 уп. 100 шт | шт. | 16 |  |  |
|  |  |  |  |  | Распределительная коробка 100*100 | шт. | 10 |  |  |
| 12 | Износ изоляии, контактных соединений | Прокладка трассы, подключение приборов | м | 2540 | Кабель Neomax 4х2х0,5 FTP экр. с тросом бухт. 305 м | м | 2540 |  |  |
|  |  |  |  |  | Распределительная коробка 200*140*75 | шт. | 10 |  |  |
| 13 | Вышла из строя | Снятие старой; установка новой, подключение, юстировка | шт | 2 | Видеокамера Bosch LTC0498/11 |  | 2 |  |  |

| № пп | Выполняемые ремонтные работы |  |  | Потребность в материалах |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | наименование | Ед. изм. | Кол-во | наименование | Ед. изм. | Кол-во |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня | 100 м3 | 0,12 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 10-20 мм | м3 | 15,12 |
| 2 | Устройство покрытия толщиной 7 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 | 1000 м2 покрытия | 0,24 | Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для пористого асфальтобетона щебеноч-ные и гравийные), марка II | т | 38,9 |
| 3 | Устройство оснований толщиной 20см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2) однослойных | 1000 м2 основания | 0,152 | Щебень из природного кам-ня для строительных работ марка 600, фракция 10-20мм | м3 | 2,28 |
|  |  |  |  | Щебень из природного кам-ня для строительных работ марка 600, фракция 40-70мм | м3 | 38,306 |
| 4 | Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия литой асфальтобетонной смесью с разрушением поверхности более 1 м2 | 100 м2 асфальтобетонного покрытия | 1,52 | Диск алмазный для твердых материалов, диаметр 600 мм | шт. | 2 |
|  |  |  |  | Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для пористого асфальтобетона щебеноч-ные и гравийные), марка II | т | 18,36 |
| 5 | Розлив вяжущих материалов | 1 т | 0,1216 | Эмульсия битумно- дорожная | т | 0,13 |
| 6 | Устройство покрытия толщиной 6 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 | 1000 м2 покрытия | 0,152 | Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Б | т | 22,037 |
| 7 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный | т | 43,8 |  |  |  |
| 8 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 20 км: класс груза 1 | т | 43,8 |  |  |  |