Техническое задание

На проведение конкурентной процедуры по поставке

двигателей ЯМЗ 236НЕ2 для автобусов ЛиАЗ 5256

- Наименование поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг

  - Двигатели ЯМЗ 236НЕ2 12К для автобусов ЛиАЗ 5256 первой комплектности без КПП и сцепления.

  - Произвести поставку 2 (двух) двигателей ЯМЗ 236НЕ2 12К с комплектом документации (паспорта изделия, инструкции по эксплуатации, справки-счета)

- Описание товаров, работ, услуг (функциональные характеристики и потребительские свойства)

2.1. Продукция должна иметь сертификат соответствия, гарантию качества, требуемые технические характеристики, документацию на русском языке.

Оборудование должно быть новым, не позднее 2010 года, не используемым ранее, не допускается поставка оборудования собранного из восстановленных узлов и агрегатов. На период гарантии сервисное обслуживание за счет исполнителя.

Техническая характеристика

Двигатель предназначен для установки на автобус ЛиАЗ 5256 в качестве силового агрегата. В комплект поставки входит документация (паспорт изделия, инструкция по эксплуатации справка-счет)

Таблица 1.

| № | Наименование параметра | ЯМЗ 236НЕ2 12К |
| --- | --- | --- |
| 1 | Тип двигателя | Четырехтактный с воспламенением от сжатия и турбонаддувом |
| 2 | Число цилиндров | 6 |
| 3 | Расположение цилиндров | V-образное, угол развала 90 град |
| 4 | Рабочий оббьем, л. | 11,5 |
| 5 | Номинальная мощность кВт (л.с.) | 169 (230) |
| 6 | Максимальный крутящий момент,Н м (кгс м) | 882 (90) |
| 7 | Частота вращения при максимальном крутящем моменте об. мин. | 1 100 – 1 300 |
| 8 | Система смазки | Смешанная (под давлением и разбрызгиванием) |
| 9 | Система питания топливом | Разделенного типа |
| 10 | Система охлаждения | Жидкостная, закрытого типа, с принудительной циркуляцией, термотатом |
| 11 | Система охлаждения масла | Жидкостно-масляный теплообменник, установлен на двигателе |
| 12 | Топливный насос высокого давления | Шестисекционный, плунжерный, V-образного исполнения |
| 13 | Система наддува | Газотурбинная, одним турбокомпрессором |
| 14 | турбокомпрессор | Модель 122-07, с радиальной центростремительной турбиной и центробежным компрессором |
| 15 | Пусковое устройство | Электрический стартер мод 253708-01 ном. напряжение 24В |
| 16 | генератор | Переменного тока с клиновидным приводом, напряжение 28В мод.1702.3771 |

- Требования к техническим характеристикам товара, работ, услуг

  - Исполнитель гарантирует заказчику, что приобретенное им оборудование отвечает стандартам безопасности и качества в соответствии с законодательством Российской Федерации и соответствует техническим характеристикам оборудования, заявленным заказчиком данного оборудования.

- Требования к количеству поставляемого товара, объему выполняемых работ, оказываемых услуг

  - Согласно п. 1.2 настоящего Технического задания.

- Требования к сроку (периодичности) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг.

5.1 Оборудование поставляется Заказчику не позднее октября 2011 года.

- Требования к комплектации, размерам, упаковке, отгрузке товара

  - оборудование поставляется в заводской упаковке.

- Требования к обслуживанию товара

  - Устранять недостатки согласно гарантийных обязательств. Расходы, связанные с

устранением недостатков оборудования в течение гарантийного срока несет исполнитель.

- Требования к месту поставки товара, выполнения работ, оказания услуг

  - Исполнитель обязан поставить оборудование по следующему адресу: Забайкальский край.г. Краснокаменск. ОАО «Приаргунское производственное горно-химическое объединение» для ООО «АТП».

- Требования к качеству поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг

  - Качество и комплектность должны соответствовать назначению оборудования. Требованиям, предъявляемых к техническим характеристикам оборудования в стране производителя,а также действующим в РФ стандартам и техническим условиям.

- Требования к безопасности поставляемого товара, выплняемых работ, оказываемых услуг

  - Оборудование должно быть разрешено к установке и эксплутации на территории РФ

  - Иметь сертификат соответствия РФ.

- Требования к результатам работ

  - Результатом выполнения работ должна стать бесперебойная работа поставляемого оборудования.

- Требования к сроку и (или) обьему предоставления гарантий качества товара, работ, услуг, к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара

  - Гарантийный срок на оборудование устанавливается заводом изготовителем не менее 12 месяцев со дня поставки товара заказчику.

- Требования к потенциальному участнику

13.1 Опыт работы на рынке подобного рода.