
	Приложение № 5
К договору №________от_______

	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №4

	на ремонтные работы. 17-й этаж



	Основание: 330-1А-АР1

	Сметная стоимость:
	921.010
	тыс. руб.

	Hормативная трудоемкость:
	6.311
	тыс.чел.ч

	Сметная заработная плата:
	55.470
	тыс. руб.

	Составлена в базисных ценах на 01.2000 г.


	№ поз.
	Шифр и № позиции норматива,  

Наименование работ и затрат,  

Единица измерения
	Количе-ство
	Стоим. ед., руб.
	Общая стоимость, руб.
	Затр. труда рабочих, не зан. обсл. машин, чел-ч

	
	
	
	всего
	экс. маш.
	всего
	оплата труда осн. раб.
	экс. маш.
	обслуж. машины

	
	
	
	оплата труда осн. раб.
	в т.ч. опл. труда мех.
	
	
	в т.ч. опл. труда мех.
	на ед.
	всего


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	
	Глобальные начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.38

	

	
	Раздел 1.  РАЗБОРКА КОНСТРУКЦИЙ

	

	1.
	Е46-04-012-01 

Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками (Мусор 7т), 100 м2
	1.4
	1 767.24
	241.95
	2 474
	2 135
	339
	189
	264

	
	
	
	1 525.29
	89.78
	
	
	126
	7.74
	10.8

	

	2.
	Е46-04-012-03 

Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных ( Мусор 5,1т), 100 м2
	0.796
	1 082.58
	241.95
	862
	669
	193
	104
	82.7

	
	
	
	840.63
	89.78
	
	
	71
	7.74
	6.16

	

	3.
	Е46-04-010-03 

Разборка покрытий полов паркетных (Мусор 11,5т), 100 м2 покрытия
	4.11
	413.90
	55.02
	1 701
	1 475
	226
	46
	189

	
	
	
	358.88
	20.42
	
	
	84
	1.76
	7.23

	

	4.
	Е11-01-053-03 

Разборка оснований полов из фанеры в два слоя (Мусор 5,8т), 100 м2 пола
	4.11
	1 045.80
	596.71
	4 298
	1 846
	2 452
	68.7
	282

	
	
	
	449.09
	53.92
	
	
	222
	6.7
	27.5

	
	Поправки: ПЗ: *0.8;  М: *0

	

	5.
	Е46-04-011-02 

Разборка покрытий полов из плиток, уложенных на растворе (Мусор 10,8т), 100 м2 покрытия
	2.02
	377.24
	47.41
	762
	666
	96
	36.8
	74.3

	
	
	
	329.83
	4.63
	
	
	9
	0.46
	0.93

	
	Объем: 152+50
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	6.
	Е46-04-011-12 

Разборка покрытий полов цементных и бетонных толщиной 25 мм (Мусор 32,5 т), 100 м2 покрытия
	6.13
	821.72
	575.13
	5 037
	1 512
	3 526
	28.5
	175

	
	
	
	246.59
	56.13
	
	
	344
	5.58
	34.2

	
	Объем: 152+50+411
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	7.
	Е46-04-008-01 

Разборка гидроизоляции из рулонных материалов (Мусор 55*0,0102=0,56т), 100 м2 покрытия
	0.55
	153.59
	41.43
	84
	62
	23
	14.4
	7.91

	
	
	
	112.16
	
	
	
	
	
	

	

	8.
	Е46-04-001-04 

Разборка кирпичных перегородок (Мусор 12,52 т), 1 м3
	6.2
	191.54
	118.53
	1 188
	453
	735
	8.24
	51.1

	
	
	
	73.01
	11.57
	
	
	72
	1.15
	7.13

	

	9.
	Е63-7-5 

Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток (Мусор 5,56т), 100 м2 поверхности облицовки
	1.26
	1 052.28
	245.34
	1 326
	1 017
	309
	103
	129

	
	
	
	806.94
	30.84
	
	
	39
	2.99
	3.76

	

	10.
	Т01-01-01-041 

Погрузка при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную, 1 т груза
	91.3
	42.98
	42.98
	3 924
	
	3 924
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	11.
	Т03-21-01-022 

Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера на расстояние до 22 км, 1 т груза
	91.3
	16.14
	16.14
	1 474
	
	1 474
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1
	
	
	
	23 130
	9 835
	13 297
	
	1255

	
	
	
	
	
	
	
	967
	
	97.7

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	23 130
	9 835
	13 297
	
	1255

	
	
	
	
	
	
	
	967
	
	97.7

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=110 - по стр. 1-3, 5-8; %=123 - по стр. 4; %=77 - по стр. 9)
	
	
	
	11 803
	
	
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=70 - по стр. 1-3, 5-8; %=75 - по стр. 4; %=50 - по стр. 9)
	
	
	
	7 454
	
	
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	42 387
	
	
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1
	
	
	
	42 387
	
	
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	11 803
	
	
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	7 454
	
	
	
	

	

	
	Раздел 2.  ПЕРЕГОРОДKИ

	

	12.
	Е08-04-003-01 

Кладка перегородок из газобетонных блоков на клее толщиной 100 мм при высоте этажа до 4 м, 100 м2 перегородок
	0.24
	7 157.17
	182.84
	1 718
	172
	44
	86.1
	20.7

	
	
	
	715.59
	15.80
	
	
	4
	1.17
	0.28

	

	13.
	Е07-05-007-10 

Укладка перемычек массой до 0,3 т, 100 шт. сборных конструкций
	0.02
	1 519.11
	1 176.77
	30
	4
	24
	24.3
	0.49

	
	
	
	212.40
	183.87
	
	
	4
	13.6
	0.27

	

	14.
	С403-0487 

Перемычки железобетонные брусковые, м3
	0.04
	1 315.00
	
	53
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	15.
	Е09-03-046-02 

Монтаж перегородок из алюминиевых сплавов (сантехнические), 100 м2
	0.207
	4 110.60
	596.21
	851
	677
	123
	325
	67.3

	
	
	
	3 268.57
	20.66
	
	
	4
	1.53
	0.32

	

	16.
	Цена поставщика. 

Сантехнические перегородки по каталогу фирмы "Интерпарт". Стоимость 1800/1,18/6,4*1,05=250,26руб/м2, м2
	20.7
	250.26
	
	5 180
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2
	
	
	
	7 832
	853
	191
	
	88.5

	
	
	
	
	
	
	
	12
	
	0.87

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	6 981
	176
	68
	
	21.2

	
	
	
	
	
	
	
	8
	
	0.55

	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	
	
	
	53
	
	
	
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=122 - по стр. 12; %=155 - по стр. 13)
	
	
	
	227
	
	
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=80 - по стр. 12; %=100 - по стр. 13)
	
	
	
	149
	
	
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	7 357
	
	
	
	

	
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	851
	677
	123
	
	67.3

	
	
	
	
	
	
	
	4
	
	0.32

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=90 - по стр. 15)
	
	
	
	613
	
	
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=85 - по стр. 15)
	
	
	
	579
	
	
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	2 043
	
	
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2
	
	
	
	9 400
	
	
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	840
	
	
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	728
	
	
	
	

	

	
	Раздел 3.  ПОЛЫ

	

	
	Тип II

	

	17.
	Е11-01-011-01 

Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм, 100 м2 стяжки
	4.11
	1 626.35
	66.36
	6 684
	1 779
	273
	54.5
	224

	
	
	
	432.92
	22.10
	
	
	91
	1.91
	7.83

	

	18.
	Е11-01-011-08 

Устройство стяжек из выравнивающей смеси типа <Ветонит> 5000, толщиной 5 мм, 100 м2 стяжки
	4.11
	11 175.90
	31.13
	45 933
	1 823
	128
	52
	214

	
	
	
	443.44
	2.27
	
	
	9
	0.2
	0.8

	

	19.
	Е11-01-053-03 

Устройство оснований полов из фанеры в два слоя площадью до 20 м2, 100 м2 пола
	4.11
	12 624.47
	1 118.84
	51 887
	3 184
	4 598
	94.8
	390

	
	
	
	774.68
	101.10
	
	
	416
	10.1
	41.3

	

	20.
	Е11-01-034-04 

Устройство покрытий из досок ламинированных замковым способом, 100 м2 покрытия
	4.11
	10 393.02
	14.27
	42 715
	1 365
	59
	35.3
	145

	
	
	
	332.21
	
	
	
	
	
	

	

	21.
	Е11-01-040-03 

Устройство плинтусов поливинилхлоридных на винтах самонарезающих, 100 м плинтуса
	3.9
	1 458.50
	16.86
	5 688
	329
	66
	9.19
	35.8

	
	
	
	84.37
	
	
	
	
	
	

	

	
	Тип III

	

	22.
	Е11-01-011-01 

Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм, 100 м2 стяжки
	0.998
	1 626.35
	66.36
	1 623
	432
	66
	54.5
	54.4

	
	
	
	432.92
	22.10
	
	
	22
	1.91
	1.9

	
	Объем: 49.9*2
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	23.
	Е11-01-004-01 

Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике Битуминоль, первый слой, 100 м2 изолируемой поверхности
	0.499
	3 109.15
	481.98
	1 551
	358
	241
	63.7
	31.8

	
	
	
	718.22
	6.78
	
	
	3
	0.59
	0.29

	

	24.
	С101-1742 

Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350, м2
	-57.884
	5.71
	
	-331
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: (0.499)*(-116.0)
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	25.
	С101-0217 

Гидростеклоизол, м2
	57.884
	16.30
	
	944
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: (0.499)*116.0
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	26.
	Е11-01-004-02 

Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике Битуминоль, последующий слой, 100 м2 изолируемой поверхности
	0.499
	1 975.14
	237.77
	986
	216
	119
	38.4
	19.2

	
	
	
	433.29
	4.01
	
	
	2
	0.35
	0.17

	

	27.
	С101-1742 

Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350, м2
	-57.884
	5.71
	
	-331
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: (0.499)*(-116.0)
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	28.
	С101-0217 

Гидростеклоизол, м2
	57.884
	16.30
	
	944
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: (0.499)*116.0
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	29.
	Е11-01-027-05 

Устройство покрытий на растворе их сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток рельефных глазурованных керамических для полов многоцветных, 100 м2 покрытия
	0.499
	11 025.04
	222.05
	5 501
	721
	111
	165
	82.5

	
	
	
	1 444.69
	69.00
	
	
	34
	6.33
	3.16

	

	

	30.
	Е11-01-039-04 

Устройство плинтусов из плиток керамических, 100 м плинтуса
	0.3
	2 810.30
	7.85
	843
	93
	2
	32.6
	9.77

	
	
	
	309.73
	
	
	
	
	
	

	

	
	Тип IV

	

	31.
	Е11-01-011-01 

Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм, 100 м2 стяжки
	1.52
	1 626.35
	66.36
	2 472
	658
	101
	54.5
	82.9

	
	
	
	432.92
	22.10
	
	
	34
	1.91
	2.9

	

	32.
	Е11-01-047-02 

Устройство покрытий из плит керамогранитных размером 60х60 см, 100 м2 покрытия
	1.52
	27 952.20
	37.29
	42 487
	4 307
	57
	324
	493

	
	
	
	2 833.42
	26.09
	
	
	40
	2.58
	3.92

	

	33.
	Е11-01-039-04 

Устройство плинтусов из плиток керамических, 100 м плинтуса
	1.01
	2 810.30
	7.85
	2 838
	313
	8
	32.6
	32.9

	
	
	
	309.73
	
	
	
	
	
	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3
	
	
	
	212 434
	15 578
	5 829
	
	1815

	
	
	
	
	
	
	
	651
	
	62.3

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	212 434
	15 578
	5 829
	
	1815

	
	
	
	
	
	
	
	651
	
	62.3

	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	
	
	
	1 888
	
	
	
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=123 - по стр. 17-23, 26, 29-33)
	
	
	
	19 962
	
	
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=75 - по стр. 17-23, 26, 29-33)
	
	
	
	12 172
	
	
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	244 568
	
	
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3
	
	
	
	244 568
	
	
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	19 962
	
	
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	12 172
	
	
	
	

	

	
	Раздел 4.  ОKHА

	

	34.
	Е10-01-034-08 

Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления, 100 м2 проемов
	1.4
	219 475.76
	620.68
	307 266
	2 519
	869
	206
	288

	
	
	
	1 799.05
	11.49
	
	
	16
	0.99
	1.39

	

	35.
	С203-1073 

Блок оконный пластиковый трехстворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью более 3,5 м2, м2
	-140
	2 085.07
	
	-291 910
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: (1.4)*(-100.0)
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	36.
	С203-1079 

Блок оконный пластиковый трехстворчатый, с поворотно-откидной створкой, двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью более 3,5 м2, м2
	140
	2 360.09
	
	330 413
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	37.
	Е10-01-035-02 

Установка подоконных досок из ПВХ в панельных стенах, 100 п. м
	0.78
	3 512.56
	27.20
	2 740
	195
	21
	29.3
	22.9

	
	
	
	250.26
	0.87
	
	
	1
	0.08
	0.06

	

	38.
	С101-2906 

Доски подоконные ПВХ, шириной 300 мм, м
	78
	181.07
	
	14 123
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 4
	
	
	
	362 632
	2 714
	890
	
	311

	
	
	
	
	
	
	
	17
	
	1.45

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	362 632
	2 714
	890
	
	311

	
	
	
	
	
	
	
	17
	
	1.45

	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	
	
	
	344 536
	
	
	
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=118 - по стр. 34, 37)
	
	
	
	3 223
	
	
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=63 - по стр. 34, 37)
	
	
	
	1 721
	
	
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	367 576
	
	
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 4
	
	
	
	367 576
	
	
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	3 223
	
	
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	1 721
	
	
	
	

	

	
	Раздел 5.  ДВЕРИ

	

	
	Двери деревянные

	

	39.
	Е10-01-039-01 

Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2, 100 м2 проемов
	0.386
	26 562.74
	1 875.44
	10 253
	510
	724
	144
	55.5

	
	
	
	1 321.06
	229.85
	
	
	89
	17
	6.57

	

	40.
	С203-0223 

Блоки дверные с рамочными полотнами однопольные ДН 21-10, площадь 2,05 м2; ДН 24-10, площадь 2,35 м2, м2
	-38.6
	207.00
	
	-7 990
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: (0.386)*(-100.0)
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	41.
	Цена поставщика. 

ЗАО ФССИ "Краснодеревщик". Двери с установленной фурнитурой, полностью готовые к установке (Модельная линия 5000). Стоимость 6710/1,18/6,4*1,05 = 932,93руб./м2, м2
	38.6
	932.93
	
	36 011
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	42.
	Е10-01-039-02 

Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема более 3 м2, 100 м2 проемов
	0.182
	25 205.88
	1 477.32
	4 587
	219
	269
	128
	23.3

	
	
	
	1 205.36
	171.12
	
	
	31
	12.7
	2.31

	

	43.
	С203-0225 

Блоки дверные с рамочными полотнами однопольные ДН 21-15А, площадь 3,07 м2; ДН 24-15А, площадь 3,52 м2, м2
	-18.2
	207.00
	
	-3 767
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: (0.182)*(-100.0)
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	44.
	Цена поставщика. 

ЗАО ФССИ "Краснодеревщик". Двери с установленной фурнитурой, полностью готовые к установке (Модельная линия 5000). Стоимость 6710/1,18/6,4*1,05 = 932,93руб./м2, м2
	18.2
	932.93
	
	16 979
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	
	Двери противопожарные

	

	45.
	Е09-04-013-02 

Установка противопожарных дверей двупольных глухих, 1 м2 проема
	22.7
	107.77
	17.22
	2 446
	876
	391
	3.84
	87.1

	
	
	
	38.60
	
	
	
	
	
	

	

	46.
	С203-8129 

Дверь противопожарная металлическая двупольная ДПМ-02/60, размером 1200х2100 мм, шт.
	9
	4 432.08
	
	39 889
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	47.
	С101-0951 

Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни, компл.
	9
	92.52
	
	833
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	48.
	С101-0961 

Закрыватель дверной гидравлический рычажный в алюминиевом корпусе, шт.
	9
	428.27
	
	3 854
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 5
	
	
	
	103 095
	1 605
	1 384
	
	166

	
	
	
	
	
	
	
	120
	
	8.88

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	100 649
	729
	993
	
	78.8

	
	
	
	
	
	
	
	120
	
	8.88

	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	
	
	
	44 576
	
	
	
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=118 - по стр. 39, 42)
	
	
	
	1 002
	
	
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=63 - по стр. 39, 42)
	
	
	
	535
	
	
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	102 186
	
	
	
	

	
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	2 446
	876
	391
	
	87.1

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=90 - по стр. 45)
	
	
	
	788
	
	
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=85 - по стр. 45)
	
	
	
	745
	
	
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	3 979
	
	
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 5
	
	
	
	106 165
	
	
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	1 790
	
	
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	1 280
	
	
	
	

	

	
	Раздел 6.  ВHУТРЕHHЯЯ ОТДЕЛKА

	

	
	Потолок

	

	49.
	Е62-17-4 

Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски более 35%, 100 м2 окрашиваемой поверхности
	4.36
	1 912.77
	8.36
	8 340
	1 273
	36
	33.8
	147

	
	
	
	291.86
	1.16
	
	
	5
	0.1
	0.44

	

	50.
	Е15-01-047-15 

Устройство подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля, 100 м2 поверхности облицовки
	1.27
	7 314.65
	650.15
	9 290
	1 688
	826
	141
	180

	
	
	
	1 329.11
	13.23
	
	
	17
	1.14
	1.45

	

	51.
	Е15-01-047-16 

Устройство потолков реечных алюминиевых, 100 м2 поверхности облицовки
	0.499
	29 892.66
	238.32
	14 916
	701
	119
	150
	74.6

	
	
	
	1 405.64
	5.07
	
	
	3
	0.38
	0.19

	

	
	Стены

	

	52.
	Е63-6-3 

Смена обоев высококачественных, 100 м2 оклеенной поверхности
	10.74
	3 707.29
	11.84
	39 816
	6 544
	127
	68.8
	739

	
	
	
	609.30
	1.16
	
	
	12
	0.1
	1.07

	

	53.
	С101-1992 

Обои высококачественные, 100 м2
	-12.029
	2 616.00
	
	-31 468
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: (10.74)*(-1.12)
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	54.
	Данные фирмы. 

Обои Marburg, коллекция "LAZER". Цена 88,30/6,4/1,18*1,05=12,27 руб./м2, м2
	1202.88
	12.27
	
	14 759
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: 1074*1.12
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	55.
	Е15-02-016-05 

Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону высококачественная стен (новых перегородок), 100 м2 оштукатуриваемой поверхности
	0.48
	3 486.09
	171.50
	1 673
	892
	82
	187
	89.9

	
	
	
	1 857.95
	99.50
	
	
	48
	9.66
	4.64

	

	56.
	Е15-06-001-02 

Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону тиснеными и плотными, 100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности
	0.48
	3 755.04
	1.77
	1 802
	282
	1
	64.8
	31.1

	
	
	
	587.66
	0.18
	
	
	
	0.02
	0.01

	

	57.
	С101-1992 

Обои высококачественные, 100 м2
	-0.552
	2 616.00
	
	-1 444
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: (0.48)*(-1.15)
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	58.
	Данные фирмы. 

Обои Marburg, коллекция "LAZER". Цена 88,30/6,4/1,18*1,05=12,27 руб./м2, м2
	53.76
	12.27
	
	660
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: 48*1.12
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	59.
	Е15-04-005-09 

Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску, 100 м2 окрашиваемой поверхности
	11.22
	1 819.79
	17.94
	20 418
	6 914
	201
	64.1
	719

	
	
	
	616.25
	0.35
	
	
	4
	0.03
	0.34

	

	60.
	Е15-02-031-08 

Насечка поверхности стен, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности
	1.26
	435.54
	
	549
	549
	
	51.1
	64.3

	
	
	
	435.54
	
	
	
	
	
	

	

	61.
	Е15-01-019-05 

Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону, 100 м2 поверхности облицовки
	1.26
	11 261.07
	47.63
	14 189
	2 549
	60
	220
	278

	
	
	
	2 022.76
	25.52
	
	
	32
	2.48
	3.12

	

	62.
	С101-0256 

Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен гладкие без завала белые, м2
	-126
	71.19
	
	-8 970
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: (1.26)*(-100.0)
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	63.
	С101-0262 

Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен гладкие цветные декорированные методом сериографии с рисунком многоцветные без завала, м2
	126
	136.62
	
	17 214
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: (1.26)*100.0
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 6
	
	
	
	101 744
	21 392
	1 452
	
	2323

	
	
	
	
	
	
	
	121
	
	11.3

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	101 744
	21 392
	1 452
	
	2323

	
	
	
	
	
	
	
	121
	
	11.3

	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	
	
	
	17 214
	
	
	
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=80 - по стр. 49; %=105 - по стр. 50, 51, 55, 56, 59-61; %=77 - по стр. 52)
	
	
	
	20 433
	
	
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=50 - по стр. 49, 52; %=55 - по стр. 50, 51, 55, 56, 59-61)
	
	
	
	11 440
	
	
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	133 617
	
	
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 6
	
	
	
	133 617
	
	
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	20 433
	
	
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	11 440
	
	
	
	

	

	
	Раздел 7.  РАЗHЫЕ РАБОТЫ

	

	
	УСТРОЙСТВО ВОЗДУХОЗАБОРНЫХ ОТСЕКОВ ПРИТОЧНЫХ ВЕНТКАМЕР

	

	64.
	Е08-02-002-03 

Кладка перегородок из кирпича армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м, 100 м2 перегородок (за вычетом проемов)
	0.058
	13 066.28
	547.04
	758
	116
	32
	235
	13.6

	
	
	
	2 003.14
	83.24
	
	
	5
	6.17
	0.36

	

	65.
	С402-0012 

Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки 25, м3
	-0.133
	497.00
	
	-66
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: (0.058)*(-2.3)
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	66.
	С402-0014 

Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки 75, м3
	0.133
	519.80
	
	69
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: (0.058)*2.3
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	67.
	Е26-01-037-01 

Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме холодных поверхностей стен и колонн прямоугольных, 1 м3 изоляции
	2
	2 261.46
	128.91
	4 523
	532
	258
	27.7
	55.3

	
	
	
	266.04
	
	
	
	
	
	

	

	68.
	Е26-01-037-02 

Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме холодных поверхностей покрытий и перекрытий сверху, 1 м3 изоляции
	0.5
	1 941.51
	116.90
	971
	70
	58
	15.1
	7.54

	
	
	
	140.13
	
	
	
	
	
	

	

	69.
	Е26-01-037-03 

Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме холодных поверхностей покрытий и перекрытий снизу, 1 м3 изоляции
	0.5
	2 492.97
	150.86
	1 246
	168
	75
	35.7
	17.8

	
	
	
	335.20
	
	
	
	
	
	

	

	70.
	Е15-02-036-03 

Штукатурка по сетке без устройства каркаса высококачественная стен, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности
	0.2
	7 290.11
	92.04
	1 458
	430
	18
	223
	44.7

	
	
	
	2 149.06
	29.25
	
	
	6
	2.55
	0.51

	

	71.
	Е15-02-036-04 

Штукатурка по сетке без устройства каркаса высококачественная потолков, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности
	0.05
	7 548.49
	92.04
	377
	118
	5
	245
	12.3

	
	
	
	2 360.93
	29.25
	
	
	1
	2.55
	0.13

	

	72.
	Е15-02-037-01 

Устройство каркаса при оштукатуривании стен, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности
	0.2
	1 945.67
	16.89
	389
	63
	3
	34.5
	6.89

	
	
	
	316.46
	3.47
	
	
	1
	0.32
	0.06

	

	73.
	Е15-02-037-02 

Устройство каркаса при оштукатуривании потолков, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности
	0.05
	3 206.01
	25.11
	160
	29
	1
	63.7
	3.18

	
	
	
	584.53
	5.12
	
	
	
	0.47
	0.02

	

	74.
	Е20-02-002-04 

Установка решеток жалюзийных площадью в свету до 2,5 м2, 1 решетка
	2
	57.70
	8.64
	115
	66
	17
	3.66
	7.31

	
	
	
	32.80
	0.21
	
	
	
	0.02
	0.03

	

	75.
	С301-4371 

Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-2, размером 1000х1000 мм (применит. размером 1150х1800мм) к=2,07 на изменение площади, шт.
	2
	2 284.04
	
	4 568
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: *2.07

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 7
	
	
	
	14 568
	1 592
	467
	
	169

	
	
	
	
	
	
	
	13
	
	1.11

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	9 885
	1 526
	450
	
	161

	
	
	
	
	
	
	
	13
	
	1.08

	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	
	
	
	69
	
	
	
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=122 - по стр. 64; %=100 - по стр. 67-69; %=105 - по стр. 70-73)
	
	
	
	1 598
	
	
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=80 - по стр. 64; %=70 - по стр. 67-69; %=55 - по стр. 70-73)
	
	
	
	992
	
	
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	12 475
	
	
	
	

	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	4 683
	66
	17
	
	7.31

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0.03

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=128 - по стр. 74)
	
	
	
	84
	
	
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=83 - по стр. 74)
	
	
	
	55
	
	
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	4 822
	
	
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 7
	
	
	
	17 297
	
	
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	1 682
	
	
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	1 047
	
	
	
	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ
	
	
	
	825 435
	53 569
	23 510
	
	6128

	
	
	
	
	
	
	
	1 901
	
	184

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	817 455
	51 950
	22 979
	
	5965

	
	
	
	
	
	
	
	1 897
	
	183

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=110 - по стр. 1-3, 5-8; %=123 - по стр. 4, 17-23, 26, 29-33; %=77 - по стр. 9, 52; %=122 - по стр. 12, 64; %=155 - по стр. 13; %=118 - по стр. 34, 37, 39, 42; %=80 - по стр. 49; %=105 - по стр. 50, 51, 55, 56, 59-61, 70-73; %=100 - по стр. 67-69)
	
	
	
	58 248
	
	
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=70 - по стр. 1-3, 5-8, 67-69; %=75 - по стр. 4, 17-23, 26, 29-33; %=50 - по стр. 9, 49, 52; %=80 - по стр. 12, 64; %=100 - по стр. 13; %=63 - по стр. 34, 37, 39, 42; %=55 - по стр. 50, 51, 55, 56, 59-61, 70-73)
	
	
	
	34 463
	
	
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	910 166
	
	
	
	

	
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	3 297
	1 553
	514
	
	154

	
	
	
	
	
	
	
	4
	
	0.32

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=90 - по стр. 15, 45)
	
	
	
	1 401
	
	
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=85 - по стр. 15, 45)
	
	
	
	1 324
	
	
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	6 022
	
	
	
	

	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	4 683
	66
	17
	
	7.31

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0.03

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=128 - по стр. 74)
	
	
	
	84
	
	
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=83 - по стр. 74)
	
	
	
	55
	
	
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	4 822
	
	
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ
	
	
	
	921 010
	
	
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	59 733
	
	
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	35 842
	
	
	
	


	Составил:
	

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)

	
	

	Проверил:
	

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)


1

