«ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

Техническое задание на выполнение работ

Предмет закупки: Выполнение работ по ремонту фасада здания батальона, кровли автомобильных боксов, замене оконных блоков и ворот в/ч

Обнинск

2014

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

Подраздел 2.1 Сведения о выполняемых работах.

Подраздел 2.2 Сведения о месте выполнения работ

Подраздел 2.3 Требования к разработке проекта производства работ.

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ РАБОТ.

Подраздел 3.1 Технические требования при выполнении работ.

Подраздел 3.2 Требования к оформлению и составу проекта производства работ.

РАЗДЕЛ 4. ВЕДОМОСТЬ ФИЗИЧЕСКИХ ОБЪЕМОВ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ И ОБОРУДОВАНИЮ, ПРИМЕНЯЕМЫМ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 6 ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТНОЙ И РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ К РАЗРАБОТКЕ ПРИРОДООХРАННЫХ МЕР И МЕРОПРИЯТИЙ.

РАЗДЕЛ 8. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОСОБЫМ УСЛОВИЯМ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ.

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ.

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ.

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА.

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ.

РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ.

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Выполнение работ по ремонту фасада здания батальона, кровли автомобильных боксов, замене оконных блоков и ворот в/ч.

РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Подраздел 2.1 Сведения о выполняемых работах

В соответствии с Разделом 4 Ведомостью физических объемов работ.

Подраздел 2.2 Сведения о месте выполнения работ

Работы будут выполняться на территории воинской части.

Подраздел 2.3 Требования к разработке ППР

Разработка ППР не требуется.

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ РАБОТ

Подраздел 3.1 Технические требования при выполнении работ

Подрядчик обязан осуществлять выполнение работ в последовательности, установленной нормативами и правилами для данного вида работ, с соблюдением технологического процесса. Технические требования к заполнению оконных проемов: – окна должны иметь правильную геометрическую форму; – в оконных блоках применить двухкамерные стеклопакеты не менее 32 мм, соответствующие требованиям ГОСТ 24866-99; – применить металлопластиковый оконный профиль со стабильной многокамерной (не менее 5-ти) системой со стальным армированием, глубиной профильной системы не менее 70 мм; – работы по монтажу окон выполнить в соответствии с ГОСТ 30971-2002"Швы монтажные узлов примыканий оконных блоков к стеновым проемам" с учетом положений ГОСТ Р 52749-2007 "Швы монтажные оконные с паропроницаемыми саморасширяющимися лентами"; – полости между покрытием (облицовкой) откосов и стеной заполнить утеплителем, разрешенным для применения внутри помещений с пребыванием людей; – внутреннюю раму конструкции (металлический каркас - армирующий элемент) выполнить из замкнутого в сечении профиля; – фурнитура с наличием верхних и нижних прижимов, блокиратора ошибочного действия в откинутом положении, 2-х верхних прижимов в поворотных створках, механизмом провисания в откинутом положении, микролифта предохранителя от самозахлопывания и микропроветривания; – при монтаже оконных блоков расстояние между рамными дюбелями принять не более 0,7м; – верхняя поверхность подоконных досок должна иметь уклон внутрь помещения; – в пределах одного помещения подоконные доски должны быть установлены на одном уровне.

Подраздел 3.2 Требования к оформлению и составу проекта производства работ (ППР)

ППР не требуется.

РАЗДЕЛ 4. ВЕДОМОСТЬ ФИЗИЧЕСКИХ ОБЪЕМОВ РАБОТ

| № п/п | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Ремонт кровли автомобильных боксов |  |  |  |
|  | Разборка покрытий кровель из рулонных материалов (4 слоя К=2) | 100 м2 | 2,7 |
|  | Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной до 30 мм | 100 м2 | 0,81 |
|  | Смена мелких покрытий из листовой стали в кровлях из рулонных и штучных материалов карнизных свесов | 100 м | 0,6 |
|  | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм | т | 0,372 |
|  | Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в два слоя | 100 м2 | 2,7 |
|  | Материал рулонный кровельный для верхнего слоя Рубитекс ЭКП-4,5 или эквивалент. Тех. характеристики: масса: не менее 4,5 кг/кв. м; тип покрытия: верх К, низ П; разрывная сила при растяжении в продольном направлении: не менее 50 кгс/50 мм; гибкость на брусе R=25 мм: не выше -250C; теплостойкость в течение 2 часов: не ниже 1000С. | м2 | 307,8 |
|  | Материал рулонный кровельный для нижнего слоя Рубитекс ЭПП-4,0 или эквивалент. Тех. характеристики: масса: не менее 3,5 кг/кв. м; тип покрытия: верх П, низ П; разрывная сила при растяжении в продольном направлении: не менее 50 кгс/50 мм; гибкость на брусе R=25 мм: не выше -250C; теплостойкость в течение 2 часов: не ниже 1000С | м2 | 313,2 |
|  | Погрузка и вывоз мусора строительного | 1 Т ГРУЗА | Весь |

| № п/п | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Ремонт склада боеприпасов, замена ворот, ремонт отмостки |  |  |  |
| Раздел: Отмостка |  |  |  |
| 1 | Ремонт отмостки бетонной толщиной 15 см | 100 м2 | 0,99 |
| 2 | Устройство подстилающего слоя из песка | 1 м3 | 15 |
| Раздел: Полы |  |  |  |
| 3 | Обеспыливание поверхности | 1 м2 | 252 |
| 4 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза полов | 100 м2 | 2,52 |
| 5 | Улучшенная окраска масляными составами по цементной стяжке полов | 100 м2 | 2,52 |
| Раздел: Ворота |  |  |  |
| 6 | Демонтаж каркасов ворот большепролетных зданий, ангаров и др. без механизмов открывания | 1 т | 0,6 |
| 7 | Установка металличеких распашых ворот, индивидуального изготовления, утепленных с комплектом приборов, с замками и засовами, окрашенных (3100х3100-2 блока) | 1 т | 0,6 |
| 8 | Ворота индивидуального изготовления распашные, металлические, утепленные, с дверными замками и засовами ,окрашенные, без калитки. | блок | 2 |
| Раздел: Решетки |  |  |  |
| 9 | Демонтаж тамбуров из металлических решеток | 100 м2 | 0,35 |
| 10 | Решетчатые конструкции (стойки, опоры, фермы и пр.), сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) | т | 0,537 |
| 11 | Сталь круглая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5-1 диаметром 10 мм (375м/пх0,63=375кг) | т | 0,375 |
| 12 | Сталь угловая 40х40х4мм (65м/п*2,5кг=162кг) | т | 0,162 |
| 13 | Устройство тамбуров из металлических решеток с устройством дверного проема из мет. уголка | 100 м2 | 0,35 |
| 14 | Установка металлических дверных блоков решетчатых готовые проемы | 1 м2 | 3,2 |
| 15 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 | 0,35 |
| 16 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 | 100 м2 | 0,35 |
| 17 | Демонтаж оконных решеток металлических | 100 м2 | 0,066 |
| 18 | Установка окрашенной металлической решетки с двумя створками, открывающимися внутрь помещения, с врезным замком, на оконный проем | 1 м2 проема | 6,6 |
| 19 | Решетка на окна металлическая с двумя створками, открывающимися внутрь помещения, с врезным замком, окрашенная (2,2 м2-3шт.) | блок | 3 |
| 20 | Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни | компл. | 3 |
| 21 | Погрузка и вывоз мусора строительного | 1 Т ГРУЗА | Весь |

| № п/п | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Замена оконных блоков в узле связи |  |  |  |
|  | Демонтаж оконных решеток металлических | 100 м2 | 0,096 |
|  | Круг отрезной размером 230х3х22 | шт. | 1 |
|  | Снятие оконных переплетов: остекленных | 100 м2 | 0,096 |
|  | Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 100 шт. | 0,03 |
|  | Снятие подоконных досок деревянных в каменных зданиях | 100 м2 | 0,03 |
|  | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления | 100 м2 | 0,096 |
|  | Блок оконный пластиковый трехстворчатый с поворотно-откидной створкой с двухкамерным стеклопакетом (32мм) | м2 | 9,6 |
|  | Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной до 0,51 м | 100 м.п. | 0,06 |
|  | Доски подоконные ПВХ, шириной 400 мм | м | 6 |
|  | Облицовка оконных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием с устройством водоотлива оконного из оцинкованной стали с полимерным покрытием | м2 | 9,6 |
|  | Облицовка оконных откосов панелями ПВХ | 100 м2 | 0,065 |
|  | Ремонт штукатурки стен под подоконной доской цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 | 0,012 |
|  | Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке стен под подоконной доской | 100 м2 | 0,012 |
|  | Установка окрашенной металлической решетки с двумя створками, открывающимися внутрь помещения, с врезным замком, на оконный проем | 1 м2 проема | 9,6 |
|  | Решетка на окна металлическая с двумя створками, открывающимися внутрь помещения, с врезным замком, окрашенная (3,2 м2-3шт.) | блок | 3 |
|  | Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни | компл. | 3 |
|  | Погрузка и вывоз мусора строительного | 1 Т ГРУЗА | Весь |

| № п/п | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Замена оконных блоков в штабе |  |  |  |
|  | Демонтаж оконных решеток металлических | 100 м2 | 0,12 |
|  | Круг отрезной размером 230х3х22 | шт. | 2 |
|  | Снятие оконных переплетов: остекленных | 100 м2 | 1,28 |
|  | Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 100 шт. | 0,53 |
|  | Снятие подоконных досок деревянных в каменных зданиях | 100 м2 | 0,3 |
|  | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых | 100 м2 | 1,28 |
|  | Блок оконный пластиковый двустворчатый с поворотной и поворотно-откидной створкой с двухкамерным стеклопакетом (32мм) | м2 | 128 |
|  | Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной до 0,51 м | 100 м.п. | 0,69 |
|  | Доски подоконные ПВХ, шириной 400 мм | м | 69 |
|  | Облицовка оконных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием с устройством водоотлива оконного из оцинкованной стали с полимерным покрытием | м2 | 128 |
|  | Облицовка оконных откосов панелями ПВХ | 100 м2 | 0,93 |
|  | Снятие дверных полотен | 100 м2 | 0,032 |
|  | Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 100 шт. | 0,01 |
|  | Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах балконных в каменных стенах | 100 м2 | 0,032 |
|  | Блоки балконные дверные однопольные с листовым стеклом и стеклопакетами с фрамугой БП СП 28-12, площадь 3,22 м2 (ГОСТ 30674-99) | м2 | 3,2 |
|  | Облицовка дверных откосов панелями ПВХ | 100 м2 | 0,023 |
|  | Ремонт штукатурки стен под подоконной доской цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 | 0,16 |
|  | Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке стен под подоконной доской | 100 м2 | 0,16 |
|  | Установка окрашенной металлической решетки с двумя створками, открывающимися внутрь помещения, с проушинами для установки навесного замка, на оконный проем (секретная часть) | 1 м2 проема | 9,4 |
|  | Решетка на окна металлическая с двумя створками, открывающимися внутрь помещения, с проушинами для установки навесного замка, окрашенная (2,35м2-4шт.) | блок | 4 |
|  | Установка металлической решетки (б/у) на оконный проем | 1 м2 проема | 2,4 |
|  | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлической полосы и лестницы металлической аварийного выхода за 2 раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,021 |
|  | Погрузка и вывоз мусора строительного | 1 Т ГРУЗА | Весь |

| № п/п | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Ремонт склада ГСМ |  |  |  |
|  | Разборка деревянных перегородок чистых щитовых дощатых | 100 м2 | 0,07 |
|  | Кладка перегородок из кирпича армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м | 100 м2 | 0,21 |
|  | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 | 0,54 |
|  | Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенная стен (42+108=150м2) | 100 м2 | 1,5 |
|  | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза стен | 100 м2 | 1,5 |
|  | Сплошное шпатлевание стен | 100 м2 | 1,5 |
|  | Устройство подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля | 100 м2 | 0,48 |
|  | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен | 100 м2 | 1,5 |
|  | Разборка в зданиях и сооружения с агрессивными средами покрытий полов из плиток, уложенных на растворе | 100 м2 | 0,1 |
|  | Устройство подстилающих слоев щебеночных | 1 м3 | 1 |
|  | Устройство покрытий бетонных (48 х0,1=4,8м3) бетон класс В12,5 (М150) с устройством деформационных швов | 1 м3 | 4,8 |
|  | Армирование бетонного покрытия (сетка сварная из проволоки 4-5мм 3,48*48=167кг) | т | 0,167 |
|  | Устройство пандуса | 100 м3 | 0,002 |
|  | Снятие дверных полотен | 100 м2 | 0,018 |
|  | Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 100 шт. | 0,01 |
|  | Установка противопожарных дверей однопольных глухих | 1 м2 | 1,8 |
|  | Закрыватель дверной гидравлический рычажный в алюминиевом корпусе | шт. | 1 |
|  | Погрузка и вывоз мусора строительного | 1 Т ГРУЗА | Весь |

| № п/п | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Ремонт ворот ПТОРа |  |  |  |
| 1 | Демонтаж ворот с коробками стальными, с раздвижными или распахивающимися неутепленными полотнами и калитками | 100 м2 | 0,176 |
| 2 | Установка металлических распашных ворот индивидуального изготовления, утепленных, калитка в одной из створок, с дверными замками и засовами на воротах и калитке, наружная и внутренняя отделка - порошковое термонапыление | 1 м2 | 17,6 |
| 3 | Погрузка и вывоз мусора строительного | 1 Т ГРУЗА | Весь |

| № п/п | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Ремонт фасада здания батальона |  |  |  |
|  | Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых | 100 м2 | 10,72 |
|  | Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов | 100 м2 | 9,23 |
|  | Ремонт штукатурки наружных прямолинейных горизонтальных тяг по камню и бетону цементно-известковым раствором длиной в одном месте до 5 м с земли и лесов | 100 м2 | 0,54 |
|  | Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 | 2,76 |
|  | Перетирка штукатурки фасадов гладких с земли и лесов (цоколь) | 100 м2 | 0,54 |
|  | Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором | 10 м | 5,6 |
|  | Огрунтовка ранее окрашенных фасадов простых с земли и лесов грунтовкой фасадной акриловой за 2 раза | 100 м2 | 8,69 |
|  | Грунтовка фасадная акриловая «Акриал-Грунт» или эквивалент. Тех. характеристики: основа материала-акриловая смола, массовая доля нелетучих веществ 30-40%, условная вязкость по В3-246 (сопло 4) не менее 20-40 сек, время высыхания до степени 3 при t (20,0±0,5) °С, не более 10 ч, стойкость к статическому воздействию воды при (20,0±2) °С, не менее 24 ч. (0,250 кг/м2*869*2=434,50) | кг | 434,5 |
|  | Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов | 100 м2 | 8,69 |
|  | Окраска по подготовленной поверхности фасадов простых за 2 раза с земли и лесов краской фасадной акриловой органорастворимой | 100 м2 | 8,69 |
|  | Краска фасадная акриловая органорастворимая «Акриал-Люкс» или эквивалент. Тех. характеристики: Основа материала - акриловая смола, внешний вид пленки - однородная матовая поверхность, массовая доля нелетучих веществ 70 % , условная вязкость по В3-246 (сопло 4) не менее 60-110 сек, время высыхания до степени 3 при t (20,0±0,5)°С не более 10 ч, укрывистость в пересчете на сухую пленку не более 170 г/кв.м, условная светостойкость 24 ч, прочность пленки при ударе не менее 40 см, прочность пленки при изгибе не более 3 мм, стойкость к статическому воздействию воды при (20,0±2) °С не менее 24ч, степень перетира не более 100 мкм. (0,33 кг/м2*869*2=573,54) | кг | 573,54 |
|  | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных фасадов с расчисткой старой краски более 35% с земли и лесов (цоколь) | 100 м2 | 0,54 |
|  | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за два раза с расчисткой старой краски более 35% | 100 м2 | 1,49 |
|  | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных оконных откосов с расчисткой старой краски более 35% с земли и лесов | 100 м2 | 0,66 |
|  | Окраска масляными составами ранее окрашенных оконных металлических решеток за 2 раза | 100 м2 | 0,194 |
|  | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических пожарных лестниц за 2 раза | 100 м2 | 0,12 |
|  | Устройство мелких покрытий (оконные отливы) из листовой оцинкованной стали | 100 м2 | 0,25 |
|  | Ремонт штукатурки стен крыльца | 100 м2 | 0,05 |
|  | Разборка бетонной площадки крыльца с помощью молотков отбойных | 100 м3 | 0,012 |
|  | Устройство бетонной площадки крыльца толщиной 50 мм | 100 м2 | 0,24 |
|  | Ремонт отмостки бетонной толщиной 15 см | 100 м2 | 1 |
|  | Заделка шва примыкания отмостки к стене битумом | 100 м | 1,34 |
|  | Погрузка и ввоз мусора строительного | 1 Т ГРУЗА | Весь |

Соответствие требованиям заказчика предлагаемого участником в своей заявке эквивалента будет определяться по указанным в настоящем техническом задании характеристикам.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ И ОБОРУДОВАНИЮ, ПРИМЕНЯЕМЫМ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Используемые материалы и оборудование должны соответствовать государственным стандартам и техническим условиям, быть новыми и заводского изготовления, должны удовлетворять требованиям, предъявляемым к ним в РФ по пожарной безопасности, износостойкости и выделению токсичных веществ. Подрядчик до начала производства работ обязан предоставить Заказчику подробное описание планируемых к использованию материалов, копии технических паспортов и сертификатов, санитарно-эпидемиологических заключений, сопроводительную документацию на применяемые материалы.

РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТНОЙ И РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Таблица 3 Перечень проектной и рабочей документации (чертежи, сметы, спецификации оборудования, изделий и материалов № п/п; Обозначение; № инвентарный; Наименование; Кол-во листов.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ К РАЗРАБОТКЕ ПРИРОДООХРАННЫХ МЕР И МЕРОПРИЯТИЙ

Разработка природоохранных мер и мероприятий не требуется.

РАЗДЕЛ 8. СРОК (ИНТЕРВАЛ) ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Дата начала работ – 01.09.2014 г. Дата окончания работ – работы должны быть завершены не позже 28.11.2014 г.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Качество выполняемых работ должно соответствовать требованиям СНиП, ГОСТ, СанПиН и другим нормативно-правовым документам установленным законодательством РФ, а также нормативной и технической документации. Подрядчик, в период ремонтных работ, несет ответственность за все коммуникации, расположенные в периметре работ. При повреждении, в том числе систем пожарной сигнализации, компьютерных сетей, сетей радиофикации, телефонных сетей в процессе производства подрядчиком ремонтных работ, подрядчик собственными силами и средствами обязан восстановить их работоспособность. Подрядчик должен привлекать к работам квалифицированный персонал, требуемый для производства работ, в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих (Выпуск 3). После проведения работ Подрядчик своими силами осуществляет уборку в местах проведения работ. Подрядчик осуществляет сбор, погрузку и вывоз строительного мусора своими силами и в полном объеме.

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОСОБЫМ УСЛОВИЯМ РАБОТ

Работники Подрядчика, выполняющие работы на режимной территории Заказчика, должны являться гражданами РФ или иностранными гражданами, имеющими разрешение, выданное в соответствии с Инструкцией по обеспечению режима секретности в РФ № 3-1 от 05.01.2004 г. Проход сотрудников подрядчика на режимные территории Заказчика и допуск к работам производится в соответствии с требованиями Федерального Закона "Об использовании атомной энергии" №170-ФЗ от 21.11.95 г. Закона "О государственной тайне №5485-1 от 21.07.93г., Инструкцией "О порядке допуска должностных лиц и граждан Российской Федерации к Государственной тайне", утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 6 февраля 2010 года № 63 и нормативными актами Заказчика о допуске лиц на соответствующие объекты. Для решения вопроса о допуске к работам конкретных лиц Подрядчик по решению Заказчика предоставляет анкетные материалы на персонал, привлекаемый к работе на объекте в соответствии с п.9 Инструкции "О порядке допуска должностных лиц и граждан Российской Федерации к Государственной тайне" № 63 от 06.02.2010 г. Работы должны выполняться лицами, имеющими на это право в соответствии с действующим законодательством РФ.

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

Гарантия качества выполняемых работ, в том числе на используемые в работе материалы должна представляться Подрядчиком в полном объеме с соблюдением технологии производства, действующих норм и правил и должна составлять не менее 24 (двадцати четырех) месяцев со дня подписания Акта выполненных работ.

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Работы должны выполняться согласно действующему законодательству РФ, регламентирующему производство работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в том числе: - Технический регламент о требованиях пожарной безопасности № 123-ФЗ от 22 июля 2008; - Технический регламент о безопасности зданий и сооружений N 384-ФЗ от 30 декабря 2009 года; - СП 12-136-2002 Безопасность труда в строительстве. Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ; - ППР-2012 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации»; - СНиП 12-01-2004 «Организация строительства»; - СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве». Часть 1. - СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». Часть 2. - ГОСТ 23407-78 «Ограждения инвентарные строительных площадок и участков производства работ»; - ГОСТ 12.1.046-85 «Нормы освещения строительных площадок»; - СНиП 3.02.01-87. Земляные сооружения, основания и фундаменты; - ППБ 05-86 «Правила пожарной безопасности при производстве строительно-монтажных работ». - РД-11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения»

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ

Работы должны быть выполнены в полном объеме в соответствии с настоящим техническим заданием. В течение 2 (двух) рабочих дней после окончания работ Подрядчик предоставляет Заказчику Акт приемки выполненных работ (по форме КС-2), справку о стоимости выполненных работ и затрат (по форме КС-3), а так же акты на скрытые работы, если таковые имеются.

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

Акт приемки выполненных работ (по форме КС-2) – 2 экз., справка о стоимости выполненных работ и затрат (по форме КС-3) – 2 экз., акты на скрытые работы, если таковые имеются – 2 экз.

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

Техническое обучение персонала заказчика не требуется.

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |
|  | ГОСТ | Государственный стандарт |
|  | СНиП | Строительные нормы и правила |
|  | ППБ | Правила пожарной безопасности |
|  | СанПиН | Санитарные правила и нормы |

РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

| № п/п | Наименование приложения | Номер страницы |
| --- | --- | --- |

Контактное лицо: Рождествин Александр Иванович, (48439) 9-88-32.