Федеральное государственное унитарное предприятие

«РОССИЙСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЯДЕРНЫЙ ЦЕНТР - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики»

|  | УТВЕРЖДАЮ: Заместитель Председателя Закупочного комитета _________С.В. Тарасов «__» март 2014 г. |
| --- | --- |

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЗАПРОСА ЦЕН В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Открытый запрос цен на право заключения договора

на поставку систему лазерной маркировки «МиниМаркер2-С25»

том 2 «техническая часть»

г.Саров

2014 г.

Техническое задание на

систему лазерной маркировки «МиниМаркер2-С25» - 1 шт.

Система лазерной маркировки должна удовлетворять следующим требованиям и характеристикам:

| Специализация | Высокопроизводительная прецизионная маркировка разнообразной продукции в условиях промышленного Возможность интегрирования в производственную линию для работы в автоматическом режиме. |
| --- | --- |
| Соответствие требованиям стандартов | Сертификат соответствия № РОСС RU.АГ75.Н00572. Соответствует требованиям ТУ 6342-007-72409255-2009, ГОСТ Р МЭК 60825-1-2009, ГОСТ 17516.1-90, ГОСТ 12.1.040-83, ГОСТ 12.2.003-91, ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ Р 50723-94 |
| Класс лазерной опасности | №2 согласно СН 5804-91 «Санитарные нормы и правила устройства и эксплуатации лазеров». |
| Маркируемые материалы | металлы и сплавы, окрашенные и покрытые металлические поверхности, керамика, резина, пластмасса, полупроводники, фольга “tesa laser” и др. |
| Сканирующее устройство | 2-х осевой гальванометрический сканатор на базе приводов VM2500+ |
| Поле обработки | 100х100 мм |
| Точность позиционирования | +/- 150 мкм |
| Программно-аппаратное разрешение | 2,5 мкм |
| Точность повторного позиционирования | 5 мкм |
| Скорость перемещения луча | регулируемая, до 8,7 м/с |
| Тип выводимых изображений | контурные и растровые текстовые и графические, штрих-коды |
| Размер знаков | от 0,25 мм и выше |
| Ширина линии с автоматическим заполнением | от 0,05 до 3 мм |
| Тип лазера | иттербиевый волоконный |
| Длина волны лазерного излучения | 1,064 мкм |
| Ресурс лазера | > 50 000 час. |
| Средняя выходная мощность лазера | 25 Вт |
| Габаритные размеры и вес | Рабочий стол с Т-образными пазами, штативом, маркировочной головкой (в сборе): 375х500х810 мм, 25 кг Блок питания и управления: 470х450х320 мм, 25 кг |
| Механизм перемещения маркировочной головки по оси Z | Ручной либо механизированный с электроприводом и управлением от ПК |
| Охлаждение | автономное воздушное |
| Электропотребление | ~220 В, 50 Гц, до 800 Вт |
| Требования к помещению | Температура +15…+30оС, отн. влажность до 80% без конденсата |
| Управление | Через ПК с инсталлированным программным комплексом |
| Минимальные требования к управляющему ПК | ОС «Windows XP/Vista/7, от Pentium IV-2000, ОЗУ от 256 Мб , Монитор 15" и видеокарта с разреш. от 800x600, интерфейс USB. |
| Основные возможности «SinMarkТМ» (Windows версия, USB интерфейс). | - Мониторинг состояния оборудования в реальном времени, тестирование аппаратной части для выявления неисправностей при эксплуатации или в ходе технического обслуживания; - Управление работой оборудования, задание технологических параметров маркировки в программном режиме; - Возможность автоматического режима работы оборудования при включении его в состав технологической линии (исполнение под конкретный заказ); - Режимы мультипроходной маркировки, «пакетный» режим исполнения различных программ, режим исполнения подпрограмм. - Векторный и растровый режимы маркировки; Импорт графической информации из формата BITMAP и PCX, векторной информации в формате HPGL/2 (PLT) и AutoCAD (DXF); - Быстрое создание программ для маркировки текстовых и несложных графических изображений, поддержка шрифтов True Type, библиотека 16 векторных шрифтов (с возможностью создания собственных векторных шрифтов); - Задание режима автоматической смены номера и партии маркируемого изделия; - Маркировка текущего времени и даты; - Режим генерации и нанесения штрих-кодов всех популярных стандартных форматов: линейные (одномерные) штрих-коды (EAN/UCC, ITF, Code, ISBN, UPC и др.); двумерные коды (PDF417, MicroPDF, Data Matrix и др.); символики сокращенной размерности RSS; композитные кодовые символики. |

# Комплектация поставки

# -СЛМ «МиниМаркер 2 - С25» в стандартной комплектиции.

# -Управляющий ПК (на базе процессора Intel Core 2 Duo.i3.i5/ОЗУ от 4Gb/HDD от 500 GB. DVD RW/клавиатура/мышь/ж.к. монитор 19 дюймов, ОС Windows 7)

# - ПНР и монтаж оборудования не требуется.

Требования к продукции: Участник процедуры, предлагающий «эквивалент» должен предоставить с заявкой полное техническое описание предлагаемого изделия, габаритный чертеж изделия, указать завод-изготовитель и предложить соответствующие ТУ завода-изготовителя.

Предполагаемый эквивалент должен полностью соответствовать указанному типу изделия.

Продукция должна быть не ранее 2013 г. выпуска и не бывшей в употреблении.

Не допускается поставка продукции с хранения, а также прошедшей переконсервацию.

Срок предоставления гарантий на продукцию: не менее 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию, но не более 24 месяцев с момента поставки. В случае выявления дефекта замена на аналогичную продукцию в течение 14 дней с момента уведомления (за счет поставщика, включая доставку до покупателя).

При приемке продукции проводится входной контроль качества.

Требования к технической документации:

-    Паспорт;

- Руководство по эксплуатации, включая техническое описание, указания по вводу в эксплуатацию, эксплуатация и техническое обслуживание (на русском языке);

Срок поставки продукции  60 (шестьдесят) дней с момента подписания договора (спецификации).

Оплата в безналичной форме путём перечисления авансового платежа, в размере 70 (семидесяти) процентов суммы на основании счёта. 30 (тридцать) процентов суммы по факту поставки системы лазерной маркировки МиниМаркер2-C25.

Доставка системы лазерной маркировки МиниМаркер2-C25 автотранспортом Поставщика на условиях Франко-склад Покупателя. Обязанности по оформлению пропусков на проезд автотранспорта и сопровождающих лиц на территорию ЗАТО возлагается на Поставщика.

Участник запроса цен должен принять во внимание, что ссылки в документации по запросу цен на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара или наименование производителя, носят лишь рекомендательный, а не обязательный характер. Участник запроса цен может представить в своей заявке на участие в запросе цен иные товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, места происхождения товара или производители, при условии, что произведенные замены совместимы между собой, по существу равноценны (эквиваленты) [или превосходят по качеству товар, указанный в технических условиях (аналоги).

2. Срок предоставления гарантии качества товара:

Гарантийный срок на поставленный товар___________________________________

На момент поставки, на товар должны быть предоставлены сертификаты (наличие инструкции по эксплуатации).

Не предоставление сертификатов на поставляемый товар возможно только в случае предоставления документов подтверждающих, что сертификация товара не предусмотрена действующим законодательством Российской Федерации.

3. Требования к поставляемому товару:

- качество поставляемых товаров должно соответствовать стандартам и техническим условиям. Гарантия качества действует в течение сроков, указанных в ГОСТах, ТУ и сертификатах качества или паспортом качества;

- товар должен быть новым, т.е. не б/у и не восстановленным;

- товар должен соответствовать заявленным параметрам и техническим условиям.

4. Дополнительные требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) и техническим характеристикам продукции, требования к безопасности продукции и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг: - нет.