ТОМ 2 «Техническая часть»

Техническое задание

Предмет закупки Поставка виртуальной вычислительной платформы
Москва

2014

Техническое задание 

на поставку групп товаров, 

за исключением нестандартного технологического оборудования 

для объекта (указывается наименование объекта или серии объектов ОИАЭ и т.д.)

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ И ОБЩИХ ТРЕБОВАНИЙ

РАЗДЕЛ 2. СВЕДЕНИЯ О НОВИЗНЕ

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ

РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

РАЗДЕЛ 9. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

РАЗДЕЛ 12. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ГРУПП ТОВАРОВ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ НЕСТАНДАРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ И ОБЩИХ ТРЕБОВАНИЙ

Виртуальная вычислительная платформа

Применяемые в «Техническом задании» термины и названия товаров, и отдельных позиций, на основании которых можно идентифицировать товар по конкретной марке и производителю, носят описательный характер и не исключают возможности предложения иного эквивалентного товара, отдельных частей и позиций. 

	№

п/п
	Наименование-1
	Основные технические характеристики товара-2
	Ссылка на прилагаемый нормативный документ, который устанавливает технические требования к поставке товаров (ГОСТ, чертеж, ТУ, иной нормативный документ) 
	Комплектность-4
	Единица измерения-5
	Данные из ниже приведенного перечня
	Количество-6
	Срок поставки-7
	Объем гарантий и гарантийный срок-8

	
	Виртуальная вычислительная платформа Nutanix NX-3061 в составе:

№

Артикул производителя

Спецификация компонента товара
Количество

1

NX-3461

1. Nutanix Virtual Computing Platform – Compute

- Hypervisor agnostic Integration Manager

- 8 x Intel 10-core Xeon E5-2680v2 processors

2. Nutanix Virtual Computing Platform – Storage

- Nutanix Controller VM

- Nutanix Virtualization-ready Platform

- Nutanix Information Lifetime Management

- Nutanix Data Protection and Availability

- Nutanix Automatic Storage Provisioning

- Nutanix Advanced Storage Management

- Nutanix Capacity Optimization

- Nutanix Seamless Scale-out

- 6.4TB SSD Capacity (for High Priority Data and MDS)

- 16 Tb HDD Capacity (for Data Storage)

3. Nutanix Virtual Computing Platform – Management (управляющая операционная система)

1

2

C-MEM-256GB-3061

Config: Includes 256Gb (16x16Gb) on each NX-3061 node

4

3

S-GOLD-3461-3YR-RU

3YR GOLD System support for Nutanix NX-3461 (local Russian) (гарантия производителя не менее 3 (трех) лет)

1

4

DCS-7150S-24-F

Arista 7150S, 24x10Gbe (SFP+) switch, front-to-rear air, 2xAC, 2xC13-14 cords

2

5

CAB-SFP-SFP-3M

10GBASE-CR twinax copper cable with SFP+ connectors on both ends (3m)

8

6

SFP-10G-SR

10GBASE-SR SFP+ (Short Reach)

4

7

SFP-1G-T

1000BASE-T SFP (RF-45 Copper)

4

8

SVC-7150S-24-1M-NB-RU

1 Month A-Care Software & NBD Hardware Replacement/Same Day Ship for 7150S-24 (local Russian) (гарантия производителя не менее 3 (трех) лет)

2 шт. по 36 месяцев

9

EDU-C-AND-NTC

Customer class: Nutanix Administration, NPP cert, instructor led, 1 person, 2 days, delivered at Nutanix training center (обучение в сертифицированном центре)

2

Или эквивалент с характеристиками не хуже:
	Шт.
	-
	1
	п/п.10
	п/п.11

	1
	Вычислительная платформа
	Шт.
	
	1
	
	

	
	1.1.1
	Количество вычислительных модулей в корпусе
	
	Не менее 4
	
	
	
	
	

	
	1.1.2
	Возможность установки в серверную стойку размером 19”
	
	Есть
	
	
	
	
	

	
	1.1.3
	Количество мест под установку HDD, SSD дисков
	
	Не менее 24
	
	
	
	
	

	
	1.1.4
	Количество занимаемых юнитов стойко-места
	
	Не более 2U (обусловлено количеством свободного места в стойке)
	
	
	
	
	

	
	1.1.5
	Габаритные размеры корпуса виртуальной вычислительной платформы
	
	Не более 88мм x 438мм x 679мм
	
	
	
	
	

	
	1.1.6
	Вес с 4 вычислительными модулями, кг
	
	Не более 30
	
	
	
	
	

	
	1.1.7
	Максимальная потребляемая мощность виртуальной вычислительной платформы
	
	Не более 1500 Ватт на вычислительную платформу (обусловлено мощностью источника бесперебойного питания)
	
	
	
	
	

	
	1.2
	Процессор 
	Шт.
	
	8
	
	

	
	1.2.1
	Архитектура процессора
	
	Intel 64 или эквивалент
	
	
	
	
	

	
	1.2.2
	Частота шины CPU
	
	Не менее 8000 МГц
	
	
	
	
	

	
	1.2.3
	Частота работы процессора
	
	Не менее 2,8 ГГц
	
	
	
	
	

	
	1.2.4
	Количество ядер
	
	Не менее 10
	
	
	
	
	

	
	1.2.5
	Кеш L1
	
	Не менее 64 Кб х 10
	
	
	
	
	

	
	1.2.6
	Кеш L2
	
	Не менее 256 Кб х 10
	
	
	
	
	

	
	1.2.7
	Кеш L3
	
	Не менее 25 Мб
	
	
	
	
	

	
	1.2.8
	Поддержка 64 бит
	
	Есть
	
	
	
	
	

	
	1.3
	Интерфейсы ввода/вывода
	
	
	
	
	

	
	1.3.1
	Интерфейс ввода/вывода 10 Гбит/с (Оптоволоконный, многомодовый, двухволоконный)
	
	Не менее 2 интерфейсов по 10 Гбит/с на вычислительный модуль
	Шт.
	
	8
	
	

	
	1.3.2
	Интерфейс ввода/вывода 1 гигабит (Медная, не ниже Cat.5e, RJ-45)
	
	Не менее 2 портов 1000 Мбит/с на каждый вычислительный модуль
	Шт.
	
	8
	
	

	
	1.3.3
	Порт управления IPMI
	
	Не менее 1 порта 10/100 BASE-T RJ-45 с на каждый вычислительный модуль
	Шт.
	
	4
	
	

	
	1.4
	Система хранения данных
	
	
	
	
	

	
	1.4.1
	Твердотельный накопитель SSD
	
	- Не менее 6.4TB емкость SSD (для высокоприоритетных данных и MDS)
	
	
	
	
	

	
	1.4.1.1
	Количество дисков SSD
	
	
	Шт.
	
	8
	
	

	
	1.4.1.2
	Тип
	
	Твердотельный накопитель SSD
	
	
	
	
	

	
	1.4.1.3
	Тип подключения
	
	Внутренний
	
	
	
	
	

	
	1.4.1.4
	Емкость
	
	Не менее 800 Гб
	
	
	
	
	

	
	1.4.1.5
	Формат фактор
	
	Не менее 2,5”
	
	
	
	
	

	
	1.4.1.6
	Интерфейс
	
	SATA III
	
	
	
	
	

	
	1.4.1.7
	Скорость чтения
	
	Не менее 115 Мб/с
	
	
	
	
	

	
	1.4.1.8
	Скорость записи
	
	Не менее 115 Мб/с
	
	
	
	
	

	
	1.4.2
	Жесткий диск HDD
	
	- Не менее 16ТБ, емкость СХД (для хранения данных)
	
	
	
	
	

	
	1.4.2.1
	Количество дисков HDD
	
	
	Шт.
	
	16
	
	

	
	1.4.2.2
	Тип
	
	Жесткий диск HDD
	
	
	
	
	

	
	1.4.2.3
	Тип подключения
	
	Внутренний
	
	
	
	
	

	
	1.4.2.4
	Емкость
	
	Не менее 1000 Гб
	
	
	
	
	

	
	1.4.2.5
	Формат фактор
	
	2,5”
	
	
	
	
	

	
	1.4.2.6
	Интерфейс
	
	SATA III
	
	
	
	
	

	
	1.4.2.7
	Скорость вращения шпинделя
	
	Не менее 7200 об/мин.
	
	
	
	
	

	
	1.4.2.8
	Размер буфера
	
	Не менее 64 Мб
	
	
	
	
	

	
	1.5
	Оперативная память
	
	
	
	
	
	
	

	
	1.5.1
	Количество модулей оперативной памяти
	
	
	Шт.
	
	64
	
	

	
	1.5.2
	Тип памяти
	
	DDR3
	
	
	
	
	

	
	1.5.3
	Тактовая частота
	
	Не менее 1600 МГц
	
	
	
	
	

	
	1.5.4
	Объем памяти одного модуля оперативной памяти
	
	Не менее 16 Гб
	
	
	
	
	

	
	1.5.5
	Максимальный поддерживаемый платформой объем оперативный памяти
	
	Не менее 512GB на каждом вычислительном модуле
	
	
	
	
	

	2
	Общие требования к вычислительной платформе
	
	
	
	
	

	
	2.1
	Управляющая операционная система
	
	Должна быть полностью совместима с виртуальной вычислительной платформой Nutanix
	
	
	
	
	

	
	2.2
	Поддержка виртуальных платформ  (немодифицированные версии)
	
	ESXi, Hyper-V, KVM
	
	
	
	
	

	
	2.3
	Поддержка некастомизированных версий
	
	ESXi, Hyper-V, KVM
	
	
	
	
	

	
	2.4
	Отказоустойчивость, не менее двух любых узлов одновременно (включая контроллеры СХД)
	
	Выдерживается отказ не менее 2 узлов одновременно при наличии 5+ вычислительных модулей или один блок (4 вычислительных модуля) в случае наличия 3+ блоков
	
	
	
	
	

	
	2.5
	Возможность объединения всех аппаратных дисковых ресурсов в единый пул.
	
	Есть
	
	
	
	
	

	
	2.6
	Возможность дедупликации RAM кэша
	
	Есть
	
	
	
	
	

	
	2.7
	Возможность дедупликации и сжатие Flash данных СХД
	
	Есть
	
	
	
	
	

	
	2.8
	Поддержка СХД сжатия данных
	
	Есть
	
	
	
	
	

	
	2.9
	Встроенное средство резервного копирования средствами снапшот
	
	Есть
	
	
	
	
	

	
	2.10
	Встроенный аппаратный и программный мониторинг и диагностика гипервизора, ВМ, сети, состояния аппаратной части
	
	Есть
	
	
	
	
	

	
	2.11
	Возможность экспорта любой информации о работе виртуальной вычислительной платформы
	
	Есть
	
	
	
	
	

	
	2.12
	Линейная расширяемость (для расширения требуются только дополнительные однотипные модули)
	
	Безлимитно расширяемый пул данных (виртуализированная СХД) и вычислительных ресурсов (процессоры / память), расширение выполняется по одному модулю (0.5U стойко-места)
	
	
	
	
	

	
	2.13
	Возможность объединения всех дисковых ресурсов (SSD, HDD) в единое гибридное хранилище данных (безлимитно наращиваемое)
	
	Есть
	
	
	
	
	

	3
	Сетевое коммутационное оборудование
	Шт.
	
	2
	п/п.10
	п/п.11

	
	3.1
	Количество портов SFP
	
	Не менее 24
	
	
	
	
	

	
	3.2
	Тип интерфейса портов SFP
	
	SFP+
	
	
	
	
	

	
	3.3
	Максимальное количество портов 40 Гбит/с
	
	Не менее 4
	
	
	
	
	

	
	3.4
	Максимальное количество портов 10 Гбит/с
	
	Не менее 24
	
	
	
	
	

	
	3.5
	Пропускная способность процессора 
	
	Не менее 480 Гбит/с
	
	
	
	
	

	
	3.6
	Количество пакетов в секунду, обрабатываемых процессором
	
	Не менее 360 Mpps
	
	
	
	
	

	
	3.7
	Задержки
	
	Не более 350 нсек.
	
	
	
	
	

	
	3.8
	Системная память
	
	Не менее 4 Гб
	
	
	
	
	

	
	3.9
	Флэш-Память
	
	Не менее 2 Гб
	
	
	
	
	

	
	3.10
	USB порт
	
	Не менее 1 шт.
	
	
	
	
	

	
	3.11
	Количество блоков питания
	
	Не менее 2 шт.
	
	
	
	
	

	
	3.12
	Горячая замена блока питания
	
	Есть
	
	
	
	
	

	
	3.13
	Возможность автоматизации сетевых процессов при помощи скриптов Python, Perl
	
	Есть
	
	
	
	
	

	
	3.14
	Поддержка API на основе языка JSON
	
	Есть
	
	
	
	
	

	
	3.15
	Поддержка tcpdump
	
	Есть
	
	
	
	
	

	
	3.16
	Возможность горячей замены
	
	Есть
	
	
	
	
	

	
	3.17
	Максимальная потребляемая мощность
	
	Не более 334 Ватт
	
	
	
	
	

	
	3.18
	Кабель питания 
	
	Кабель питания С13-С14 или аналог
	Шт.
	
	4
	
	

	
	3.19
	Длина кабеля питания
	
	Не менее 1 (одного) метра
	
	
	
	
	

	4
	Модуль для подключения оптической среды передачи данных
	Шт.
	
	4
	п/п.10
	п/п.11

	
	4.1
	Скорость передачи данных
	
	Не менее10 Гбит/с
	
	
	
	
	

	
	4.2
	Тип разъёма
	
	LC
	
	
	
	
	

	
	4.3
	Длина волны
	
	850нм
	
	
	
	
	

	
	4.4
	Тип модуля
	
	SFP
	
	
	
	
	

	5
	Модуль для подключения
	Шт.
	
	4
	п/п.10
	п/п.11

	
	5.1
	Скорость передачи данных
	
	Не менее 1000 Мбит/с
	
	
	
	
	

	
	5.2
	Количество портов
	
	Не менее 1
	
	
	
	
	

	
	5.3
	Тип разъема
	
	RJ-45
	
	
	
	
	

	
	5.4
	Тип модуля
	
	SFP
	
	
	
	
	

	6
	Кабель для подключения модулей
	Шт.
	
	8
	
	

	
	6.1
	Длина кабеля
	
	Не менее 3 м.
	
	
	
	
	

	
	6.2
	Разъемы
	
	SFP+
	
	
	
	
	

	
	6.3
	Скорость передачи данных
	
	Не менее 10 Гбит/с
	
	
	
	
	

	7
	Проведение обучения производителем, подтвержденное сертификатом
	Обучение должно проводиться не позднее чем через 10 рабочих дней, после заявки заказчика.
	
	
	Не менее 2-х человек
	
	

	8
	Техническая поддержка производителя для виртуальной вычислительной платформы и сетевого коммутационного оборудования 
	Не менее 3 лет
	Шт.
	
	1
	
	

	9
	Виртуальная вычислительная платформа должна быть выполнена в едином корпусе
	
	
	
	
	

	10
	Срок поставки и настройки товара
	Поставка Товара должна осуществляться в полном объеме не позднее 60 (шестидесяти) календарных дней с даты подписания договора,  но не позднее 05.12.2014.

В срок не более 10 (десяти) календарных дней после поставки Товара Поставщик должен провести установку, настройку и сдачу работоспособного Товара.

	11
	Объем гарантий и гарантийный срок-
	Срок гарантии на поставляемое Оборудование должен составлять не менее 36 месяцев с даты поставки Оборудования.


РАЗДЕЛ 2. СВЕДЕНИЯ О НОВИЗНЕ

	2.1 Поставляемый Товар должен быть новым, выпуска не ранее 2014 года, не бывшим в употреблении, не восстановленным, не являться выставочными образцами, свободным от прав третьих лиц.


РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ

	3.1.
Маркировка поставляемого Товара должны соответствовать требованиям стандартов, установленных действующим законодательством РФ, в том числе: 

- ГОСТ Р 51474-99 «Упаковка. Маркировка, указывающая на способ обращения с грузами».

3.2.
Маркировка упаковки должна соответствовать маркировке Товара. Маркировка Товара должна содержать: наименование изделия, наименование фирмы изготовителя, местонахождение изготовителя.


РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ

	4.1.
Упаковка поставляемого Товара должна соответствовать требованиям стандартов, установленных действующим законодательством РФ, в том числе: 

- ГОСТ Р 51474-99 «Упаковка. Маркировка, указывающая на способ обращения с грузами».

4.2.
Товар должен быть упакован способом и средствами, обеспечивающими его защиту от повреждения и потерь во время транспортировки, доставки и погрузочно-разгрузочных работ (с учетом нескольких перегрузок).

4.3. Предлагаемый к поставке Товар должен поставляться в фирменной упаковке.


РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

	Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

	5.1.1. Приемка Товара на соответствие требованиям настоящего Технического задания осуществляется уполномоченным представителем Покупателя путем визуального осмотра Товара и проверки сохранности стандартной упаковки (тары) изготовителя.

5.1.2. Приемка Товара оформляется товарной накладной по форме ТОРГ-12.

	Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

	5.2.1. Предлагаемый к поставке Товар должен иметь необходимые сертификаты и паспорта, документацию по эксплуатации на русском языке.


РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

	6.1 Поставка товара осуществляется по следующему адресу: Москва, ул. Подольских курсантов, д.1, ОАО «Атомэнергопроект»

6.2. Поставщик осуществляет поставку и разгрузку Товара своими силами.


РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

	Согласно требованиям производителя.


РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

	8.1
Гарантийный срок эксплуатации поставляемого оборудования должен быть не менее 3 (трёх) лет.

8.2
Гарантия Производителя на оборудование должна составлять не менее 36 месяцев (3 года), с обслуживанием на месте эксплуатации и временем реагирования не более 4 часов в рабочие дни.

8.3. В течение гарантийного срока Поставщик осуществляет бесплатно диагностику и замену вышедшего из строя Товара. Расходы, связанные с устранением гарантийного случая несет Поставщик.

8.4. Телефонное консультирование с 9:00 до 18:00 (время московское) в рабочие дни по вопросам использования Товара.

8.5. В течение гарантийного срока Поставщик должен обеспечить квалифицированную техническую поддержку, в том числе:

- поставка всех необходимых для эксплуатации материалов и комплектующих, вышедших из строя и требующих замены;

- содействие в решении технических вопросов, связанных с эксплуатацией поставленного Товара.


РАЗДЕЛ 9. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Не установлено.


РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

	10.1. Поставщик гарантирует Заказчику, что приобретенный им товар отвечает стандартам безопасности и качества в соответствии с законодательством РФ, в том числе:

- ГОСТ Р МЭК 60950-2002 «Безопасность оборудования информационных технологий»;

- «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 №123-ФЗ (в действующей редакции);

- СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы».


РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

	11.1  Качество Товара должно соответствовать назначению Товара, требованиям, предъявляемым к техническим характеристикам Товара в стране производителя, а так же действующим в РФ стандартам и техническим условиям, в том числе: ГОСТ CISPR 24-2013

11.2 Качество Товара должно подтверждаться соответствующими документами: сертификаты соответствия, гигиенические заключения и другие документы в соответствии с законодательством РФ.

11.3.
Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении (в эксплуатации, в консервации), не допускается поставка выставочных образцов, а также оборудования, собранного из восстановленных узлов и агрегатов. Поставляемый Товар должен быть серийно выпускаемым, не допускается поставка опытных образцов.

11.4. Поставляемый Товар должен находиться в свободной продаже на территории РФ, поставка Товара не должна накладывать каких-либо ограничений на ввоз данного оборудования на территорию РФ.


РАЗДЕЛ 12. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ГРУПП ТОВАРОВ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ НЕСТАНДАРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

	Не установлено.


РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

	Не установлено.


РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

	Не установлено.


РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

	15.1.Необходимо проведение обучения 2х технических специалистов заказчика в срок не более 3х месяцев после поставки Товара.

15.2. Обучения должно проводиться на базе сервисного центра Вендора поставляемого оборудования и проводится сертифицированными специалистами центра.


РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

	№ п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	
	СХД
	Система хранения данных

	
	
	

	
	
	


РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

	№ п/п
	Наименование приложения
	Номер страницы

	
	
	

	
	
	


1
10

