Приложение №5

к Договору  № 100-10-05/________

от "_____ "__________________201_г.

Техническое задание

по поставке бурового инструмента.

1.Наименование поставляемой продукции, выполняемых работ, оказываемых услуг.

Поставка штанги буровой ШБК – 32 – 3000 – 25/20К.

2. Описание продукции (функциональные характеристики и потребительские свойства)

Буровая штанга предназначена для передачи ударного и вращательного момента от перфоратора к коронке при бурении шпуров.

Техническая характеристика штанги буровой ШБК – 32 – 3000 – 25/20К.

Буровая штанга предназначена для передачи ударного и вращательного момента от перфоратора к коронке при бурении шпуров. Обязательным условием  для буровой штанги  является ее длина, соблюдение параметров соединительных конусов с двух сторон.  Буровая штанга должна быть с  конусами с двух сторон, круглым сечением 32мм. Рабочая длина - 3000 мм. Конус №1 – длина конуса 70мм, верхнее основание конуса Ø 25мм ± 0,2мм, градус конуса 2052II. Конус №2 – длина конуса 92мм, верхнее основание конуса Ø 19,8мм ±0,1мм, градус конуса 3030II .

| Наименование показателей | параметр |
| --- | --- |
| Длина, мм | 3000 |
| Конус №1 |  |
| Длина, мм | 70 |
| Верхнее основание конуса, мм | 25 (±0,2) |
| Градус конуса | 2052II |
| Конус №2 |  |
| Длина, мм | 92 |
| Верхнее основание конуса, мм | 19,8 (±0,1) |
| Градус конуса | 3030II |
| Сечение буровой штанги, мм | Круг Ø 32 |

3. Требования к упаковке, отгрузке товара:

Поставка оборудования производится в упаковке и с маркировкой данного оборудования. Оборудование поставляется в невскрытой заводской упаковке.

4. Требования к обслуживанию товара

Поставщик обязуется устранять недостатки согласно гарантийных обязательств. Расходы, связанные с устранением недостатков оборудования в течение гарантийного срока несет Поставщик.

5. Требования к месту поставки товара:

Исполнитель обязан поставить оборудование по следующему адресу: Забайкальский край, г. Краснокаменск, ОАО «Приаргунское производственное горно-химическое объединение».

6. Требования к качеству и безопасности поставляемого товара:

Буровой инструмент должны быть новыми, не ранее 2012 года выпуска, не используемыми ранее (не допускается поставка буровых штанг бывших в употреблении). Буровой инструмент должен иметь сертификат соответствия и соответствовать стандартам безопасности РФ.

7. Требования к сроку и объёму предоставления гарантий качества товара:

Результатом выполнения работ должна стать фактическая наработка бурового инструмента на весь период гарантийного срока, установленного заводом изготовителем.

8. Требования к потенциальному участнику:

Обладать необходимыми сертификатами на товары , являющиеся предметом заключаемого договора. Не находиться в процессе ликвидации (для юридического лица) или быть признанным по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом). Не являться организацией, на имущество которой наложен арест по решению суда, административного органа и (или) экономическая деятельность, которой приостановлена. Наличие собственной производственной базы (либо наличие официального документа о законном представительстве от завода производителя), опыт работы на рынке по поставке оборудования подобного рода не менее2 (двух) лет.( с предоставлением справки о заключенных и выполненных договорах сопоставимого характера)

| Инициатор закупки Главный инженер УГРУ Согласовано: Главный механик ОАО ППГХО» | А.М. Простакишин «___»________2013 г. «___»__________2013г « А.Б. Бекетов «___»________2013 г. А.Т. Зинкевич «___»________2013 г. |
| --- | --- |

От Поставщика                                                          От Покупателя

___________________                                                 Генеральный

директор ОАО «ППГХО»

________/___________/                                       ____________/С.В. Шурыгин/