Федеральное государственное унитарное предприятие

«РОССИЙСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЯДЕРНЫЙ ЦЕНТР - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики»

|  | УТВЕРЖДАЮ: Заместитель Председателя Закупочного комитета _________С.В. Тарасов «__» август 2014 г. |
| --- | --- |

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЗАПРОСА ЦЕН В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Открытый запрос цен на право заключения договора

на поставку системы ультразвукового контроля на базе дефектоскопа УМК 8-8К

том 2 «техническая часть»

г.Саров

2014 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ  ЗАДАНИЕ

- на приобретение в 2014г.  системы ультразвукового контроля  на базе дефектоскопа УМД 8-8К

- . Заказчик.

- ВНИИЭФ

- Цели, задачи и наименование работ.

  - Целью работ является выполнение договора

  - Решаемые задачи:

- проведение ультразвукового контроля сварных соединений.

- 2.3   Наименование работ:

- - «Изготовление опытного образца установки ультразвукового контроля сварных соединений».

- Основные технико-экономические показатели установки

Система ультразвукового контроля на базе ультразвукового дефектоскопа УМД 8-8К в составе:

- Восьмиканальный ультразвуковой дефектоскоп УМД-8-8K, с подключением датчика координат, предназначен для высокопроизводительного ручного и автоматизированного ультразвукового  контроля сварных швов с программным обеспечением,  А, В, С-сканами, управлением шаговыми двигателями SMSD-4-2, выводом на печать результатов контроля;

-  управляющий компьютер типа Р4 3-х ядерный, ОЗУ 8ГБ,HDD 1ТБ в промышленном исполнении;

- аппаратный шкаф в пыле-влаго защищенном исполнении. Класс защиты IP-55.

- ультразвуковые (УЗ) иммерсионные, фокусированные датчики в количестве 5 шт.-5МГц, 5шт.-2.5 МГц.

Конструктив установки состоит из многоканального дефектоскопа УМД 8-8К, и управляющего компьютера в промышленном  исполнении, интегрированных в аппаратный шкаф (промышленную стойку)  с классом защиты IP55. Программное обеспечение обеспечивает сохранение всех результатов контроля и вывод информации на экран и печать в виде А, В и С-сканов, а также управлением шаговыми двигателями SMSD-4-2.

Технические характеристики дефектоскопа

| Развертка мин.: 0 - 2,67мкс макс.: 0 - 1000 мкс с шагом 0,01 / 0,1/ 1/ 10/ 100 мкс Задержка от -4 мкс до 1000мкс с шагом 0,01 / 0,1/ 1/ 10/ 100 мкс Максимальная длина контролируемого материала до 6000 мм (эхо-режим) Диапазон скоростей 1000 - 9999 м/с Задержка в призме 0 - 100 мкс с шагом 0,01 / 0,1/ 1 и 10мкс Демпфирование 25 ом / 50 ом/ 1000 Ом Входной импенданс 50 ом / 600 ом Зондирующий импульс радиоимпульс, амплитудой ± 50 В, с изменяемой длительность от 16 до 500 нс, с шагом 16 нс Демпфер зондирующего импульса регулируемый от 0 до 15 полупериодов с задержкой демпфирования от 0 до 7 полупериодов Частота повторений ЗИ регулируемая от 20 до 2000Гц с шагом 1/ 5/ 10 или 100Гц Усилитель широкополосный 0.4-20 МГц (-6 дБ) Диапазон регулировки усиления 100 дБ, с шагом 0.5, 1, 2 или 6 дБ Временная Регулировка Чувствительности (ВРЧ) диапазон до 70 дБ, 12 дб/мкс с построением кривой по 32 опорным точкам введенным вручную или от контрольных отражателей Кривая Амплитуда-Расстояние (АРК) построение по 32 точкам, регулируемая по высоте Детектирование положительная или отрицательная полуволна, полное, радиосигнал (во всем диапазоне развертки), B-scan, C-скан Отсечка компенсированная, 0 - 90% высоты экрана Зоны контроля три независимых зоны, начало и ширина изменяются во всем диапазоне развертки, уровни порогов задаются от 0 до 95% высоты экрана при детектировании и от -95% до +95% при радиосигнале с шагом 1%, индивидуальная логика определения дефектов. Одна из зон (и-зона) предназначена для синхронизации от поверхностного сигнала при иммерсионном контроле Автоматическая Сигнализация Дефектов (АСД) световая для каждой зоны отдельно и звуковая, индивидуальная логика определения дефекта в зоне Измерение временных интервалов от 0 до первого сигнала в зоне или между сигналами в зонах, по фронту или по максимуму сигнала Измерение амплитуды в процентах от высоты экрана, в дБ относительно уровня порога в зоне, в дБ относительно опорного сигнала, в дБ относительно кривой амплитуда-расстояние Память 500 настроек с А-сигналом 5000 протоколов контроля (сигнал, огибающая, результат измерения, параметры работы прибора, дата, время и название протокола) Интерфейс Ethernet Разъемы преобразователей 2 СР50 (BNC) Аккумулятор Li-ion 8 А/ч Время работы 6-8 часов от аккумуляторов Внешнее питание блок питания от сети 220 В, 50Гц AC Напряжение питания 18V/3,5A DC Диапазон рабочих температур от -30º C до +55° C |  |  |
| --- | --- | --- |

4. Стоимость работ по настоящему ТЗ

- 4.1 Стоимость  системы ультразвукового контроля на базе дефектоскопа УМД 8-8К -1560000,00 рублей.

- 4.2 Монтажные и пусконаладочные работы не потребуются.

Участник запроса цен должен принять во внимание, что ссылки в документации по запросу цен на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара или наименование производителя, носят лишь рекомендательный, а не обязательный характер. Участник запроса цен может представить в своей заявке на участие в запросе цен иные товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, места происхождения товара или производители, при условии, что произведенные замены совместимы между собой, по существу равноценны (эквиваленты) [или превосходят по качеству товар, указанный в технических условиях (аналоги).

2. Срок предоставления гарантии качества товара:

Гарантийный срок на поставленный товар___________________________________

На момент поставки, на товар должны быть предоставлены сертификаты (наличие инструкции по эксплуатации).

Не предоставление сертификатов на поставляемый товар возможно только в случае предоставления документов подтверждающих, что сертификация товара не предусмотрена действующим законодательством Российской Федерации.

3. Требования к поставляемому товару:

- качество поставляемых товаров должно соответствовать стандартам и техническим условиям. Гарантия качества действует в течение сроков, указанных в ГОСТах, ТУ и сертификатах качества или паспортом качества;

- товар должен быть новым, т.е. не б/у и не восстановленным;

- товар должен соответствовать заявленным параметрам и техническим условиям.

4. Дополнительные требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) и техническим характеристикам продукции, требования к безопасности продукции и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг: - нет.