Техническая часть.

Требования к количеству, качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара, требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг потребностям Заказчика.

В Технической части представлены все необходимые сведения о предмете закупки.

| № п./п. | Наименование | Технические характеристики | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 5-ти координатный фрезерный станок | Технические характеристики; Необходимый диапазон. Перемещение. Ось Х; не менее 1600 не более 1700. Ось У; не менее 1250. Ось Z; не менее 1100 не более 1200. Поворотный стол с управлением от ЧПУ. Размер зажимной поверхности; не менее 1500х1250. Максимальный крутящий момент; Не менее 13200Нм. Максимальная частота вращения; Не менее 15 об/мин. Дискретность; 0,001 °. Точность позиционирования; 7 угловых секунд. Максимальная нагрузка на стол; не менее 4000 кг. Приводы подач. Приводы; Отдельные регулируемые электродвигатели переменного тока с цифровым управлением непосредственно соединенные с ШВП линейных осей. Охлаждение ШВП; жидкостное. Максимальная величина подачи X, Y, Z; 60 000 мм/мин. Быстрая подача X, Y, Z; 60 м/мин. Усилие подачи при 100% ED; ось X - 15 кН ось Y - 15 кН ось Z - 10 кН. Температурная компенсация; Электронный температурный датчик. Точность станка; не менее 0,007 мм по осям Х/У/Z. Подача СОЖ. Давление; не менее 40 бар. Производительность; 23 л/мин. Универсальная фрезерная головка с осью В с непрерывным позиционированием. Частота вращения; не менее 12000 об/мин.. Конус шпинделя; HSK 63. Мощность привода. 40% ED; не менее 28 кВт. 100% ED; не менее 19 кВт. Крутящий момент. 40% ED; не менее 120 Нм. 100% ED; не менее 80 Нм. Привод оси B. Крутящий момент; Не менее 3000Нм. Быстрая подача по оси В; Не менее 30 об/мин. Точность позиционирования; Не менее 6 угловых секунд. Инструментальный магазин; Не менее 60 гнёзд. Необходимая комплектация: - Главный привод: интегрированный шпиндель двигатель - Универсальная фрезерная головка с непрерывным позиционированием (ось В) и интегрированным шпинделем-двигателем для 5-ти осевой одновременной обработки и обработки в режиме позиционирования. - Устройство смены инструмента с вертикальным цепным магазином. Магазин интегрирован в кабину станка, отделен от рабочей зоны. Система смены с двойным грейфером (в горизонтальном положении). - Поворотный стол с управлением от ЧПУ - Бак СОЖ емкостью не менее 980 л. - Внутренняя подача СОЖ под давлением через центральное отверстие шпинделя (AD) - Транспортер для сбора стружки со встроенным сетчатым ленточным фильтром. - Вращающееся смотровое стекло - Система ЧПУ типа CNC Heidenhain iTNC 530 HSCI с поддержкой 3D-графики - Инструментальный пакет для обработки корпусов. - Измерительная система инфракрасная Renishaw PP60 optical (OMP 60) - Измеритель инструмента на станке с автоматическим отводом измерительного устройства в защитный кожух. Измерение длины и диаметра инструмента в горизонтальном и вертикальном положении - Математическое обеспечение 3D quickSET для проверки кинематической точности станка в 5-осевом исполнении - Система защиты станка. Защита станка быстрым отключением - Сигнальная лампа 4-цветная - Пистолет для СОЖ - Устройство удаления паров масла и СОЖ с механическим фильтром Производительность 1 600 м³/ч - Минимальная смазка изнутри, через центр шпинделя, снаружи через 2 дюзы, вызов при помощи М-функций - Подача сжатого воздуха для охлаждения через центр шпинделя, вызов при помощи функции М - Электронный маховик для iTNC 530 - Кабель и адаптор для передачи данных Компьютер <===> система управления При помощи витой пары (RJ 45) - Программируемая настройка параметров подачи под конкретную задачу: точность/качество поверхности/скорость обработка - Пакет безопасности для аварийного отключения сети: -Контроль напряжения с ускоренным торможением. -Источник бесперебойного питания (UPS) для системы ЧПУ. -Индикация последних отработанных кадров программы. - DXF Import Конвертация DXF-файлов в NC-программу. Поддерживаемый формат DXF: AC 1009 (AutoCAD R12) Поддерживаемые элементы: LINE, CIRCLE, ARC - Информационно-измерительный блок в количестве 5 (пяти) штук, состоящий из: Системный блок (параметры, не хуже или аналог): -Модель процессора Intel Core i7-3770K (3,50ГГц) -Материнская плата (чипсет) Intel Z77 -Объем памяти 16 Гб -Жесткий диск 1000+120 SSD Гб -Видеосистема nVidia Quadro 2000 -Объем видеопамяти 1024 Мб -Проводная сеть -Оптический накопитель DVD±RW DL -Корпус, блок питания, Вт ATX 650 -Сетевой фильтр -Предустановленная ОС MS Windows 7 Pro 64-bit -Кабель питания, руководство пользователя, технический паспорт (гарантийный талон) Устройство визуализации: -Тип LED монитор -Диагональ 24 -Тип матрицы VA-LED -Углы обзора по горизонтали/по вертикали 178°/178° -Время отклика, мс 6 Устройство ввода: -Проводной комплект мышь + клавиатура LogitechDesktop MK120, usb 920-002561 или аналог. - Многослойное защитное стекло для окна в правой двери кабинетного ограждения - Режим «Расширение возможности работы в ручном режиме» (при открытой двери кабины (есть определенные ограничения)) - Пакет увеличение точности, состоящий из: -Привода подач X-/C-/Z- осей с жидкостным охлаждением - Увеличение количества точек компенсации точности позиционирования стола с ЧПУ. -Внутренняя подача СОЖ 980л. с системой контроля температуры СОЖ. - 3-D математическая модель станка в формате STEP для интеграции в систему CAD заказчика для симуляции обработки. База данных, построенная по принципу отдельных узлов. - Руководство по эксплуатации на русском языке. - Руководство по программированию iTNC 530 на CD-ROM. Все требования технических характеристик ОБЯЗАТЕЛЬНЫ! | шт. | 1 |

1. Условия поставки:

В общую сумму договора должны входить: НДС, доставка до: 196641, Санкт-Петербург, п. Металлострой, дорога на Металлострой д.3, ФГУП «НИИЭФА им. Д.В.Ефремова», расходы на перевозку, страхование, упаковку, экспедирование, полный комплект тех. документации, уплаты таможенных пошлин, налогов

2. Поставка оборудования в срок:

Поставка оборудования – в течение 4 месяцев с момента подписания договора.

Проведение пуско-наладочных работ и инструктажа персонала Покупателя в течение 2-х недель с момента подписания накладной ТОРГ-12.

3. Требование к гарантии: Поставляемое оборудование должно быть обеспечено гарантией восстановления работоспособности в гарантийный период без дополнительных расходов со стороны Покупателя при условии соблюдения Покупателем условий эксплуатации, установленных Производителями оборудования. Гарантийное обслуживание должно осуществляться не менее 18 месяцев с момента подписания Акта пуско-наладочных работ. Обязательно наличие на территории Российской Федерации собственного авторизованного производителем сервисного центра для осуществления гарантийного и послегарантийного обслуживания поставляемого оборудования и проведения пуско-наладочных работ. Сервисный центр должен иметь сертификаты на обслуживание и ремонт, выданные производителями оборудования. Оборудование подлежащее обязательной сертификации, должно иметь сертификаты соответствия.

4. Требование к упаковке: Оборудование поставляется в специальной упаковке, соответствующей стандартам, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность оборудования на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения.

5. Требования к технической документации:

Оборудование должно быть обеспечено комплектом документации, включающим инструкции по эксплуатации, паспорт и другую документацию, поставляемую фирмой производителем, в том числе гарантийные обязательства на русском языке.

6. НМЦ:  80 831 615,00 руб. в т. ч. НДС 18% .

7. Порядок расчетов: 1. этап - 30% от стоимости станка течение 10 (десяти) банковских дней с даты подписания Договора, после предоставления Поставщиком обеспечения обязательств по Договору

2. - этап 60% от стоимости станка в течение 10 (десяти) банковских дней с даты подписания накладной Торг-12;

3. - этап 10% от стоимости станка в течение 10 (десяти) банковских дней с даты подписания Акта проведения пуско-наладочных работ и инструктажа персонала Покупателя.

8. Источник финансирования заказа: собственные средства Заказчика - 100%