Федеральное государственное унитарное предприятия «Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО»

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ОТКРЫТОГО ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Открытый запрос предложений в электронной форме на право заключения договора на выполнение работ по изготовлению станка резки обечайки ОВЧ по РКД НИЦ «КИ» КУМП.6004.000СБ.

Официальный государственный сайт
www.zakupki.gov.ru,

от «___» ____________ 2014 года № _________________________

Официальный сайт
www.zakupki.rosatom.ru

от «___» ____________ 2014 года № _________________________

Электронная торговая площадка Аукционный Конкурсный Дом
http://a-k-d.ru/

от «___» ____________ 2014 года № _________________________

ТОМ 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

Мурманск, 2014 год

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение по изготовлению станка резки обечайки ОВЧ по РКД НИЦ «КИ» КУМП.6004.000СБ.

- Общие положения.

    - Название работы (предмет договора): «Изготовление станка резки обечайки ОВЧ по РКД НИЦ «КИ» КУМП.6004.000СБ».

  - Заказчик: Федеральное государственное унитарное предприятие «Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО» (ФГУП «РосРАО»), в лице исполняющего обязанности директора Северо-Западного центра по обращению с радиоактивными отходами «СевРАО» - филиала федерального государственного унитарного предприятия «Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО» (СЗЦ «СевРАО» - филиала ФГУП «РосРАО») – заместителя генерального директора Пантелеева Валерия Николаевича, действующего на основании доверенности № 3/Ф-01 от 21.01.2014.

  - Подрядчик __________________________________________________

  - Сроки выполнения работ:

начало – с даты подписания договора;

окончание - не позднее 30 июня 2014 года.

  - Основание для проведения работ – Государственный контракт № П.2л.12.26.14.2089.

2 Описание  СТАНКА:

2.1 Назначение СТАНКА

2.1.1 Наименование СТАНКА: Станок для резки обечайки.

Обозначение СТАНКА: КУМП.6004.000.

2.1.2 СТАНОК относится к опытно-штатному специальному технологическому металлорежущему оборудованию, используемому на предприятиях СЗЦ «СевРАО» - филиал ФГУП «РосРАО».

2.1.3 СТАНОК предназначен для:

- дистанционного отрезания фланца вертикально расположенной обечайки ОВЧ (плоскость реза расположена горизонтально), закреплённой в баке разборки ЦПКУ. 301141.013, установленном на постамент ЦПКУ.301224.016 при радиационном фоне в зоне выполнения реза до 200Р/час;

- извлечения из внутренней полости постамента отрезанного фланца обечайки;

- сбора образовавшейся стружки и её удаления из постамента вместе со СТАНКОМ.

2.1.4 Климатическое исполнение СТАНКА – УХЛ категория 4 ГОСТ 15150.

2.1.5 Условия эксплуатации СТАНКА:

- высота над уровнем моря ………………………....1000 м, не более;

- рабочее значение температуры воздуха ………………. от 1 до 30°С;

- предельное рабочее значение температуры воздуха … от 1 до 40°С;

- относительная влажность воздуха при температуре 26°С 80%, не более.

| Технические характеристики | Значение |
| --- | --- |
| 1. Диапазон наружных диаметров труб (обечаек), которые могут быть отрезаны с использованием СТАНКА, мм | 820…1000 |
| 2. Высота отрезаемого фланца, мм | 70+5 |
| 3. Расстояние от плоскости реза до опорной горизонтальной поверхности | 60-1 |
| 4. Размеры срезаемой обечайки и её фланца |  |
| 4.1 Наружный диаметр обечайки в месте резки, мм | 969,2-0,55 |
| 4.2 Внутренний диаметр обечайки в месте резки, мм | 962,2+0,3 |
| 4.3 Внутренний диаметр фланца обечайки, мм | 920+0,23 |
| 4.4 Наружный диаметр фланца обечайки, мм | 974h12 |
| 5 . Расстояние максимально удалённой точки СТАНКА от оси срезаемой обечайки, мм | 888, не более |
| 6 . Потребляемая мощность (переменный ток, напряжением 220 В), кВт | 2,6, не более |
| 7 . Скорость вращения планшайбы, об./мин. | 4,0 |
| 8 . Ширина реза, мм | 3, не более |
| 9 . Подача радиальная, мм/оборот планшайбы | 0,075 |
| 10. Скорость резания, м/мин. | 9…12 |
| 11. Тангенсальная сила резания, кг | 200, не более |
| 12. Способ крепления фланца срезаемой обечайки | Механизм кулачковый |
| 13. Количество кулачков, шт. | 3 |
| 14. Сила прижатия кулачков к фланцу обечайки, кг | 1000, не более |
| 15. Масса, кг | 760, не более |

2.2. Срок службы, лет ……………………………….. 10.

2.3. Ресурс СТАНКА до его ремонта, часов *……… 500, не менее.

2.4. Состав станка:

| Позиция | Наименование | Обозначение | Количесто, штук |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Станина | КУМП.6004.030 | 1 |
| 2 | Опора промежуточная | КУМП.6004.040 | 1 |
| 3 | Механизм кулачковый | КУМП.6004.030 | 3 |
| 4 | Привод кулачкового механизма | КУМП.6004.050 | 1 |
| 5 | Труборез | Р59117 | 1 |
| 6 | Резец отрезной | “Z”-образный | 1 |
| 7 | Тяга | КУМП.6004.060 | 4 |
| 8 | Стружкосборнк | КУМП.6004.070 | 1 |
| 9 | Траверса | КУМП.6004.080 | 1 |

2.5 Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение:

2.5.1 На торцевой поверхности станины СТАНКА должна быть прикреплена табличка, на которой должны быть нанесены:

товарный знак, или наименование изготовителя;

наименование или обозначение СТАНКА;

порядковый номер СТАНКА по системе нумерации изготовителя;

год изготовления;

максимальная мощность электропривода, кВт;

напряжение и частота электрического тока, В и Гц, соответственно;

масса СТАНКА, кг.

2.5.2 Упаковке подлежит СТАНОК после успешного проведения предварительных и приёмосдаточных испытаний. Перед упаковкой со СТАНКА демонтируются ТРАВЕРСА, ТЯГИ, СТРУЖКОСБОРНИК и ТРУБОРЕЗ. После демонтажа ТРУБОРЕЗА СТРУЖКОСБОРНИК снова устанавливается на СТАНОК.

2.5.3 Упаковка СТАНКА и демонтированных сборочных единиц для транспортирования должна производиться в дощатые ящики либо с применением облегчённой транспортной упаковки, изготовленной по документации изготовителя СТАНКА, на надёжно закреплённых деревянных опорах, при этом СТАНОК и сборочные единицы должно быть упакованы в полиэтиленовую плёнку. Транспортирование ТРУБОРЕЗА производится в его штатной упаковке.

Техническая и товаросопроводительная документация должна быть упакована в отдельный полиэтиленовый пакет и уложена в отдельную ячейку упаковки, на которую наносится надпись: «Техдокументация здесь».

2.5.4 Транспортирование СТАНКА может производиться любым видом транспорта с учетом требований Правил, действующих для соответствующего вида транспорта.

СТАНОК (сборочные единицы) должен храниться в упакованном виде в сухом закрытом помещении при температуре окружающего воздуха от плюс 5 до плюс 40°С и относительной влажности до 80%. Воздух в помещении не должен содержать примесей паров и газов агрессивных к материалам СТАНКА. Способ хранения должен исключать возможность механического повреждения.

- . Цель и назначение работ.

В результате выполнения работы должны быть изготовлен станок для резки обечайки ОВЧ по РКД НИЦ «КИ» КУМП.6004.000СБ и доставлены в отделение Гремиха.

- . Основные стадии и этапы выполнения работ.

Работы выполняются в 3 этапа и включают в себя:

1.1. Закупка материалов, предъявление сертификатов Заказчику для получения разрешения на начало работ.

1.2. Разработка стенда включающего в себя стапель, имитатор плиты ЦПКУ.711354.035, имитатор срезаемой обечайки.

2.1. Изготовление станка.

2.2. Изготовление стенда.

3.1. Проведение заводских испытаний в присутствии представителя разработчика РКД станка НИК КИ.

3.2. Доставка готовых изделий в отделение Гремиха СЗЦ «СевРАО» - филиала ФГУП «РосРАО» (ЗАТО г. Островной, Мурманской области) и его передача Заказчику.

3.3. Участие в сборке стенда и станка у Заказчика, обучение персонала работе со станком.

При выполнении работы руководствоваться РКД НИЦ «КИ» КУМП.6004.000СБ.

- . Порядок контроля и приемки.

Приемка работ производится закрытием двухсторонних актов, подписанных Заказчиком и Подрядчиком в соответствии с условиями, изложенными в Договоре или дополнительных соглашениях к договору являющихся основанием для финансовых расчетов между Заказчиком и Подрядчиком.

Отчётные документы:

- Акта выполненных работ;

- Акт приёмки выполненных работ, подписанный производственным отделом Заказчика;

- Разработанной документации в письменном виде 02 экз.;

- Разработанной документации (электронная копия) 01 экз.;

- Оригинал товарной и товарно-транспортной накладной в 02 экз;

- Оригинала счета-фактуры в 3-х экземплярах;

- Фотоматериалы.

- . Требования к исполнителю работ.

Наличие лицензии Госкорпорации «Росатом» на выполнение работ по использованию атомной энергии в оборонных целях (согласно Постановления  Правительства РФ от 20.06.2000 г. № 471) (п. 27 Перечня).

Наличие опыта выполнения аналогичных работ не менее трёх лет на сумму заключенных договоров не менее 4 736 063,50 рублей.

Приложение:

- комплект РКД – 01 архив ZIP.