ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

«СПЕЦИАЛЬНОЕ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «ЭЛЕРОН»

 

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора
на поставку коммутатора
том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

2014
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Предмет договора:
Поставка коммутатора для нужд ФГУП СНПО «Элерон».

2. Требования к количеству, качеству, техническим характеристикам товара, гарантии качества:

Оборудование, все его компоненты, а также используемые материалы должны быть новыми, не бывшими в эксплуатации, не заложенными, не должны являться предметом споров третьих лиц. 

Гарантийные обязательства – в соответствии с гарантией завода – изготовителя, но не менее 12 месяцев. Дата выпуска товара должна быть не ранее 4 квартала 2013 г.

	№ п/п
	Наименование товара 
	Характеристики товара
	Кол-во
	Единица измерения

	1
	Коммутатор (switch)

WS-C3750X-24T-E (или эквивалент)
	Поставляемое оборудование должно иметь количественные и качественные показатели в соответствии со Спецификацией.

 Качество поставляемой продукции и гарантийного обслуживания должно обеспечиваться системой управления качеством при производстве, монтаже и обслуживании серверов и персональных компьютеров, сертифицированной на соответствие требованиям ГОСТ РФ.

 Поставляемое оборудование должно соответствовать действующим стандартам и нормам по пожарной, санитарной и электрической безопасности, а также электромагнитной совместимости, в соответствии с номенклатурой продукции, в отношении которой законодательными актами Российской Федерации предусмотрена обязательная сертификация, с документальным подтверждением при исполнении Государственного контракта.

  Условия эксплуатации оборудования являются обычными для рабочих помещений. Предполагается, что хранение и эксплуатация оборудования будет происходить в следующих условиях:

Температура хранения  + 10...+40 °С

Влажность хранения  20 ... 80%

Рабочая температура  +15 ...+32 °С

Рабочая влажность
20... 80%

 Все входные и выходные разъемы, а также уровни сигналов на входе и выходе оборудования, должны соответствовать стандартам Российской Федерации.

 В комплект поставляемого оборудования должны входить все кабели, необходимые для его подключения и эксплуатации.
Требуется поставка коммутатора, удовлетворяющего следующим техническим требованиям:
· Коммутатор Ethernet 3-го уровня;

· Должен поддерживать установку в 19” стойку и занимать не более одной монтажной единицы (1 Rack Unit);

· Глубина коммутатора должна быть не более 46см;

· Кол-во медных портов Ethernet 10/100/1000 - не менее 24;

· Должен поддерживать установку не менее одного модуля с дополнительными сетевыми интерфейсами;

· Коммутация пакетов должна производиться со скоростью не менее 65.5 Mpps;

· Количество поддерживаемых MAC адресов - не менее 12000;

· Возможность объединения в стек не менее 9 устройств;

· Иметь поддержку фреймов размером не менее 9216 Байт;

· Объем оперативной памяти (ОЗУ) должен составлять не менее 256MB;

· Объем встроенного накопителя Flash-памяти должен составлять не менее 64MB;

· Возможность организации port-based виртуальных ЛВС (VLAN) на всех портах коммутатора;

· Поддержка стандарта IEEE 802.1q;

· Поддержка стандартов IEEE802.1s, 802.1w, 802.1d;

· Поддержка протокола Link Aggregation Control Protocol (LACP) IEEE 802.3ad;

· Агрегирование каналов должно поддерживать объединение не менее 16 портов, порты могут находиться в разных коммутаторах стека;

· Не менее 8 портов в агрегированном канале должны находиться в активном режиме; 

· Поддержка управления через интерпретатор командной строки (CLI);

· Поддержка протоколов управления Telnet, SNMPv1, SNMPv2с и SNMPv3, SNMP через IPv6, SSHv2;

· Поддержка QoS:802.1P, DSCP;

· Поддержка протоколов IPv4, IPv6;

· Поддержка протоколов IGMPv3, PIMv2;

· Поддержка стандарта IEEE 802.1x;

· Поддержка аутентификации, авторизации и аудита пользователей с использованием внешних TACACS+/RADIUS ААА серверов;

· Поддержка списков контроля доступа (ACL);

· Должен поддерживать защиту от атак типа MAC-, IP-, и ARP-spoofing;

· Должен поддерживать статическую маршрутизацию;
· Должен поддерживать протоколы динамической маршрутизации: RIP, OSPF;

· Реализация протокола OSPF должна поддерживать не менее двухсот динамически изученных маршрутов;

· Должен быть оснащен портом с разъем RJ-45 для подключения консольного терминала;

· Среднее время наработки на отказ – не менее 189 000 часов;

· Должен иметь возможность установки двух блоков питания в корпус устройства: основного и резервного;

· Блоки питания должны поддерживать горячую замену;

· Должен поставляться в комплекте с одним блоком питания;

· Мощность блока питания не более 350Вт;

· Потребляемая мощность коммутатора при максимальной нагрузке не должна превышать 94 Ватт;

· Система охлаждения должна быть выполнена в виде сменных модулей;

· В комплект коммутатора должны входить все кабели, необходимые для его подключения.
	1
	шт.


Участник запроса цен должен принять во внимание, что ссылки в документации по запросу цен на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара или наименование изготовителя, носят лишь рекомендательный, а не обязательный характер. Участник запроса цен может представить в своей заявке на участие в запросе цен иные товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, места происхождения товара или товар иных изготовителей, при условии, что произведенные замены совместимы между собой, по существу равноценны (эквиваленты) [или превосходят по качеству товар, указанный в технических условиях (аналоги)]
        3. Порядок формирования цены
Цена договора включает в себя: стоимость товара, расходы Поставщика на доставку, страхование, полный комплект документации, налоги и другие обязательные платежи. 
       4. Форма, сроки и порядок оплаты товаров
Аванс – не предусмотрен.
Порядок оплаты – безналичный расчет. 100 % оплата производится в течение 30 дней с момента фактической приемки товара на складе Заказчика (при наличии всех необходимых документов: паспорта, сертификаты, счета-фактуры, ТТН и т.д.)

5. Требования к упаковке товара:
Оборудование должно быть упаковано с обеспечением защиты от внешних воздействий. Наличие маркировки, либо упаковочных бирок. Упаковка товара должна обеспечивать безопасность транспортировки и сохранять его качества в течение гарантийного срока хранения.
       6. Требования к технической документации
Руководства/инструкции/паспорта на оборудование на русском языке.
Все оборудование должно сопровождаться соответствующими сертификатами, выданными в соответствии с законодательством Российской Федерации.

        7. Место и порядок поставки продукции:

г. Москва, ул. Генерала Белова, д.14, силами и средствами Поставщика.
        8. Сроки поставки продукции:

Начало поставки – с даты подписания договора. Окончание поставки – не позднее 2 недель с даты подписания договора.

Начальник ОАиИТ                                                                                                                 ______________________ Е.Ф. Медведев
Исполнитель                                                                                                                           ______________________ О.Ю. Грабенко
