| СОГЛАСОВАНО Подрядчик _______________ /__________/ | УТВЕРЖДАЮ Генеральный подрядчик Генеральный директор АО «УАЗ» _______________ В.Н. Жадушкин |
| --- | --- |

ТОМ 2 «Техническая часть»

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ №

на выполнение работ по ремонту помещений 4-го этажа производственного здания по адресу: г. Москва, Электролитный проезд, вл.1а, стр.1.

СОСТАВИЛ

Руководитель проектов

АО «УАЗ»

_______________ А.С. Андреев

Москва

2015г.

Техническое задание

на выполнение работ по ремонту помещений 4-го этажа производственного здания по адресу: г. Москва, Электролитный проезд, вл.1а, стр.1.

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

Подраздел 2.1 Сведения о выполняемых работах.

Подраздел 2.2 Сведения о месте выполнения работ.

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 4. ВЕДОМОСТЬ ФИЗИЧЕСКИХ ОБЪЕМОВ РАБОТ

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ И ОБОРУДОВАНИЮ ПРИМЕНЯЕМЫМ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

РАЗДЕЛ 6. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ.

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К ФОРМЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ.

РАЗДЕЛ 12. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 13. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ.

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Работы по ремонту помещений 4-го этажа производственного здания по адресу: г. Москва, Электролитный проезд, вл.1а, стр.1.

РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Подраздел 2.1. Сведения о выполняемых работах.

2.1.1. В рамках данного ТЗ предполагается выполнение комплекса работ: демонтажных, общестроительных, сантехнических:

- демонтаж старого напольного покрытия (линолеум);

- устройство наливного пола толщиной до 5 мм (самовыравнивающая смесь «Ветонит» 5000 или аналог), укладка ламината и плинтуса.

- замена легкосборных сантехнических перегородок на новые перегородки из ГВЛ и замена сантехнического оборудования с санузлах.

- монтаж дверных проёмов (пом.78, 77б, 73) и заделка 1 дверного проёма (пом.68).

- монтаж перегородок ГКЛ (пом.78, 77а), облицовка ГКЛ силовых конструкций (пом.65, 76).

- облицовка стен ГКЛ (пом.68), монтаж тамбура в пом.73.

- штукатурка, шпатлёвка, оклейка обоями и покраска стен;

- монтаж потолка типа «Армстронг»;

- уменьшение дверных проёмов и монтаж однопольных дверей;

- замена стеклопакетов, подоконников и отливов, в пом.73 монтаж оконного проёма;

- монтаж металлической решётки с дверью перед лифтом (пом.72);

- покраска лестничных пролётов;

- замена сантехнического оборудования (умывальники, писсуары, унитазы).

2.1.2. Основанием для разработки данного Технического задания является договор Генерального подряда с ФГУП КЦ «Атомбезопасность» № 51/2015.

Подраздел 2.2. Сведения о месте выполнения работ.

Помещения 4-го этажа производственного здания по адресу: г.Москва, Электролитный проезд, вл.1а, стр.1.

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ РАБОТ.

Подраздел 3.1 Технические требования при выполнении работ.

3.1.1. Все строительно-монтажные работы должны быть выполнены в соответствии с техническими регламентами законодательства РФ, обеспечивающими соблюдение строительных норм и правил при производстве работ и безопасной эксплуатации объекта, условиями договора и настоящего Технического задания, а также в соответствии с ППР и принятыми проектными решениями.

3.1.2. Производство ремонтных работ должно осуществляться в соответствии с:

- СП 59.13330.2012 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001

- ГОСТ 6629-88. Двери деревянные внутренние для жилых и общественных зданий. Типы и конструкция

-  СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия»;

-  СНиП 3-03.07-87 «Несущие и ограждающие конструкции»;

-  СП 29.13330.2011 «Полы. Актуализированная редакция СНиП 2.03.13-88»;

-  СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений»;

-  ГОСТ 30971-2002 «Швы монтажные»;

-  СП 48.13330.2011 «Организация строительства»;

-  СНиП 3.05.06-85 «Электротехнические устройства»;

-  ПУЭ 7 «Правила устройства электроустановок»;

- ГОСТ 23407-78 «Ограждения инвентарные строительных площадок и участков производства работ»;

- СанПин 2.2.3.1384-03 "Гигиенические требования к организации строительного производства и строительных работ";

- ГОСТ 9.402-2004 «Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия лакокрасочные. Подготовка металлических поверхностей к окрашиванию»;

- РД 11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения»;

- И 1.13-07 – Инструкция по оформлению приёмо-сдаточной документации по электромонтажным работам.

3.1.3. Подрядчик гарантирует производство ремонтных работ по монтажу в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ, регламентирующего производство работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в том числе:

- Федеральный закон от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- Федеральный закон от 30 декабря 2009 года № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

- Постановление от 25 апреля 2012 г. № 390 Правила противопожарного режима в РФ;

- ГОСТ 23407-78 «Ограждения инвентарные строительных площадок и участков производства работ»;

- ПОТ РМ-012-2000 «Межотраслевые правила по охране труда при работе на высоте»;

- СНиП 3.01.04-87 «Приёмка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения».

3.1.4. Все применяемые при ремонтных работах материалы должны иметь сертификат соответствия качества и санитарно-гигиенический сертификат.

Подраздел 3.2 Требования к оформлению и составу проекта производства работ.

3.2.1. Оформление ППР должно выполняться в соответствии с СП 48.13330.2011 «Организация строительства» и СП 12-136-2002 «Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ», ГОСТ Р 21.1101-2013, ГОСТ 2.105-95. При оформлении ППР необходимо учитывать НТД в соответствии с Подразделом 3.1. настоящего технического задания.

Подраздел 3.3 Требования к сметной документации.

3.3.1. Локальные сметы на проведение строительно-монтажных работ Подрядчик составляет по нормативной базе ФЕР-2001 (ред. 2009-2010 гг.), базисно - индексным методом, формирует документ по форме (смета в ФЕР в ред. 2009 г.).

РАЗДЕЛ 4. ВЕДОМОСТЬ ФИЗИЧЕСКИХ ОБЪЕМОВ РАБОТ

| № п/п | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Кол-во единиц |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Демонтажные работы |  |  |  |
| 1 | Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | шт. | 23 |
| 2 | Снятие оконных переплетов остекленных | м2 | 73,14 |
| 3 | Снятие подоконных досок деревянных в каменных зданиях | м2 | 20 |
| 4 | Очистка помещений от строительного мусора | т | 5,6 |
| Перегородки и облицовка стен |  |  |  |
| 5 | Устройство перегородок из ГКЛ (толщина листа 12,5 мм) по системе "КНАУФ" с одинарным металлическим каркасом (профиль ПН-2 50/40/0,6 и ПС-2 50/50/0,6), двухслойной обшивкой с обеих сторон (С 112) и звукоизоляцией "ISOVER" или аналог, толщиной 50мм | м2 | 80,3 |
| 6 | Устройство перегородок из ГКЛ (толщина листа 12,5 мм) по системе "КНАУФ" с одинарным металлическим каркасом (профиль ПН-2 50/40/0,6 и ПС-2 50/50/0,6), однослойной обшивкой с обеих сторон (С 111) и звукоизоляцией "ISOVER" или аналог, толщиной 50мм | м2 | 11,7 |
| 7 | Устройство перегородок из ГКЛ (толщина листа 12,5 мм) по системе "КНАУФ" с одинарным металлическим каркасом (профиль ПН-2 50/40/0,6 и ПС-2 50/50/0,6), двухслойной обшивкой с обеих сторон (С 112) и звукоизоляцией "ISOVER" или аналог, толщиной 50мм (Уменьшение проёмов) | м2 | 7 |
| 8 | Облицовка стен по системе "КНАУФ" по одинарному металлическому каркасу (профиль ПН-2 50/40/0,6 и ПС-2 50/50/0,6) из ГКЛ (толщина листа 12,5 мм) в два слоя (с626) с дверным проёмом (пом.73, 75). | м2 | 42 |
| 9 | Монтаж звукоизоляционной плиты "ISOVER" или аналог, толщина 100мм | м3 | 0,72 |
| 10 | Облицовка металлических ферм ГЛК (толщина листа 12,5 мм) с одинарным металлическим каркасом (профиль ПН-2 50/40/0,6 и ПС-2 50/50/0,6) | м2 | 14,2 |
| 11 | Облицовка стен керамической плиткой | м2 | 132 |
| Полы |  |  |  |
| 12 | Устройство самовыравнивающей смеси "Ветонит" 5000 или аналог, толщиной 5 мм | м2 | 527,6 |
| 13 | Устройство напольного покрытия из ламината (класс 33) | м2 | 527,6 |
| 14 | Монтаж плинтусов ПВХ | м | 451 |
| 15 | Монтаж напольных плит керамогранитных | м2 | 30 |
| 16 | Укладка металлического накладного профиля (порога) | м | 26 |
| Проёмы |  |  |  |
| 17 | Монтаж дверных блоков однопольных с фурнитурой (петли, замки, ручки), полотно 800х2000мм. Блоки дверные однопольные, фанерованные шпоном (межкомнатные) - 23 шт. Блоки дверные, гладкие (для с/у) - 4 шт. | м2 | 48,2 |
| 18 | Монтаж дверных доводчиков | шт. | 22 |
| 19 | Установка и крепление наличников | м | 228,8 |
| 20 | Установка оконных блоков из.ПВХ профилей. 1750х2280мм - 13 шт; 1380х1790мм - 2 шт; 900х1400мм - 2 шт; 1400х1800мм - 1 шт; 1750х4860мм - 1 шт; 2 окна трапециевидной формы (прил.2) | м2 | 77,94 |
| 21 | Штукатурка (толщиной до 10мм), шпаклёвка и грунтовка оконных откосов. | м2 | 8,7 |
| 22 | Окраска водно-дисперсионной акриловой краской оконных откосов | м2 | 8,7 |
| 23 | Монтаж подоконником из ПВХ | п.м. | 70 |
| 24 | Монтаж водоотливов | м2 | 77,94 |
| 25 | Установка металлических дверных блоков (дверь противопожарная, однопольная 900х2100мм - 3 шт.). | м2 | 5,67 |
| 26 | Устройство металлической решётки с дверью (2600х2670мм) | т | 0,2 |
| 27 | Установка дверного доводчика к металлическим дверям | шт. | 4 |
| 28 | Монтаж отверстий для крепления металлических решёток Д=20мм | шт. | 600 |
| 29 | Монтаж металлических оконных решёток | т | 0,9 |
| 30 | Монтаж в дверных проёмах каркаса из стальных профилей | шт. | 4 |
| 31 | Монтаж кирпичной кладки – четверть для разделения оконного проёма | м3 | 0,4 |
| 32 | Устройство оконного проёма в стене 1360х1770мм | шт. | 1 |
| Отделочные работы |  |  |  |
| 33 | Шпатлёвка стен сухой смесью "Ветонит" или аналог толщиной до 10мм | м2 | 867 |
| 34 | Покрытие поверхности стен грунтовкой глубокого проникновения | м2 | 867 |
| 35 | Оклейка поверхности стен обоями | м2 | 867 |
| 36 | Окраска поверхности стен водно-дисперсионной акриловой краской | м2 | 867 |
| 37 | Очистка поверхности стен лестничных пролётов щётками | м2 | 100 |
| 38 | Покрытие поверхности стен лестничных пролётов грунтовкой глубокого проникновения | м2 | 100 |
| 39 | Окраска поверхности стен лестничных пролётов водно-дисперсионной акриловой краской | м2 | 100 |
| 40 | Обеспыливание поверхности балок | м2 | 20 |
| 41 | Масляная окраска поверхности балок | м2 | 20 |
| 42 | Штукатурка поверхности оконных и дверных откосов | м2 | 20 |
| Разные работы |  |  |  |
| 43 | Установка противопожарных шкафов ШПК-310 | шт. | 3 |
| Сантехнические работы |  |  |  |
| 44 | Монтаж керамических умывальников IDEAL STANDART или аналог | шт. | 3 |
| 45 | Монтаж унитазов с бачком IDEAL STANDART или аналог | шт. | 4 |
| 46 | Монтаж писсуаров настенных IDEAL STANDART или аналог | шт. | 2 |
| 47 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полипропиленовых труб низкого давления Д=20мм | м | 20 |
| 48 | Прокладка трубопроводов канализации из полипропиленовых труб Д=50мм | м | 10 |
| 49 | Прокладка трубопроводов канализации из полипропиленовых труб Д=110мм | м | 10 |

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ И ОБОРУДОВАНИЮ, ПРИМЕНЯЕМЫМ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ, В Т.Ч. ВЕДОМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ.

5.1. Применяемые изделия и материалы должны соответствовать требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм действующих на территории РФ.

5.2. Качество применяемых материалов, конструкций, изделий и их соответствие санитарным, противопожарным и техническим характеристикам должны подтверждаться паспортами, сертификатами и другими документами установленными техническими регламентами.

5.3.   Допускается использование только разрешенных к применению органами Росстандарта, Госстроя, Роспотребнадзора и МЧС отделочных материалов.

5.4. Материалы и изделия, применяемые при выполнении ремонтных работ, подлежащие сертификации, должны иметь санитарно-эпидемиологическое заключение с гигиеническими характеристиками, сертификат пожарной безопасности, сертификат качества установленного образца и действующего срока годности, по качеству должны соответствовать ГОСТ (сертификат соответствия). Материалы, не подлежащие сертификации должны иметь декларацию о соответствии.

5.5.    Все используемые материалы должны быть новыми, ранее не эксплуатировавшимися, не подвергавшимися восстановительному или другому ремонту.

5.6. Все используемые при производстве работ материалы,  поставляются силами Подрядчика.

5.7. Каждая единица изделия должна сопровождаться техническим паспортом с указанным серийным номером производителя, датой производства, гарантийным талоном, а также инструкцией по монтажу и руководством пользователя на русском языке. Маркировка изделия должна содержать: наименование изделия, наименование фирмы-изготовителя, юридический адрес изготовителя, дату выпуска.

5.8. У поставщика должно быть наличие Сертификата на подтверждение полномочий по проведению сервисного и гарантийного обслуживания поставляемого изделия.

5.9. Поставляемое изделие должно иметь упаковку, способную предотвратить его повреждение, утрату или порчу во время транспортировки и отгрузки. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке изделия.

5.10.  Материалы и инструмент должны обеспечивать необходимое качество выполняемых работ согласно требованиям норм и технических регламентов, а также соблюдение санитарно-гигиенических, противопожарных и безопасных требований при производстве работ.

5.11. Подрядчик отвечает за качество приобретаемых и применяемых материалов.

5.12. Комплектующие, входящие в состав изделия, должны иметь возможность полной переработки по окончании эксплуатации.

5.13. До начала производства работ Подрядчик передает в адрес Генподрядчика оригиналы сертификатов с целью проверки соответствия используемых материалов требованиям данного ТЗ и во избежание возможной фальсификации.

РАЗДЕЛ 6. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.

Срок выполнения строительно-монтажных работ 21 (двадцать один) календарный день с момента подписания Договора на выполнение работ.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

7.1. Все строительно-монтажные работы должны выполняться с соблюдением действующих нормативно-технических документов и государственных стандартов.

7.2. Ответственность за качество выполняемых работ возлагается на Подрядчика.

7.3. Подрядчик безвозмездно исправляет по требованию Генерального подрядчика  все выявленные недостатки, если в процессе выполнения работ подрядчик допустил отступление от требований проектной документации и условий данного ТЗ, ухудшившие качество работ, в течение 3 (трех) дней с момента вручения в письменном виде Генеральным подрядчиком соответствующего требования подрядчику.

7.4. В случае обнаружения несоответствия качества техническим характеристикам и требованиям безопасности, в том числе экологическим, применяемых материалов, подрядчику необходимо произвести их замену, предварительно согласовав с Генеральным подрядчиком.

7.5. В своей производственной деятельности подрядчик обязан использовать только сертифицированные материалы.

7.6. Материалы, применяемые при выполнении ремонтных работ, подлежащие сертификации, должны иметь сертификат качества установленного образца и действующего срока годности.

7.7. Материалы, применяемые при производстве ремонтных работ, по качеству должны соответствовать ГОСТ (сертификат соответствия), иметь санитарно-эпидемиологическое заключение с гигиеническими характеристиками, сертификат пожарной безопасности. Материалы, не подлежащие сертификации должны иметь декларацию о соответствии.

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ.

8.1. Гарантийный период на выполненные работы должен составлять не менее 24 (двадцати четырех) месяцев с момента ввода в постоянную эксплуатацию.

8.2. Гарантия должна распространяться на выполненные работы, включая примененные материалы и комплектующие изделия.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

9.1. До начала работ Подрядчик назначает приказом ответственного за выполнение, сдачу-приемку работ, соблюдение требований санитарии и безопасности при производстве работ, подписание исполнительной документации и другие функции, предоставление по требованию Генподрядчика любой информации, связанной с выполнением работ на объекте.

9.2. Обеспечение производства ремонтных работ согласно действующему законодательству РФ и нормативной документации, регламентирующей производство работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в том числе:

- Технический регламент о требованиях пожарной безопасности № 123-ФЗ от 22 июля 2008;

- Технический регламент о безопасности зданий и сооружений N 384-ФЗ от 30 декабря 2009 года;

- СП 12-136-2002 Безопасность труда в строительстве. Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ;

- ППР-2012 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации»»;

- СП 48.13330.2011 «Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004»;

- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве». Часть 1.

- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». Часть 2.

- ГОСТ 23407-78 «Ограждения инвентарные строительных площадок и участков производства работ»;

-  СНиП 31-06-2009 - Общественные здания и сооружения;

- Правил технической эксплуатации энергоустановок;

- Правила устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов;

- ЕН 12464-1:2003 Свет и освещение. Освещение рабочих мест. Часть 1. Рабочие места в помещениях;

- ГОСТ 12.1.046-85 «Нормы освещения строительных площадок»;

- МПОТ (ПОТ РМ-016-2001) «Межотраслевая инструкция по охране труда при эксплуатации электроустановок» (Приказ МТиСЗ РФ от 24 июля 2013 г. №328);

- ПТЭЭП «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей».

- ППР (Проектом производства работ) в соответствии с СП 48.13330.2011 "Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004";

9.3. Подрядчик гарантирует, что все его работники будут неукоснительно выполнять нормы и правила Федерального и отраслевого законодательства в области охраны труда.

9.4. Подрядчик обязан применять на практике правила безопасности, установленные действующим законодательством Российской Федерации. Все инструменты, используемые Подрядчиком, должны быть в рабочем и безопасном состоянии и идентифицированы маркировкой.

9.5. Ответственность за соблюдение правил техники безопасности и пожарной безопасности при проведении работ несет Подрядчик.

9.6.  В процессе проведения работ Подрядчик обязан принять все необходимые меры по обеспечению безопасности персонала Заказчика, находящегося, в процессе выполнения своих прямых обязанностей, в непосредственной близости от места проведения работ, а также обеспечить сохранность имущества Заказчика.

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ.

  - Представитель Генподрядчика проверяет объемы и качество выполненных Подрядчиком работ и осуществляет их приемку.

  - Приемка объемов, качества выполненных и скрытых работ производится визуально и инструментальными измерениями.

  - Подрядчик своевременно предъявляет Генподрядчику для освидетельствования работы, их соответствие качеству и объёмам.

  - Подрядчик в обязательном порядке ведёт построечную документацию и своевременно предъявляет её при сдаче-приёмке работ, составляет акты освидетельствования скрытых работ (при необходимости), ведет другую исполнительную производственную документацию в соответствии с требованиями РД-11-02-2006. Запрещается выполнение последующих работ при отсутствии актов освидетельствования предыдущих скрытых работ во всех случаях.

  - Работы, предъявленные по актам выполненных работ и не подтвержденные исполнительной документацией, считаются не выполненными и оплате не подлежат.

10.6. По факту выполнения всех работ, Подрядчик предоставляет Генподрядчику Акт приемки-сдачи и справку о стоимости выполненных работ в соответствии с унифицированными формами КС-2 (акт о приемки выполненных работ) и КС-3 (справка о стоимости выполненных работ и затрат), утвержденными Постановлением Госкомстата  России от 11.11.99 № 100.

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К ФОРМЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ.

  - По завершении работ Подрядчик представляет Генподрядчику исполнительно-техническую  документацию,  оформленную в соответствии с требованиями ЕСКД, ЕСПД и других нормативных документов в бумажном виде на русском языке, в 3-х экземплярах и на электронном носителе в формате DWG AutoCAD.

  - Копии сертификатов на применяемые материалы должны быть заверенные печатью монтажной организации с подписью «Копия верна».

РАЗДЕЛ 12. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РАБОТ.

12.1. Работы производятся без авансового платежа.

12.2. Окончательная оплата производится после завершения всех работ по договору, предоставления Генподрядчику исполнительно-технической документации согласно требованиям раздела 11 настоящего ТЗ, а также после подписания акта выполненных работ по форме КС-2 и справки выполненных работ по форме КС-3 согласно п.10.6. настоящего ТЗ в течение 5 (пяти) банковских дней;

12.3. Наличие опыта проведения работ, указанных в настоящем Техническом задании, за последние 3 (три) года, что подтверждается копиями завершенных договоров по предмету закупки с документами, подтверждающими их однозначное выполнение (КС-2, КС-3).

12.4. Персонал, привлекаемый к выполнению работ, должен иметь регистрацию на территории РФ на весь период действия договора.

12.5. Инженерно-технический персонал (за исключением разнорабочих), привлекаемый для полного и своевременного выполнения данного договора, должен иметь документы, подтверждающие нормативный уровень квалификации в соответствии с видами выполняемых работ и требованиями законодательства РФ (диплом, удостоверение, свидетельство) и содержащие следующую информацию:

– реквизиты образовательного учреждения (включая номер лицензии);

– реквизиты документа об образовании;

– вид обучения и его продолжительность;

– наименование профессии и уровень присвоенной квалификации;

– реквизиты протокола квалификационной комиссии (государственной аттестационной комиссии, государственной экзаменационной комиссии) о присвоении квалификации по профессии.

12.6. Наличие достаточного для исполнения договора количества кадровых ресурсов соответствующей квалификации с подтверждением соответствующими документами отдела кадров.

12.7. Условия проведения шумных строительно-монтажных работ, и работ по монтажу инженерных систем:

- проведение шумных работ, в том числе: демонтажных и монтажных с использованием ударных электрических и ручных инструментов, электрических углошлифовальных машин, электрогазосварочных работ, погрузочно-разгрузочных работ  - запрещено в ночное время и выходные дни, и разрешено  в дневное время с 8-00 до 17-00;

- возможность проведения не создающих шума отделочных и монтажных работ в выходные и праздничные дни, требует дополнительного согласования по времени и месту их проведения  с Генподрядчиком;

-  работы, не создающие шума, но сопровождающиеся выделением токсичных и едких запахов требуют дополнительного согласования по времени их проведения.

График работ с повышенным уровнем шума в обязательном порядке  предварительно согласовывается с Генподрядчиком.

12.8. Осмотр объекта до начала проведения работ не предусматривается.

12.9. Помещений и площадей (за исключением площадей, занимаемых для проведения ремонтных работ)  для хранения материала на период производства работ на территории производственного здания по адресу: г.Москва, Электролитный проезд, вл.1а, стр.1. не предоставляются.

12.10. Проживание рабочего персонала в бытовых вагонах на территории производственного здания по адресу: г.Москва, Электролитный проезд, вл.1а, стр.1. в период проведения строительно-монтажных работ не предусматривается.

РАЗДЕЛ 13. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ.

ТЗ – техническое задание;

ППР – проект производства работ;

ЕСКД – единая система конструкторской документации;

ЕСПД – единая система проектной документации;

ИТР – инженерно-технический работник.

Приложение 1 к Техническому заданию

План помещений

Приложение № 2 к Техническому заданию

Форма и размеры окон в помещениях 65 и 76