Приложение №__

к Техническому заданию

РУ «Уртуйское». Организация транспортных услуг хозяйственными

и специальными автомобилями

ОПИСАНИЕ УСЛОВИЙ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

РАЗДЕЛ 1

характеристика района месторождения

1.1. Общие сведения

Уртуйское буроугольное месторождение расположено в Краснокаменском районе Забайкальский край, в 7 км северо-западнее г. Краснокаменска и в 2 км от железнодорожной станции.

Участок развития продуктивной угленосной толщи вытянут в близмеридиональном направлении на 3 км при ширине 1 – 2,3 км, общая площадь составляет около 6 км2. Месторождение разведано полностью в его естественных границах.

1.2. Орогидрография

Месторождение расположено в переходной зоне от расчлененного рельефа Кличкинского хребта к пологой Восточно – Урулюнгуевской впадине, развит эрозионно – аккумулятивный тип рельефа, подтип пологоволнистой наклонной делювиально- пролювиальной равнины. Абсолютные отметки поверхности колеблются от 637 м в восточной части до 645 – 660 м – в западной части. Участок месторождения располагается в устьевой части пади Уртуй, по которой проходит русло временного водотока, водосборная площадь которого составляет 542 км2. В сухие периоды ручей пересыхает, в периоды дождей его дебит возрастает до 3 м3/с. В районе разреза «Уртуйский» русло водотока отведено во временный водооводной канал. Район месторождения относится к зоне распространения островной многолетней мерзлоты, непосредственно на месторождении и вблизи него многолетняя мерзлота отсутствует.

1.3. Климат района

Климат района аридный, резко-континентальный. Среднегодовая температура воздуха, по данным метеостанции Краснокаменск, равна -0,3 град. Абсолютный минимум температуры воздуха составил -37,2°С, абсолютный максимум +36,7°С. Среднегодовое количество осадков 390,5 мм, при колебаниях от 310 до 430 мм. Максимальное количество осадков выпадает в июле – августе, в период с мая по сентябрь выпадает 88,5% годовой суммы осадков. Зима малоснежная, наибольшая высота снежного покрова за зиму составляет 4 – 26 мм.

Наибольшее количество ветреных дней приходится на весну и осень. Преобладающее направление ветров северо-западное (16%) и южное (10%). Среднегодовая скорость ветра 2,3 – 3,1 м/с, максимальная до 20 – 24 м/с. В соответствии с природно-климатическим районированием территория относится к Аргуно-Урулюнгуевскому степному району. Естественная растительность представлена лугово-степными видами, с богатым составом травостоя.

РАЗДЕЛ 2

геологическая характеристика района

2.1. Геологическое строение месторождения

Уртуйское месторождение бурых углей расположено в Краснокаменском районе Забайкальского края РФ, в Южном Приаргунье. Месторождение занимает площадь юго-западной прибортовой части Восточно-Урулюнгуевской впадины, в краевой части Западного грабена и относится к платформенной группе, к типу тектонических впадин на щитах.

Граница месторождения определяется, как естественным выклиниванием угольных пластов и выходом их под наносы, так и ограничивающими разрывными нарушениями.

Протяженность месторождения в меридиональном направлении составляет      2,7 км, ширина колеблется от 0,7 до 2,3 км, общая площадь около 6 кв. км.

2.2. Условия залегания угольных пластов

Угольные пласты различной мощности устанавливаются по всему разрезу пород Кутинской свиты, но максимальной угленасыщенностью и выдержанностью пластов характеризуются отложения продуктивной толщи. В других частях разреза пласты отличаются небольшой мощностью и не имеют значительного площадного развития.

Промышленные угольные пласты залегают в основании продуктивной толщи. Основную долю запасов (83%) включает пласт Мощный (М).

В южной и восточной части месторождения этот пласт является единственным, в центральной и северной частях от кровли пласта М отщепляются пласты М1, М2 и М3 залегающие в непосредственной близости от него и образующие единую угленосную пачку общей мощностью 30 – 50 м.

Здесь же, в 30 – 35 м выше указанной пачки, расположен пласт Верхний (В), имеющий относительно небольшую площадь распространения и отличающийся от нижележащих пластов большим количеством породных прослойков и повышенным значением зольности. Пласты М и М3 относятся к категории весьма мощных, остальные к категории мощных.

По данным геохимических исследований промышленных концентраций попутных элементов во вмещающих породах не обнаружено.

2.3. Инженерно-геологическая характеристика вскрышных пород и угля

Геологические особенности месторождения и характер залегания угольных пластов определяют применение открытой системы разработки. Площадь месторождения не залесена и не застроена, рельеф выровненный, без резких перепадов высот, то есть условия применения горно-вскрышного оборудования с первых этажей освоения благоприятные.

Характерными особенностями геологического строения, определяющими технологию разработки, являются значительная мощность рыхлых отложений и развитие мощных и сверх мощных угольных пластов.

Породы вскрыши относятся к силикозоопасным.

Газоопасность углей изучалась в "ВоситСибНИИГиМСе" и "ЗабНИИ". В газовом составе углей преобладают азот (270-874 дм3/т) и кислород (56-227 дм3/т), содержание метана составляет 0,002-0,01 дм3/т, водорода – от 0 до 0,17 дм3/т, тяжелых углеводородов – от 0,0005 до 0,016 дм3/т. Из приведенных данных следует, что угли Уртуйского месторождения содержат несущественные концентрации метана, углекислоты и других горючих газов, которые не оказывают какого-либо влияния при ведении добычных работ в разрезе.

Взрывоопасность пыли углей Уртуйского месторождения определена УралВТИ по расчетному методу, в соответствии с которым угольная пыль относится к IV группе взрывоопасности, т.е. очень опасной.

Склонность к самовозгоранию и длительность хранения углей исследовались по методу УралВТИ. Уртуйские угли отнесены к IV группе по устойчивости к окислению, следовательно, срок хранения угля в крупногабаритных штабелях не должен превышать одного года.

Разрез Уртуйский относится по степени пожароопасности к весьма опасным.

2.4. Гидрогеологическая характеристика

Уртуйское буроугольное месторождение характеризуется сложными гидрогеологическими условиями и отработка его требует предварительного осушения рыхлых отложений и снижения напора ниже подошвы угольного пласта в осадочных нижнемеловых отложениях.

Условия осушения продуктивной толщи являются благоприятными. Опытной кустовой откачкой из группы скважин доказана возможность водопонижения в продуктивной толще с помощью дренажных скважин.

С целью предотвращения затопления разреза водами поверхностного стока предусмотрен отвод их за пределы поля разреза.

РАЗДЕЛ 3

ТРАНСПОРТ

3.1  Выбор хозяйственного и специального транспорта

Карьерные автодороги разреза представлены технологическими (постоянными и временными) и служебными, имеющими щебеночное и грунтовое покрытия. Для борьбы с пылью на таких автодорогах предусматривается полив проезжей части водой. Для полива автодорог разреза и профилактики и тушения эндогенных пожаров используются поливооросительные машины  БелАЗ-7548ПМ емкостью 32000 л, шириной полива насосом 12 м, самотеком 5 м.

Для обеспечения производства ремонтных работ на участках разреза, экскаваторах: ЭКГ-5А, ЭКГ-8И, ЭКГ-10, драглайна ЭШ-10/70, Хитачи предусматривается использование передвижных ремонтных мастерских, автокрана, МШТС, бортовых автомобилей и автосамосвалов на базе ЗиЛ, МАЗ, КрАЗ.

Для обеспечения доставки ГСМ предусматривается использование топливозаправщиков.

Для перевозки людей предусматривается использование автомобилей на базе МАЗ, ГАЗ, КрАЗ, УАЗ, автобус Таджик.

3.2 Автомобильные дороги

На разрезе в эксплуатации имеется разветвлённая сеть автомобильных дорог, состоящая из карьерных дорог постоянных и временных, обеспечивающих технологический процесс горных работ, и  служебных дорог, предназначенных для проезда автосамосвалов от гаража до карьера.

Согласно СНиП 2.05.07-91 "Промышленный транспорт" основные параметры автодорог для автомобилей БелАЗ-7548, БелАЗ-7547 представлены в таблице:

| №№ пп | Наименование |  | Технологические |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ед. измерения | Вне карьера на поверхности | Внутри карьера | Служебные |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Категория |  | III-к | III-к | IV-к |
| 2 | Расчётная скорость движения | км/ч | 30 | 30 | 30 |
| 3 | Расчётное расстояние видимости поверхности дороги | м | 50 | 50 | 50 |
| 4 | Расчётное расстояние видимости встречного автомобиля | м | 100 | 100 | 100 |
| 5 | Наименьший радиус кривых в плане | м | 30 | 30 | 30 |
| 6 | Наименьший радиус кривых в продольном профиле: -выпуклых -вогнутых | м м | 400 600 | 400 600 | 400 600 |
| 7 | Наибольший продольный уклон: -постоянных дорог -временных дорог | %о %о | 80 90 | 80 90 | 60 - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 8 | Ширина проезжей части | м | 14,0 | 11,5 | 17,0 |
| 9 | Ширина обочин | м | 2,5 | 1,5 | 2,5 |
| 10 | Ширина земполотна | м | 19,0 | 14,5 | 22,0 |

Дорожные одежды приняты в соответствии с основными положениями СНиП 2.05.07-91, с учётом категории автодорог, сроком службы, объёмом перевозок, типов автомобилей, климатических условий района, данных о наличии местных дорожно-строительных материалов.

Дорожная одежда для постоянных автодорог предусматривается из скальных пород вскрыши улучшенных щебнем, гравием и горельником. Толщина дорожной одежды для БелАЗ-7548, БелАЗ-7547 – 40см. Дорожная одежда временных автодорог устраивается из скальных пород вскрыши толщиной 30 и 20 см. Все дороги устраиваются с одеждой серповидного профиля.

3.3 Организация движения

Движение на технологических дорогах разреза регулируется дорожными знаками, предусмотренными действующими правилами дорожного движения. Установка дорожных знаков и технических средств регулирования соответствует ГОСТ 23457-86, ГОСТ 10807-78, ГОСТ 25458-82, ГОСТ 25459-82, ГОСТ 25695*-83. Проектом автомобильных дорог разреза предусмотрены мероприятия, обеспечивающие движение большегрузных автосамосвалов без обгона. Скорость движения автосамосвалов устанавливается главным инженером разреза. Управление движением автотранспорта осуществляется горным диспетчером (начальником смены разреза).

| Директор РУ «У» | _______________ ___»_______2014г. |
| --- | --- |