# ТОМ 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1 Наименование

Цистерна криогенная (тип: ЦТК-1,6/0,25) ООО «Диоксид», Россия), или эквивалент

1.2 Сведения о новизне

Поставляемое оборудование должно быть новым, выпуска не ранее 2014 года, (не бывшим в употреблении, не восстановленным, если это не оговорено требованиями технического задания), не являться выставочными образцами, свободным от прав третьих лиц.

1.3 Код ОКП

364230 Резервуары и сосуды для хранения и транспортирования криогенных продуктов

2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

2.1 Транспортирование и выдача жидкого азота, аргона, кислорода.

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

3.1 Основные параметры и размеры

- Количество заливаемого продукта, азот: не менее 1230 л. - Количество заливаемого продукта, аргон: не менее 2120 л. - Количество заливаемого продукта, кислород: не менее 1730 л. - Максимальное давление при переливе, МПа: не более 0,25. - Потери от испарения, азот: не более 0,41 л. - Потери от испарения, аргон: не более 0,55 л. - Потери от испарения, кислород: не более 0,39 л. - Габаритные размеры мм.: - Длина: 2750 ± 100; - Ширина: 1550 ± 150; - Высота: 1650 ± 100; - Вес: не более 820 кг.

3.2 Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

Вместимость, м3: 1,6. Наполнение резервуара рабочей жидкостью должно происходить с помощью шланга диаметром 40 мм. через гайку РОТ, или с помощью рукава диаметром 18 мм. через штуцер. Опорожнение резервуара должно происходить через гайку РОТ с помощью шланга диаметром 40 мм. или через штуцер опорожнения, с помощью рукава диаметром 18 мм.

3.3. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

Цистерна криогенная ЦТК-1,6/0,25 не требует специальных мер защиты от воздействия атмосферных осадков и солнечной радиации

3.4. Требования к материалам и комплектующим оборудования

- Материал внутреннего резервуара: алюминиевые сплавы марок АМг3, АМг5, АМг6, АМц; - Мембрана внутреннего резервуара: алюминиевая фольга А5М ГОСТ 618-73, толщина – 0,05 мм.; - Мембрана кожуха: медная лента М3 ГОСТ 1173-70, толщина 0,05 мм.; Вид изоляции резервуара: вакуумно-многослойная.

3.5 Требования к комплектности

Оборудование должно быть поставлено комплектно и обеспечивать конструктивную и функциональную совместимость. Стандартная комплектация цистерны должна включать в себя: - Резервуар; - Испаритель подъема давления; - Арматурный шкаф с вентилями; - Манометр; - Указатель жидкого продукта (УЖК); - Клапан предохранительный; - Мембрана сосуда; - Мембрана кожуха; - Мембрана предохранительная шланга; - Устройство для строповки.

3.6 Требования к маркировке

Оборудование поставляется в специальной упаковке. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность оборудования на весь срок его транспортирования с учетом погрузки (разгрузки) и длительного хранения.

4. Требования к упаковке

Оборудование поставляется в специальной упаковке. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность оборудования на весь срок его транспортирования с учетом погрузки (разгрузки) и длительного хранения. - Перечень документов, вкладываемых в упаковку: 1. Паспорт на цистерну. 2. Руководство по эксплуатации. 3. Паспорт на резервуар, работающий под давлением. 4. Расчет на прочность сосуда. 5. Паспорт на манометр. 6. Паспорта на запорную и предохранительную арматуру. 7. Паспорт на вакуумный вентиль. 8. Копия Сертификата соответствия техническому регламенту.

5. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

Гарантийный срок эксплуатации: не менее 12 месяцев.

6. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

- Цистерна криогенная (тип: ЦТК-1,6/0,25) ООО «Диоксид», Россия), или эквивалент – 1 шт.; - Срок поставки: не позднее 150 дней с момента заключения договора.